НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ГеоНиП 17.ХХ-ХХ-20ХХ Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Подземные воды. Иные требования, нормы и правила в области использования недр ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА РЕЖИМОМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Нетры. Падземныя воды. Іншыя патрабаванні, нормы і правілы ў галіне выкарыстання нетраў ПАТРАБАВАННІ ПА ВЯДЗЕННЮ НАЗІРАННЯЎ ЗА РЭЖЫМАМ ПАДЗЕМНЫХ ВОДАЎ Настоящий проект норм и правил рационального использования и охраны недр не подлежит применению до его утверждения Минприроды; Минск.

УДК XXXXX (XXX) (XXX. XX)

Ключевые слова: водозабор, открытые горные выработки, гидротехнические сооружения, режимные наблюдения, подземные воды

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНЫ Республиканским унитарным предприятием «Научно-производственный центр по геологии»

ВНЕСЕНЫ Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от _______20__г.

№_____

3. В настоящих нормах и правилах рационального использования и охраны недр реализованы положения _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Изданы на русском языке

Содержание

1 Общие положения	1

2 Термины и их определения	1

3 Требования к объектам, на которые распространяется действие норм и правил  рационального использования и охраны недр	2

4 Требования по ведению наблюдений за режимом подземных вод	3

5 Требования к проектам организации режимной сети	5

6 Требования к параметрам и периодичности наблюдений за режимом подземных вод………………………………………………………………………………………………………….6

7 Требования по ведению и учету использования данных наблюдений за режимом подземных вод…………………………………………………………………………………………...8

Приложение А Форма полевого журнала режимных наблюдений………..…………………..10

Приложение Б Форма акта результатов инспекторского контроля режимной сети…..…....11

Приложение В Форма журнала учета водопотребления водоизмерительными

приборами и устройствами ………………………………….……………………………………....12

НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР

____________________________________________________________________________

Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Подземные воды.

Иные требования, нормы и правила в области использования недр

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА РЕЖИМОМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Нетры. Падземныя воды. Іншыя патрабаванні, нормы і правілы ў галіне выкарыстання нетраў

ПАТРАБАВАННІ ПА ВЯДЗЕННЮ НАЗІРАННЯЎ ЗА РЭЖЫМАМ ПАДЗЕМНЫХ ВОДАЎ

Environmental protection and nature use. Subsoil. Underground waters.

Other requirements, norms and rules in the field of subsoil use

Requirements for the implementation of observations for the underground water dynamics

Дата введения 201х-хх-хх

## Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящие нормы и правила рационального использования и охраны недр применяются в пунктах наблюдений за состоянием подземных вод, в технологии работ по организации и проведению наблюдений за режимом на водозаборах и открытых горных выработках субъектов хозяйственной деятельности, получивших право на пользование недрами для добычи подземных вод и твердых полезных ископаемых, приводящих к нарушению целостности недр.

1.2. Режимные наблюдения представляют собой систему:

– регулярных наблюдений за уровнем и качеством подземных вод в границах влияния эксплуатации водозаборных сооружений и открытых горных выработок;

– регистрации наблюдаемых показателей и обработки полученной информации;

– оценки изменений состояния подземных вод и связанных с ними компонентов на основе полученных в процессе наблюдений данных;

– прогнозирования изменения состояния подземных вод под влиянием водоотбора и природных растворов;

– предупреждения о вероятных изменениях состояния подземных вод.

1.3. В районах разработки твёрдых полезных ископаемых изучение режима подземных вод включает: изучение закономерностей формирования режима подземных вод в зонах влияния эксплуатируемых месторождений, комплексное изучение формирования и прогноз развития депрессионных воронок, а также прогноз изменения качества подземных вод в районе расположения открытой горной выработки в результате водоотлива.

## Раздел 2. Термины и определения

2.1. Водозабор (водозаборное сооружение): Комплекс сооружений и оборудования для забора воды из подземного источника питьевого водоснабжения.

2.2. Зона санитарной охраны: Территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-противоэпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

2.3. Инспектор: Должностное лицо, уполномоченное организацией, выполняющей режимные наблюдения за состоянием подземных вод, на осуществление инспекторского контроля режимной сети.

2.4. Карьер: Открытая горная выработка для добычи твердых полезных ископаемых.

2.5. Наблюдатель: Лицо, определяемое недропользователями для проведения режимных наблюдений за уровнем и температурой подземных вод, в том числе привлекаемое  на договорной основе, и обладающее специальными знаниями.

2.6. Недропользователь: Юридическое лицо, гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющие в соответствии с законодательством пользование недрами.

2.7. Питьевые подземные воды: Подземные воды, по своему качеству в естественном состоянии или после обработки, отвечающие нормативным требованиям и предназначенные для питьевых и бытовых нужд человека либо для производства пищевой продукции.

2.8. Подземные воды: Воды, находящиеся ниже уровня земной поверхности в толщах горных пород земной коры во всех физических состояниях.

2.9. Пункты наблюдений за подземными водами: Водопункт (буровая наблюдательная скважина, шахтный колодец, трубчатый колодец), оборудование которого позволяет проводить инструментальные наблюдения за состоянием подземных вод.

2.10. Режимная сеть: Совокупность пунктов наблюдений за состоянием подземных вод и их загрязнением.

2.11. Режимные наблюдения: Система регулярных наблюдений за состоянием подземных вод по гидрогеологическим, гидрохимическим и иным показателям, оценки и прогноза его изменения в нарушенных эксплуатацией условиях.

2.12. Режим подземных вод: Изменения во времени и пространстве уровней (напоров), температуры, химического и микробиологического состава и других характеристик подземных вод.

## Раздел 3. Требования к объектам, на которые распространяется действие норм и правил рационального использования и охраны недр

3.1. Организация и ведение режимных наблюдений за состоянием подземных вод является обязательной для недропользователей, осуществляющих добычу подземных вод с суточным водоотбором на водозаборе 1500 м3 и более и (или) осуществляющих добычу твердых полезных ископаемых в открытых горных выработках с водоотливом.

3.2. Недропользователи, перечисленные в п. 3.1, обязаны иметь режимную сеть, состоящую из наблюдательных скважин, обеспечивать их техническую исправность, поддерживать наблюдательные скважины в рабочем состоянии.

3.3. Режимные наблюдения за состоянием подземных вод в нарушенных эксплуатацией условиях выполняются за счет собственных средств недропользователя.

3.4. В случае отсутствия специальных измерительных приборов и оборудования, а также  специалистов для проведения режимных наблюдений недропользователи вправе заключать договоры со специализированными организациями, имеющими опыт работы, квалифицированный персонал, специальные измерительные приборы и оборудование для замеров уровня подземных вод и поддержания наблюдательных скважин в технически исправном состоянии (буровые установки, компрессорное и другое оборудование).

## Раздел 4. Требования по ведению наблюдений за режимом подземных вод

4.1. Комплекс работ по ведению наблюдений за режимом подземных вод в нарушенных эксплуатацией условиях включает:

– измерение уровня воды в наблюдательных скважинах;

– прокачка воды из наблюдательных скважин и отбор проб на химический анализ;

– инспекторский контроль режимной сети;

– камеральная обработка полевых материалов режимных наблюдений.

4.2. Частота измерений уровня подземных вод должна объективно и достоверно воспроизводить сезонные, годовые и многолетние колебания. В условиях нарушенного режима частота измерений должна обеспечивать выявление особенностей воздействия антропогенных факторов.

4.3. Измерение уровня воды в наблюдательных скважинах производится гидрогеологической рулеткой с хлопушкой.

Для измерения уровня воды в эксплуатационных скважинах используются электроуровнемеры.

4.4. Наряду с наблюдением за уровнем подземных вод в нарушенных эксплуатацией условиях проводятся наблюдения за качеством подземных вод.

4.5. Загрязнение подземных вод на водозаборах может быть обусловлено поступлениями загрязняющих компонентов с поверхности земли (промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы) или неконденсационными природными водами, содержащимися в эксплуатируемом водоносном горизонте, смежных пластах, поверхностных водоемах и водостоках.

Загрязнение подземных вод на водозаборах может также происходить вследствие подтягивания к нему загрязненных вод с периферии.

4.6. Перечень контролируемых нормируемых показателей устанавливается в зависимости от природных геолого-гидрологических и гидрохимических условий, особенностей антропогенной нагрузки.

В состав его входят отдельные обобщенные показатели, а также показатели органолептических и санитарно-токсикологических свойств воды.

Стандартный перечень контролируемых нормируемых показателей, определяемых в подземной воде, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Определяемый компонент | Единица измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |
| 1 | Водородный показатель (pH) | единицы pH | 6 - 9 |
| 2 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000,0 |
| 3 | Жесткость общая | ммоль/дм3 | 7,0 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 |
| Общий химический состав |  |  |  |
| 5 | Цветность | градусы | 20,0 |
| 6 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 |
| 7 | Вкус | баллы | 2,0 |
| 8 | Запах | баллы | 2,0 |
| 9 | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0,3 |
| 10 | Ионы аммония (NH4+1) | мг/дм3 | 2,0 |
| 11 | Нитрат ионы (NO3-) | мг/дм3 | 45,0 |
| 12 | Нитрит ионы (NO2-) | мг/дм3 | 3,0 |
| 13 | Кальций (Ca2+) | мг/дм3 | – |
| 14 | Магний (Mg2+) | мг/дм3 | – |
| 15 | Гидрокарбонаты (HCO3-) | мг/дм3 | – |
| 16 | Карбонаты (CO3-2) | мг/дм3 | – |
| 17 | Хлориды (Cl-) | мг/дм3 | 350,0 |
| 18 | Сульфаты (SO4-2) | мг/дм3 | 500,0 |
| 19 | Натрий (Na+) | мг/дм3 | 200,0 |
| 20 | Калий (K+) | мг/дм3 | – |
| 21 | Окись кремния (SiO2) | мг/дм3 | 10,0 |
| 22 | Углекислота свободная (CO2) | мг/дм3 | – |

При необходимости перечень контролируемых нормируемых показателей может быть расширен.

4.7. Результаты наблюдений за уровнем подземных вод вносятся наблюдателями на месте измерений в журнал режимных наблюдений по установленной форме     (Приложение А).

4.8. Задачами инспекторского контроля режимной сети являются:

– проверка работы наблюдателей, ведущих режимные наблюдения;

– проверка состояния измерительных приборов и оборудования;

– оценка технического состояния режимной сети;

– учет и контроль изменений окружающей среды, выявление факторов, определяющих режим подземных вод.

Для проверки работы наблюдателей и состояния режимной сети инспектор, назначенный их числа квалифицированных специалистов, не реже одного раза в год выполняет контрольный осмотр режимной сети.

По результатам инспекторского контроля составляется акт (приложение Б), в котором отражаются все замечания по режимным наблюдениям, состоянием режимной сети, а также рекомендации по усовершенствованию наблюдений.

4.9. Различают первичную и вторичную камеральную обработку полевых материалов режимных наблюдений.

Первичная обработка данных заключается в проверке правильности заполнения полевого журнала, составления годовой таблицы наблюдений за уровнем, составления годовых графиков изменения уровня подземных вод.

К вторичной обработке данных относится:

– построение серии карт, профилей и комплексных графиков;

– расчет качественных и количественных характеристик годового и многолетнего режима уровня подземных вод;

– расчет обобщенных характеристик режимного уровня напора и добычи подземных вод.

По результатам камеральной обработки материалов составляется годовой информационный отчет о состоянии подземных вод на водозаборе и открытых горных выработках.

## Раздел 5. Требования к проектам организации режимной сети

5.1. Проект организации режимной сети составляется для каждого объекта и должен предусматривать: количество и типы наблюдательных скважин в различных водоносных горизонтах с указанием диаметров бурения, крепления обсадными трубами, изоляции водоносных горизонтов, конструкцию фильтров, их диаметры и длину рабочей части, внешнее оборудование наблюдательных скважин. В проекте также должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие сохранность каждой наблюдательной скважины, и указаны условия ее ликвидации.

5.2. Режимная сеть строится и размещается на местности в типовых природных и антропогенных условиях на основе информации о геологическом строении, геоморфологии, гидрологии, метеорологии и гидрогеологии территорий, а также с учетом оценки искусственных факторов.

На размещение пунктов наблюдений за подземными водами оказывает влияние существующая и ожидаемая структура потоков подземных вод, в том числе расположение зон резкой горизонтальной и вертикальной деформации токов воды.

5.3. Информация по режимной сети должна быть достаточной для составления на конкретных участках территории базы данных в целях выявления процессов и механизмов, приводящих к формированию закономерностей режима уровня, температуры и химического состава вод.

5.4. Общим требованием к размещению режимной сети в нарушенных эксплуатацией условиях (водозаборы, открытые горные выработки, водохранилища) является размещение створов от центра депрессии к границам водоносного горизонта, как в плане, так и в разрезе.

Результаты режимных наблюдений должны давать представление о характере развития воронки депрессии по направлению границ пласта и о закономерностях воздействия границ на ее форму и динамику изменения.

5.5. Наблюдательные скважины режимной сети, предназначенные для детального изучения закономерностей нарушенного режима подземных вод, размещаются на местности в соответствии с гидродинамической структурой потоков подземных вод.

В соответствии с основными типами гидродинамических потоков подземных вод и типовыми условиями формирования баланса подземных вод наблюдательные пункты размещаются на всех основных геоморфологических элементах – междуречьях, склонах, террасах и приречных участках. Конкретное размещение наблюдательных скважин определяется схемой формирования потоков подземных вод и расчетным методом, применяемым для интерпретации режимных наблюдений.

5.6. Расстояния между наблюдательными скважинами могут варьировать от 100 м до нескольких километров в зависимости от типа и выдержанности гидрогеологических условий и геологического разреза.

5.7. Для определения взаимосвязи водоносных горизонтов по вертикали и изучения режима межпластовых и более глубоких напорных вод сеть наблюдательных скважин должна закладываться путем создания системы ярусно расположенных скважин с оборудованием фильтров на каждый изучаемый водоносный горизонт. Ярусные скважины располагаются друг от друга на минимально возможном расстоянии.

Созданию режимной сети предшествует районирование по типам взаимосвязи грунтовых вод с напорными или по условиям взаимосвязи напорных вод между собой.

Для толщ, образующих слоистую водоносную систему, при определении схемы размещения наблюдательных скважин целесообразно провести разделение толщи на слабопроницаемые и более проницаемые слои.

5.8. В районах создания крупных водохранилищ сеть должна закладываться до заполнения водохранилища для проведения наблюдений за режимом подземных вод в естественных (фоновых) условиях.

Створ наблюдательных скважин должен располагаться перпендикулярно к урезу водохранилища, наиболее удаленная скважина – в точке, где рассчитанная величина стационарного подпора не превышает 50 процентов годовой амплитуды колебания уровня грунтовых вод при естественном режиме.

Гидрогеологический створ должен состоять минимум из трех наблюдательных скважин.

5.9. В районах разработки твердых полезных ископаемых режимная сеть строится в виде двух пересекающихся под прямым углом поперечников, ориентированных по потоку подземных вод и перпендикулярно к нему.

При наличии вблизи соседних карьеров, водозаборов предусматривается необходимость в дополнительных наблюдательных скважинах, ориентированных в их направлении. По мере роста депрессии поперечники удлиняются.

5.10. На водозаборах артезианских вод наблюдательные скважины располагаются по фронту на двух – трех створах в крест границы некондиционных вод, на каждом створе –  по две наблюдательные скважины.

5.11. Все точки режимной сети должны иметь топографическую привязку с указанием абсолютных отметок нулевых точек, от которых ведутся измерения уровня воды.

Раздел 6. Требования к параметрам и периодичности наблюдений за режимом подземных вод

6.1.  Наблюдения за режимом подземных вод на водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах включают наблюдения только за эксплуатируемым водоносным горизонтом в водозаборных скважинах, техническим состоянием этих скважин и состоянием зон санитарной охраны.

Основными показателями являются величина водоотбора (дебит водозаборной скважины), уровень и температура подземных вод, химический состав, физические свойства подземных вод и микробиологические характеристики.

6.2. В зависимости от принятого способа измерения могут определяться либо величина отбора объема воды за фиксированный промежуток времени, либо непосредственно дебит водозаборной скважины, представляющий количество воды, отобранное в единицу времени (л/с, м3/час, м3/сут).

6.3. В случае, если эксплуатационные скважины не оборудованы водомерами, их дебит может быть определен объемным методом – по времени заполнения предварительно протарированной мерной емкости. При известном дебите и времени работы скважины может быть рассчитан водоотбор.

Для приближенной оценки дебита и величины водоотбора могут быть использованы косвенные методы:

– по паспортной производительности насоса и времени работы скважины;

– по расходу электроэнергии.

6.4. При измерении водоотбора водомерами или объемным методом результаты измерений заносятся в журнал учета водопотребления водоизмерительными приборами и устройствами (приложение В). Во всех случаях должно фиксироваться время работы скважины.

Величина водоотбора должна фиксироваться в журнале учета водопотребления при круглосуточной работе скважины – 1 раз в 10 суток, при прерывистой работе – перед каждой остановкой скважины.

6.5. Наблюдения за уровнем подземных вод в водозаборных скважинах при их круглосуточной работе должны проводиться 1 раз в месяц одновременно с измерением дебита скважины в одни и те же установленные даты.

При прерывистой работе скважин измерения уровня следует проводить перед каждой остановкой скважины и перед каждым ее включением.

Аналогичные измерения необходимо производить также при наблюдениях за техническим состоянием водозаборных скважин, то есть перед их остановкой и непосредственно перед их включением.

6.6. При эксплуатации самоизливающихся скважин положение уровня подземных вод определяется по показаниям монометра.

6.7. Частота измерений при организации наблюдений за режимом подземных вод на водозаборах с большим водоотбором составляет 5 наблюдений в месяц (01; 07; 13; 19; 25 числа).

По мере накопления данных для анализа информативности колебаний частота измерений может быть уточнена и изменена.

6.8. Измерение уровня воды производится от постоянной марки фиксированного горизонтального верхнего среза обсадной трубы или оголовки скважины.

Срез обсадной трубы или оголовка, а также устье наблюдательной скважины должна обязательно иметь планово-высотную привязку.

6.9. Наблюдения за температурой подземных вод в водозаборных скважинах проводятся одновременно с наблюдениями за уровнем подземных вод. Измерения осуществляются специальными приборами (водяными термометрами, электронными регистраторами температур и т.п.).

6.10. Отбор проб воды на химический анализ на водозаборах с количеством наблюдательных скважин до 10 должен производиться с частотой не реже одного раза в год, на остальных водозаборах – один раз в 2 года с распределением их пропорционально по годам.

6.11. Перед отбором проб воды на химический анализ проводится их предварительная прокачка. Продолжительность прокачки зависит от глубины скважины и ее конструкции и должна составлять не менее 2 часов либо со сменой не менее 5 объемов воды в стволе скважины до чистой воды.

Прокачка воды из наблюдательной скважины проводится ручным или электрическим насосом.

6.12. Отбор проб воды на химический анализ должен производиться после восстановления уровня воды.

Отбор проб воды производится пробоотборником в емкости из стекла или химически стойких полимерных материалов.

Из действующей эксплуатационной скважины проба отбирается из струи воды, подаваемой насосом.

6.13. Если проба на химический анализ не может быть проанализирована в день отбора, ее необходимо консервировать. Во всех случаях проба должна быть доставлена в лабораторию не позднее 3-х суток после ее отбора. Выбор способа консервации проб, самого консерванта зависит от геохимического типа вод, гидрогеохимических свойств определяемых компонентов, особенностей химико-аналитического метода определения.

Требования к емкостям, в которые отбираются пробы, упаковке, хранению и транспортировке определены в СТБ ГОСТ Р 51592-2001 «Вода, общие требования к отбору проб», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 30 мая 2001 г.       № 19.

Использование эрлифта возможно только в целях декольматации скважин, с последующей прокачкой электронасосом или ручным насосом.

6.14. Обследование технического состояния водозаборной скважины и ее оборудования должно проводиться один раз в год в период, определяемый местными условиями. При обследовании проверяется состояние обсадных труб, водоприемной части скважины, насосного оборудования, промеряется глубина скважины. На основании результатов обследования определяется необходимость проведения ремонта или ликвидации скважины.

По результатам работ составляется акт в произвольной форме, в котором указывается: фактическое состояние обсадных труб, фильтровой части скважины, насосного оборудования, измеренная глубина скважины, а также проведенные ремонтные и профилактические работы. Эти документы хранятся в материалах по эксплуатационным скважинам.

6.15. Наблюдение за состоянием зоны санитарной охраны водозабора предусматривает периодическое (раз в год) обследование с целью выявления источников возможного загрязнения подземных вод и проверки соблюдения установленного регламента хозяйственной деятельности в этой зоне.

По результатам каждого обследования составляется акт, в котором указываются источники и причины выявленного или возможного загрязнения подземных вод, а также рекомендации по устранению установленных недостатков и срок их ликвидации. Акт составляется в трех экземплярах: один экземпляр направляется субъекту хозяйственной деятельности, нарушившему регламент хозяйственной деятельности в зоне санитарной охраны водозабора, для устранения выявленных недостатков, второй – в органы, осуществляющие государственный санитарный надзор, третий – недропользователю.

Раздел 7. Требования по ведению и учету использования данных наблюдений за режимом подземных вод

7.1.  Недропользователи представляют в территориальные комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды и в Государственное предприятие «Научно-производственный центр по геологии» данные наблюдений за состоянием подземных вод на водозаборах. Данные должны быть представлены в течение квартала следующего за отчетным годом.

7.2. Государственным предприятием «Научно-производственный центр по геологии» производится обработка полученных от недропользователей данных.

7.3. Данные, полученные при проведении режимных наблюдений за состоянием подземных вод, используются для:

– оценки состояния эксплуатационного объекта и соответствия этого состояния требованиям нормативных актов;

– разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации подземных вод и предотвращению негативных последствий отбора подземных вод, а также техногенного воздействия на них;

– оценки эффективности мероприятий по рациональному использованию подземных вод и их охране от истощения и загрязнения;

– выявления и изучения факторов и условий формирования режима подземных вод по количественным и качественным показателям;

– уточнения условий и источников формирования ресурсов подземных вод и гидрогеологических параметров по данным эксплуатации подземных вод с учетом многолетних колебаний их уровня;

– переоценки запасов подземных вод по данным режимных наблюдений в условиях интенсивной эксплуатации;

– составления прогнозов изменения гидрогеологических условий под влиянием интенсивной эксплуатации подземных вод;

– изучения техногенных факторов и условий загрязнения подземных вод и закономерностей развития загрязнений во времени и пространстве.

7.4. Результаты наблюдений за режимом подземных вод на мелких водозаборах и эксплуатационных скважинах используются при подготовке ежегодных информационных бюллетеней о состоянии геологической среды.

7.5. Сведения о существенных или недопустимых изменений состояния подземных вод на водозаборах передаются недропользователям.

Приложение А

форма

Полевой журнал режимных наблюдений

за_______________________20____года

Название организации, ведущей наблюдения за режимом подземных вод _____________

____________________________________________________________________________

| Телефон |  | _________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Факс |  | _________________________________________________________ |
| Электронный адрес |  | _________________________________________________________ |

| Название объекта | Номер скважины | Дата наблюдений | Уровень подземных вод от устья скважины, м | Температура воды, 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Составил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись) |  | (И.О.Фамилия) |
| Лицо, ответственное за проведение наблюдений за режимом подземных вод |  |  |  |
|  | (должность, подпись) |  | (И.О.Фамилия) |

| « |  | » |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Б

Форма

Акт результатов инспекторского контроля режимной сети

за ________________________ 20     г.

Пункт наблюдений за  подземными водами ____________________________________________________________________________

Мною, инспектором ___________________ за время с _________ по _________ в присутствии наблюдателя _________ произведено обследование пункта наблюдений, в результате которого установлено следующее:

| п/п |  | Дата обследования |  |  | Номер скважины | Техническое состояние скважины |  |  |  | Замер инспектора |  |  |  | Замер наблюдателя |  | Температура воды на глубине | Замечания по производству замеров наблюдателя |  |  | Замечания инспектора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До воды |  | До дна |  | До воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « |  |  | » |  |  |  |  |  | г. |  |  |  | Инспектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наблюдатель |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение В

Форма

__________________________________________________________________

предприятие (организация)

__________________________________________________________________

цех (участок)

__________________________________________________________________

номер скважины и ее местонахождение

__________________________________________________________________

тип водомерного устройства и дата его аттестации

__________________________________________________________________

вид и наименование источника (приемника воды)

Журнал учета водопотребления водоизмерительными приборами и устройствами

Начат «______»__________________20___г.

Окончен «______»________________20___г.

Настоящий журнал состоит из _________листов

| Дата измерения | Показания расходомера |  | Время работы расходомера, сут |  | Расход воды |  |  | Подпись лица, осуществляющего учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут |  | тыс. м3/год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Проверил | ________ должность | ____________ подпись |  |  |  | ____________________________ И.О.Фамилия |  |  |

«______»__________________20___г.