НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ГеоНиП 17.ХХ-ХХ-20ХХ Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Все виды ресурсов недр. Нормы и правила рационального использования и охраны недр при разработке месторождений полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр. ТРЕБОВАНИЯ, ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Нетры. Усе віды рэсурсаў нетраў. Нормы і правілы рацыянальнага выкарыстання і аховы нетраў пры распрацоўцы радовішчаў цвердых карысных выкапняў і (або) геатэрмальных рэсурсаў нетраў. ПАТРАБАВАННІ, ПРАВІЛЫ І ПАРАДАК АХОВЫ НЕТРАЎ ПРЫ АЖЫЦЦЯЎЛЕННІ ДЗЕЙНАСЦІ, ЗВЯЗАНАЙ З РАСПРАЦОЎКАЙ РАДОВІШЧАЎ КАРЫСНЫХ ВЫКАПНЯЎ Настоящий проект норм и правил рационального использования и охраны недр не подлежит применению до его утверждения Минприроды; Минск.

УДК ХХХХХ (ХХХ) (ХХХ.ХХ)

Ключевые слова: горное предприятие, горная выработка, горные работы, охрана недр, недропользователь, добыча полезных ископаемых, вскрышные породы, горная масса, карьер, складирование, эксплуатационные потери, нормативы эксплуатационных потерь, выемочная единица

______________________________________________________________________________

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНЫ Республиканским унитарным предприятием «Научно-производственный центр по геологии»

ВНЕСЕНЫ Главным управлением природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от ____________.2018 г. № _____.

3. В настоящих геологических нормах и правилах реализованы положения ст. ____ Кодекса Республики Беларусь о недрах

4. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ (с отменой ТКП 17.04-44-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых», ТКП 17.04-50-2013 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Правила по определению и контролю добычи и вскрыши на карьерах Республики Беларусь», ТКП 17.04-17-2010 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Правила разработки нормативов эксплуатационных потерь твердых полезных ископаемых при их добыче»).

Содержание

Раздел 1. Общие положения	1

Раздел 2. Термины и их определения	4

Раздел 3. Требования к объектам, на которые распространяется действие норм и правил рационального использования и охраны недр	5

Раздел 4. Требования к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов пользования недрами	8

Раздел 5. Геологическое и маркшейдерское обеспечение пользования недрами	12

Раздел 6. Планирование и проектирование развития горных работ	17

Раздел 7. Вскрытие и подготовка месторождения	19

Раздел 8. Добычные (очистные) работы	21

Раздел 9. Требования к разработке месторождений углеводородов	26

Раздел 10. Требования к разработке месторождений подземных вод и геотермальных ресурсов недр	31

Раздел 11. Дополнительные требования к разработке месторождений янтаря	34

Раздел 12. Подготовка добытых полезных ископаемых	35

Раздел 13.  Определение, учет и нормирование потерь полезных ископаемых	37

Раздел 14. Требования к переработке минерального сырья	39

Раздел 15. Ликвидация и консервация объектов, связанных с пользованием недрами	40

НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР

______________________________________________________________________________

Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Все виды ресурсов недр. Нормы и правила рационального использования и охраны недр при разработке месторождений полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Нетры. Усе віды рэсурсаў нетраў. Нормы і правілы рацыянальнага выкарыстання і аховы нетраў пры распрацоўцы радовішчаў цвердых карысных выкапняў і (або) геатэрмальных рэсурсаў нетраў.

ПАТРАБАВАННІ, ПРАВІЛЫ І ПАРАДАК АХОВЫ НЕТРАЎ ПРЫ АЖЫЦЦЯЎЛЕННІ ДЗЕЙНАСЦІ, ЗВЯЗАНАЙ З РАСПРАЦОЎКАЙ РАДОВІШЧАЎ КАРЫСНЫХ ВЫКАПНЯЎ

Environmental protection and nature use. Subsoil. All kinds of mineral resources.

Norms and rules for the rational use and protection of subsoil in the development of mineral deposits and (or) geothermal resources of the subsoil.
Requirements, rules and procedure for protection of subsurface in the implementation of the activities related to the development of mineral deposit fields

___________________________________________________________________________

Дата введения 201х-хх-хх

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящие нормы и правила рационального использования и охраны недр (далее – ГеоНиП) устанавливают единые требования, правила и порядок охраны недр при осуществлении деятельности, связанной с разработкой месторождений полезных ископаемых.

1.2. Настоящие ГеоНиП обязательны для применения всеми недропользователями независимо от форм собственности, осуществляющими составление и реализацию проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, использованию недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также производство маркшейдерских и геологических работ на территории Республики Беларусь.

1.3. Разработка месторождений полезных ископаемых допускается при условии соблюдения Кодекса Республики Беларусь о недрах и при наличии у недропользователя:

- акта, удостоверяющего горный отвод (за исключением добычи полезных ископаемых при проведении пробной эксплуатации месторождения в границах предоставленного геологического отвода);

- акта о передаче разведанного месторождения в разработку;

- документа, удостоверяющего право на земельный участок, в случае добычи полезных ископаемых открытым способом, а также в случае осуществления строительства наземных зданий и сооружений (наземных частей подземных сооружений);

- копии приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды) об утверждении запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр;

- проектной документации на разработку месторождения полезных ископаемых, прошедшей государственную экологическую экспертизу проектной документации на пользование недрами по объектам государственной экологической экспертизы и экспертизу промышленной безопасности проектной документации на разработку месторождения полезных ископаемых (в случаях, предусмотренных законадательными актами);

- разрешения на специальное водопользование или комплексного природоохранного разрешения в случае добычи подземных вод в объеме более пяти кубических метров в сутки с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин;

- специальных разрешений (лицензий), если их получение предусмотрено законодательством о лицензировании.

Добыча янтаря, разработка месторождений которого в промышленных масштабах экономически нецелесообразна, допускается при наличии у недропользователя горного отвода, документа, удостоверяющего право на земельный участок испециальных разрешений (лицензий), если их получение предусмотрено законодательством о лицензировании.

1.4. В целях рационального использования полезных ископаемых недропользователь обеспечивает:

- подготовку и утверждение ежегодного плана развития горных работ, включающего нормативы потерь, согласованного с Минприроды, а при добыче полезных ископаемых подземным способом и с Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор). Ежегодные планы развития горных работ разрабатываются недропользователями для каждого месторождения (его части, шахтного поля, горизонта, рудника);

- ведение геологической (в том числе отчетов о проведенной разведке и доразведке месторождения), геодезической, маркшейдерской и другой своевременно пополняемой документации (в том числе горно-графической),

- сохранность геологического отчета с подсчетом запасов полезных ископаемых и протокола Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых (далее — Комиссия по запасам);

- сохранность отчетов специализированных организаций по результатам проведенных технологических испытаний полезных ископаемых, гидрогеологическим, инженерно-геологическим исследованиям, изучению газового режима месторождений и других горнотехнических параметров и условии их разработки, проводившимся при разведке и доразведке месторождения;

- сохранность эталонной коллекции образцов или керна разведочных скважин и дубликатов проб полезных ископаемых и пород в объемах, необходимых для дальнейшего геологического изучения месторождения при его разработке.

1.5. Отвод земельного участка в окончательных границах для разработки месторождения полезных ископаемых осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством Республики Беларусь, после утверждения проекта на разработку месторождения, получения акта, удостоверяющего горный отвод и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.

1.6. Предоставление горного отвода недропользователю осуществляется в соответствии Кодексом Республики Беларусь о недрах. Предоставлению горного отвода предшествует составление проекта обоснования его границ. Требования к содержанию и форме проекта обоснования границ горного отвода устанавливаются Минприроды.

1.7. При необходимости разработки месторождений, включающих различные виды полезных ископаемых, залегающие на одной площади, горные отводы предоставляются отдельно для разработки каждого вида полезного ископаемого на месторождении. В этом случае, а также при разработке крупного месторождения несколькими горными предприятиями предусматриваемая их проектами последовательность отработки месторождений или их частей и взаимоувязка горных работ должны обеспечивать рациональное, наиболее полное использование всех разведанных запасов полезных ископаемых, а также выполнение требований по безопасности горных работ, охране недр и окружающей среды.

1.8. Порядок предоставления и изъятия горных отводов регламентируется Кодексом Республики Беларусь о недрах.

1.9. Предприятия должны иметь в необходимом наборе очистные и проходческие комплексы, выемочные, горно-транспортные машины и механизмы, другие технические средства, предусмотренные проектом и обеспечивающие безопасность ведения горных работ, наиболее полное, комплексное извлечение полезных ископаемых из недр, охрану недр и окружающей среды.

1.10. Требования по рациональному использованию и охране недр при добыче твердых полезных ископаемых геотехнологическими и другими нетрадиционными методами (подземное и кучное выщелачивание, добыча твердых полезных ископаемых через скважины, подземная газификация углей) должны предусматриваться в специальных отраслевых инструкциях, утверждаемых Госпромнадзором и Минприроды, а также соответствующими государственными органами управления, регулирующими производство минерального сырья.

1.11. При строительстве, реконструкции и эксплуатации горных предприятий недропользователем обеспечивается безопасность жизнедеятельности и здоровья населения, охрана окружающей среды, земель, лесов, вод, животного мира и других объектов окружающей среды, зданий и сооружений, а также сохранность заповедников, памятников природы, истории и культуры от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами.

1.12. Недропользователь обеспечивает на горном предприятии систематический контроль за состоянием окружающей среды и выполнением природоохранных мер, предусмотренных проектной документацией.

1.13. Горные предприятия, разрабатывающие месторождения полезных ископаемых на предоставленных им в установленном порядке земельных участках обязаны в сроки, установленные в проектной документации, приводить их в состояние, пригодное для использования их по назначению.

1.14. При разработке месторождения полезных ископаемых осуществляются мероприятия, предотвращающие развитие водной и ветровой эрозии почв, засоление, заболачивание и другие формы утраты плодородия земель.

1.15. Отвалы вскрышных пород, отходы производства, склады временно не используемого минерального сырья, имеющего перспективу утилизации, должны быть сформированы с учетом требований охраны окружающей среды.

1.16. Горные предприятия обеспечивают рациональное использование поверхностных и подземных вод в целях первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, их охрану от загрязнения в соответствии с СТБ 17.06.03-01 и  СТБ 17.1.3.06, предупреждение и устранение вредного воздействия сточных и карьерных (шахтных, рудничных) вод на природные объекты.

1.17. Горные предприятия соблюдают установленные планы, технологические нормы и правила водопользования, а также осуществляют гидрогеологические наблюдения и контроль за состоянием подземных и поверхностных вод в зоне влияния производственной деятельности предприятия.

1.18. Если при разработке месторождений вскрыты подземные водоносные горизонты, то недропользователи обязаны своевременно сообщить об этом органам по регулированию использования и охране вод и принять в установленном порядке меры к охране подземных вод.

Недропользователи, выполняющие буровые работы, оборудуют самоизливающиеся буровые скважины регулирующими устройствами, консервируют или ликвидируют их.

1.19. Ввод в эксплуатацию предприятий и их объектов, не обеспеченных устройствами для очистки сточных и карьерных (шахтных, рудничных) вод, регулирующих отведение этих вод; осушительных систем на месторождениях до готовности водоприемников и других сооружений в соответствии с утвержденным проектом; водозаборных сооружений из поверхностных источников без рыбозащитных устройств в соответствии с утвержденным проектом согласно ТКП 45-4.01-198; водохранилищ, хвостохранилищ и гидроотвалов (наполнение их) до осуществления предусмотренных проектом мероприятий по подготовке ложа, в том числе по оборудованию этих объектов противофильтрационными экранами, не допускается.

1.20. При разработке месторождений недропользователями соблюдаются установленные нормативы предельно допустимых выбросов в окружающую среду. В общее количество выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду включаются выбросы от всех возможных источников загрязнения.

1.21. При превышении установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду недропользователю следует незамедлительно сообщать об этом органам, осуществляющим государственный контроль за охраной окружающей среды, и принять меры к ликвидации допущенных нарушений.

1.22. Предприятия, деятельность которых связана с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, независимо от времени возникновения источников загрязнения должны быть оснащены сооружениями, оборудованием и аппаратурой для улавливания, подавления или очистки от загрязняющих веществ выбросов в окружающую среду и обеспечивать бесперебойную, эффективную работу и поддержание в исправном состоянии этих сооружений, оборудования и аппаратуры, а также осуществлять систематический учет количества загрязняющих веществ и их состав.

# Раздел 2. Термины и их определения

2.1. Выемочная единица: Часть месторождения полезных ископаемых с относительно однородными горно-геологическими условиями, отработка которого осуществляется одной системой разработки и технологической схемой выемки, в пределах которого с достаточной достоверностью подсчитаны балансовые запасы полезных ископаемых и возможен первичный учет добычи (извлечения) из недр полезных ископаемых.

2.2. Геолого-маркшейдерские работы: Комплекс пространственно-геометрических наблюдений, измерений и вычислений, выполняемых в горных выработках и на соответствующих участках земной поверхности в целях определения пространственного положения и последующего изображения (отображения) на планах, картах, разрезах, графиках формы и условий залегания полезных ископаемых, расположения горных выработок и иных объектов, возведенных в недрах и на земной поверхности в границах горного отвода, результатов наблюдений за сдвижением горных пород в зоне их возможных деформаций, а также определения объемов добычи полезных ископаемых, полноты и качества извлечения полезных ископаемых из недр.

2.3. Горная выработка: Полость в земной коре, образовавшаяся в результате проведения горных работ (шахта, разрез, карьер, буровая скважина, штрек, ствол, околоствольный двор и иные подобные сооружения).

2.4. Горное предприятие: Комплекс сооружений, необходимых для осуществления пользования недрами в целях добычи и эксплуатационной разведки полезных ископаемых, их первичной обработки (очистки, обогащения), использования геотермальных ресурсов недр.

2.5. Горные породы: Естественные минеральные образования определенного состава и строения, сформировавшиеся в результате геологических процессов и залегающие в земной коре в виде самостоятельных тел.

2.6. Горные работы: Проходка горных выработок, извлечение горных пород, иное воздействие на недра, осуществляемые в целях добычи полезных ископаемых, использования геотермальных ресурсов недр, строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

2.7. Добыча полезных ископаемых: Извлечение полезных ископаемых из недр в целях промышленного и иного хозяйственного использования в природном виде или после первичной обработки (очистки, обогащения).

2.8. Консервация горного предприятия: Комплекс мероприятий, обеспечивающих временную остановку горных и связанных с ними работ, сохранение горных выработок и иных сооружений горного предприятия в состоянии, пригодном для их эксплуатации или иного целевого использования в будущем, а также безопасность жизни и здоровья граждан, имущества граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, имущества, находящегося в собственности государства, соблюдение требований экологической безопасности в зоне влияния горных работ.

2.9. Консервация горных выработок: Комплекс мероприятий, исключающих доступ в горные выработки, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья граждан, имущества граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, имущества, находящегося в собственности государства, соблюдение требований экологической безопасности и направленных на сохранение горных выработок в состоянии, пригодном для их эксплуатации в будущем.

2.10. Ликвидация горного предприятия: Комплекс мероприятий по ликвидации входящих в горное предприятие горных выработок, сносу и демонтажу зданий, сооружений, оборудования горного предприятия, исключающих возможность их дальнейшего использования и обеспечивающих безопасность жизни и здоровья граждан, имущества граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, имущества, находящегося в собственности государства, соблюдение требований экологической безопасности.

2.11. Ликвидация горных выработок: Комплекс мероприятий, исключающих возможность дальнейшей эксплуатации горных выработок и обеспечивающих безопасность жизни и здоровья граждан, имущества граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, имущества, находящегося в собственности государства, соблюдение требований экологической безопасности.

# Раздел 3. Требования к объектам, на которые распространяется действие норм и правил рационального использования и охраны недр

3.1. Объектами отношений в области использования и охраны недр являются:

- ресурсы недр;

- участки недр, в том числе геологические и горные отводы;

- горные предприятия, отдельные горные выработки;

- геологическая информация;

- минералогические, палеонтологические и иные уникальные геологические материалы;

- права на пользование недрами.

3.2. Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр при осуществлении деятельности, связанной с разработкой месторождений полезных ископаемых являются:

- соблюдение порядка предоставления горного отвода и недопущение самовольного пользования недрами;

- обеспечение комплексности и полноты геологического изучения недр и извлечения из них полезных ископаемых;

- соблюдение предусмотренного проектной документацией порядка проведения горных работ при вскрытии, подготовке месторождения для разработки и его разработке;

- недопущение нерационального, экономически необоснованного выборочного извлечения полезных ископаемых;

- использование современных технических средств и технологического оборудования для разработки месторождений и постоянное совершенствование способов и методов разработки месторождений и применяемого оборудования;

- планирование и осуществление мероприятий, предотвращающих загрязнение вод при проведении работ, связанных с пользованием недрами;

- соблюдение правил консервации и ликвидации горных предприятий, горных выработок;

- защита месторождений;

- соблюдение иных требований, норм и правил использования и охраны недр при осуществлении деятельности, связанной с разработкой месторождений полезных ископаемых, предусмотренных законодательством.

3.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране недр должны быть технически выполнимыми, отвечать требованиям безопасности ведения работ и быть экономически эффективными.

3.4. При разработке месторождений полезных ископаемых  недропользователям следует предусматривать в проектной документации выполнение работ очистными и проходческими комплексами, выемочными, горно-транспортными машинами и механизмами, другими техническими средствами, обеспечивающими безопасность ведения горных работ и наиболее полное, комплексное извлечение полезных ископаемых из недр, охрану окружающей среды.

3.5. Требования по рациональному использованию и охране недр при добыче полезных ископаемых геотехнологическими и другими нетрадиционными методами (подземное и кучное выщелачивание, добыча твердых полезных ископаемых через скважины, подземная газификация углей и другие) разрабатываются в ходе подготовки технико-экономического обоснования постоянных кондиций полезных ископаемых и учитываются в проектной документации.

3.6. В случае обнаружения при пользовании недрами минералогических, палеонтологических и иных уникальных геологических материалов, а также материальных объектов, которые могут представлять историко-культурную ценность, недропользователи приостанавливают работы, которые могут нарушить их целостность или оказывать воздействие на эти объекты.

3.7. Недропользователи разрабатывают и осуществлятют мероприятия по охране недр и защите месторождений, а также проводят научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по изысканию новых и совершенствованию существующих способов и систем разработки месторождений полезных ископаемых, технологий первичной переработки минерального сырья, оборудования и механизмов.

3.8. Использование минерального сырья, добываемого при разработке месторождения для целей, не предусмотренных проектом на разработку месторождений полезных ископаемых, не допускается.

3.9. Горные предприятия и горные выработки подлежат консервации и ликвидации в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о недрах. Ликвидация, консервация горного предприятия считается завершенной после подписания комиссией, в состав которой включаются представители Минприроды или его территориальных органов и Госпромнадзора, а также местных исполнительных и распорядительных органов, соответствующего акта.

3.10. К месторождениям, залегающим в сложных горно-геологических и других природных условиях, относятся месторождения:

- опасные по газу, внезапным выбросам и горным ударам;

- полезных ископаемых, склонных к самовозгоранию;

- полезных ископаемых, легко растворимых в воде;

- залегающие на больших глубинах, а также в породах, содержащих сильно минерализованные воды.

3.11. При разработке месторождений, залегающих в сложных горно-геологических условиях, недропользователями осуществляются мероприятия, предотвращающие или резко снижающие вредное влияние природных факторов на рациональное, комплексное использование запасов полезных ископаемых и охрану недр.

3.12. На сильнообводненных, с наличием плывунов и карстовых пустот месторождениях полезных ископаемых применение технологий горных работ, вызывающих сдвижение водоносных горизонтов и обводненных пород с внезапными прорывами воды и необоснованные потери полезных ископаемых, не допускается.

3.13. На месторождениях полезных ископаемых, легко растворимых в воде и разрабатываемых подземным способом, предусматриваются и выполняются мероприятия по предотвращению прорыва и проникновения воды в горные выработки.

Недропользователи, осуществляющие разработку соляных месторождений подземным способом, разработывают и утверждают в установленном порядке методические документы (правила, указания) по защите рудника (рудников) от затопления и охране сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных работ.

Разрабатываемые и применяемые меры защиты рудников от затопления обеспечивают защиту горных выработок от опасного проникновения через водозащитную толщу вод зоны активного водообмена по всем возможным путям проникновения их в выработанное пространство: шахтным стволам, геологоразведочным скважинам, техногенным водопроводящим трещинам, зонам тектонических разломов и другим.

3.14. Если на одном месторождении расположено несколько рудников, то на границах шахтных полей должны быть оставлены барьерные межшахтные целики, размеры которых устанавливаются в соответствии с  ТНПА или ЛНПА, действующими на предпрятиии.

3.15. Применение систем разработки, при которых отбитые полезные ископаемые, склонные к самовозгоранию, длительное время остаются в выработанном пространстве, не допускается.

3.16. В случае выявления в процессе горных работ скоплений и отдельных участков драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, оптических и пьезоэлектрических кристаллов, музейных и коллекционных образцов, друз или других минеральных образований, имеющих экономическую или научную ценность, недропользователь несет ответственность за их сохранность и создание условий для последующей их выемки.

3.17. При разработке месторождений полезных ископаемых, указанных в пункте 3.16, а также ценных видов облицовочного и строительного камня не допусается применение способов и систем разработки, а также методов добычи, которые могут привести к порче или снижению их природного качества.

# Раздел 4. Требования к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов пользования недрами

4.1. Место размещения площадок для строительства горных выработок, скважин, подъемных и рудоподготовительных комплексов, перерабатывающих производств, отвалов и иных объектов пользования недрами (далее - объекты) в пределах границ горного отвода выбирается недропользователем в соответствии с земельным и водным законодательством, законодательством о недрах, а также в соответствии с требованиями строительных норм Республики Беларусь.

4.2. Недропользователь при разработке проектной документации осуществляет технико-экономическое сравнение вариантов размещения объектов, технологических схем и режимов предложений по оптимальному (окончательному) варианту. Объем и состав этих материалов и предложений определяются с учетом сложности горно-геологических и горнотехнических условий и обеспечения рационального, комплексного использования запасов полезных ископаемых, безопасного ведения горных работ, охраны недр и окружающей среды.

4.3. Выбор промышленной площадки для строительства горного предприятия с полным технологическим циклом добычи и переработки осуществляется недропользователем после получения горного отвода для добычи полезных ископаемых. В случае проектирования горного предприятия с неполным технологическим циклом (карьера) оформляются горный и земельный отводы одновременно.

Площадка для строительства горного предприятия, горной выработки, подъемных и рудоподготовительных комплексов, отвалов и иных объектов горного предприятия (далее – объекты горного предприятия) выбирается недропользователем в пределах границ земельного и горного отводов в соответствии с требованиями законодательства.

В случае выбора площадки для строительства подземного сооружения или технологических производств, не связанных непосредственно с горным производством, включая промышленные производства, жилые здания, складские сооружения, в пределах площади залегания полезных ископаемых недропользователь оформляет в установленном порядке разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых.

4.4. Составление проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых (далее – проектная документация) осуществляется после регистрации горного отвода в государственном реестре горных отводов на основании технико-экономического сравнения вариантов размещения объектов, технологических схем и режимов с целью оптимизации проектных решений. Объем и состав этих материалов и предложений определяются с учетом сложности горно-геологических и горнотехнических условий, а также обеспечения рационального, комплексного использования запасов полезных ископаемых, безопасного ведения горных работ, охраны недр и окружающей среды.

4.5. Составление проектной документации по выборочной отработке наиболее богатых или находящихся в более благоприятных горно-геологических условиях участков месторождения, пластов и залежей полезных ископаемых, приводящей к снижению качества остающихся балансовых запасов, их разубоживанию и истощению месторождения, подработке и надработке пластов и залежей, вследствие которых содержащиеся в них запасы полезных ископаемых могут утратить промышленное значение и оказаться потерянными, не допускается.

В проектной документации в целях предотвращения выборочной отработки месторождения, приводящей к необоснованным потерям запасов полезных ископаемых, преждевременному истощению и обесцениванию запасов месторождения, в случае наличия участков, пластов и залежей промышленных типов и сортов полезных ископаемых, резко различных по качеству, горно-техническим условиям залегания и другим параметрам, недропользователю следует обосновывать технико-экономическими расчетами последовательность (очередность) отработки таких участков, пластов и залежей, а при необходимости также долевое участие добычи из отдельных участков, пластов,  залежей в общем объеме добычи по годам, увязанное с календарным графиком отработки месторождения и планами развития горных работ.

4.6. Проектная документация включает обоснования и технические решения по:

- уточнению границ горного отвода;

- оптимальному варианту размещения наземных и подземных сооружений и объектов, охране недр и окружающей среды, способам вскрытия и системам разработки месторождения полезных ископаемых, применению средств механизации и автоматизации производственных процессов, обеспечивающих наиболее полное, комплексное и экономически целесообразное извлечение полезных ископаемых, а также по сохранению в недрах и складированию забалансовых запасов для их последующего промышленного освоения;

- достижению уровня извлечения полезных ископаемых из недр, обеспечивающему соблюдение установленных нормативов потерь полезных ископаемых, коэффициентов извлечения нефти и газа;

- обработке (подготовке) добытых полезных ископаемых, включая дробление, грохочение, селективную выемку, породовыборку, усреднение типов и сортов полезных ископаемых, обезвоживание и т.п., обеспечивающей применение оптимальных схем последующей переработки минерального сырья, рациональное, комплексное извлечение содержащихся в нем основных и попутных полезных компонентов;

- порядку ввода эксплуатационных объектов (скважин, выемочных единиц, залежей) в разработку;

- рациональному использованию вскрышных и вмещающих пород, а также отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств;

- обезвреживанию или захоронению вредных отходов производства при их наличии;

- раздельному складированию и сохранению попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, а также отходов производства, содержащих полезные ископаемые и компоненты, условиям и срокам сохранения и вовлечения в использование полезных ископаемых и отходов производства, мероприятиям по предотвращению потерь полезных ископаемых, их порчи при хранении на складах;

- маркшейдерскому и геологическому обеспечению по использованию участка недр;

- составу производственной, геологической и маркшейдерской документации, в том числе по учету добычи и потерь полезных ископаемых;

- определению конечной (товарной) продукции;

- техническим средствам, обеспечивающим достоверный учет количества и качества добываемого и отгружаемого минерального сырья, конечной (товарной) продукции;

- составу и нормативной численности геологической и маркшейдерской служб организации, включая привлекаемые организации, их техническому оснащению;

- мерам, обеспечивающим безопасность работников организации и населения, охрану недр, атмосферного воздуха, земель и земной поверхности, лесов, вод и других объектов окружающей среды, зданий и сооружений, памятников истории и культуры от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, включая границы охранных и санитарно-защитных зон;

- рекультивации земельных участков, нарушенных при пользовании недрами, снижению отчуждения земельных площадей под горные разработки, сохранению плодородного и потенциально плодородного слоя почвы;

- выбору технологии добычи и первичной переработки минерального сырья с минимальными выбросами в окружающую среду;

- организации наблюдений за состоянием горного отвода и окружающей среды и прогнозированию изменений, связанных с вредным влиянием горных разработок.

4.6.1. При разработке месторождений углеводородов дополнительно предусматриваются:

- выделение эксплуатационных объектов и порядок их ввода в разработку;

- выбор способов и агентов воздействия на пласты;

- системы размещения и плотности сеток добывающих и нагнетательных скважин;

- уровни, темпы и динамика добычи нефти, конденсата, газа и жидкости из пластов, закачки в них вытесняющих агентов;

- мероприятия по повышению эффективности реализуемых систем разработки, применению методов повышения степени извлечения и интенсификации добычи нефти и газа, предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин; по контролю и регулированию процесса разработки;

- способы и режимы эксплуатации скважин, устьевого и внутрискважинного оборудования;

- коэффициенты извлечения нефти и газа, эксплуатации и использования фонда скважин;

- требования к системам сбора и промысловой подготовки продукции скважин, поддержания пластового давления, качеству используемых агентов, конструкциям скважин и производству буровых работ, методам вскрытия пластов и освоения скважин;

- комплекс геофизических и гидродинамических исследований скважин;

- объемы и виды работ по доразведке месторождения;

- опытно-промышленные испытания новых технологий и технических решений.

4.7. В проектной документации обосновываются места расположения породных отвалов, их форма, высота, меры предотвращения самовозгорания, другие меры обеспечения их минимального воздействия на природный ландшафт и объекты окружающей среды (проведение горно-технологической рекультивации, озеленения).

4.8. Недропользователи, нарушающие почвенный покров на представленных в пользование земельных участках, в соответствии с проектной документацией в пределах горного отвода выполняют работы по рекультивации земель, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их использования по назначению.

4.9. При разработке крупного месторождения полезных ископаемых разными недропользователями должен быть подготовлен комплексный технический проект разработки, предусматривающий:

- рациональную раскройку месторождения на участки, обеспечивающую наиболее полное извлечение из недр и комплексное использование запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а также меры, обеспечивающие безопасность населения, охрану недр и окружающей среды;

- обоснование оптимальной мощности по добыче с каждого участка, очередности отработки участков, пластов и залежей полезных ископаемых разного качества и условий залегания, исключающих их порчу и необоснованные потери;

- наиболее целесообразное размещение основных и вспомогательных объектов по добыче полезных ископаемых, в том числе складов полезных ископаемых, отвалов вскрышных и вмещающих пород;

- календарный график отработки месторождения и отдельных его участков, график очередности строительства и ввода в действие объектов.

На основе комплексного технического проекта могут подготавливаться технические проекты разработки участков месторождения полезных ископаемых.

Комплексный проект разработки месторождения утверждается в установленном порядке недропользоввателем после проведения его экспертизы.

4.10. Схемы вскрытия месторождения, способы и системы разработки, принимаемые в проектной документации, обосновываются повариантными технико-экономическими расчетами с выбором вариантов, наиболее отвечающих условиям безопасности и обеспечивающих оптимальную полноту и качество извлечения запасов полезных ископаемых из недр с максимальным экономическим эффектом на единицу (т, м3) погашаемых балансовых запасов с учетом требований по охране окружающей среды. При обосновании способов и систем разработки следует рассматривать возможность применения вариантов отработки шахтных полей от фланга к центру, последовательной подготовки выемочных единиц.

Принятые в проектной документации к осуществлению варианты обеспечиваются технической и экологической безопасностью работ и исключением выборочной отработки наиболее богатых или находящихся в более благоприятных горно-геологических условиях участков месторождения, пластов и залежей полезных ископаемых, приводящих к снижению качества остающихся балансовых запасов и истощению месторождения, а также необоснованной подработки пластов и залежей, вследствие которой содержащиеся в них запасы полезных ископаемых могут утратить промышленное значение и оказаться полностью потерянными.

4.11. При разработке месторождений, залегающих в сложных горногеологических и других природных условиях, в проектную документацию следует предусматривать меры, исключающие или значительно снижающие вредное влияние осложняющих природных факторов на рациональное, комплексное использование недр и одновременно обеспечивающие безопасное ведение горных работ, охрану недр и окружающей среды. Строительство и эксплуатация таких предприятий осуществляется с соблюдением требований НПА и ТНПА.

При установлении по результатам государственной экспертизы геологической информации, проводимой Республиканской комиссией по запасам полезных ископаемых,  многоцелевого назначения запасов полезных ископаемых, проектной документацией определяется оптимальный вариант комплексного использования добываемого минерального сырья при разработке месторождения.

4.12. Основные данные по проектным решениям в части обеспечения рационального, комплексного использования разрабатываемого месторождения и добываемых полезных ископаемых, охраны недр и окружающей среды приводятся в специальном разделе проекта.

4.13. В проектной документации по подземной добыче природных каменных строительных материалов, гипса, известняка, каменной и калийных солей в определенных случаях рассматривается необходимость целевой подготовки выработок с учетом обеспечения их долговременной сохранности для использования в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.

4.14. Решение о начале строительства горного предприятия (объекта) принимается недропользователем только после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации.

4.15. При строительстве новых и реконструкции действующих предприятий, а также подготовке на них горизонтов и выемочных участков, отступления от утвержденной проектной документации, приводящие к нарушениям требований законодательства о недрах, не допускается.

4.16. Выявленные при государственном контроле за рациональным использованием и охраной недр, проведении экспертизы охраны недр нарушения установленных требований подлежат устранению с внесением необходимых изменений в проектную документацию.

4.17. В случаях проектирования по участкам недр со сложными горно-геологическими условиями рекомендуется проводить обсуждение результатов рассмотрения проектной документации на ученых (научно-технических) советах и совещаниях с привлечением ведущих по рассматриваемым вопросам специалистов горных и научных организаций.

4.18. Приемка предприятий, законченных строительством в соответствии с утвержденной проектной документацией и подготовленных к эксплуатации, осуществляется в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

4.19. Строительство и эксплуатация объектов горного предприятия, ведение работ по добыче полезных ископаемых, геологических и маркшейдерских работ, при отсутствии или с отступлениями от прошедшей в установленном законодательством порядке государственной экологической экспертизы проектной документации на пользование недрами и экспертизы промышленной безопасности проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых не допускается.

4.20.  Проектная документация на пользование недрами проходит в установленном порядке государственную экологическую экспертизу и экспертизу промышленной безопасности.

# Раздел 5. Геологическое и маркшейдерское обеспечение пользования недрами

5.1. Проектирование и планирование горных работ, строительство и реконструкция горных предприятий, разработка месторождений полезных ископаемых без геологического и маркшейдерского обеспечения ведения горных работ, геолого-маркшейдерского учета запасов, добычи и потерь, а также без представления государственной статистической отчетности 1-полезные ископаемые (Минприроды) «Отчет о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых» в республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный геологический центр» (далее - Белгосгеоцентр) не допускается.

5.2. Недропользователям, осуществляющим проектирование, строительство горного предприятия и непосредственно добычу полезных ископаемых, следует иметь в своем составе (либо привлекать на договорной основе) геологическую и маркшейдерскую службы.

Структура, функции, задачи, права и обязанности этих геологической и маркшейдерской служб определяются соответствующими положениями.

5.3. Геологическое и маркшейдерское обеспечение горных работ включает в себя:

- эксплуатационную разведку разрабатываемых месторождений полезных ископаемых и проведение иных геологоразведочных работ в целях изучения и уточнения их строения, повышения достоверности сведений о разведанных запасах полезных ископаемых, изученности горно-геологических и иных условий их добычи;

- специальные маркшейдерские работы, предусмотренные проектной документацией на разработку месторождения полезных ископаемых, в целях обеспечения наиболее полной и комплексной разработки месторождений полезных ископаемых, технологически эффективного и безопасного ведения горных работ, охраны недр, зданий, сооружений, природных объектов и земной поверхности от вредного воздействия горных выработок;

- ведение геологической и маркшейдерской документации;

- учет состояния и движения запасов полезных ископаемых, потерь и разубоживания полезных ископаемых (геолого-маркшейдерский учет запасов полезных ископаемых), а также учет попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных и вмещающих пород, отходов, образующихся в результате проведения горных работ и содержащих полезные компоненты;

- своевременную разработку и реализацию мероприятий по охране зданий и сооружений, расположенных в зоне проведения горных работ, от их вредного воздействия;

-. своевременное создание геодезической (маркшейдерской) сети и осуществление на ее основе всего комплекса маркшейдерских измерений и вычислений, необходимых для составления и систематического пополнения горной графической документации;

-. вынос в натуру проектных параметров строительства объектов на земной поверхности и в подземных горных выработках, задание направлений горным выработкам, в том числе разведочным, в соответствии с ежегодным планом развития горных работ, а также контроль за их соблюдением;

-. проведение наблюдений за процессами сдвижения горных пород в зоне их возможных деформаций, деформациями земной поверхности, зданий, сооружений, горных выработок;

-. расчет и своевременное нанесение на горную графическую документацию целиков и границ безопасного ведения горных работ;

-. своевременное нанесение на горную графическую документацию опасных зон возможного прорыва вод и (или) газов в действующие горные выработки, мест выбросов газов, мест горных ударов (резких смещений горных пород);

-. контроль за соблюдением требований по безопасному ведению горных работ вблизи и в пределах опасных зон;

-. недопущение застройки площадей залегания полезных ископаемых с нарушением требований Кодекса Республики Беларусь о недрах и иных актов законодательства.

Результаты геолого-маркшейдерских работ должны фиксироваться в геологической и маркшейдерской документации, содержащей первичную, сводную и горную графическую документацию.

Недропользователи, осуществляющие разработку месторождений полезных ископаемых, обязаны вести документацию по горно-геологическому прогнозу.

5.4. Все геологические работы в пределах разрабатываемого месторождения должны проводиться в соответствии с утвержденной проектной документацией, ТНПА и ЛНПА, а также с соблюдением норм и правил по безопасному ведению работ, охране недр и окружающей среды.

5.5. Доразведка и эксплуатационная разведка месторождений или отдельных их участков осуществляются в соответствии с проектной документацией на геологическое изучение недр, утвержденной недропользователем.

5.6. Эксплуатационная разведка должна опережать и сопровождать развитие подготовительных и очистных работ и проводиться на протяжении всего срока разработки месторождения, вплоть до полного исчерпания запасов полезных ископаемых.

5.7. Доразведка флангов, глубоких горизонтов, обособленных участков разрабатываемых месторождений и отдельных пластов и залежей полезных ископаемых должна осуществляться последовательно в увязке с проектной документацией на разработку месторождения полезных ископаемых и фактическим состоянием горных работ.

5.8. Работы по доразведке месторождения по площади и на глубину, предполагающие разведочные работы за границами горного отвода, проходят государственную регистрацию в Минприроды. Если разведочные работы (проходка подземных разведочных выработок) осуществляются с целью уточнения местоположения геологических структур (линия выклинивания пласта, тектоническое нарушение и другие), к которым приурочены границы горного отвода, то их проведение горным предприятием допускается без регистрации в Минприроды.

5.9. При сложных горно-геологических условиях разработки месторождения или его участков (возможности внезапных выбросов горной массы и газов, горных ударов, прорывов воды и плывунов, оползневых явлений и других) проектной документацией на доразведку и эксплуатационную разведку рекомендуется предусматривать проведение специальных исследований для выработки рекомендаций по обеспечению эффективного и безопасного ведения горных работ.

5.10. Проекты доразведки и эксплуатационной разведки должны предусматривать максимальное использование капитальных, подготовительных, нарезных горных выработок и буровых скважин для осуществления доразведки месторождения и эксплуатационной разведки, повышения геологической изученности месторождения.

5.11. Проекты эксплуатационной разведки и доразведки отдельных участков могут входить составной частью в проекты на отработку данных участков.

5.12. Разведочные горные выработки должны максимально использоваться для эксплуатационных работ.

5.13. В случае отклонения горно-геологических условий от проектных, которые могут вызвать осложнения технологии или остановку горных работ, геологическая служба уведомляет руководителей предприятия о необходимости проведения специальных мероприятий.

5.14. Результаты геологических, гидрогеологических, геофизических, технологических и других работ, полученные в процессе строительства и эксплуатации горного предприятия, доразведки и эксплуатационной разведки, должны своевременно обрабатываться и использоваться для геологического обоснования проектирования, рационального планирования горного производства, в том числе капитальных, подготовительных и очистных работ.

5.15. В случае существенных расхождений между данными разведки и разработки месторождения, полученными в процессе эксплуатационных разведок и доразведок, а также эксплуатации части месторождения, резко усложняющих условий разработки и снижающих показатели работы горного предприятия, рекомендуется разработка нового проекта постоянных кондиций для подсчета запасов и их переутверждение в установленном порядке. Списание не подтвердившихся или потерявших промышленную ценность запасов полезных ископаемых проводится в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о недрах.

5.16. Горное предприятие или специализированная организация по результатам проведенных на разрабатываемом месторождении доразведки и эксплуатационной разведки составляют геологические отчеты (горное предприятие - ежегодно, специализированная организация - после окончания работ). Порядок, сроки и содержание геологических отчетов предприятий по добыче полезных ископаемых устанавливаются в соответствии с ТКП 17.04-16.

5.17. По всем разведочным горным выработкам и буровым скважинам ведется геологическая и маркшейдерская документация, а в случаях вскрытия ими полезных ископаемых и в других необходимых случаях проводится опробование, в том числе технологическое, в соответствии с проектом на проведение работ.

5.18. В необходимых случаях, предусмотренных ТНПА, геологическому документированию и опробованию подлежат капитальные, подготовительные, нарезные, очистные горные выработки и буровые скважины различного назначения.

5.19. Горное предприятие в соответстии с проектной документацией на геологическое изучение недр своевременно обеспечивает выполнение химических, спектральных и других видов анализов проб на все компоненты и вредные примеси, а также проведение исследованиий технологических свойств полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов.

5.20. Своевременность и качество составления геологической и маркшейдерской документации контролируются руководителями соответствующих служб недропользователя.

5.21. На основе первичной геологической документации составляется сводная геологическая документация. Содержание первичной и сводной геологической документаций определяется в соответствии с ТКП 17.04-16.

5.22. Для месторождений сложного строения или с неравномерным распределением полезных компонентов и вредных примесей геологической и маркшейдерской службами проводится особо детальная геометризация месторождения или отдельных его участков с составлением специальной графической документации.

5.23. Графическая геологическая документация составляется на маркшейдерской основе с соблюдением принятых для горной графической документации условных обозначений. Для чертежей следует применять материалы, обеспечивающие установленные сроки их хранения.

5.24. Пополнение геологической и маркшейдерской документации рекомендуется по мере накопления фактического материала, но не реже одного раза в месяц. Отставание в пополнении геологической и маркшейдерской документации не допускается.

5.25. По геологической информации, данным опробования и другим геологическим работам, выполненным в процессе доразведки, эксплуатационной разведки и разработки месторождений, недропользователем устанавливаются или уточняются  контуры, элементы залегания, качество, типы и сорта, технологичские свойства полезных ископаемых для подсчета или пересчета балансовых и забалансовыых запасов по отдельным выемочным единицам, участкам, телам полезного ископаемого и по месторождению в целом.

Контуры балансовых и забалансовых запасов для их подсчета и пересчета определяются на основании соответствующих кондиций, утвержденных в установленном порядке.

5.26. Маркшейдерские работы выполняются в соответствии с требованиями НПА и ТНПА. Маркшейдерские работы на горных предприятиях с объемом добычи полезных ископаемых открытым способом до 50 тыс.м3 выполняются с периодичностью не реже 2 раз в год, во всех остальных - ежеквартально или ежемесячно.

5.27. На каждом горном предприятии должны систематически вестись записи в книгах геологических и маркшейдерских указаний, обязательных для выполнения должностными лицами, которым они адресованы. Исполнение этих указаний должно регулярно контролироваться руководителем или главным инженером предприятия. Маркшейдерская и геологическая службы горного предприятия (рудника, карьера, шахты) обязаны давать письменные уведомления в соответствии с ТНПА и ЛНПА о подходе горных работ к установленным проектной документацией границам опасных зон. Пересечение горными работами границ опасных зон и выход за них не допускается.

5.28. Учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания полезных ископаемых, а также учет запасов по степени их подготовленности к выемке осуществляется в соответствии с требованиями ТКП 17.04-17.

Учет попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород и отходов горного производства осуществляется в соответствии с требованиями ТКП 17.04-17.

5.29. Учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания полезных ископаемых выполняется с соблюдением следующих основных требований:

- учету подлежат запасы полезных ископаемых, утвержденные Комиссией по запасам, а также все запасы, разведанные и подсчитанные горным предприятием в соответствии с требованиями Комиссии по запасам;

- запасы полезных ископаемых учитываются по категориям А, В, С1, С2 раздельно по месторождениям, отдельным рудным телам, шахтным полям, горизонтам, выемочным единицам, на всю балансовую мощность, основным промышленным (технологическим) типам и сортам полезных ископаемых;

- запасы полезных ископаемых учитываются по наличию их в недрах независимо от возможного разубоживания и потерь при добыче и переработке;

- списание балансовых и забалансовых запасов полезных ископаемых с учета горного предприятия в результате их добычи, потерь, утраты ими промышленного значения или не подтверждения производится в соответствии требованиями законодательства о недрах;

- списание запасов должно быть отражено в геологической и маркшейдерской документации раздельно по элементам учета и внесено в специальную книгу учета списанных запасов по каждому шахтному полю (горизонту, руднику, карьеру);

- не допускается погашать горные выработки, служащие для подхода к участкам месторождения, запасы которых намечены к списанию как утратившие промышленное значение или не подтвердившиеся, до окончательного решения вопроса о списании их с государственного учета в установленном порядке;

- прирост и перевод запасов как основных, так и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов в более высокие категории по степени изученности производятся на основе их подсчета по фактическим геологическим материалам и утверждаются в установленном порядке.

5.30. Учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания включает первичный учет, сводный учет и ежегодный отчетный баланс запасов.

5.31. Первичный учет осуществляется по выемочным единицам на основании материалов геологических и маркшейдерских работ, выполненных в процессе проведения геологоразведочных, капитальных, подготовительных и нарезных выработок и очистной выемки.

5.32. На основании данных первичного учета осуществляется сводный учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания по горизонтам, участкам, по месторождению (шахтному полю) и предприятию в целом.

5.33. Корректировка геологических и маркшейдерских данных количества и качества добытого полезного ископаемого по учетным данным перерабатывающего производства (обогатительных фабрик) не допускается. В случае систематических расхождений в определении количества и качества добытого, отгруженного и переработанного минерального сырья недропользователю следует своевременно принимать меры к выяснению этих причин и их устранению.

5.34. Ежегодный баланс запасов составляется на основе первичного и сводного учета запасов, потерь и разубоживания полезных ископаемых по состоянию на первое января каждого года.

5.35. К ежегодному балансу запасов предприятия прилагаются материалы, обосновывающие изменение запасов в результате их прироста, а также списание как утративших промышленное значение или не подтвердившихся при последующих геологоразведочных работах и разработке месторождения.

5.36. Снятие с учета всех балансовых запасов или полный перевод их в группу забалансовых по месторождениям, утратившим промышленное значение, производится в соответствии с требованиями законодательства о недрах.

5.37. Учет состояния и движения запасов по степени их подготовленности к выемке осуществляется предприятиями:

- по вскрытым, подготовленным и готовым к выемке запасам;

- раздельно по способам разработки (подземный, открытый);

- по выемочным единицам.

5.38. На основании данных учета состояния и движения запасов полезных ископаемых по степени их подготовленности к выемке, а также имеющихся заданий, квот по объему добычи геологическая, маркшейдерская и другие уполномоченные службы предприятий подготавливают  предложения по направлению и развитию горных работ, обеспечивающих восполнение вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов, наиболее полное, комплексное освоение месторождения.

# Раздел 6. Планирование и проектирование развития горных работ

6.1. Планирование развития горных работ в процессе разработки месторождения полезных ископаемых предусматривает решение всех вопросов технологии горного производства, обеспечивающих правильность разработки месторождения, техническую и экологическую безопасность, рациональное, комплексное использование и охрану недр.

6.2. Ежегодные планы развития горных работ, разрабатываемые и утверждаемые недропользователем, должны обеспечивать:

- планомерность отработки месторождения или его части, обеспечивающую достижение оптимального уровня извлечения полезных ископаемых из недр при добыче и исключающую выборочную отработку богатых участков, снижение промышленной ценности месторождения и осложнение условий его разработки;

- применение способов и систем разработки месторождения, обеспечивающих наиболее полное извлечение из недр основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых;

- соответствие планируемых систем разработки фактическим горно-геологическим условиям в части рационального извлечения полезных ископаемых из недр и безопасности горных работ по каждой выемочной единице, а также планируемого объема горно-подготовительных и нарезных выработок, вскрышных работ нормативам вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов, а также мерам по добыче полезных ископаемых;

- совершенствование применяемых и внедрение новых прогрессивных способов и систем разработки, а также технологий добычи с целью повышения уровня извлечения полезных ископаемых из недр и улучшения безопасности труда, охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок;

- рациональное количество одновременно разрабатываемых выемочных единиц, обеспечивающее добычу полезных ископаемых требуемого количества и качества;

- извлечение полезных ископаемых из тел с минимальной кондиционной мощностью и предельным качеством;

- предупреждение снижения качества полезных ископаемых в процессе добычи в результате выветривания, окисления, самовозгорания и других неблагоприятных факторов;

- охрану временно консервируемых (неактивных) запасов;

- исключение или сокращение потерь в целиках различного назначения;

- восполнение вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов в соответствии с установленными нормативами;

- применение селективной выемки запасов полезных ископаемых с оставлением пустых пород в выработанном пространстве, если такая выемка повышает эффективность разработки месторождения и уменьшает влияние выемки на подрабатываемые объекты.

6.3. Производство горных работ без согласованного с соответствующими органами  ежегодного плана, а также с отступлениями от согласованного годового плана не допускается.

6.4. Системы разработки, технологические схемы подготовительных и очистных работ и способы управления выработанным пространством, принимаемые в планах развития горных работ, нацелены на:

- извлечение полезных ископаемых из тел с минимальной кондиционной мощностью и предельным качеством;

- предупреждение снижения качества полезного ископаемого в процессе добычи в результате выветривания, окисления, самовозгорания и тому подобного;

- охрану временно консервируемых (неактивных) запасов:

- исключение или сокращение потерь в целиках различного назначения.

6.5. При подземной разработке месторождений заложение и направление подготовительных выработок планируется с учетом наиболее полного извлечения запасов и эффективного поддержания горных выработок.

6.6. При выявлении в процессе ведения горных работ изменений геологических, гидрогеологических и горно-технических условий разработки месторождения или отработки отдельных выемочных единиц, строительства подземных сооружений необходимые изменения вносятся в ежегодный план по согласованию с органами, которыми был согласован  сам план.

Изменения нормативов потерь при добыче полезных ископаемых вносятся только по тем выемочным единицам, по которым выявлены изменения геологических, гидрогеологических и горнотехнических условий их отработки.

6.7. Нормативы потерь и разубоживания полезных ископаемых в ежегодных планах развития горных работ рассчитываются и устанавливаются с учетом конкретных горно-геологических условий выемочных единиц по всем основным и совместно с ними залегающим полезным ископаемым, предусмотренным проектом к добыче. Порядок нормирования потерь и их пересмотра регламентируется ТКП 17.04-17.

Нормативы потерь полезных ископаемых при добыче устанавливаются на основании технико-экономических расчетов для каждой выемочной единицы, вовлекаемой в отработку в планируемом периоде, в соответствии с установленными требованиями.

6.8. Нормативы потерь гидроминеральных ресурсов и лечебных грязей при добыче устанавливаются на основании технико-экономических расчетов для каждой скважины (колодца, штольни), а по лечебным грязям - для участка месторождения, отрабатываемого в планируемом периоде.

6.9. В планах развития горных работ не допускается:

- выборочная отработка богатых участков месторождения, приводящая к преждевременному истощению и необоснованным потерям балансовых запасов полезных ископаемых;

- выполнение подготовительных и очистных работ и очередность их осуществления, которые могут привести к снижению промышленной ценности разрабатываемого и соседних с ним участков месторождения или осложнению условий их последующей разработки, а также к необоснованному увеличению консервируемых запасов в недрах;

- оставление запасов полезных ископаемых у границ карьерных (шахтных) полей или в контурах погашаемых запасов, отработка которых в будущем будет невозможна или затруднена;

- исключение из проекта плана участков с утратившими промышленное значение балансовыми запасами, которые не списаны в установленном порядке;

- оставление на последующие периоды добычи отбитого полезного ископаемого выемочных единицах, если это не предусмотрено технологией горных работ.

6.10. Для каждой выемочной единицы разрабатывается проект (паспорт на ее отработку), который содержит:

- геологическую характеристику;

- данные о запасах, подлежащих выемке, в том числе о забалансовых запасах, включенных в контур выемки;

- методы эксплуатационной разведки и способ подготовки выемочной единицы к отработке;

- характеристику системы разработки и ее основных параметров;

- схему проветривания очистных и подготовительных выработок;

- паспорта крепления и управления кровлей горных выработок;

- перечень средств механизации очистных и подготовительных работ;

- схемы доставки, транспортирования и электроснабжения;

- проект (паспорт) буровзрывных работ (при буровзрывном способе выемки);

- расчет нормативов потерь и разубоживания полезных ископаемых;

- мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, предупреждение выбросов, самовозгорания, подтопления подземными водами и плывунами из смежных выработок, дегазацию и так далее;

- графики организации работ в очистных и подготовительных забоях и основные технико-экономические показатели.

Проект выемочной единицы утверждается в установленном порядке.

6.11. На каждую выемочную единицу составляется паспорт учета состояния и движения запасов полезных ископаемых.

# Раздел 7. Вскрытие и подготовка месторождения

7.1. Выбор способа вскрытия определяется природными факторами и технологическими решениями. К основным природным факторам относятся: горно-геологические условия залегания месторождения, форма и размер залежи, мощность вскрышных работ.

7.2. Взаимосвязанные со вскрытием месторождения техгнологические решения – это технологическая схема ведения горных работ, карьерный или шахтный транспорт, система разработки, направление развития горных работ.

7.3. Способ и схема вскрытия месторождения или его части, а также места заложения основных вскрывающих выработок обеспечивают:

- наиболее полное и экономически целесообразное извлечение из недр основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых в пределах горного отвода;

- безопасность горных работ;

- возможность отработки отдельно залегающих, изолированных рудных тел, пластов и залежей, имеющих промышленное значение;

- охрану месторождения от затопления, обводнения, пожаров и от других факторов, приводящих к потерям, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

- исключение вредного влияния горных разработок на промышленные площадки и основные вскрывающие горные выработки.

7.4. Промышленная площадка горного предприятия и основные вскрывающие выработки (въездные траншеи, стволы, штольни и другие) располагаются, как правило, на безрудных участках либо на участках с забалансовыми запасами.

В тех случаях, когда это невозможно, промышленные площадки и основные вскрывающие выработки располагаются на площадях залегания полезных ископаемых при условии, что под ними в охранных целиках будет законсервировано минимальное количество запасов, возможный уровень извлечения которых будет определен в проектной документации по согласованию с Минприроды.

7.5. При всех вариантах размещения промышленных площадок и основных вскрывающих горных выработок должно исключаться вредное влияние на них горных разработок.

7.6. Вскрытие и подготовка месторождений полезных ископаемых проводятся в соответствии с проектной документацией. При несоответствии фактических горно-геологических условий проектным в проектную документацию должны быть своевременно и в установленном порядке внесены необходимые изменения и дополнения.

7.7. В процессе вскрытия и подготовки месторождения к разработке должны обеспечиваться:

- контроль за соблюдением предусмотренных проектной документацией мест заложения, направлений и параметров горных выработок, размеров предохранительных целиков, технологических схем проходки;

- проведение в полном объеме эксплуатационной разведки и других геологических работ;

- проведение наблюдений за проявлением горного давления, сдвижением горного массива и другими явлениями, возникающими при разработке месторождения.

7.8. При открытой разработке месторождений полезных ископаемых, в зависимости от степени освоения и подготовки месторождения к эксплуатации, из числа промышленных запасов выделяют запасы:

- вскрытые - часть промышленных запасов, для разработки которой проведены все необходимые работы по вскрытию месторождения или его участков (пройдены капитальные траншеи или съезды, проведены работы по осушению и т. д.);

- подготовленные – из числа вскрытых, являются запасы, полностью обнаженные от покрывающих пород вскрыши, для разработки которых выполнены необходимые горноподготовительные работы;

- готовые к выемке - выемка которых возможна в любое время без нарушений правил безопасности и технической эксплуатации. При этом полная выемка полезного ископаемого возможна при нормальной ширине и высоте уступа по простиранию с оставлением предохранительных берм в соответствии с проектом или утвержденным планом развития горных работ. Этот вид запасов является основанием при детальном оперативном расчете добычных работ карьера.

Степенью обеспеченности указанными видами запасов карьера оценивается его основная производственная деятельность.

7.9. Из общего числа подготовленных запасов по степени и срокам готовности к добыче выделяют активные и неактивные виды запасов.

В число активных включают запасы, готовые к выемке и находящиеся в зачистке.

Неактивные запасы являются частью подготовленных, но для перевода их в готовые к выемке проведение необходимых работ в данное время невозможно, так как эти запасы находятся:

- во временных целиках под железнодорожными путями, временными сооружениями, в нижележащих уступах, выемка которых временно задерживается неотработанными вышележащими уступами и т.д.;

- временно заваленными, требующими значительных работ для расчистки; временно затопленными, для выемки которых требуется откачка воды или проведение дренажных работ. 	Степенью обеспеченности указанными видами запасов карьера оценивается его основная производственная деятельность.

7.10. При проведении вскрывающих и подготовительных горных выработок с попутной добычей полезных ископаемых горные предприятия:

- проводят при необходимости и возможности селективную выемку основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых;

- складируют и обеспечивают сохранность добытых полезных ископаемых при отсутствии потребителя;

- ведут учет их добычи.

7.11. В процессе вскрытия и подготовки месторождения (шахтного поля) не допускается:

- порча примыкающих к нему участков тел (пластов, залежей) с балансовыми и забалансовыми запасами полезных ископаемых;

- подработка участков тел (пластов, залежей), вследствие чего их отработка в дальнейшем становится невозможной;

- проведение горно-подготовительных работ в местах, примыкающих к проектным контурам карьера, без осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность полезного ископаемого и безопасность ведения горных работ;

- использование полезных ископаемых в качестве балластного материала при строительстве технологических дорог на площадках вскрышных уступов, если это не предусмотрено проектом.

7.12. Охрана подземных горных выработок осуществляется в соответствии с проектной документацией и действующими нормативными докуметами для обеспечения:

- рационального расположения подготовительных выработок по отношению к телам (пластам, залежам) полезных ископаемых, а также к выработанному пространству и геологическим нарушениям;

- использования пород из подготовительных и очистных забоев для возведения искусственных целиков (полос) с целью охраны подготовительных горных выработок и для закладки выработанного пространства или оставление целиков полезных ископаемых оптимальных размеров, обеспечивающих сохранность выработок.

7.13. Своевременная эксплуатационная разведка частей месторождений полезных ископаемых обеспечивается своевременным проведением соответствующих подготовительных работ. Запасы из целиков извлекаются в соответствии с проектной документацией по согласованию с Минприроды.

7.14. При разработке месторождений открытым способом обеспечивается отделение вскрышных пород от полезных ископаемых с минимальными потерями и разубоживанием.

7.15. Качество зачищенных площадей, подготовленных к выемке полезных ископаемых, контролируется геологической службой недропользователя.

7.16. При проведении подготовительных выработок в условиях больших водопритоков осуществляется уточнение исходных гидрогеологических данных и расчетных параметров в целях повышения эффективности осушения, обеспечения устойчивости горных выработок и наиболее полной выемки полезных ископаемых, а также условий для безопасного ведения горных работ.

7.17. При проведении подготовительных выработок систематически осуществляются наблюдения за проявлением горного давления и сдвижения горных пород.

7.18. Проведение дренажных выработок под вышележащими водоносными горизонтами и затопленными горными выработками осуществляется по специальному проекту, предусматривающему:

- бурение опережающих скважин, обеспечивающих возможность определения водопритоков на расчетном удалении от груди забоя;

- применение устройств, предотвращающих прорыв воды в выработки и обеспечивающих безопасный вывод людей и сохранность оборудования;

- эффективный отвод дренажных вод.

7.19. Ведение горных работ в границах опасных зон без осуществления мер по предотвращению внезапных прорывов воды, глины и вредных газов и по предупреждению возможных необоснованных потерь полезных ископаемых не допускается.

Проведение горных работ в охранных зонах, выделенных вдоль инженерных коммуникаций в границах горного отвода, без оформления допуска не допускается.

# Раздел 8. Добычные (очистные) работы

8.1. Добычные (очистные) работы проводятсяся в соответствии с проектом (паспортом) разработки выемочной единицы и планом развития горных работ.

Приступать к добычным (очистным) работам до проведения всех предусмотренных проектной документацией подготовительных и нарезных выработок, обеспечивающих безопасные условия труда, выполнение объемов плановых заданий по добыче и параметров очистной выемки,  не допускается.

8.2. Применяемые при добычных работах выемочные механизмы и комплексы должны соответствовать параметрам разрабатываемых пластов и залежей полезных ископаемых.

8.3. Количество готовых к выемке запасов полезных ископаемых, их качество, нормативы эксплуатационных потерь и разубоживания определяются по выемочным единицам, горизонтам, шахтам, рудникам и карьерам.

8.4. Приемка вновь подготовленной выемочной единицы в эксплуатацию осуществляется на основании акта о приемке в эксплуатацию выемочной единицы, подписывается членами комиссии горного предприятия и утверждается руководителем  горного предприятия.

8.5. В акте о приемке в эксплуатацию выемочной единицы указываются краткая геологическая характеристика, подлежащие выемке запасы, геометрические параметры выемочной единицы, а также соответствие проведенных разведочных, подготовительных и нарезных работ проекту,  нормам и правилам по содействию промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых.

8.6. Число одновременно находящихся в эксплуатации выемочных единиц должно обеспечивать:

- стабильное выполнение плановых заданий по объему добычи;

- отработку различных по качеству запасов полезных ископаемых в соотношениях, обеспечивающих наиболее полное и комплексное извлечение полезных ископаемых из недр и получение товарного минерального сырья заданного качества;

- концентрацию горных работ.

8.7. Ввод в эксплуатацию дополнительных выемочных единиц с целью выборочной отработки богатых или легкодоступных участков месторождения полезных ископаемых, приводящей к необоснованным потерям полезных ископаемых или к снижению ценности остающихся балансовых запасов и в целом к преждевременному истощению месторождения, не допускается.

8.8. В процессе очистной выемки горным предприятиям следует:

- не допускать оставления и консервации балансовых запасов, потерь на контактах с вмещающими породами и в маломощных участках тел (залежей, пластов), если это не связано с безопасностью ведения горных работ;

- вести наблюдения за проявлением горного давления и сдвижением горных пород и обеспечивать своевременный прогноз возможных опасностей в целях оперативного управления горными работами;

- не допускать необоснованного образования временно неактивных запасов;

- вести систематические геологические наблюдения в очистных забоях;

- вести учет добычи, показателей извлечения из недр, потерь и разубоживания по каждой выемочной единице;

- изучать вещественный состав и технологические свойства, обобщать результаты опробования, выявлять закономерности изменения качества полезных ископаемых;

- вести учет добычи, показателей извлечения из недр, потерь и разубоживания по каждой выемочной единице.

8.9. При проведении очистных работ не допускается:

- оставление (консервация) запасов полезных ископаемых, вызывающее осложнения при их выемке в будущем, полную или частичную потерю этих запасов;

- выборочная отработка богатых или легкодоступных участков месторождения, тел пластов полезных ископаемых, приводящая к необоснованным потерям балансовых и забалансовых запасов полезных ископаемых;

- подработка запасов полезных ископаемых, приводящая к их потерям;

- сверхнормативные потери и разубоживание;

- нарушение установленных сроков отработки запасов полезных ископаемых у границ шахтных (карьерных) полей или в контурах погашенных запасов, выемка которых вследствие этого будет затруднена или невозможна.

8.10. При выявлении в контурах выемочной единицы полезных ископаемых, отработка которых не предусмотрена проектом выемочной единицы, решение об оставлении таких запасов в недрах или их добыче принимается на основании технико-экономических расчетов.

8.11. После завершения отработки выемочной единицы оформляется акт на ее погашение. В акте приводятся исходные балансовые и забалансовые запасы выемочной единицы, количество погашенных запасов и добытых полезных ископаемых, нормативные и фактические значения потерь и разубоживания и другие показатели, характеризующие полноту и качество извлечения полезных ископаемых и компонентов из недр, а также состояние горных выработок. Акт утверждается главным инженером (техническим руководителем) горного предприятия (рудника, шахты, рудоуправления, карьера).

8.12. При многокомпонентных полезных ископаемых оценка полноты и качества их извлечения проводится как по основному, так и по всем попутным компонентам, имеющим промышленное значение и предусмотренным проектом к выемке.

8.13. Планомерная и эффективная работа горнодобывающего предприятия не может успешно вестись без систематического учета состояния и движения запасов полезного ископаемого в недрах.

В задачи учета балансовых запасов предприятий, разрабатывающих месторождения полезных ископаемых открытым способом, входят:

- установление состояния и изменений исходных балансовых (и забалансовых) запасов в результате доразведок, изменения технических границ, переоценки (пересчета), а также в результате процесса эксплуатации (добычи, потерь при разработке, выявления некондиционных запасов или не пригодных по технико-экономическим причинам и т. д.);

- контроль обеспеченности предприятия исходными балансовыми запасами, установление количества и качества промышленных запасов и распределение их по степени готовности к выемке;

- систематический контроль и осуществление мероприятий по охране недр в целях наиболее полного извлечения полезного ископаемого на стадиях разведки месторождения, проектировании, эксплуатации и ликвидации карьера.

Определение фактических показателей извлечения полезных ископаемых из недр, потерь и разубоживания производится на основе первичного учета раздельно по способам и системам разработки, выемочным единицам и в соответствии с требованиями ТНПА и ЛНПА по определению, нормированию, учету и экономической оценке потерь полезных ископаемых при их добыче.

8.14. Учет и контроль добычи на карьерах осуществляются в соответствии с требованиями НПА и ТНПА по определению и контролю добычи и вскрыши на карьерах.

8.15. Объемная масса пород в целике определяется по установленной методике. Проведение необходимых исследований и составление методики для месторождений с простым геологическим строением возлагаются на геологическую службу горных предприятий.

8.16. При сложном геологическом строении месторождений для проведения исследований и разработки методики привлекаются специализированные организации.

8.17. Определение качества добываемых полезных ископаемых осуществляется в результате анализов и испытаний отобранных проб. Способы опробования, величина проб, периодичность опробования, методы определения показателей качества, методы контроля пробоотбора и работы аналитических лабораторий устанавливаются ЛНПА, утверждаемыми руководителем горного предприятия.

8.18. Недоработка выемочных единиц не допускается. В исключительных случаях по согласованию с Минприроды допускается оставлять в выемочных единицах неотработанными балансовые запасы полезных ископаемых при условии, что это не ведет к выборочной отработке других более богатых участков месторождения или дополнительным потерям полезных ископаемых.

8.19. Недропользователи для повышения полноты и качества извлечения полезных ископаемых из недр постоянно осуществляют меры по:

- совершенствованию методов доразведки и эксплуатационной разведки, технологии разработки месторождений, методов контроля качества полезных ископаемых в недрах и добытого минерального сырья;

- внедрению прогрессивной горной техники;

- вовлечению в отработку забалансовых запасов, а также запасов локальных участков месторождения, ранее оставленных в недрах или не отрабатываемых по принятой на данном месторождении технологии.

При подземной разработке месторождений следует рассматривать:

- возможность замены целиков полезных ископаемых породными изолирующими зонами;

- целесообразность выемки запасов полезных ископаемых из участков, где потушены пожары;

- возможность выемки запасов из предохранительных и барьерных целиков, надобность в которых миновала;

- применение закладки выработанного пространства для более полной отработки месторождений ценных полезных ископаемых;

- организация тщательной зачистки почвы выработок от рудной мелочи;

- меры по очистке дренажных и шахтных вод;

Решения по этим вопросам принимаются на основе технико-экономических расчетов и при условии соблюдения требований правил и норм безопасности.

8.20. Опытно-промышленная проверка новых и усовершенствование существующих систем разработки и их параметров допускается по специальному проекту на опытно-промышленную разработку.

Участки для проведения опытно-промышленных работ должны быть типичными для данного месторождения. Выделение для указанных работ частей месторождений, содержащих богатые руды или другие полезные ископаемые с качеством их запасов выше среднего по месторождению, запрещается.

8.21. При открытом способе разработки месторождений в обязательном порядке должны проводиться наблюдения за состоянием бортов карьеров, откосов уступов и отвалов с целью определения оптимальных параметров и предотвращения их деформаций.

8.22. При разработке месторождений в сложных горно-геологических и гидрогеологических условиях для определения оптимальных параметров карьеров, откосов уступов и отвалов должны привлекаться специализированные организации.

8.23. Деформации бортов карьеров, откосов уступов и отвалов в обязательном порядке документируются с указанием причин возникновения деформаций и величины экономического ущерба. Работа на деформированных уступах и бортах карьеров без принятия мер по обеспечению безопасности работ не допускается.

8.24. При подземной разработке месторождений системами с оставлением потолочины и междукамерных целиков и естественным поддержанием очистного пространства предприятия (в необходимых случаях с привлечением специализированных организаций) обеспечивают систематические наблюдения за состоянием потолочин, почвы и целиков с целью своевременного выявления в них деформаций, определения сроков службы целика и оптимальных размеров, сведения к минимуму потерь полезных ископаемых и обеспечения безопасности работ.

8.25. При разработке месторождений системами с обрушением руды и вмещающих пород должны соблюдаться планограммы выпуска отбитого полезного ископаемого, проводиться систематические наблюдения за зонами обрушения и сдвижения горных пород для уточнения углов сдвижения и разработки мероприятий по определению величины оседания поверхности и защите поверхностных и подземных объектов от вредного влияния горных работ. Подлежат обязательному рассмотрению и решению вопросы использования или охраны запасов полезных ископаемых, находящихся в зонах обрушения или сдвижения горных пород.

8.26. Горному предприятию следует предусматривать возможность:

- выемки запасов полезных ископаемых, ранее оставленных в недрах при разработке месторождения или отдельных его участков;

- выемки участков забалансовых запасов, находящихся в зоне погашенных балансовых запасов;

- выемки полезных ископаемых, оставленных в выработанном пространстве, при системах разработки с обрушением полезного ископаемого и вмещающих пород;

- извлечение полезных ископаемых из отвалов вмещающих и вскрышных пород.

Такие работы проводятся по специальному проекту, содержащему:

- технико-экономическую оценку выемки запасов полезных ископаемых;

- методику и технологию подготовительных и очистных работ в увязке с основными горными работами предприятия;

- мероприятия по безопасному ведению горных работ.

8.27. Горное предприятие обязано вести систематический учет состояния и движения запасов полезного ископаемого в недрах. Учету подлежат как балансовые, так и забалансовые запасы.

Балансовыми запасами считаются разведанные и достаточно изученные запасы полезного ископаемого в недрах, которые по своей количественной и качественной характеристике и технико-экономическим показателям могут быть рентабельно добыты и использованы.

К забалансовым (некондиционным) запасам полезного ископаемого относятся разведанные и изученные запасы в недрах, которые при существующих уровне техники и состоянии экономики района в настоящее время не пригодны для разработки или промышленного использования.

По степени разведанности или изученности к балансовым запасам относят запасы категории А + В, а также категории С1 но последние учитываются отдельно от запасов высших категорий.

Исходными балансовыми запасами являются запасы, принятые проектом карьера к разработке на момент сдачи его в эксплуатацию в пределах установленных технических границ или горного отвода.

8.28. В задачи учета балансовых запасов предприятий, разрабатывающих месторождения полезных ископаемых открытым способом, входят:

- установление состояния и изменений исходных балансовых (и забалансовых) запасов в результате доразведок, изменения технических границ, переоценки (пересчета), а также в результате процесса эксплуатации (добычи, потерь при разработке, выявления некондиционных запасов или не пригодных по технико-экономическим причинам и т. д.);

- контроль обеспеченности предприятия исходными балансовыми запасами, установление количества и качества промышленных запасов и распределение их по степени готовности к выемке;

-систематический контроль и осуществление мероприятий по охране недр в целях наиболее полного извлечения полезного ископаемого на стадиях разведки месторождения, проектировании, эксплуатации и ликвидации карьера.

8.29 Недропользователь, которому предоставлен горный отвод, ведет учет состояния и движения запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр по переданному месторождению и предоставляет данную информацию в государственный геологический фонд ежегодно по форме, установленной Минприроды.

# Раздел 9. Требования к разработке месторождений углеводородов

9.1. Проектной документацией на строительство скважины обосновывается качественное вскрытие продуктивных пластов, крепление и надежность скважины, выполнение проектных решений, а также способ проходки, параметры бурового раствора, технологические параметры и режимы бурения, геофизические исследования и другие параметры, позволяющие обеспечить качественное вскрытие продуктивного пласта.

Строительство скважины осуществляется с проведением комплекса маркшейдерских и геофизических работ, обеспечивающих соответствие фактических точек размещения устья и забоя скважины их проектным положениям.

При вскрытии продуктивного пласта при бурении обеспечивается максимально возможное сохранение естественного состояния призабойной зоны, предотвращающее ее загрязнение, разрушение.

9.2. Конструкция эксплуатационных скважин выбирается исходя из обеспечения реализации проектных способов и режимов эксплуатации скважин, создания необходимых депрессий и регрессий на пласт.

Конструкция обсадных колонн эксплуатационных скважин выбирается исходя из обеспечения монтажа, демонтажа и длительной эксплуатации скважинного оборудования, установки клапанов-отсекателей, пакерующих и других устройств. Не допускается уменьшение внутреннего диаметра эксплуатационной колонны снизу вверх.

9.3. При цементировании обсадных колонн обеспечиваются:

- надежное разобщение нефтяных, газовых и водяных пластов, исключающее циркуляцию нефти, газа и воды в заколонном пространстве;

- проектная высота подъема тампонажного раствора;

- надежность цементного камня за обсадными трубами, его устойчивость к разрушающему воздействию пластовых жидкостей, механических и температурных нагрузок;

- создание проектных депрессий и регрессий на пласт без нарушения целостности цементного камня;

- предотвращение проникновения твердой и жидкой фаз цементного раствора в продуктивный пласт.

Качество цементирования колонны проверяется геофизическими исследованиями и испытанием на герметичность.

9.4. Освоение скважины включает вызов притока жидкости (газа) из пласта или опробование закачкой в него рабочего агента в соответствии с ожидаемой продуктивностью (приемистостью) пласта.

При освоении скважины обеспечивается сохранение целостности скелета пласта в призабойной зоне и цементного камня за эксплуатационной колонной, а также реализация мероприятий по предотвращению деформации эксплуатационной колонны, прорывов пластовых вод, газа из газовой шапки, открытых нефтегазоводопроявлений, снижения проницаемости призабойной зоны, загрязнения окружающей среды и других негативных явлений.

9.5. Скважины на разрабатываемых месторождениях углеводородов относятся к категории эксплуатационных и включают добывающие, нагнетательные, контрольные (наблюдательные и пьезометрические) и специальные (водозаборные, поглощающие и другие скважины).

Скважины, пробуренные для уточнения запасов углеводородов и сбора необходимых для проектирования разработки исходных данных, относятся к категории разведочных.

Выбор конструкции, оборудования, количество, размещение, очередность бурения, порядок ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации, пробной эксплуатации, назначение скважин всех категорий, перевод их из одной категории в другую, объем проводимых в скважинах исследований, а также иные параметры, способы и режимы определяются проектной документацией.

9.6. Для месторождения (залежи) углеводородов, имеющего промышленное значение, по данным разведочного бурения, геологических, геофизических и маркшейдерских работ, испытаний и исследований устанавливаются:

- литолого-стратиграфический разрез, положение в этом разрезе нефтегазонасыщенных продуктивных пластов и непроницаемых разделов, основные характеристики продуктивных пластов, закономерности их литологической изменчивости по площади и разрезу;

- гипсометрическое положение контактов газ - нефть - вода в разных частях залежей, форма и размеры залежей;

- начальные значения пластовых давлений и температур нефтегазонасыщенностей пород-коллекторов, характер их изменения по площади и разрезу продуктивных пластов;

- значения начальных пластовых давлений и температур всех продуктивных пластов;

- физико-химические свойства пород-покрышек, а также нефти, газа, конденсата и воды в пластовых и стандартных условиях;

- геомеханические, геодинамические, гидрогеологические и геокриологические (при наличии многолетнемерзлых пород) характеристики месторождения и прилегающих районов;

- дебиты нефти, газа, конденсата и воды в зависимости от забойных давлений, коэффициенты продуктивности скважин;

- запасы нефти, газа, конденсата и попутных полезных компонентов.

9.7. В целях получения данных для подсчета запасов и составления проектной документации на разработку месторождений углеводородов в разведочной скважине проводится комплекс исследовательских работ по изучению разреза пород, слагающих месторождение, опробованию и испытанию всех вскрытых продуктивных (нефтегазоносных) пластов.

При опробовании вскрытых пластов устанавливается их нефтегазонасыщенность путем отбора проб содержащихся в них жидкостей и газов, изучения количественного и качественного состава жидкостей и газов. Пробная откачка нефти и газа из скважин не должна превышать три месяца.

При испытании вскрытых пластов устанавливаются:

- начальные пластовые давления, температуры и положения контактов газ - нефть - вода;

- продуктивные и геолого-физические характеристики пластов;

- состав и физико-химические свойства пластовых флюидов.

Передача разведочных скважин в пробную эксплуатацию без проведения указанных работ не допускается.

При пробной эксплуатации разведочных скважин уточняются добывные возможности скважин, состав и физико-химические свойства пластовых флюидов, эксплуатационные характеристики пластов (коэффициенты продуктивности, максимально возможные дебиты скважин, приемистость по воде и т.п.) и изменения этих параметров во времени.

9.8. Эксплуатационный объект (выемочная единица) включает продуктивный пласт, часть пласта или группу пластов, выделенных для разработки самостоятельной сеткой скважин. Пласты объединяются в один эксплуатационный объект разработки на основании близких литологических характеристик и коллекторских свойств горных пород, физико-химических свойств и состава насыщающих их флюидов, пластовых давлений.

9.9. На крупных месторождениях (залежах) нефти и газа в целях уточнения геофизических, добывных и других характеристик коллекторов и насыщающих их флюидов допускается выделение участков (эксплуатационных объектов) для проведения пробной эксплуатации, а для уточнения целесообразности применения технологий, ранее не применявшихся на месторождениях (залежах) - аналогах, допускается выделение участков (эксплуатационных объектов) для проведения опытно-промышленной разработки.

Пробная эксплуатация допускается на срок не более срока пользования недрами, указанного в акте, удостоверяющем геологический отвод, при этом, объем добычи углеводородов не должен превышать 10 процентов от утвержденных запасов углеводородов по этому месторождению или отдельной буровой скважине.

Опытно-промышленная разработка может проводиться в процессе добычи полезных ископаемых в течение срока, установленного проектной документацией на разработку месторождения полезных ископаемых, и в объемах, предусмотренных данной проектной документацией.

Характер и объемы исследований, объемы добычи, порядок и сроки производства работ при пробной эксплуатации и опытно-промышленной разработке эксплуатационного объекта обосновываются проектной документацией.

При пробной эксплуатации и опытно-промышленной разработке обеспечивается сохранность и качество запасов всего месторождения.

9.10. Недропользователь обязан вести учет фонда скважин.

Пробуренный фонд включает добывающие, нагнетательные, контрольные, специальные, разведочные, ликвидированные и законсервированные скважины.

Эксплуатационный фонд скважин включает добывающие, нагнетательные и специальные скважины, за вычетом законсервированных и ликвидированных, и подразделяется на действующий фонд, бездействующий фонд и фонд скважин, находящихся в освоении.

К действующему фонду скважин относятся скважины, дававшие продукцию (находившиеся под закачкой) в последнем месяце учитываемого периода независимо от числа дней их работы в этом месяце. В действующем фонде выделяются скважины, дающие продукцию (находящиеся под закачкой), и скважины, остановленные по состоянию на конец месяца, из числа скважин, дававших продукцию (находившихся под закачкой) в этом месяце.

К бездействующему фонду относятся скважины, не дававшие продукцию (не находившиеся под закачкой) в последнем месяце учитываемого периода. В бездействующем фонде отдельно учитываются скважины, остановленные в текущем году и до начала следующего года.

В целях предотвращения разбалансирования реализуемой системы разработки не допускается остановка и вывод в бездействующий фонд скважин по причине низкого дебита или высокой обводненности, если уровень обводнения ниже предельного уровня, предусмотренного проектной документацией. Бездействующий фонд скважин может составлять не более 10 % эксплуатационного фонда.

9.11. Работы, связанные с переводом скважин с одного способа эксплуатации на другой, обеспечением заданного технологического режима работы оборудования, изменением режимов работы и сменой оборудования, очисткой ствола скважины и подъемных труб от песка, парафина, солей и иных отложений и др., относятся к текущему ремонту скважины.

Работы, связанные с изменением эксплуатационного объекта, креплением рыхлых коллекторов, восстановлением герметичности цементного камня, обсадной колонны и устранением ее деформаций, зарезкой второго ствола, ограничением притоков пластовых, закачиваемых вод и вод из пластов-обводнителей, с ловильными и другими сложными работами в стволе скважины, относятся к капитальному ремонту скважины.

При производстве ремонтных работ в скважине не допускается применение рабочих жидкостей, снижающих проницаемость призабойной зоны пласта. Оборудование устья и ствола скважины, плотность рабочих жидкостей выбирается исходя из предупреждения открытых нефтегазоводопроявлений.

9.12. Скважины, выполнившие свое назначение и дальнейшее использование которых нецелесообразно или невозможно, подлежат ликвидации в установленном порядке.

9.13. Регулирование процесса разработки залежей углеводородов включает целенаправленное создание, поддержание и изменение условий, обеспечивающих рациональную разработку продуктивных пластов и оптимальных уровней извлечения углеводородов в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Планирование и реализация методов и мероприятий регулирования процесса разработки осуществляются при составлении годовой программы работ.

9.14. Уровень годовой добычи углеводородов определяется проектной документацией на разработку месторождения.

Уровни добычи для проектов пробной эксплуатации и опытно-промышленной разработки устанавливаются в соответствии с фактически достигаемыми.

9.15. Технологический режим работы добывающих скважин обеспечивает регулирование процесса разработки и характеризуется параметрами:

- пластовым, забойным и устьевым давлениями;

- дебитом жидкости (газа), обводненностью продукции, газовым фактором (выходом конденсата) и количеством механических примесей в продукции;

- типоразмерами установленного эксплуатационного оборудования, режимами и временем его работы и др.

Для наблюдения за технологическим режимом работы добывающей скважины устанавливаются контрольно-измерительная аппаратура и устройства для отбора устьевых проб добываемой продукции. Обвязка скважины принимается исходя из условий проведения комплекса исследований (индивидуальный замер дебита жидкости и газа, обводненности, устьевого давления, расхода рабочих агентов, эхометрирование, динамометрирование, спуск глубинных приборов и др.). Эксплуатация скважин, не оборудованных для указанных исследований, не допускается.

9.16. Одновременно-раздельная эксплуатация нескольких эксплуатационных объектов одной скважиной допускается при наличии сменного внутрискважинного оборудования, обеспечивающего возможность реализации раздельного учета добываемой продукции, промысловых исследований каждого пласта раздельно и проведения безопасного ремонта скважин с учетом различия давлений и свойств пластовых флюидов.

9.17. Воздействие на залежь углеводородов включает комплекс технологических и технических мероприятий, направленных на реализацию проектных решений, создание благоприятных условий для вытеснения нефти и газа из пород-коллекторов к забоям добывающих скважин в целях интенсификации добычи и увеличения уровня извлечения нефти и газа из пластов, устанавливаемых в годовой программе работ. Выбор метода воздействия, технология его осуществления, а также мероприятия по контролю и регулированию этих процессов обосновываются в проектной документации. Учет закачки на эксплуатационном объекте вытесняющих агентов и добычи нефти и газа за счет применения методов воздействия ведется по каждому применяемому методу.

Воздействие на призабойную зону пласта (химическое, физическое, термическое) обеспечивает изменение фильтрационных характеристик вскрытых пластов или физико-химических свойств насыщающих их жидкостей в непосредственной близости от скважины в целях повышения или восстановления продуктивности (приемистости) скважин и улучшения охвата пластов воздействием.

9.18. Система поддержания пластового давления реализуется в соответствии с проектной документацией и включает:

- закачку рабочего агента в продуктивные пласты и обеспечение давления его нагнетания по скважинам, участкам, эксплуатационным объектам;

- подготовку рабочего агента (по составу, физико-химическим свойствам, содержанию мехпримесей, кислорода, сероводорода и микроорганизмов);

- замеры рабочего давления и приемистости каждой скважины и периодический контроль качества рабочего агента.

Физико-химические свойства рабочего агента, закачиваемого в пласт, выбираются исходя из обеспечения продолжительной устойчивой приемистости пласта и высокой отмывающей способности рабочего агента, сохранения или улучшения начальных свойств нефти и газа.

При закачке в пласты сточных вод или других коррозионно-агрессивных рабочих агентов обсадные колонны скважин и другое эксплуатационное оборудование защищается ингибиторами или коррозионно-стойким покрытием.

При закачке в продуктивные пласты растворов химических реагентов не допускается образование твердых осадков и других непроницаемых экранов, если такое создание не предусмотрено проектной документацией.

Конструкция нагнетательной скважины выбирается исходя из обеспечения надежного разобщения пластов и объектов разработки и возможности проведения ремонтных работ и исследований.

Технологический режим работы нагнетательной скважины характеризуется параметрами:

- пластовым, забойным и устьевым давлениями;

- приемистостью скважины и количеством механических примесей и нефти в закачиваемом агенте;

- типоразмерами установленного внутрискважинного оборудования, режимами и временем его работы и др.

9.19. В целях изучения текущего состояния разработки, причин отклонения (при наличии отклонений) фактических технико-экономических показателей от проектных и совершенствования систем разработки, повышения их эффективности и увеличения уровня извлечения нефти и газа, а также в целях обобщения опыта разработки месторождений недропользователем осуществляется систематический контроль за разработкой месторождения углеводородов. Результаты контроля за разработкой месторождения подлежат ежегодному анализу и  утверждению руководителем организации.

При эксплуатации добывающей скважины осуществляются систематические исследования в целях контроля технического состояния забоя, эксплуатационной колонны, заколотого пространства, работы оборудования, соответствия параметров работы скважины установленному режиму, получения иной исходной информации, необходимой для оптимизации технологического процесса работы скважин.

Недропользователь обеспечивает сохранность первичных материалов исследований на протяжении периода эксплуатации скважины, за исключением эхограмм и динамограмм, подлежами хранению в течение трех лет. При этом, сведения о работе скважины (ремонтах, межремонтных периодах, технико-экономической эффективности работы и др.) включаются в дело скважины.

9.20. Деятельность по разработке месторождения углеводородов документируется с составлением первичной, сводной и обобщающей документации, сохраняемой на период разработки месторождения.

Первичная документация содержит данные измерений и исследований скважин, технологических процессов добычи нефти и газа, их влияния на окружающую среду, включая описание кернового материала, результаты лабораторных исследований нефти и газа, воды, данные определения коллекторских свойств и других параметров горных пород, литолого-фациальных исследований пластов, замеров продукции скважин и закачки вытесняющих агентов, деформаций земной поверхности, сведения о работе скважин, работ по воздействию на призабойную зону, гидродинамических и геофизических исследований скважин, контроля за разработкой месторождения, результаты замеров глубин забоев и работ по их очистке, о перфорации скважин, иные данные.

Сводная документация систематизирует и объединяет информацию, содержащуюся в первичной документации. К основным сводным документам относятся дело скважины, технологические режимы, сводные ведомости по отбору нефти и газа, воды, обводненности, учету времени работы скважины, деформациям земной поверхности и др.

Обобщающая документация содержит обработанную информацию, имеющуюся в первичной и сводной документации по укрупненным объектам и показателям. К основным обобщающим документам относятся анализы состояния разработки месторождения, геологические отчеты, отчеты по состоянию и движению фонда скважин, наблюдения за состоянием горного отвода, геологические профили и карты.

# Раздел 10. Требования к разработке месторождений подземных вод и геотермальных ресурсов недр

10.1. Под разработкой месторождений подземных вод понимаются строительство и эксплуатация буровых скважин и иных сооружений в недрах, предназначенных для забора подземных вод.

10.2. Строительство буровых скважин и иных сооружений в недрах, предназначенных для забора подземных вод, осуществляется на основании проектной документации на строительство буровых скважин и иных сооружений в недрах, предназначенных для забора подземных вод, прошедшей государственную экологическую экспертизу проектной документации на пользование недрами по объектам государственной экологической экспертизы.

10.3. Охрана подземных водных объектов осуществляется путем проведения мероприятий по предупреждению загрязнения, засорения подземных водных объектов, истощения их запасов, а также ликвидации последствий указанных процессов и включает в себя:

- мероприятия по предотвращению поступления загрязняющих веществ в подземные воды;

- мероприятия по ликвидации последствий загрязнения, засорения подземных вод и истощения их запасов;

- наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным состоянием подземных вод;

- наблюдение за уровенным режимом подземных вод;

- определение объемов добычи (извлечения) подземных вод из подземных водных объектов в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией и (или) техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых;

- определение объемов размещаемых попутных (пластовых) вод, радиоактивных отходов, отходов первого-четвертого классов опасности в глубокие горизонты (коллекторы) в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией;

- определение объемов сточных вод, размещаемых в подземных водных объектах, которые не используются и не могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией;

- установление режима хозяйственной деятельности, запрещающего работы, загрязняющие подземные воды в границах зон санитарной охраны водозаборов питьевых подземных вод, границах округов горно-санитарной охраны месторождений минеральных вод, а также в областях питания незащищенных водоносных горизонтов, используемых для целей централизованного и нецентрализованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

10.4. Охрана подземных водных объектов осуществляется при следующих видах деятельности:

- геологическое изучение недр, сопровождаемое проведением горных работ, включая бурение скважин;

- разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе питьевых, технических, минеральных лечебных, теплоэнергетических и промышленных подземных вод;

- строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- извлечение подземных вод при водопонижении, связанном со строительством и с эксплуатацией промышленных и гражданских сооружений, дренировании мелиорируемых и подтопленных территорий, а также извлечение подземных вод при ликвидации и локализации очагов загрязнения подземных вод, инфильтрации вод в водоносные горизонты с целью искусственного пополнения запасов подземных вод;

- размещение отходов производства и потребления, а также размещение в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья;

- захоронение радиоактивных отходов, отходов первого-четвертого классов опасности в глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию таких отходов;

- осуществление хозяйственной и иной деятельности, которая связана с размещением, проектированием, строительством, реконструкцией, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, консервацией и ликвидацией зданий, строений, сооружений и иных объектов, которая оказывает прямое или косвенное воздействие на подземные водные объекты и приводит или может привести к загрязнению и (или) истощению их запасов.

10.5. Мероприятия, указанные в пункте 10.3. настоящих ГеоНиП, разрабатываются в составе проектной документации на проектирование и строительство объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, а также проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых, и включают в себя профилактические и специальные мероприятия.

10.5.1. К профилактическим мероприятиям относятся:

- размещение вновь создаваемых объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения и (или) истощения запасов подземных вод, с учетом минимизации неблагоприятных антропогенных воздействий;

- предотвращение поступления загрязняющих веществ с поверхности земли, из отстойников и прудов-накопителей, подземных сооружений (канализационных коллекторов и трубопроводов) в подземные воды путем устройства защитных инженерных сооружений и непроницаемых экранов с учетом опасных инженерно-геологических и иных процессов;

- оборудование на объектах, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, наблюдательных скважин;

- наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным состоянием подземных вод и их уровенным режимом (далее - наблюдение за состоянием подземных вод) путем анализов проб воды и измерений уровней подземных вод в эксплуатационных водозаборных и наблюдательных скважинах.

10.5.2. К специальным мероприятиям относятся:

- строительство инженерных сооружений для перехвата загрязненных вод при их разливе с целью локализации очагов загрязнения подземных вод;

- создание защитных сооружений вокруг очага загрязнения подземных вод;

-  ликвидация очагов загрязнения подземных вод;

-  наблюдение за состоянием подземных вод на загрязненных территориях.

10.6. С целью наблюдения за состоянием подземных вод и своевременного принятия специальных мер по их охране на водозаборах подземных вод эксплуатационные и резервные скважины должны быть оборудованы приборами учета объема добычи подземных вод и устройствами для измерения уровней подземных вод.

Водозаборы подземных вод с объемом добычи свыше 100 куб. метров в сутки должны быть оборудованы наблюдательными скважинами для проведения систематических наблюдений за качеством и уровнем подземных вод на участке недр, предоставленном в пользование.

10.7. В случае ухудшения качества добываемых подземных вод, выражающегося в превышении показателей минерализации, жесткости, появлении бактериального и химического загрязнения, а также в отклонении режима работы водозабора от установленных в проектной документации показателей, недропользователь  обязан в течение одних суток уведомить об этом соответствующий территориальный орган Минприроды.

10.8. Проектирование и устройство наблюдательных скважин, производство наблюдений за состоянием подземных вод и лабораторный контроль качества подземных вод осуществляются недропользователями и (или) иными лицами, которым принадлежат на праве собственности или ином законном основании объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения и (или) истощения запасов подземных вод.

10.9. Расположение наблюдательных скважин и их конструкция определяются с учетом геолого-гидрогеологических условий подземных водных объектов.

10.10.  Параметры наблюдательных скважин и проводимых на них наблюдений за состоянием подземных вод подлежат корректировке при превышении значений показателей загрязнения подземных вод, ранее согласованных в проектной документации.

10.11. Охрана месторождений подземных вод осуществляется в соответствии с требованиями в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

10.12. Мероприятия по охране подземных водных объектов предусматриваются проектной документацией на разработку месторождений полезных ископаемых, утвержденным в установленном порядке.

10.13. Запрещается добыча подземных вод и размещение в недрах сточных вод, попутных (пластовых) вод, радиоактивных отходов, отходов первого-четвертого классов опасности устройствами (скважинами и каптажами), не оборудованными измерительными устройствами (счетчиками, расходомерами), которыми должны быть оборудованы все выпуски, в том числе аварийные.

10.14. Ликвидация аварийных и непригодных к дальнейшему использованию скважин, а также консервация неиспользуемых скважин осуществляются недропользователями в соответствии с проектной документацией на ликвидацию или консервацию указанных скважин.

10.15. Подземные воды выводятся на поверхность минимальным количеством каптажных сооружений. В случае вывода подземных вод, обладающих агрессивным коррозионным действием, для изготовления эксплуатационных колонн и других сооружений применяются устойчивые к разрушению материалы.

10.16. При бурении в пределах месторождения новых эксплуатационных или разведочных скважин, а также при выполнении на существующих скважинах каких-либо ремонтных работ принимаются меры, предотвращающие разгерметизацию обсадных колонн, изолирующих различные водоносные горизонты.

10.17. При добыче подземных вод не допускается выпуск добываемых подземных вод, не предусмотренный проектной документацией.

10.18. Размещение попутных (пластовых) вод, радиоактивных отходов, отходов производства и потребления первого-четвертого классов опасности возможно в глубоких горизонтах горных пород (коллекторов), в том числе содержащих высокоминерализованные не имеющие применения подземные воды.

10.19. Размещение сточных вод, попутных (пластовых) вод, жидких токсичных, радиоактивных и иных опасных отходов в пластах горных пород, содержащих подземные воды, которые могут быть использованы в теплоэнергетических, промышленных, питьевых и хозяйственно-бытовых целях, не допускается.

10.20. Строительство и эксплуатация водозабора геотермальных вод осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации на строительство и эксплуатацию указанного водозабора, утвержденной в установленном порядке, и при условии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

10.21. Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию водозабора геотермальных вод осуществляется на основании данных детальной разведки соотвествующего эксплуатационного участка месторождения подземных вод.

10.22. Проектная документации на строительство и эксплуатацию водозабора геотермальных вод должна содержать:

- данные о местах размещения эксплуатационных и наблюдательных скважин;

- требования к конструкции эксплуатационных и наблюдательных скважин и работам по изоляции водоносных горизонтов, пересекаемых стволами указанных скважин;

- описание конструкции фильтров скважин и данные об интервалах их установки;

- требования к оборудованию устьев эксплуатационных и наблюдательных скважин;

- требования к технологии бурения эксплуатационных и наблюдательных скважин и наблюдениям при производстве буровых работ;

- требования к проведению опытных работ;

- требования к режиму забора геотермальных вод и их охране;

- требования к организации и ведению гнаблюдений за свойствами и составом геотермальных вод в эксплуатационных скважинах и ведению учета забираемой воды.

# Раздел 11. Дополнительные требования к разработке месторождений янтаря

11.1. При разработке месторождений янтаря недропользователи обязаны обеспечивать:

- максимальную сохранность сырья при добыче, достигаемую предотвращением механических повреждений и измельчения янтаря, которые в процессе экскавации горной массы, ее транспортировки и первичного обогащения ухудшают его качество и сортность, особенно крупных фракций;

- точную идентификацию рудного тела с использованием аппаратного объективного определения содержания янтаря и его фракционной структуры в янтароносных залежах в целях полноты его извлечения, контроля потерь и разубоживания, минимизации перемещения пустой породы, не содержащей ценных компонентов;

- повышение полноты извлечения полезных компонентов из янтароносной породы, а также своевременное обнаружение и извлечение янтаря, если он встречается в материалах вскрышных пород;

- мобильную передислокацию добывающих комплексов по мере освоения новых залежей и рудных тел месторождений янтаря, по мере развития карьера (освоения новых залежей и рудных тел).

11.2. В обогатительно-доводочном комплексе применяемые технологии и оборудование должны обеспечивать:

- более полное извлечение полезных компонентов из янтароносной породы, в том числе с применением оптических (фотометрических), рентгеноскопических и других технологий, визуализирующих процессы сепарации, обогащения и сортировки на основе свойств минерального сырья;

- максимальное исключение из процессов сепарации, обогащения;

- использование щадящих технологий доводки, предусматривающих эффективное удаление лигнита на «мокрых» переделах, без повторной мойки и дополнительного температурного воздействия для сушки, а также применение сушильных аппаратов, обеспечивающих оптимальное распределение теплоносителя, в целях недопущения локального перегрева янтаря;

- оптимальное складирование отвальных продуктов обогатительного передела путем сгущения и полусухого складирования хвостов обогащения;

- автоматическую сортировку янтаря мелких фракций по весу, плотности, цветовым и другим характеристикам.

11.3. При переработке янтаря следует применять технологии и оборудование:

- обеспечивающие деликатную обработку янтарного сырья, не ухудшающие природных свойств;

- облагораживающие сырье природного качества (устраняющие природные дефекты в янтаре);

- позволяющие проводить неразрушающий контроль качества янтарного сырья для принятия оптимальных решений по его обработке с обеспечением максимального выхода товарной продукции из сырья;

- автоматизирующие типовые, стандартные процессы при производстве заготовок и полуфабрикатов для ювелирного производства, сувенирной и художественной продукции, при утилизации и складировании мелких фракций и отходов сырья для дальнейшего использования.

# Раздел 12. Подготовка добытых полезных ископаемых

12.1. Подготовка (обработка) добытых полезных ископаемых к отгрузке потребителю и на первичную переработку осуществляется в целях достижения товарного качества и обеспечения наиболее полного извлечения при переработке минерального сырья, содержащихся в нем полезных компонентов и включает селективную выемку, усреднение горной массы, дробление негабаритов, классификацию, сортировку и другие горно-технологические операции.

12.2. При разработке месторождений систематически проводится технологическое опробование минерального сырья с целью совершенствования и повышения эффективности процессов его переработки. При этом обеспечивается представительность технологических проб полезных ископаемых по качеству и минеральному составу, основным физическим свойствам и другим характеристикам.

12.3. Технические условия на отбор технологических проб минерального сырья включают определение:

- общего веса технологической пробы и веса ее составных частей;

- природных и промышленных технологических типов и сортов полезных ископаемых и их соотношения;

- среднего химического и минералогического состава каждого типа, сорта полезного ископаемого, содержания вредных примесей;

- разубоживания, принимаемого при отборе пробы.

Результаты технологического опробования документируются.

12.4. Добытое минеральное сырье, поставляемое потребителю или непосредственно на переработку, является конечной товарной продукцией горного производства, подлежащей учету, а также контролю в натуральном и стоимостном выражении в соответствии с установленными требованиями.

12.5. В необходимых случаях создается комплекс специальных сооружений, технических средств и устройств, а также минимальный запас на складах добытых полезных ископаемых, обеспечивающих возможность ведения эффективной подготовки и поставки потребителю минерального сырья без потерь его количества и товарного качества.

Способы складирования добытого минерального сырья, вместимость складов и бункеров и их устройство определяются проектной документацией с учетом производительности предприятия, ценности и физико-механических свойств полезных ископаемых, необходимости выполнения технологических операций по подготовке сырья в поставляемых партиях, в том числе в части стабилизации его качества, выделения самостоятельных потоков, типов и сортов, а также предотвращения механических потерь.

12.6. Поставка добытого минерального сырья с нарушениями технических условий, приводящими к снижению уровня извлечения полезных компонентов при переработке, не допускается.

12.7. Ежемесячный сводный баланс полезных ископаемых и компонентов в целом по организации включает сведения о запасах, погашенных в недрах, потерянных при добыче, добытых и отгруженных полезных ископаемых, полученной товарной продукции, отвальных продуктах, полезных компонентах, содержащихся в минеральном сырье и в отвальных продуктах.

12.8. Порядок и организация учета и контроля качества и количества накапливаемого, хранимого на складах, подготавливаемого к отгрузке и отгружаемого минерального сырья устанавливается пользователем недр и включает методику и частоту отбора проб, размещение весовых устройств, пунктов учета и контроля качества и количества товарной продукции, перечень определяемых в пробе компонентов и физико-механических свойств, а также методы анализа проб и контроля его точности (погрешности).

Применение схем размещения пунктов учета и контроля количества и качества товарной продукции, приводящих к снижению достоверности получаемой информации, не допускается.

12.9. При отгрузке минерального сырья принимаются меры по предотвращению его потерь при транспортировании, а также против слеживания, смерзания, слипания и прилипания и т.п. средствами, исключающими загрязнение и снижение товарного качества сырья. При отгрузке в открытых железнодорожных вагонах, кроме того, обеспечивается сохранность минерального сырья от раздува при движении потоком воздуха, а при необходимости и от вредного влияния атмосферных осадков.

12.10 Корректировка геологических и маркшейдерских данных количества и качества добытых полезных ископаемых по учетным данным перерабатывающего производства (обогатительной фабрики) не допускается. В случае систематических расхождений в определении количества и качества добытого, отгруженного и переработанного минерального сырья недропользователем принимаются меры к выяснению причин этих расхождений и их устранению.

12.11. Каждая партия отгружаемого потребителю товарного сырья документируется с указанием количества и качества минерального сырья с разделением по технологическим типам, сортам и содержащимся в нем основным и попутным компонентам. Документация по отгрузке товарного сырья хранится в организации в течение операционного года и служит основанием для заполнения книги учета отгрузки добытых полезных ископаемых.

При непрерывной отгрузке товарного сырья потребителю (с помощью конвейеров, пневмогидротранспортных устройств и т.д.) книга учета отгрузки заполняется по данным определения количества и качества отгружаемого минерального сырья весовыми устройствами и приборами определения качества.

12.12. Добытое, временно не используемое минеральное сырье складируется, учитывается и сохраняется для дальнейшего его вовлечения в переработку При складировании осуществляются меры по предотвращению потерь и порчи минерального сырья от вредных воздействий атмосферных явлений, самовозгорания и других причин. Территория склада (отвала) защищается от подтопления грунтовыми и паводковыми водами.

Склады временно не используемого сырья в зонах обрушения шахтных полей, а также в зонах сдвижения земной поверхности и в непосредственной близости от контура отработки шахтных (карьерных) полей не размещаются.

12.13. Складирование временно не используемого минерального сырья осуществляется с разделением его на типы и сорта с учетом технологии и сроков его хранения и последующей переработки.

Объемы хранящегося на складе временно не используемого минерального сырья документируются.

# Раздел 13.  Определение, учет и нормирование потерь полезных ископаемых

13.1. Предприятие по переработке минерального сырья должно осуществлять определение, учет и контроль потерь и распределение компонентов по продуктам разных стадий переработки, а также степень их извлечения из полезного ископаемого. На основе данных учета и контроля необходимо систематически совершенствовать технологические схемы, режимы и процессы с целью снижения потерь (повышения извлечения) компонентов и повышения эффективности использования минерального сырья в целом.

13.2. Под потерями понимается часть балансовых запасов полезных ископаемых, не извлеченная из недр при разработке месторождения, полезные ископаемые, добытые и направленные в породные отвалы, оставленные в местах складирования, погрузки, первичной обработки (подготовки), на транспортных путях горного производства, а также потери при первичной переработке минерального сырья.

13.3. Потери при добыче минерального сырья подразделяются на нормативные и сверхнормативные.

К нормативным потерям полезных ископаемых при добыче относятся потери, технологически связанные с принятой схемой и системой разработки месторождения согласно утвержденному техническому проекту. Расчетная величина нормативных потерь определяется в процентах от величины погашаемых запасов.

Нормативные потери устанавливаются в планах развития горных работ по каждой выемочной единице (пласту, лаве, блоку и т.п.) на год и согласовываются в установленном порядке с Минприроды. Объем фактических потерь определяется маркшейдерской, геологической и технологической службами предприятий не менее одного раза в год.

Сверхнормативные потери определяются как разность между фактическими и нормативными (плановыми) потерями, установленными в планах развития горных работ по каждой выемочной единице. Данные о сверхнормативных потерях полезных ископаемых, допущенных и ожидаемых в текущем году, а также причинах их образования рассматриваются с участием представителей Минприроды.

13.4. Нормативы эксплуатационных потерь полезных ископаемых разрабатываются недропользователями на основе норм и правил рационального использования и охраны недр, устанавливаются в проектной документации на пользование недрами и уточняются в ежегодном плане развития горных работ.

13.5. Для месторождений, которые содержат несколько видов полезных ископаемых, нормативы эксплуатационных потерь разрабатываются и утверждаются по каждому виду полезного ископаемого, имеющему промышленное значение и учтенному в государственных балансах запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр.

13.6. Ориентировочный уровень эксплуатационных потерь при разработке месторождения различными системами рекомендуется определять на основании опыта ведения добычных работ на аналогичных месторождениях.

13.7. Потери полезных ископаемых при разработке месторождений классифицируются на общешахтные (общерудничные, общекарьерные) и эксплуатационные.

13.8. Под общешахтными (общерудничными, общекарьерными) потерями понимаются запасы в различного рода охранных целиках, которые остаются в недрах после погашения запасов отдельного горизонта, участка или ликвидации горного предприятия и безвозвратно теряются.

Общешахтные (общерудничные, общекарьерные) потери исчисляются в объемных и весовых единицах, а также в процентах от общих балансовых запасов шахты (рудника, карьера).

13.9. Эксплуатационными потерями полезных ископаемых считается часть балансовых запасов полезных ископаемых, не извлеченных из недр при разработке месторождения или утраченных в процессе добычи и переработки полезных ископаемых.Эксплуатационные потери исчисляются в объемных и весовых единицах, а также в процентах по отношению к погашаемым балансовым запасам полезного ископаемого.

13.10. Эксплуатационные потери по физическому состоянию теряемого полезного ископаемого и стадии технологического процесса добычи, на которой потери возникли, делятся на две группы:

- первая группа – потери полезного ископаемого в массиве;

- вторая группа – потери полезного ископаемого, отделенного от массива (в отбитом виде).

13.11. Потери в каждой группе разделяются на виды по единому признаку – месту их образования.

13.12. На основе классификации потерь полезных ископаемых при разработке месторождения в ТНПА устанавливаются ведомственные классификации потерь полезных ископаемых с учетом вида и направления использования минерального сырья.

В ведомственных классификациях потерь полезных ископаемых допускается уменьшение или увеличение видов потерь, которые могут быть обусловлены особенностями разработки месторождений полезных ископаемых: геологическими, гидрогеологическими, горно-геологическими или горнотехническими условиями разработки, применяемыми способами, системами и технологическими схемами разработки месторождений полезных ископаемых, а также направлениями использования минерального сырья.

13.13. Под потерями при переработке понимается часть полезных ископаемых и содержащихся в них полезных компонентов, потерянных при первичной переработке добытых полезных ископаемых. Потери при переработке, за исключением случаев добычи драгоценных металлов и драгоценных камней, а также при особых способах добычи подлежат специальному нормированию и в потери при добыче не включаются.

13.14. Порядок разработки и установления нормативов эксплуатационных потерь полезных ископаемых устанавливается Минприроды.

13.15. Недропользователь обязан выявлять места и причины образования сверхнормативных потерь, разрабатывать и осуществлять мероприятия по их предотвращению.

13.16. Определение, учет и оценка достоверности показателей полноты и качества извлечения полезных ископаемых при проведении очистных работ осуществляются маркшейдерской и геологической службами.

# Раздел 14. Требования к переработке минерального сырья

14.1. К первичной переработке добытого из недр минерального сырья относятся технологические процессы его преобразования в товарные продукты путем физических, химических и комбинированных методов воздействия.

14.2. При проектировании и производстве работ по первичной переработке минерального сырья (далее - переработке) обосновывается наиболее полное извлечение основных и попутных полезных компонентов, предотвращение сверхнормативных потерь, складирование и сохранение временно не используемого минерального сырья, основных и попутных полезных компонентов, содержащихся в отходах перерабатывающего производства, а также охрана недр и окружающей среды. При необходимости осуществляется экспертиза охраны недр.

14.3. Для обеспечения оперативного управления технологическим процессом и соблюдения заданных параметров переработки организацией на основе проектной документации по согласованию с Минприроды и Госпромнадзором могут составляться технологические и режимные инструкции (карты) и иная технологическая документация (далее - технологическая документация) по отдельным технологическим операциям и цепочкам процесса с учетом технологических типов, сортов и качества сырья.

14.4. Производство работ по переработке с отступлениями от утвержденной в установленном порядке проектной технологической документации не допускается.

14.5. Учет и контроль параметров количества и качества минерального сырья и продуктов его переработки, а также потерь основных и попутных компонентов по всем стадиям, операциям и цепочкам технологического процесса, технологическим типам и сортам перерабатываемого минерального сырья осуществляется по данным контрольно-измерительных приборов и систематического опробования.

14.6. В годовой план при наличии у недропользователя технологического комплекса по переработке с учетом данных опережающего геолого-технологического картирования и опробования включается:

- номенклатура основных и попутных компонентов, подлежащих извлечению в товарные продукты, нормативов их потерь для каждой стадии технологического процесса;

- объемы переработки по типам и сортам минерального сырья, содержание в них полезных компонентов и вредных примесей, выход промежуточных и товарных продуктов;

- анализ потерь полезных ископаемых при переработке за предыдущий год и мероприятия по сокращению (оптимизации) их уровня;

- применяемые метрологические и аналитические методы контроля за ведением технологического процесса, определением количества и качества в исходном сырье и продуктах его переработки.

14.7. Основные требования к порядку разработки, рассмотрения и утверждения, составу и содержанию технологической части проекта и технологической инструкции (регламента), а также требования к исходному (перерабатываемому) минеральному сырью, порядку организации и ведения технологических процессов, учету и контролю показателей процесса переработки сырья и его основных параметров качества и количества, составу и ведению обязательной нормативно-технической документации, мерам охраны окружающей среды устанавливаются действующими нормами технологического проектирования обогатительных фабрик и другими соответствующими документами, утверждаемыми отраслевыми ведомствами по согласованию с Минприроды и Госпромнадзором и являющимися обязательными к исполнению всеми юридическими лицами, ведущими переработку минерального сырья. Для обеспечения оперативного управления технологическим процессом и соблюдения заданных параметров переработки юридическое лицо, осуществляющее переработку минерального сырья, должно обеспечить разработку соответствующих регламентов.

14.8. Максимально допустимое содержание основных и попутных полезных компонентов в отходах первичной переработки минерального сырья обосновывается проектом строительства (реконструкции) предприятия, уточняется технологической инструкцией (регламентом) и не должно превышать нормативно установленного РКЗ минимального промышленного содержания основных и попутных компонентов в балансовых запасах разрабатываемого месторождения.

14.9. Нормативы потерь при переработке устанавливаются в проектной документации раздельно по числящимся на государственном балансе запасам полезным компонентам (основным и попутным) и технологическим сортам и уточняются в годовых планах.

# Раздел 15. Ликвидация и консервация объектов, связанных с пользованием недрами

15.1. Горные предприятия, горные выработки подлежат ликвидации при прекращении права пользования недрами в случае возникновения явной угрозы жизни и здоровью граждан, причинения ущерба имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, имуществу, находящемуся в собственности государства, или вреда окружающей среде в связи с осуществлением недропользователем пользования недрами, а также после полного извлечения из месторождения запасов полезных ископаемых или использования геотермальных ресурсов недр либо при технологической невозможности и экономической нецелесообразности их дальнейшего извлечения (использования).

15.2. Ликвидация горных предприятий осуществляется в соответствии с проектами ликвидации горных предприятий, разработанными и утвержденными недропользователями.

Проекты ликвидации горных предприятий, связанных с разработкой месторождений стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного распространения согласовываются с Минприроды и Госпромнадзором.

Проекты ликвидации горных предприятий, связанных с разработкой месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, согласовываются с территориальными органами (областными, Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды) Минприроды и Госпромнадзором.

Ликвидация горных выработок осуществляется в соответствии с проектами ликвидации горных выработок, разработанными и утвержденными недропользователями.

Проекты ликвидации горных выработок, связанных с разработкой месторождений стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного распространения, согласовываются с Минприроды и Госпромнадзором.

Проекты ликвидации горных выработок, связанных с разработкой месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, согласовываются с территориальными органами (областными, Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды) Минприроды и Госпромнадзором.

15.3. При ликвидации горных предприятий, горных выработок должны быть:

- заполнены горной породой провалы, воронки, выемки, промоины, траншеи и иные углубления, образовавшиеся при проведении горных работ, заделаны трещины, устья буровых скважин большого диаметра;

- засыпаны горной породой до уровня земной поверхности вертикальные шахтные стволы, а также наклонные стволы и шурфы с углом наклона более 45 градусов с неудовлетворительной крепью, пройденные в неустойчивых породах, или изолированы прочными полками стволы с удовлетворительной крепью, пройденные в крепких вмещающих породах, и засыпкой пространства между полками;

- возведены прочные ограждения высотой не менее 2,5 метра и сооружены водоотводные канавы вокруг ликвидированных шахтных стволов;

- оценена возможность образования провалов над горными выработками, расположенными на малых глубинах, и приняты меры по предотвращению или снижению негативных последствий образования провалов;

- определены границы зон выделения газов и степень их опасности при ликвидации горных предприятий, связанных с эксплуатацией подземных сооружений для хранения природного газа;

- предусмотрены меры, обеспечивающие контроль за выделением газов, защиту от проникновения их в наземные здания, сооружения и иные объекты.

15.4 В процессе ликвидации горных предприятий, горных выработок необходимо применение мер, предупреждающих:

- причинение вреда жизни и здоровью граждан, животных;

- нарушение гидрогеологического режима подземных вод, земель, лесов и иных компонентов природной среды и природных объектов;

- повреждение зданий и сооружений (в том числе наземных и подземных коммуникаций), расположенных в зоне негативного влияния горных выработок;

- прорыв вод и (или) газов в горные выработки;

- нарушение геодезической (маркшейдерской) сети;

- активизацию опасных геомеханических процессов (оползней, обвалов и иных подобных процессов) на земной поверхности;

- загрязнение недр, подземных и (или) поверхностных вод, земель и иных компонентов природной среды, а также истощение запасов подземных вод питьевого назначения.

15.5. При ликвидации горных предприятий, горных выработок с открытым способом добычи полезных ископаемых должен ограничиваться доступ граждан и животных в горные выработки путем их ограждения или обваловки (устройства земляных валов) либо осуществления иных подобных мероприятий, а также должны быть произведены оценка устойчивости бортов уступов с учетом их затопления и при необходимости их выполаживание.

15.6. При ликвидации горного предприятия, горной выработки геологическая и маркшейдерская документация составляется на момент завершения горных работ и сдается на хранение в порядке, установленном законодательством об архивном деле.

15.7. В случае ликвидации горного предприятия недропользователем создается комиссия по ликвидации горного предприятия.

В состав комиссии по ликвидации горного предприятия включаются представители недропользователя, территориального органа Минприроды, Госпромнадзора и местного исполнительного и распорядительного органа, на территории которого расположено подлежащее ликвидации горное предприятие.

Ликвидация горного предприятия считается завершенной после подписания членами комиссии по ликвидации горного предприятия акта о ликвидации горного предприятия и его утверждения недропользователем.

15.8. В случае ликвидации горной выработки недропользователем создается комиссия по ликвидации горной выработки.

В состав комиссии по ликвидации горной выработки включаются представители недропользователя, территориального органа Минприроды и Госпромнадзора.

Ликвидация горной выработки считается завершенной после подписания членами комиссии по ликвидации горной выработки акта о ликвидации горной выработки и его утверждения недропользователем.

15.9. Горные предприятия, горные выработки в целях обеспечения сохранности и возможности дальнейшего функционирования подлежат консервации при приостановлении или прекращении права пользования недрами (за исключением прекращения права пользования недрами в случае возникновения явной угрозы жизни и здоровью граждан, причинения ущерба имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, имуществу, находящемуся в собственности государства, или вреда окружающей среде в связи с осуществлением недропользователем пользования недрами), а также после полного извлечения из месторождения запасов полезных ископаемых или использования геотермальных ресурсов недр либо при экономической нецелесообразности их дальнейшего извлечения (использования).

15.10. Консервация горных предприятий, осуществляется на срок и в порядке, которые предусмотрены проектами консервации горных предприятий, разработанными и утвержденными недропользователями.

Срок консервации горных предприятий может быть продлен путем внесения изменений в проекты консервации горных предприятий.

Проекты консервации горных предприятий, связанных с разработкой месторождений стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного распространения и вносимые в них изменения согласовываются с Минприроды, Госпромнадзором и местными исполнительными и распорядительными органами, на территории которых расположены подлежащие консервации горные предприятия.

Проекты консервации горных предприятий, связанных с разработкой месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, и вносимые в них изменения согласовываются с территориальными органами (областными, Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды) Минприроды, Госпромнадзором и местными исполнительными и распорядительными органами, на территории которых расположены подлежащие консервации горные предприятия.

15.11. Консервация горных выработок осуществляется на срок и в порядке, которые предусмотрены проектами консервации горных выработок, разработанными и утвержденными недропользователями.

Срок консервации горных выработок не должен превышать пяти лет и может быть продлен на срок, не превышающий пяти лет, путем внесения изменений в проекты консервации горных выработок.

Проекты консервации горных выработок, связанных с разработкой месторождений стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного распространения, и вносимые в них изменения согласовываются с Минприроды и Госпромнадзором.

Проекты консервации горных выработок, связанных с разработкой месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, и вносимые в них изменения согласовываются с территориальными органами (областными, Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды) Минприроды и Госпромнадзором.

15.12. Консервация горных выработок  осуществляется сухим или мокрым способами.

В случае консервации горных выработок сухим способом водоотливные и вентиляционные средства остаются в действии и обеспечивают водоотлив из горных выработок. их проветривание и поддержание в состоянии, пригодном для эксплуатации и возобновления приостановленных работ.

В случае консервации горных выработок мокрым способом работа водоотлива прекращается и горные выработки, а также подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, затапливаются. При консервации горных выработок мокрым способом определяются сроки допустимой продолжительности консервации, а также возможные сроки восстановительных работ (осушения, ремонта крепи, восстановления работы подъемного комплекса, вентиляции и проведения иных мероприятий).

15.13. В случае консервации горных предприятий прекращаются горные работы на срок консервации и принимаются меры по обеспечению возможности приведения горных выработок, а также наземных и подземных сооружений в состояние, пригодное для их дальнейшей эксплуатации при необходимости возобновления добычи полезных ископаемых или в иных целях.

15.14. При консервации горного предприятия, горной выработки геологическая и маркшейдерская документация составляется на момент завершения горных работ.

15.15. Эксплуатация находящихся на консервации горных предприятий возобновляется в соответствии с проектами расконсервации горных предприятий, разработанными и утвержденными недропользователями.

Проекты расконсервации горных предприятий, связанных с разработкой месторождений стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного распространения согласовываются с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Госпромнадзором и местными исполнительными и распорядительными органами, на территории которых расположены законсервированные горные предприятия.

Проекты расконсервации горных предприятий, связанных с разработкой месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, согласовываются с территориальными органами (областными, Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды) Минприроды, Госпромнадзором и местными исполнительными и распорядительными органами, на территории которых расположены законсервированные горные предприятия.

15.20 Эксплуатация находящихся на консервации горных выработок возобновляется в соответствии с проектами расконсервации горных выработок, разработанными и утвержденными недропользователями.

Проекты расконсервации горных выработок, связанных с разработкой месторождений стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного распространения, согласовываются с Минприроды и Госпромнадзором.

Проекты расконсервации горных выработок, связанных с разработкой месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, согласовываются с территориальными органами (областными, Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды) Минприроды и Госпромнадзором.