|  | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь |
| --- | --- |
|  | ПОСОБИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|  | П-ООС 17.08-01-2012 (02120) Протокол заседания координационного совета Минприроды по вопросам совершенствования законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов № 2 от 10.03.2011 г. |
| «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов от объектов очистных сооружений» Минск |  |

________________________________________________________________________

УДК 					 МКС 03.120; 13.020			КП 02

Ключевые слова: охрана окружающей среды, природопользование, атмосферный воздух, правила расчета выбросов, очистные сооружения

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению техническим нормированием и стандартизацией в области охраны окружающей среды установлены Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».

1 РАЗРАБОТАНО и ВНЕСЕНО Управлением регулирования воздействия на атмосферный воздух и водные ресурсы

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  приказом Государственного предприятия  «Экологияинвест» от 25.08.2017 года № 40

3 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

Настоящее пособие не может быть воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

_______________________________________________________________________

Издан на русском языке

Содержание

1 Область применения…….…………………………………………...………………	 1

2 Нормативные ссылки….…………………………………………...………………	2

3 Термины и определения…………………………………………...………………	2

4 Характеристика объектов очистки стоков как источников.………………
выделения загрязняющих веществ и источников выбросов. Перечень..……………
загрязняющих веществ, для которых устанавливаются.………………………
нормативы допустимых выбросов в атмосферный воздух…………………	3

5 Правила расчета выбросов загрязняющих веществ……...………...…………	4

6 Примеры расчета выбросов загрязняющих веществ от объектов.………………
очистных сооружений…………………………..…………………….………………	7

Приложение А (справочное)………………………….………………………………	11

Приложение Б (справочное).……………..………….………………………………	14

Приложение В (справочное).……….…..…………….………………………………	18

Пособие в области охраны окружающей среды и природопользования

Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ОТ ОБЪЕКТОВ

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Атмасферны воздух. Выкіды забруджвальных рэчываў ў атмасфернае паветра

ПРАВІЛЫ РАЗЛІКУ ВЫКІДАЎ АБ’ЕКТАў

АЧЫШЧАЛЬНЫХ ЗБУДАВАННЯЎ

Environmental protection and nature use

Emissions of harmful substances into the atmospheric air

Rules for calculation the emissions from objects of treatment facilities

Дата введения 2017-09-01

до 2022-08-31

1 Область применения

Настоящее методическое пособие устанавливает порядок расчета максимальных и валовых выбросов загрязняющих атмосферу веществ от проектируемых и действующих объектов очистных сооружений производительностью не более 500 м3 в сутки, в том числе от сооружений совместной очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, ливневой канализации, очистных сооружений животноводческих комплексов, очистных сооружений предприятий пищевой промышленности.

Требования настоящего методического пособия применяются при расчете величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые могут использоваться при:

- инвентаризации и нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- оценке воздействия на окружающую среду и проведении государственных экспертиз;

- исчислении налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- установлении разрешенных величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию, изменение профиля производства, ликвидацию объектов и комплексов;

- ведении учета выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

- ведении отчетности о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- иных мероприятиях по охране атмосферного воздуха, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь.

Методическое пособие по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов очистных сооружений разработано с целью создания единой методологической основы по определению выбросов загрязняющих веществ от открытых поверхностей испарения очистных сооружений и устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ от объектов очистных сооружений расчетным методом, используя зависимость между значениями величин равновесных концентраций загрязняющих веществ и их выделением в атмосферный воздух.

Наименование, коды, классы опасности загрязняющих веществ даны в соответствии с СТБ 17.08.02-01.

В случаях, когда на проектируемом производстве (объекте, комплексе) применяются технологии и (или) материалы, сведения по которым в настоящем методическом пособии отсутствуют, для оценки выбросов допускается использовать значения технологических нормативов загрязняющих веществ, полученные при помощи инструментальных методов на действующем производстве (объекте, комплексе) с аналогичными технологиями и (или) материалами, а также ориентировочная масса выбросов загрязняющих веществ по объектам-аналогам. Данные объекта-аналога по массам выбросов загрязняющих веществ могут определяется на основании данных учетной документации в области охраны окружающей среды, актов инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проектов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и другой обоснованной информации, и пересчитываются пропорционально производственной мощности проектируемого объекта.

Требования настоящего методического пособия обязательны для применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов очистных сооружений.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем методическом пособии использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ГОСТ 17.2.1.04.77 Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты, загрязнения и промышленные выбросы

СТБ 17.08.02-01-2009 Охрана окружающей среды и природопользование Атмосферный воздух. Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Коды и перечень

3 Термины и определения

В настоящем методическом пособии применяются термины и определения, установленные в ГОСТ 17.2.1.04, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Поверхность испарения объекта очистки стоков – поверхность, ограниченная контуром соприкосновения зеркала стоков со стенками сооружения. В поверхность испарения включают смежное оборудование объекта, если оно занимает не более 10% общей площади сооружения

3.2 Объект первичной очистки стоков – тот из объектов (или группы объектов), на который (которые) поступают стоки

3.3 Объект аэробной очистки стоков – объект, в котором процессы очистки стоков идут преимущественно в присутствии кислорода воздуха

3.4 Биопруд – искусственное сооружение или естественный водоем, используемые для доочистки стоков посредством длительного нахождения стоков в них

3.5 Иловые и песковые площадки – места, предназначенные для сбора и длительного хранения осадков сточных вод

4 Характеристика объектов очистки стоков как источников выделения загрязняющих веществ и источников выбросов. Перечень загрязняющих веществ, для которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов в атмосферный воздух

4.1 Стоки, поступающие на очистку, содержат в своем составе органические вещества и минеральные соли, которые, в свою очередь, содержат углерод, водород, соединения азота и серы, способные образовывать летучие загрязняющие вещества (метан, углеводороды, сероводород, аммиак).

4.2 Очистка стоков от загрязнений осуществляется на сооружениях искусственной и естественной биологической очистки и заключается в выделении их из стоков путем отстаивания и (или) в биохимическом разложении загрязнений. Биохимическое разложение идет как без присутствия кислорода (анаэробное), которое идет с выделением метана, летучих органических соединений, сероводорода (и других летучих органических соединений, содержащих серу), аммиака (и других летучих органических соединений, содержащих азот), так и присутствии кислорода, которое идет с выделением нетоксичных веществ двуокиси углерода, элементарной серы, молекулярного азота.

4.3 Для первичной (механической) стадии очистки используют песколовки, отстойники, решетки и другие сооружения, выполняющие функции извлечения из стоков всевозможных взвесей. На первой стадии также идут процессы биохимического разложения веществ, содержащихся в стоках, как без присутствия кислорода, так и при его присутствии.

4.4 Для аэробной очистки стоков (в присутствии кислорода воздуха) используют аэротенки, капельные фильтры (биофильтры), циркуляционные каналы и т.п. В таких сооружениях идут преимущественно аэробные биохимические процессы. Но имеют место и анаэробные биохимические процессы.

4.5 Осветленные во вторичных отстойниках стоки направляются, как правило, на биопруды, в которых окончательно оседают взвеси, завершаются биохимические процессы, а минеральные соли используются (кроме хлоридов) для прироста биомассы водных растений.

Взвеси, удаленные из стоков в отстойниках и песколовках, складируют на песковых и иловых площадках, и поскольку они содержат органические вещества, то на площадках идут биохимические процессы.

4.6 При осуществлении технологических процессов очистки стоков нормированию подлежат выбросы:

метана (код 0410) – для всех летучих органических соединений, не содержащих серу и (или) азот, пересчет летучих органических соединений, не содержащих серу и (или) азот, на метан осуществляется в соответствии с 4.8;

аммиака (код 0303) – для всех летучих органических соединений, содержащих азот, пересчет летучих органических соединений, содержащих азот, на аммиак осуществляется в соответствии с 4.9;

сероводорода (код 0333) – для всех летучих органических соединений, содержащих серу, пересчет летучих органических соединений, не содержащих серу, на сероводород осуществляется в соответствии с 4.10;

бром (код 0307), гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) (код 0316), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (код 0330), углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (код 0337), хлор (код 0349).

Под летучими органическими соединениями для целей настоящего методического пособия понимаются загрязняющие вещества согласно приложению Г "Перечень летучих органических соединений (ЛОС) по группам" к СТБ 17.08.02-01, включая метан.

4.7 Приведенные в методическом пособии значения величин равновесных концентраций для некоторых объектов очистных сооружений получены на основе статистически обработанных результатов измерений величин выбросов от действующих объектов. Удельные показатели выделения загрязняющих веществ разработаны на основе результатов инструментальных измерений концентраций загрязняющих веществ на различных типах сооружений очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков.

4.8 Выбросы загрязняющих веществ для сооружений совместной очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, ливневой канализации, очистных сооружений животноводческих комплексов, очистных сооружений предприятий пищевой промышленности могут рассчитываться согласно 5.5.1, 5.5.2 на основании величин удельных показателей выделения загрязняющих веществ.

4.8 Летучие органические соединения, не содержащие серу и (или) азот, пересчитываются на метан по формуле:

МCH4 = Mi  16/ mi                                                                                            (1)

где Mi – выброс i-того летучего органического загрязняющего вещества, не содержащего серу и (или) азот, г/с, т/год;

mi – молекулярная масса i-того загрязняющего вещества.

4.9 Летучие органические соединения, содержащие серу, пересчитываются на сероводород по формуле:

МH2S = Mi  34/ mi                                                                                            (2)

где Mi – выброс i-того летучего органического загрязняющего вещества, содержащего серу, г/с, т/год;

mi – молекулярная масса i-того загрязняющего вещества.

4.10 Летучие органические соединения, содержащие азот, пересчитываются на аммиак по формуле:

МNH3 = Mi  17/ mi                                                                                            (3)

где Mi – выброс i-того летучего органического загрязняющего вещества, содержащего азот, г/с, т/год;

mi – молекулярная масса i-того загрязняющего вещества.

5 Правила расчета выбросов загрязняющих веществ

5.1.1 Максимальный выброс i-того загрязняющего вещества, Мi, г/с, рассчитывается по формуле:

Мi  = 2,905  F  Ку  Сimax  Км  290mi  10-7,                                               (4)

где 2,905 – коэффициент преобразования, рассчитанный для скорости ветра 4 м/с на высоте 1,5 м от поверхности воды или перекрытия;

F – площадь поверхности испарения объекта очистного сооружения, м2;

Ку – коэффициент перекрытия объекта очистного сооружения, определяемый по таблице А.1 Приложения А;

Сimax – максимальное значение равновесной концентрации загрязняющего вещества, мг/м3 при нормальных условиях (температура 0°С, давление 101.3 кПа), определяемое для некоторых объектов очистки промышленных стоков и объектов очистки хозяйственно-бытовых стоков по таблицам Б.1, Б.2 Приложения Б, а для других объектов очистных сооружений, не указанных в таблицах Б.1, Б.2, рассчитываемое по 5.2.1, 5.2.2;

Км – коэффициент учета зависимости величин выбросов от стадии очистки (места объекта в схеме очистки), определяемый по таблицам А.2, А.3 Приложения А;

mi – молекулярная масса i-того загрязняющего вещества, определяемая по таблице А.4 Приложения А.

5.1.2 Валовой выброс загрязняющего вещества, Gi, т/год рассчитывается по формуле;

Gi = 6,916  F  Ку  Ccp  Км  280mi   10-10,                                             (5)

где 6,916 – коэффициент преобразования, рассчитан для скорости ветра 2,2 м/с на высоте 1,5 м от поверхности воды или перекрытия.

F, Ку, Км, mi – то же, что и в формуле (4);

Сi ср – среднее значение равновесной концентрации загрязняющего вещества, мг/м3 при нормальных условиях (температура 0°С, давление 101.3 кПа), определяемое для некоторых объектов очистки промышленных стоков и объектов очистки хозяйственно-бытовых стоков по таблицам Б.1, Б.2 Приложения Б, а для других объектов очистных сооружений, не указанных в таблицах Б.1, Б.2, рассчитываемое по 5.2.1, 5.2.2;

 – время эксплуатации объекта очистного сооружения, ч/год. Для объектов очистных сооружений, у которых поверхность испарения покрыта льдом в холодное время года, время эксплуатации уменьшают на величину, равную продолжительности нахождения льда на поверхности испарения, ч/год.

5.2.1 Для объектов очистных сооружений, не указанных в таблицах Б.1, Б.2 Приложения Б, равновесная концентрация загрязняющего вещества, Сi max, мг/м3, растворенного в сточной воде, рассчитывается по формуле:

Сi = 1,0566  Pi  Свi ,                                                                                      (6)

где Рi – давление насыщенного пара чистого i-го жидкого загрязняющего вещества при 0С или константа Генри чистого i-го газообразного загрязняющего вещества при 0С, мм.рт.ст, определяемые по таблицам Б.3, Б.4 Приложения Б;

Свi – массовая концентрация загрязняющего вещества в стоках поступающих на очистку, г/л.

5.2.2 Для очистных сооружений, имеющих в своем составе устройства для сбора с поверхности сточной воды пленки нефтепродуктов, растворителей (нефтеловушки, мазутоловушки, флотаторы и т.д.), равновесная концентрация загрязняющего вещества, Сi max, мг/м3, рассчитывается по формуле:

Сi = 58,74  Pi  mi,                                                                                         (7)

где Рi – давление насыщенного пара чистого i-го жидкого вещества при 0С или константа Генри чистого i-го газообразного вещества при 0С, мм.рт.ст, определяемые по таблицам Б.3, Б.4 Приложения Б;

mi – молекулярная масса i-го вещества.

5.3.1 Максимальный выброс i-того загрязняющего вещества от песковых и иловых площадок, Мi, г/с, рассчитывается по формуле:

Mi= 2,905 [Vосадка0,2 Km1 + (F – Vосадка0,2) Кm2]  Ку  Сimax  290mi  10-7,        (8)

где Vосадка – наибольший из объемов выгрузки осадка из какого-либо отстойника, м3;

Кm1 – коэффициент учета зависимости величин выбросов от стадии очистки (места объекта в схеме очистки) для стадии заполнения карт, определяемый по таблицам А.2, А.3 Приложения А;

Кm2 – коэффициент учета зависимости величин выбросов от стадии очистки (места объекта в схеме очистки) для стадии хранения осадка, определяемый по таблицам А.2, А.3 Приложения А;

F, Ку, Сimax, mi – то же, что и в формуле (4).

5.3.2 Валовой выброс i-того загрязняющего вещества от песковых и иловых площадок, Gi,, т/год, рассчитывается по формуле:

Gi=6,916КуСiср[Кm1(48Vт0,2+24Vх0,2)+Кm2(F–48Vт0,2–24Vх0,2)]280mi10-10,   (9)

где F, Ку, mi – то же, что и в формуле (4);

Сiср, τ– то же, что и в формуле (5);

Кm1, Кm2 – то же, что и в формуле (8);

Vт – объём поступившего на площадки осадка за теплый период года, м2;

Vх – объём поступившего на площадки осадка за холодный период года, м2.

5.4.1 Максимальный выброс i-того загрязняющего вещества от полей фильтрации, Мi, г/с, рассчитывается по формуле:

Мi = 2,905  F  0,03  Кm  290mi  10-7,                                                      (10)

где F, mi – то же, что и в формуле (4);

Кm – коэффициент учета зависимости величин выбросов от стадии очистки (места объекта в схеме очистки), принимается равным значениям этого коэффициента  для объектов очистных сооружений, от которых стоки поступают на поля фильтрации, определяемый по таблицам А.2, А.3 Приложения А.

5.4.2 Валовой выброс i-того загрязняющего вещества от полей фильтрации, Gi,, т/год, рассчитывается по формуле:

Gi=6,916×F×Cicр×0,015×Km×280mi×τ×10−10,                                      (11)

где F, mi – то же, что и в формуле (4);

Сiср – то же, что и в формуле (5);

Кm – то же, что и в формуле (10).

5.5.1 Максимальный выброс i-того загрязняющего вещества для объектов очистных сооружений, не указанных в таблицах Б.1, Б.2 Приложения Б, в том числе, сооружений совместной очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, ливневой канализации, очистных сооружений животноводческих комплексов, очистных сооружений предприятий пищевой промышленности, Мi, г/с, рассчитывается по формуле:

Мi = qimax  F  10-3,                                                                                        (12)

где qiмах – максимальные удельные выбросы на единицу поверхности объекта очистных сооружений, мг/с*м2, определяемые по таблицам В.1В.4 Приложения В;

F – площадь поверхности объекта очистного сооружения, м2, указанная в таблицах В.1В.4 Приложения В, определяемая по технической документации на очистные сооружения.

5.5.2 Валовой выброс i-го загрязняющего вещества для объектов очистных сооружений, не указанных в в таблицах Б.1, Б.2 Приложения Б, в том числе, сооружений совместной очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, ливневой канализации, очистных сооружений животноводческих комплексов, очистных сооружений предприятий пищевой промышленности, Gi, т/год, рассчитывается по формуле:

Gi = 3,6  qiср  F    10-6,                                                                               (13)

где qiср – средние удельные выбросы на единицу поверхности объекта очистных сооружений, мг/с*м2, определяемые по таблицам В.1В.4 Приложения В;

F – то же, что и в формуле (12);

 – время эксплуатации объекта очистного сооружения, ч/год. Для объектов очистных сооружений, у которых поверхность испарения покрыта льдом в холодное время года, время эксплуатации уменьшают на величину, равную продолжительности нахождения льда на поверхности испарения, ч/год.

6 Примеры расчета выбросов загрязняющих веществ от объектов очистных сооружений

## 6.1 Мазутоловушка мазутного хозяйства котельной

6.1.1 Исходные данные для расчета

Площадь поверхности объекта F = 80 м2.

Площадь открытой поверхности объекта Fo = 5,5 м2.

Сбор мазута с поверхности воды производится периодически, устройство для постоянного сбора нефтепродукта и декантатор отсутствуют.

Время эксплуатации объекта  = 5016 ч.

6.1.2 Определение коэффициентов

Значение коэффициента Ку определяется по таблице А.1 для соотношения Fo/F=5,5 / 80 = 0,06875, Ку = 0,155

Значения концентраций Сi max, Ci cp по таблице Б.1 равны Сi max = 4500 мг/м3;

Ci cp = 3150 мг/м3.

Молекулярная масса mi для углеводородов предельных алифатического ряда C11-C19 по таблице А.4 равна 150.

Коэффициент Км по таблице А.3 равен 0,53.

6.1.3 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

МC11-C19 = 2,905  80  0,155  4500  0,53  290150  10-7 = 0,203 г/с;

GC11-C19 = 6,916  80  0,155  3150  0,53  280150  5016  10-10 = 1,642 т/год.

## 6.2 Вторичный отстойник очистки хозяйственно-бытовых стоков

6.2.1 Исходные данные для расчета:

Вторичный отстойник расположен по цепи очистки стоков после аэротенков.

Сведения о величине БПКполн на входе очистных сооружений отсутствуют.

Площадь поверхности объекта F = 50,24 м2.

Площадь открытой поверхности объекта Fo = 13,7 м2.

Время эксплуатации объекта  = 8040 ч/год.

Значение рН стоков менее 6,5.

6.2.2 Определение коэффициентов

Значение коэффициента Ку определяется по таблице А.1 для соотношения Fo/F=13,7/50,24 = 0,273, Ку = 0,200

Значения концентраций Сimax, Cicp по таблице Б.2, молекулярная масса веществ по таблице А.4 равны:

|  | Сimax | Cicp | mi |
| --- | --- | --- | --- |
| Сероводород | 70,0 | 41,0 | 34 |
| Аммиак | 3,1 | 2,2 | 17 |
| Метан (для аэрируемых объектов) | 600 | 450 | 16 |
| Этилмеркаптан | 0,0295 | 0,0205 | 62 |
| Метилмеркаптан | 0,0520 | 0,0361 | 41 |
| Хлор | 220 | 150 | 71 |

Значение коэффициента Км по таблице А.2 для вторичного отстойника составляет 0,05.

Значение коэффициента Км для хлора исходя из примечания к таблице Б.2 равно 1.

При отсутствии сведений о величине БПКполн на входе очистных сооружений, БПКполн принимается равной 280 г/л. Пересчет концентраций веществ не требуется.

6.2.3 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

МH2S = 2,905  50,24  0,2  70  0,05  29034  10-7 = 0,00051 г/с;

МNH3 = 2,905  50,24  0,2  3.1  0,05  29017  10-7 = 0,00003 г/с;

МCH4 = 2,905  50,24  0,2  600  0,05  29016  10-7 = 0,00635 г/с;

МCH4S = 2,905  50,24  0,2  0.0295  0,05  29062  10-7 = 0,0000002 г/с;

МC2H6S = 2,905  50,24  0,2  0.0520  0,05  29041  10-7 = 0,0000003 г/с;

МCl2 = 2,905  50,24  0,2  220  1  29071  10-7 = 0,0221 г/с;

Выбросы этилмеркаптана и метилмеркаптана по формуле (2) пересчитываем на сероводород:

МH2S = 0,0000002 34/62=0,0000001 г/с;

МH2S = 0,0000003 34/41=0,0000003 г/с;

Итого выбросы сероводорода равны:

МH2S = 0,00051+0,0000001+0,0000003=0,0005104 г/с.

GH2S = 6,916  50,24  0,2  41  0,05 28034  8040  10-10 = 0,0055 т/год;

GNH3 = 6,916  50,24  0,2  2.2  0,05 28017  8040  10-10 = 0,0004 т/год;

GCH4 = 6,916  50,24  0,2  450  0,05 28016  8040  10-10 = 0,088 т/год;

GCH4S = 6,916  50,24  0,2  0.0205  0,05 28062  8040  10-10 = 0,000002 т/год;

GC2H6S = 6,916  50,24  0,2  0.0361  0,05 28041  8040  10-10 = 0,000004 т/год;

GCl2 = 6,916  50,24  0,2  150  1 28071  8040  10-10 = 0,278 т/год;

Выбросы этилмеркаптана и метилмеркаптана по формуле (2) пересчитываем на сероводород:

GH2S = 0,000002 34/62=0,000001 т/год;

GH2S = 0,000004 34/41=0,000004 т/год;

Итого выбросы сероводорода равны:

GH2S = 0,0055+0,000001+0,000004=0,005505 т/год.

## 6.3 Усреднитель химических стоков

6.3.1 Исходные данные для расчета

Площадь поверхности объекта F = 78,5 м2.

Площадь открытой поверхности объекта Fo = 78,5 м2.

Время эксплуатации объекта  = 8760 ч/год.

Значения концентраций акрилонитрила в стоках на входе очистных сооружений: Свmax = 0,005 г/л, Cвcp = 0,001 г/л.

6.3.2 Определение коэффициентов

Значение коэффициента Ку определяется по таблице А.1 для соотношения Fo/F=78,5/78,5 = 1, Ку = 1,0

Давление насыщенных паров акрилонитрила по таблице Б.4 равно 38 мм.рт.ст.

Молекулярная масса акрилонитрила по таблице А.4 равна 53.

Значение коэффициента Км по таблице А.3 для усреднителя стоков составляет 1.

6.3.3 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Значения концентраций Сi max, Ci cp рассчитываются по формуле (6).

Сi max, = 1,0566 * 38 * 0,005 = 0,201 мг/м3.

Ci cp = 1,0566 * 38 * 0,001 = 0,04 мг/м3.

МАКН = 2,905  78,5  1  0,201  1  29053  10-7 = 0,00018 г/с;

GАКН = 6,916  78,5  1  0,04  1  28053  8760  10-10 = 0,00073 т/год.

6.4. Контактный резервуар

6.4.1 Исходные данные для расчета:

Площадь поверхности объекта F = 80 м2;

Площадь открытой поверхности объекта Fо = 80 м2;

Время эксплуатации объекта  = 8760 час/год.

Значение рН стоков 7,5.

6.4.2 Определение коэффициентов

Значения концентраций Сimax, Cicp хлора по таблице Б.2 равны:

СCl max = 220 мг/м3 и СCl ср = 150 мг/м3.

Молекулярная масса хлора по таблице А.4 равна 71.

Значение коэффициента Ку определяется по таблице А.1 для соотношения Fo/F=80/80 = 1, Ку = 1,0

Значение коэффициента Км для хлора исходя из примечания к таблице Б.2 равно 1.

6.4.3 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

МСl2 = 2,905  80  1  220  1  29071  10-7 = 0,176 г/с;

GСl2   = 6,916  80  1  150  1  28071  8760  10-10 = 2,416 т/год.

Приложение А

(справочное)

Таблица А.1 – Значения коэффициента Ку

| Fo/F | Ку |  | Fo/F | Ку |  | Fo/F | Ку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0001 | 0,001 |  | 0,02 | 0,111 |  | 0,5 | 0,300 |
| 0,0005 | 0,005 |  | 0,03 | 0,122 |  | 0,55 | 0,336 |
| 0,001 | 0,01 |  | 0,04 | 0,133 |  | 0,6 | 0,378 |
| 0,002 | 0,02 |  | 0,05 | 0,144 |  | 0,65 | 0,426 |
| 0,003 | 0,03 |  | 0,1 | 0,155 |  | 0,7 | 0,479 |
| 0,004 | 0,04 |  | 0,15 | 0,166 |  | 0,75 | 0,537 |
| 0,005 | 0,05 |  | 0,2 | 0,177 |  | 0,8 | 0,6 |
| 0,006 | 0,06 |  | 0,25 | 0,188 |  | 0,85 | 0,7 |
| 0,007 | 0,07 |  | 0,3 | 0,200 |  | 0,9 | 0,8 |
| 0,008 | 0,08 |  | 0,35 | 0,223 |  | 0,95 | 0,9 |
| 0,009 | 0,09 |  | 0,4 | 0,243 |  | 0,99 | 1,0 |
| 0,01 | 0,100 |  | 0,45 | 0,267 |  |  |  |
| Примечания: 1. Fo - площадь открытой поверхности объекта очистного сооружения, м2 2. Значения коэффициента Ку для значений Fo/F, не приведенных в настоящей таблице, приравниваются к ближайшему большему для значения Fo/F |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.2 – Значения коэффициентов Км, Км1, Км2 для объектов очистки хозяйственно-бытовых стоков без подачи промышленных стоков

| Объекты очистных сооружений | Км | Км1 | Км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Песколовки,распределительные камеры | 1,00 | 0.067 | 0.10 |
| Первичные отстойники, преаэраторы | 0,03 | 0.002 | 0.003 |
| Аэротенки | 0,07 | 0.005 | 0.007 |
| Вторичные отстойники | 0,05 | 0.001 | 0.004 |
| Илоуплотнители | 0,06 | 0.004 | 0.006 |
| Резервуары осадка и ила | 0,05 | 0.003 | 0.005 |
| Песковые площадки | 0,01 | 0.04 | 0.001 |
| Иловые площадки | 0,01 | 0.05 | 0.001 |
| Биопруды | 0,0003 | 0.000 | 0.00003 |

Таблица А.3 – Значения коэффициентов Км, Км1, Км2 для объектов очистки промышленных стоков

| Объекты очистных сооружений | С поверхности сточных вод, поступающих на очистку, удалены плёнкообразующие вещества (нефтепродукты, растворители) |  |  | С поверхности сточных вод, поступающих на очистку, не удалены плёнкообразующие вещества (нефтепродукты, растворители) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Км | Км1 | Км2 | Км | Км1 | Км2 |
| Песколовки, ливнесброс, приемно-распределительная камера. Усреднитель стоков | 1 | 0.067 | 0.1 | 1.5 | 0.100 | 0.15 |
| Нефтеловушка, мазутоловушка, первичный отстойник | 0,05 | 0.003 | 0.005 | 0.53 | 0.035 | 0.053 |
| Пруды дополнительного отстоя,вторичный отстойник, фильтры | 0,01 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.002 |
| Флотаторы | 0,009 | 0.001 | 0.0009 | 0.09 | 0.006 | 0.009 |
| Шламонакопитель | 0,01 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.002 |
| Аварийный амбар, сброс неочищенных вод | 0,05 | 0.003 | 0.005 | 0.07 | 0.005 | 0.007 |
| Аварийный амбар. Сброс сточных вод после нефтеловушек | 0,01 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.003 |
| Объекты биологической очистки без подачи хозяйственно-бытовых стоков | 0,03 | 0.002 | 0.003 | 0.05 | 0.003 | 0.005 |
| Примечания: 1. К устройствам для удаления (сбора) плёнкообразующих веществ относятся: локальные очистные сооружения, резервуары статического отстоя, декантаторы. 2. Для веществ, не образующих плёнку на поверхности сточных вод (большей плотности, чем вода, хорошо растворимых в воде), следует использовать величины коэффициентов Км для сточных вод, с поверхности которых удалены плёнкообразующие вещества. |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.4 – Значения молекулярной массы веществ, выбрасываемых объектами очистных сооружений

| Загрязняющее вещество или группа веществ | Код загрязняющего вещества | mi, молекулярная масса вещества |
| --- | --- | --- |
| Аммиак | 0303 | 17 |
| Бром | 0307 | 160 |
| Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) | 0316 | 36 |
| Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 64 |
| Сероводород | 0333 | 34 |
| Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 28 |
| Хлор | 0349 | 71 |
| Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10 | 0401 | 65 |
| Метан | 0410 | 16 |
| Бута-1,3-диен (1,3-бутадиен, дивинил) | 0503 | 54 |
| Этилен | 0526 | 28 |
| Этин (ацителен) | 0528 | 26 |
| Углеводороды алициклические | 0551 | 98 |
| Бензол | 0602 | 78 |
| Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) | 0616 | 106 |
| Винилбензол (стирол) | 0620 | 104 |
| Толуол (метилбензол) | 0621 | 92 |
| Бутан-1-ол (бутиловый спирт) | 1042 | 74 |
| Метанол (метиловый спирт) | 1052 | 32 |
| Этанол (этиловый спирт) | 1061 | 46 |
| Фенол (гидроксибензол) | 1071 | 84 |
| Диизопропиловый эфир (изопропиловый эфир) (2,2'- оксибис (пропан) | 1101 | 102 |
| Этоксиэтан (диэтиловый эфир) | 1105 | 74 |
| Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) | 1210 | 116 |
| Метилакрилат | 1225 | 86 |
| Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) | 1240 | 88 |
| Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) | 1317 | 44 |
| Пропан-2-он (ацетон) | 1401 | 58 |
| Муравьиная кислота (метановая кислота) | 1537 | 46 |
| Уксусная кислота | 1555 | 60 |
| Метантиол (метилмеркаптан) | 1715 | 41 |
| Этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 62 |
| Акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) | 2001 | 53 |
| Ацетонитрил (цианистый метан, цианометан) | 2002 | 41 |
| 2-Фурфуральдегид (2-фуральдегид, фурфураль, фурфурол) | 2425 | 96 |
| Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | 2735 | 290 |
| Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19 | 2754 | 150 |
| Неиндифицированные нефтепродукты, растворённые в воде, в пересчете на углеводороды предельные С1-С10 |  | 65 |

Приложение Б

(справочное)

Таблица Б.1 – Значения равновесных концентраций загрязняющих веществ для некоторых объектов очистки промышленных стоков, мг/м3

| Объекты очистки стоков | Наименование загрязняющего вещества | Сi max | Сi ср |
| --- | --- | --- | --- |
| Автотранспортных предприятий | Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10 | 46580 | 32606 |
|  | Бензол | 1049,8 | 734,9 |
|  | Толуол (метилбензол) | 855,4 | 598,8 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) | 111,8 | 78,3 |
|  | Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19 | 6100 | 4270 |
| Предприятий по хранению и распределению нефтепродуктов | Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10 | 45618,2 | 31794,2 |
|  | Бензол | 1263,6 | 884,5 |
|  | Толуол (метилбензол) | 2707,0 | 1894,9 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) | 1346,2 | 942,3 |
|  | Углеводороды алициклические | 2391,2 | 1673,8 |
|  | Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19 | 4890,4 | 3423,3 |
| Мазутных хозяйств котельных | Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19 | 4500 | 3150 |
| Машиностроительных предприятий | Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10 | 48600 | 34020 |
|  | Масло минеральное нефтяное | 160 | 112 |

# Таблица Б.2 – Значения равновесных концентраций загрязняющих веществ для объектов очистки хозяйственно-бытовых стоков, мг/м3

|  | Значение рН (показатель концентрации ионов водорода для сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,5 и менее |  | 6,6 |  | 6,7 |  | 6,8-7,3 |  | 7,4-7,5 |  | 7,6-7,7 |  |
| Загрязняющее вещество | Сimax | Сiср | Сimax | Сiср | Сimax | Сiср | Сimax | Сiср | Сimax | Сiср | Сimax | Сiср |
| Сероводород | 70,0 | 41,0 | 25,0 | 14,9 | 10,0 | 5,0 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
| Аммиак | 3,1 | 2,2 | 4,5 | 3,4 | 6,3 | 4,9 | 9,3 | 6,5 | 14,4 | 10,0 | 22,8 | 16,0 |
| Метан (для неаэрируемых объектов) | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 |
| Метан (для аэрируемых объектов) | 600 | 450 | 600 | 450 | 600 | 450 | 600 | 450 | 600 | 450 | 600 | 450 |
| Этилмеркаптан | 0,0295 | 0,0205 | 0,0125 | 0,0105 | 0,0060 | 0,0050 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0008 |
| Метилмеркаптан | 0,0520 | 0,0361 | 0,0250 | 0,0150 | 0,0110 | 0,0060 | 0,0035 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0014 |
| Хлор | 220 | 150 | 220 | 150 | 220 | 150 | 220 | 150 | 220 | 150 | 220 | 150 |

|  | Значение рН (показатель концентрации ионов водорода для сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,8-7,9 |  | 8,0-8,1 |  | 8,2 |  | 8,3 |  | 8,4 |  | 8,5 и более |  |
| Загрязняющее вещество | Сimax | Сiср | Сimax | Сiср | Сimax | Сiср | Сimax | Сiср | Сimax | Сiср | Сimax | Сiср |
| Сероводород | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Аммиак | 36,2 | 25,3 | 57,4 | 40,1 | 84,0 | 65,0 | 130,0 | 105,0 | 170,0 | 140,0 | 310,0 | 215,0 |
| Метан (для неаэрируемых объектов) | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 |
| Метан (для аэрируемых объектов) | 600,0 | 450,0 | 600,0 | 450,0 | 600,0 | 450,0 | 600,0 | 450,0 | 600,0 | 450,0 | 600,0 | 450,0 |
| Этилмеркаптан | 0,0010 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 |
| Метилмеркаптан | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0008 |
| Хлор | 220 | 150 | 220 | 150 | 220 | 150 | 220 | 150 | 220 | 150 | 220 | 150 |

Примечания:

- Значения Сimax принимаются для максимального из месячных значений показателя концентрации ионов водорода для сточных вод. Значения Сicp принимаются для среднегодового значения показателя концентрации ионов водорода для сточных вод.

- Значения величин равновесных концентраций, приведенные в таблице Б.2, рассчитаны для величины БПКполн на входе очистных сооружений равной 280 мг/л. Для иных значений БПКполн следует пересчитать значения равновесных концентраций (кроме хлора) по формуле:

Сi=СБ.1БПКполн280,

где: Сi            - пересчитанные величины значений концентраций Сi, мг/нм3;

БПКполн   - средняя за год величина БПК на данном очистном сооружении, мг/л.

- При отсутствии сведений о величине БПКполн на входе очистных сооружений, БПКполн принимается равной 280 мг/л.

- Концентрации хлора приведены для последнего в цепи объекта очистных сооружений. Значения коэффициента Км по хлору в данном случае принимают равным 1.

Таблица Б.3 – Значения константы Генри для некоторых веществ при температуре 0С, мм.рт.ст.

| Газообразное вещество, растворенное в воде | Значения константы Генри |
| --- | --- |
| Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 26700000 |
| Метан | 17000000 |
| Этилен | 4190000 |
| Этин (ацителен) | 550000 |
| Хлор | 204000 |
| Сероводород | 203000 |
| Бром | 162000 |
| Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 12500 |
| Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) | 1850 |
| Аммиак | 1560 |

Таблица Б.4 – Значения давления насыщенного пара для некоторых веществ при температуре 0С, мм.рт.ст.

| Жидкое вещество, растворенное в воде | Значения давления насыщенного пара |
| --- | --- |
| Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) | 330 |
| Пропан-2-он (ацетон) | 69 |
| Акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) | 38 |
| Ацетонитрил (цианистый метан, цианометан) | 25 |
| Бензол | 21 |
| Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) | 7 |
| Бута-1,3-диен (1,3-бутадиен, дивинил) | 780 |
| Бутан-1-ол (бутиловый спирт) | 11 |
| Бут-1-ен (бутилен) | 800 |
| Диизопропиловый эфир (изопропиловый эфир) (2,2'- оксибис (пропан) | 50 |
| Этоксиэтан (диэтиловый эфир) | 210 |
| Ксилол | 1 |
| Метанол (метиловый спирт) | 28 |
| Метилакрилат | 11 |
| Муравьиная кислота (метановая кислота) | 14 |
| Винилбензол (стирол) | 1 |
| Толуол (метилбензол) | 8 |
| Уксусная кислота | 4 |
| Фенол (гидроксибензол) | 1 |
| 2-Фурфуральдегид (2-фуральдегид, фурфураль, фурфурол) | 1 |
| Этанол (этиловый спирт) | 15 |
| Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) | 22 |
| Не идентифицированные нефтепродукты, в пересчете на углеводороды предельные С1-С10 | 165 |

Приложение В

(справочное)

Таблица В.1 – Удельные выбросы загрязняющих веществ от сооружений совместной очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, ливневой канализации, мг/с*м2

| Состав очистных сооружений | Объекты или группы объектов | Объекты, площадь измерения которых применяется при расчете выбросов | Удельные выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | метан |  | аммиак |  | сероводород |  |
|  |  |  | макс. | ср. | макс. | ср. | макс. | ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Песколовки, отстойники, поля фильтрации, песковые и иловые площадки | Поля фильтрации | Поле фильтрации или одна из карт поля, которые производят сброс стоков | 0,116 | 0,095 | 0,025 | 0,008 | 0,060 | 0,000 |
|  | КНС, решетки, песколовки, отстойники, песковые и иловые площадки | Отстойники | 110,0 | 47,250 | 7,140 | 2,296 | 0,045 | 0,014 |
| Песколовки.Первичные отстойники. Объекты аэробной очистки стоков. Вторичные отстойники, биопруды | КНС, приемная камера, решетки, первичные отстойники, песковые и иловые площадки | Первичные отстойники | 99,0 | 42,525 | 6,426 | 2,066 | 0,041 | 0,013 |
|  | Аэротенки | Аэротенки | 1,155 | 0,992 | 0,250 | 0,080 | 0,002 | 0,001 |
|  | Биофильтры | Поверхность, ограниченная линией касания насадки со стенками фильтра | 0,693 | 0,595 | 0,150 | 0,048 | 0,001 | 0,001 |
|  | Вторичные отстойники сооружений с биофильтрами | Вторичные отстойники | 2,750 | 2,250 | 0,179 | 0,057 | 0,001 | 0,001 |
|  | Вторичные отстойники сооружений без биофильтров | Вторичные отстойники | 3,300 | 2,700 | 0,214 | 0,069 | 0,001 | 0,001 |
|  | Биопруды | Первый по движению стоков пруд | 0,017 | 0,014 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |

Окончание Таблицы В.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционный окислительный канал. Вторичные отстойники. Иловые площадки | КНС, решетки, циркуляционный окислительный канал | Циркуляционный окислительный канал | 19,8 | 17,0 | 4,284 | 1,378 | 0,027 | 0,008 |
|  | Вторичные отстойники. Иловые площадки | Вторичные отстойники | 8,25 | 7,088 | 0,536 | 0,172 | 0,003 | 0,001 |
| Компактная установка | КНС, компактная установка, иловые площадки | Секция аэрирования компактной установки | 3,465 | 2,977 | 0,750 | 0,241 | 0,005 | 0,001 |

Таблица В.2 – Удельные выбросы загрязняющих веществ от объектов очистки стоков животноводства, мг/с*м2

| Состав очистных сооружений | Объекты или группы объектов | Объекты, площадь измерения которых применяется при расчете выбросов | Удельные выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | метан |  | аммиак |  | сероводород |  |
|  |  |  | макс. | ср. | макс. | ср. | макс. | ср. |
| Локальные очистные сооружения со сбросом в хозбытовую канализацию | Грязеотстойники | Грязеотстойники | 1964,3 | 1537,5 | 1,785 | 0,574 | 0,011 | 0,004 |
|  | Отстойники-дезинфекторы | Отстойники-дезинфекторы | 157,2 | 123,0 | 0,143 | 0,046 | 0,001 | 0,001 |
|  | Решетки-жироотстойники | Жироотстойники | 3,020 | 2,100 | 0,172 | 0,055 | 0,001 | 0,001 |
| Локальные очистные сооружения без сброса в хозбытовую канализацию | Грязеотстойники | Грязеотстойники | 2357,1 | 1845,1 | 2,142 | 0,689 | 0,013 | 0,005 |
|  | Отстойники-дезинфекторы | Отстойники-дезинфекторы | 188,6 | 147,6 | 0,172 | 0,055 | 0,001 | 0,001 |
|  | Решетки-жироотстойники | Жироотстойники | 3,524 | 2,450 | 0,200 | 0,064 | 0,001 | 0,001 |

Таблица В.3 – Удельные выбросы загрязняющих веществ от объектов очистки стоков предприятий мясной промышленности, мг/с*м2

| Состав очистных сооружений | Объекты или группы объектов | Объекты, площадь измерения которых применяется при расчете выбросов | Удельные выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | метан |  | аммиак |  | сероводород |  |
|  |  |  | макс. | ср. | макс. | ср. | макс. | ср. |
| Жирные сточные воды. Решетки, песколовки, жироловки, флотаторы со сбросом на биоочистку | Решетки, песколовки, жироловки, флотаторы | Жироловки | 471,3 | 405,1 | 0,403 | 0,279 | 0,047 | 0,034 |
| Жирные сточные воды. Решетки, песколовки, жироловки, флотаторы без сброса на биоочистку | Решетки, песколовки, жироловки, флотаторы | Жироловки | 534,1 | 459,1 | 0,457 | 0,316 | 0,054 | 0,038 |
| Нежирные сточные воды. Навозоуловители решетка песколовки, отстойники (осветлители, перегреватели) | Решетки, навозоуловители | Навозоуловители | 400,6 | 303,7 | 1,894 | 1,722 | 0,047 | 0,032 |
|  | Решетки, песколовки, отстойники | Отстойники | 42,7 | 32,4 | 0,202 | 0,184 | 0,005 | 0,003 |
| Биологическая очистка стоков. Решетки. песколовки, отстойник, аэротенки, биопруды | Решетки, песколовки, отстойник | Отстойник | 26,71 | 20,24 | 0,126 | 0,115 | 0,003 | 0,002 |
|  | Аэротенки | Аэротенки | 21,37 | 16,19 | 0,101 | 0,092 | 0,001 | 0,001 |
|  | Биопруды | Первый по стокам пруд | 0,080 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица В.4 – Удельные выбросы загрязняющих веществ от объектов очистки стоков предприятий молочной промышленности, мг/с*м2

| Состав очистных сооружений | Объекты или группы объектов | Объекты, площадь измерения которых применяется при расчете выбросов | Удельные выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | метан |  | аммиак |  | сероводород |  |
|  |  |  | макс. | ср. | макс. | ср. | макс. | ср. |
| Решетки, песколовки, жироловки, осветлители с подачей стоков на хозбытовую канализацию населенного пункта | Решетки, песколовки, жироловки | Жироловки | 414,79 | 297,06 | 3,927 | 1,263 | 0,025 | 0,008 |
|  | Осветлители (осветлители-перегниватели) | Осветлители | 30,166 | 21,61 | 0,286 | 0,092 | 0,002 | 0,001 |
| Решетки, песколовки, жироловки, осветлители без подачи стоков на хозбытовую канализацию населенного пункта | Решетки, песколовки, жироловки | Жироловки | 433,65 | 310,57 | 4,106 | 1,320 | 0,026 | 0,008 |
|  | Осветлители (осветлители-перегниватели) | Осветлители | 45,25 | 32,407 | 0,428 | 0,138 | 0,003 | 0,001 |