ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

НОРМЫ И ПРАВИЛА                                                          ЭкоНиП 17.ХХ.ХХ-ХХХ-20XХ

________________________________________________________________________

Охрана окружающей среды и природопользование

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне

Ацэнка магчымага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе пры планаванні гаспадарчай i iншай дзейнасцi, якая аказвае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе

Рабочий проект

|  | Минприроды |
| --- | --- |
|  | Минск |

________________________________________________________________________

УДК

Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологическая безопасность.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Государственным учреждением образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Республиканским унитарным предприятием «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест»

2 ВНЕСЕНЫ Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от №

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Содержание

| Область применения Термины и определения # Общие положения # Стратегическая экологическая оценка Оценка воздействия на окружающую среду Оценка эффективности природоохранных мероприятий - Оценка экологических и социальных последствий осуществления хозяйственной и иной деятельности на основе анализа выгод и затрат # Оценка возможного воздействия на окружающую среду при разработке проектной документации Требования в области охраны атмосферного воздуха Требования в области охраны водных ресурсов Требования в области обращения с отходами # Требования в области охраны и рационального использования земельных ресурсов ## Требования в области охраны и рационального использование недр при разработке месторождений # Требования в области охраны объектов растительного мира Охрана окружающей среды от воздействия физических факторов # Требования в области охраны объектов животного мира и среды их обитания Приложения |  |
| --- | --- |

Экологические нормы и правила

Охрана окружающей среды и природопользование.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне

Ацэнка магчымага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе пры планаванні гаспадарчай i iншай дзейнасцi, якая аказвае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе

Environmental Protection and Nature Use

ASSESSMENT OF THE POSSIBLE ENVIRONMENTAL IMPACT BY PLANNING THE ECONOMIC AND OTHER ACTIVITIES IMPACTING THE ENVIRONMENTAL

______________________________________________________________________

Дата введения 20XX – ХХ – ХХ

1 Область применения

1.1 Настоящие экологические нормы и правила (далее – ЭкоНиП) устанавливают обязательные для соблюдения требования к оценке возможного воздействия на окружающую среду при планировании хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду.

# 2 Термины и определения

2.1 баланс водопотребления и водоотведения: Соотношение между объемами потребляемой воды из всех источников водоснабжения и объемами отводимых сточных вод за определенный период времени с учетом безвозвратных потерь;

2.2 благоприятная окружающая среда: Окружающая среда, качество которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических систем, иных природных и природно-антропогенных объектов;

2.3 воздействие на окружающую среду: Любое прямое или косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к изменению окружающей среды;

2.4 вред, причиненный окружающей среде: Имеющее денежную оценку отрицательное изменение окружающей среды или отдельных компонентов природной среды, природных или природно-антропогенных объектов, выразившееся в их загрязнении, деградации, истощении, повреждении, уничтожении, незаконном изъятии и (или) ином ухудшении их состояния, в результате вредного воздействия на окружающую среду, связанного с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением законодательства Республики Беларусь;

2.5 вредное воздействие на окружающую среду: Любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды;

2.6 горная выработка: Полость в земной коре, образовавшаяся в результате проведения горных работ (шахта, разрез, карьер, буровая скважина, штрек, ствол, околоствольный двор и иные подобные сооружения);

2.7 горячие источники выделения и горячие источники выбросов загрязняющих веществ: Источники выделения и источники выбросов загрязняющих веществ с температурой отходящей газовоздушной смеси 50С и более;

2.8 государственная экологическая экспертиза: Установление соответствия или несоответствия проектной или иной документации по планируемой хозяйственной и иной деятельности (далее - проектная или иная документация) требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов;

2.9 документация: Проектная или иная документация, представляемая на государственную экологическую экспертизу, предусмотренная нормативных правовых актов;

2.10 документы планирования, являющиеся объектом проведения СЭО: Стратегии, программы и градостроительные проекты, включая изменения в них, которые разрабатываются и (или) утверждаются инициатором планируемой деятельности на государственном, региональном и отраслевом уровнях, содержащие положения, регулирующие отношения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

2.11 загрязнение окружающей среды: Поступление в компоненты природной среды, нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным изменениям физических, химических, биологических и иных показателей состояния окружающей среды, в том числе к превышению нормативов в области охраны окружающей среды;

2.12 залповый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух: Резкое краткосрочное повышение величины массового выброса от источника выделения загрязняющих веществ и (или) источника выбросов, предусмотренное технологическим регламентом работы источников выделения загрязняющих веществ (в том числе подключенных к источнику выбросов);

2.13 земельные ресурсы: Земли, земельные участки, которые используются или могут быть использованы в хозяйственной или иной деятельности;

2.14 зона воздействия на атмосферный воздух: Территория, в пределах которой расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ и (или) групп суммаций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, создаваемые источниками выбросов объекта, без учета фонового загрязнения атмосферного воздуха составляют 0,2 и более долей от нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и (или) ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения;

2.15 зона значительного вредного воздействия: Территория, в пределах которой в результате реализации планируемой деятельности не обеспечиваются нормативы качества окружающей среды с учетом фонового загрязнения компонентов окружающей среды;

2.16 инициатор планируемой деятельности (заказчик): Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, иные юридические лица Республики Беларусь, являющиеся ответственными за разработку программ и градостроительных проектов и осуществляющие общее руководство, и контроль за их исполнением или другая государственная организация, определенная заказчиком планируемой деятельности;

2.17 источники выбросов: Технологическое и иное оборудование, технологические процессы, машины, механизмы, от которых осуществляется выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

2.18 источники выбросов ранее запроектированные: Источники выбросов, предусмотренные утвержденной, но нереализованной на момент разработки раздела ООС проектной документацией по объекту;

2.19 источники выделения загрязняющих веществ; источники выделения: Технологическое и иное оборудование, машины, механизмы, в которых происходит образование и от которых происходит выделение загрязняющих веществ, либо технологические процессы, при осуществлении которых происходят образование и выделение загрязняющих веществ;

2.20 качество окружающей среды: Состояние окружающей среды, характеризующееся физическими, химическими, биологическими и (или) иными показателями или их совокупностью;

2.21 компоненты природной среды: Земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле;

2.22 ландшафтно-рекреационные территории: Территории, предназначенные для организации рекреационной деятельности и улучшения состояния окружающей среды;

2.23 меры экономического стимулирования: Предусмотренные нормативными правовыми актами способы формирования экономической заинтересованности субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, в применении природоохранных мероприятий с применением НДТМ;

2.24 мобильные (передвижные) установки (комплексы): Механизм или технологическое оборудование по использованию и (или) обезвреживанию отходов и (или) подготовке отходов к использованию, а также для производства продукции, комплектной поставки предприятия-изготовителя, предусматривающей автономность работы и возможность передвижения на собственной ходовой части;

2.25 модернизация: Усовершенствование технологии, оборудования или его отдельных элементов, приведение их в соответствие с последними наилучшими доступными методами и технологиями;

2.26 наилучшие доступные технические методы (далее – НДТМ): Технологические процессы, методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности и технической возможности их применения;

2.27 научно обоснованные методики: Документы, определяющие порядок выполнения оценки отдельных аспектов природопользования, утвержденные или одобренные в установленном порядке уполномоченными органами государственного управления;

2.28 нестационарные источники выбросов: Источники выбросов, не являющиеся стационарными или мобильными источниками выбросов;

2.29 нормальные условия, н.у.: Температура 273,15 K и давление 101,325 кПа;

2.30 объект: Комплекс зданий, сооружений, инженерных, транспортных коммуникаций (существующих, проектируемых, ранее запроектированных, но не введенных в эксплуатацию) одного природопользователя, расположенных на едином земельном участке данного природопользователя;

2.31 объект строительства: Одно или несколько капитальных строений (зданий, сооружений), их части (включая изолированные помещения), инженерные и транспортные коммуникации, их части, иные объекты недвижимого имущества, строительство которых может включать очереди строительства, пусковые комплексы;

2.32 окружающая среда: Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов;

2.33 определение сферы охвата: Процедура определения состава и объема работ, типа и наличия информации и уровня ее детализации, сроков разработки и утверждения проектов программы, градостроительного проекта, а также проведения консультаций и согласования с заинтересованными органами государственного управления, в том числе по результатам общественных обсуждений;

2.34 организация, осуществляющая проведение экологической экспертизы: Организации, подчиненные Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, имеющие в своем штате специалистов, прошедших подготовку по проведению государственной экологической экспертизы и соответствующих требованиям, установленным Советом Министров Республики Беларусь;

2.35 охрана окружающей среды (природоохранная деятельность): Деятельность государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий;

2.36 оценка воздействия на здоровье: Компонент экологической оценки, связанный с воздействием планируемой деятельности на здоровье населения, определяемое социальным, физическим и психологическим благосостоянием человека;

2.37 оценка воздействия на окружающую среду: Определение при разработке предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных решений, а также определение необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;

2.38 оценка совокупного (кумулятивного) воздействия: Способ характеристики совокупного или дополнительного уровня воздействия планируемых мероприятий при добавлении к прошлым, настоящим или предполагаемым действиям, незначительных по отдельности, но существенных в целом, происходящих с течением времени;

2.39 потенциальная зона возможного воздействия: Территория (акватория), в пределах которой по данным опубликованных источников и (или) фактическим данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов в результате реализации планируемой деятельности;

2.40 потенциальная зона возможного воздействия: Территория (акватория), в пределах которой могут проявляться прямые или косвенные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов в результате планируемой деятельности;

2.41 предварительная оценка: Процедура, выполняемая инициатором планируемой деятельности и (или) проектной организацией, в целях определения необходимости или отсутствия необходимости проведения СЭО в соответствии с критериями, установленными в законодательном порядке;

2.42 природная среда: Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов;

2.43 природоохранные мероприятия: Природоохранная деятельность, направленная на существенное улучшение состояния окружающей природной среды или на создание условий для ее улучшения. Результатом природоохранного мероприятия может быть создание основных фондов природоохранного назначения, либо непосредственное воздействие на состояние окружающей среды;

2.44 природопользование: Хозяйственная и иная деятельность, в процессе которой используются природные ресурсы и оказывается воздействие на окружающую среду;

2.45 причинение вреда окружающей среде: Вредное воздействие на окружающую среду, связанное с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением законодательства Республики Беларусь, в том числе путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод в водные объекты с превышением установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ по одному или более загрязняющему веществу или в отсутствие таких нормативов, если их установление требуется законодательством Республики Беларусь, незаконного изъятия дикорастущих растений и (или) их частей, диких животных, других природных ресурсов;

2.46 проектные организации: Юридические лица, осуществляющие разработку документации и (или) проведение стратегической экологической оценки и (или) оценки воздействия на окружающую среду;

2.47 разработчик СЭО: Органы государственного управления и (или) проектные организации, научные учреждения и другие юридические лица, осуществляющие разработку документации, являющейся объектом проведения СЭО, имеющие в своём штате специалистов, прошедших подготовку по проведению СЭО на основании требований, установленных законодательством;

2.48 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов: Пользование природными ресурсами таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к их истощению и тем самым позволяют сохранить их способность удовлетворять экономические, эстетические и иные потребности нынешнего и будущих поколений;

2.49 результаты природоохранного мероприятия: Сокращение затрат субъекта оценки в результате снижения или предотвращения вреда окружающей среде, а также получение субъектом оценки дополнительного дохода от реализации продукции, товаров, работ, услуг, производимых вследствие осуществления природоохранного мероприятия;

2.50 реконструкция объекта: Совокупность работ, в том числе строительно- монтажных, пусконаладочных, и мероприятий, направленных на использование по новому назначению объекта и (или) связанных с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, в том числе с модернизацией, повышением потребительских качеств, определяемых техническими нормативными правовыми актами, изменением количества и площади помещений, строительного объема и (или) общей площади здания, изменением вместимости, пропускной способности, направления и(или) места расположения инженерных и транспортных коммуникаций (замена их участков) и сооружений на них, а также с возведением на существующем объекте новых зданий, сооружений, инженерно-технических и транспортных коммуникаций;

2.51 совокупные расходы на охрану окружающей среды: Сумма текущих затрат на охрану окружающей среды и инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;

2.52 сторона происхождения: Государство, на территории которого намечается осуществить подготовку документов государственного планирования;

2.53 стратегическая экологическая оценка: Определение при разработке проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, программ (далее - программы), градостроительных проектов возможных воздействий на окружающую среду (в том числе трансграничных) и изменений окружающей среды, которые могут наступить при реализации программ, градостроительных проектов с учетом внесения в них изменений и (или) дополнений;

2.54 субъект оценки: Юридические и физические лица, в чьих интересах выполняется оценка эффективности природоохранного мероприятия;

2.55 субъект хозяйствования, реализующий инвестиционный проект: Юридические и физические лица, включая инвестора, инициирующие и (или) реализующие инвестиционный проект;

2.56 трансграничные консультации: Процесс международной коммуникации относительно вероятных трансграничных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий осуществления программ и градостроительных проектов, а также мер по предотвращению, сокращению или смягчению неблагоприятных последствий планируемых мероприятий;

2.57 экологический вред: Вред, причиненный окружающей среде, а также вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства, в результате вредного воздействия на окружающую среду;

2.58 экологический доклад по стратегической экологической оценке: Документ, содержащий сведения о результатах проведенной стратегической экологической оценки, необходимых мероприятиях по уменьшению и (или) предотвращению возможных воздействий на окружающую среду (в том числе трансграничных) и об изменениях окружающей среды, которые могут наступить при реализации программ, градостроительных проектов с учетом внесения в них изменений и (или) дополнений;

2.59 экологический риск: Вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера;

2.60 экономическая эффективность природоохранного мероприятия: Рациональное использование активов и времени, которое имеет место, если соотношение результатов природоохранного мероприятия и затрат на его осуществление удовлетворяет принятому субъектом оценки критерию.

# 3 Общие положения

3.1 Принятие экологически ориентированного управленческого решения о реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности должно осуществляться посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

В зависимости от стадий планирования хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой оказывается воздействие на окружающую среду, такая оценка включает проведение:

стратегической экологической оценки (далее - СЭО);

оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС);

оценки эффективности природоохранных мероприятий;

- оценки экологических и социальных последствий осуществления хозяйственной и иной деятельности на основе анализа выгод и затрат;

оценки возможного воздействия при разработке проектной документации.

3.2 При проведении любых видов оценок, указанных в подпункте 3.1 настоящих ЭкоНиП, необходимо использовать достоверную и актуальную исходную информацию, данные испытаний и измерений, выполненных лабораториями (испытательными центрами), аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь по методикам выполнения измерений, прошедшим метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений, с применением средств измерений, прошедших метрологический контроль, расчетные данные.

3.3 СЭО выполняется на ранней стадии государственного планирования или путем проведения параллельных мероприятий с процессом прогнозирования, оценки и планирования до принятия окончательного решения об их утверждении.

СЭО выполняется для программы, градостроительного проекта в целом. Не допускается проведение СЭО для отдельных этапов работ, разделов и комплексов при реализации планируемой деятельности.

3.4 ОВОС проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования до завершения выполнения проектных работ.

ОВОС проводится для объекта в целом. Не допускается проведение ОВОС для отдельных выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, очередей строительства, пусковых комплексов.

3.5 Оценка эффективности природоохранных мероприятий осуществляется  в целях определения допустимости реализации и целесообразности планируемой хозяйственной и иной деятельности и предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных последствий.

Оценка эффективности природоохранных мероприятий выполняется до начала проектного цикла, разработки  инвестиционного предложения  и декларации о намерениях (экспресс-оценка проектного предложения) до разработки «обоснований инвестиций», разработки ТЭО (технико-экономического обоснования проекта), осуществления  инвестиционного проекта (экономический мониторинг).

3.6 Оценка возможного воздействия при разработке проектной документации выполняется в составе проектной документации в увязке с проектными решениями других разделов проектной документации по объекту.

# 4 Стратегическая экологическая оценка

4.1 Объекты стратегической экологической оценки

4.1.1 СЭО проводится в целях обеспечения устойчивого развития страны путем интегрирования экологических требований при разработке и утверждения документов государственного планирования, сведения к минимуму неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека планируемой деятельности, обеспечения участия общественности в процессе принятия решений, рационального использования финансовых средств, а также подготовки оптимальных планировочных решений при реализации градостроительных проектов и развития территорий.

СЭО проводится в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» и Положением о порядке проведения стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической оценки, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47.

4.1.2 Объектами СЭО являются:

проекты концепций, стратегий, планов и программ, схем, содержащих положения, регулирующие отношения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (в том числе в области обращения с отходами, в сфере природопользования), сельского хозяйства, промышленности, транспорта, энергетики, туризма, а также проекты, предусматривающие внесение изменений и (или) дополнений в них;

градостроительные проекты, за исключением генеральных планов поселков городского типа и сельских населенных пунктов, а также проекты, предусматривающие внесение изменений и (или) дополнений в них.

4.1.3 СЭО не проводится для проектов программ, связанных с национальной обороной, чрезвычайными ситуациями и радиационной безопасностью населения.

4.2 Правила проведения стратегической экологической оценки

4.2.1 Инициатор планируемой хозяйственной деятельности и (или) проектная организация, другие юридические лица, осуществляющие разработку проектной документации, являющейся объектом СЭО, а также в случае внесения изменений и (или) дополнений в проекты программ, содержащие положения, регулирующие отношения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (в том числе в области обращения с отходами, в сфере недропользования), сельского хозяйства, промышленности, транспорта, энергетики, туризма, градостроительные проекты, для определения возможного воздействия на окружающую среду выполняют предварительную оценку возможного воздействия на окружающую среду (далее - предварительная оценка).

4.2.2 Предварительная оценка включает:

анализ информации о программе, градостроительном проекте;

рассмотрение научных и технических данных, фондовых материалов и определение потребности в них;

выводы о необходимости проведения СЭО программы, градостроительного проекта.

4.2.3 Необходимость проведения СЭО определяется на основе оценки следующих критериев, характеризующих программу, градостроительный проект или позволяющих оценить уже последствия их реализации по установленным параметрам.

4.2.4 К критериям, характеризующим программу, градостроительный проект, относятся:

1) наличие ограничений для реализации перспективных проектов с учетом местоположения объектов, характера воздействия на окружающую среду, условий эксплуатации или распределения использования природных ресурсов.

Форма представления информации о наличии ограничений по месторасположению объектов установлена в Приложении А настоящих ЭкоНиП.

Выявление характера воздействия на окружающую среду должно опираться на:

масштабы планируемых видов деятельности, которые являются значительными для данного типа деятельности;

районы планируемых видов деятельности, которые осуществляются в особо важных с экологической точки зрения районах или в непосредственной близости от них (например, сильно увлажненные земли, определенные в рамках Рамсарской конвенции, национальные парки, природные заповедники, зоны, представляющие особый научный интерес, или памятники археологии, культуры или истории); а также на  районы, в которых особенности планируемой хозяйственной деятельности могут оказывать значительное воздействие на население;

последствия от планируемых видов деятельности, оказывающих особенно сложное и вредное воздействие на население, а также ценные и охраняемые виды флоры и фауны и другие природные компоненты, и угрожающих нынешнему или перспективному использованию затрагиваемого района, что приводит к возникновению нагрузки, превышающей уровень устойчивости среды к внешнему воздействию.

предварительной оценки в части использования природных ресурсов, которые определяются в стоимостном или ином выражении исходя из уровня развития экономики, существующих социально-экономических условий и требований, заданных параметров и режимов их освоения и технологической эксплуатации, норм и нормативов природопользования, эколого-экономических ограничений.

При оценке распределения использования природных ресурсов следует учитывать:

минерально-сырьевые ресурсы, которые подразделяются на топливно-энергетические, рудные и нерудные,

земельные ресурсы, среди которых выделяют типы почв, а также виды хозяйственного использования земель;

водные ресурсы, которые состоят из поверхностных вод (реки, озера, пруды, водохранилища, болота) и подземных вод (грунтовые и артезианские);

биологические ресурсы, включающие растительный и животный мир;

рекреационные ресурсы, включающие природно-климатические, бальнеологические и охраняемые территории;

климатические ресурсы, к которым относятся солнечная энергия, энергия ветра, внутреннее тепло Земли.

Распределение использования природных ресурсов требует их оценки с точки зрения технологической (производственной) и экономической составляющей.

При технологической (производственной) оценке определяется степень пригодности ресурсов к тому или иному виду деятельности с учетом современной или перспективной технологии их использования.

Экономическая оценка природных ресурсов - это денежное выражение их хозяйственной ценности, которую определяют по эффективности их воспроизведения (охрана и воспроизведение экологических систем, эксплуатация и переработка природного сырья).

К числу основных стратегических направлений в ресурсосбережении следует отнести:

комплексное использование минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов;

повышение эффективности энергосбережения;

внедрение ресурсосберегающей техники и технологий;

рациональное водопользование;

широкое использование в отраслях перерабатывающей промышленности вторичного сырья;

стабилизация земельного фонда, восстановление плодородия земли, рекультивация отработанных карьеров и т.п.;

эффективное регулирование лесопользования, поддержание производительности лесов, активное лесовосстановление;

сохранение рекреационных ресурсов при размещении новых промышленных объектов.

2) возможность реализации программы, градостроительного проекта с учетом действующих программ градостроительных проектов;

3) актуальность вопросов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

Актуальность вопросов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также основные решаемые проблемы в области охраны окружающей среды оцениваются с учетом мировых тенденций, предложенных в Приложении Б настоящих ЭкоНиП;

4) решаемые проблемы в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

5) степень обеспечения реализации природоохранного законодательства.

Чем выше значение плана или программы для реализации природоохранного законодательства, тем выше вероятность того, что план или программа повлекут за собой оказание воздействия на окружающую среду.

4.2.5 К критериям, характеризующим последствия реализуемых программ, градостроительных проектов по установленным параметрам, относятся:

1) вероятность, продолжительность, периодичность и обратимость воздействия на окружающую среду;

Параметрами данного критерия является для различных соответствующих экологических аспектов или факторов, его вероятность, продолжительность воздействия и его частота. Чем выше вероятность, чем больше продолжительность и выше частота, тем больше вероятность того, что реализация программы, градостроительного проекта может повлечь за собой значительные воздействия на окружающую среду.

Степень этого воздействия должна быть оценена, например, по шкале от 1 до 10.

2) кумулятивный характер последствий воздействия на окружающую среду;

Данный критерий позволяет оценить в какой степени программа, градостроительный проект могут помочь в достижении различных целей в области охраны окружающей среды.

Параметрами данного критерия являются возникающие в результате реализации программы, градостроительного проекта изменения:

назначения земли или других природных ресурсов, увеличение, уменьшение или перераспределение ресурсов;

транспортных схем;

моделей потребления и производства;

использования энергии;

структуры выбросов, появление новых веществ, увеличение или сокращение выбросов;

структуры образования отходов.

При оценке данного критерия необходимо учитывать, что положительные и отрицательные последствия не компенсируют друг друга.

3) трансграничный характер последствий воздействия на окружающую среду;

Влияние реализации программы, градостроительного проекта на соседние области означает значительное воздействие на окружающую среду.

4) риски для здоровья человека и (или) окружающей среды;

Параметрами данного критерия служат риски возникновения в результате реализации программы, градостроительного проекта наводнений, автомобильных аварий, увеличения пожароопасности, выбросов радиоактивных веществ и т.д.

5) показатели пространственного масштаба воздействия на окружающую среду (административно-территориальное деление и численность населения, потенциально затрагиваемые программой, градостроительным проектом).

Параметрами данного критерия являются масштабы  распространения последствий реализации программы, градостроительного проекта - местный, национальный, региональный или глобальный.

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду на основании показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и степени изменений в результате воздействия , а также перевод качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы проводится согласно Приложению В настоящих ЭкоНиП.

6) показатели значимости изменений в компонентах окружающей среды, на объектах историко-культурных ценностей, интенсивности использования компонентов окружающей среды;

Параметрами данного критерия являются оценка интенсивности использования компонентов природной среды в прошлом и возможности с учетом этого продолжения их использования.

7) воздействие на природные территории, подлежащие специальной охране, особо охраняемые природные территории, в том числе имеющие международный статус.

Параметрами данного критерия является наличие на территории, на которой планируется реализация программы, градостроительного проекта, природных территорий, подлежащих специальной охране, особо охраняемых природных территории, в том числе имеющих международный статус.

4.2.6 Материалы анализа, выполненного инициатором планируемой деятельности или разработчиком СЭО в рамках предварительной оценки на основании изложенных критериев, включаются в состав экологического доклада по СЭО в виде самостоятельных разделов.

4.2.7 Результаты предварительной оценки с указанием сроков ее проведения, рассмотренной информации и дополнительных научных и технических данных, фондовых материалов отражаются в обосновании к проекту программы или в пояснительной записке к градостроительному проекту.

4.2.8 Результаты предварительной оценки могут быть предоставлены для ознакомления по запросу граждан и юридических лиц в установленном законодательством порядке.

4.2.9 При необходимости проведения СЭО, она включает в себя:

1) определение сферы охвата (изучение проблем в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, которые могут возникнуть при реализации программы, градостроительного проекта, в целях определения оптимальных путей их решения с учетом влияния на здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, объекты историко-культурных ценностей, а также принимая во внимание условия социально-экономического развития).

Определение сферы охвата осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической оценки, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47.

Проводимая в рамках определения сферы охватов оценка существующего состояния компонентов природной среды осуществляется в соответствии с подпунктом  5.2 настоящих ЭкоНиП.

2) подготовку экологического доклада по СЭО в соответствии с пунктами 4.3 – 4.5 настоящих ЭкоНиП;

3) проведение консультаций с заинтересованными органами государственного управления.

Консультации с заинтересованными органами государственного управления проводятся на этапах выявления значительных возможных последствий при проведении предварительной оценки,  определение сферы охвата и подготовке экологического отчета.

Конкретные заинтересованные органы государственного управления участия в консультациях могут быть установлены каждом конкретном случае или определяться для каждого типа планов или программ.

Консультации могут проводится методами запроса письменных комментариев, созданием рабочих групп или консультативных комитетов, интервью, обсуждения с использованием сети Интернет.

По результатам проведения консультаций оформляется протокол по форме, установленной Приложением Г настоящих ЭкоНиП.

4) общественные обсуждения экологического доклада по СЭО в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений. утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458.

5) согласование экологического доклада по СЭО с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и при необходимости с иными заинтересованными органами государственного управления в установленном порядке.

- 4.3 Требования к оформлению документации по результатам проведения стратегической экологической оценки

- 4.3.1 В процессе проведения СЭО ведется разработка следующих документов:

- экологический доклад по стратегической экологической оценке (далее – доклад по СЭО);

протокол консультаций по стратегической экологической оценке по форме согласно приложению Г к настоящим ЭкоНиП;

протокол общественных обсуждений по форме согласно Приложению Д к настоящим ЭкоНиП.

протокола собрания по обсуждению экологического доклада по стратегической экологической оценке по форме согласно приложению Е к настоящим ЭкоНиП;

форма сводки отзывов по экологическому докладу по стратегической экологической оценке по форме согласно приложению Ж к настоящим ЭкоНиП;

картографические и иные графические материалы.

4.3.2 Документация по результатам проведения СЭО оформляется с использованием технических средств.

4.3.3 Набор текста, таблиц, подрисуночных подписей осуществляется в текстовом редакторе MS Word для Windows с использованием гарнитуры шрифта Time New Roman.

4.3.4 Рисунки, графики, диаграммы, схемы, и чертежи выполняются с помощью программ или векторных графических редакторов, позволяющих их выполнять.

4.3.5 Доклад по СЭО должен содержать разделы согласно Положению о порядке проведения стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической оценки, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47, в которых фиксируются результаты предварительной экологической оценки, а также выводы по результатам проведения СЭО.

Структура доклада по СЭО, объем и степень детализации информации, представляемой в нем, должны отражать полноту проведенной СЭО.

Титульный лист доклада по СЭО оформляется в соответствии с Приложением К к настоящим ЭкоНиП.

- 4.3.6 В докладе по СЭО описываются и оцениваются вероятные существенные экологические последствия реализации программы, градостроительного проекта, а также рассматриваются обоснованные альтернативы с учетом целей и географического охвата планируемой деятельности.

- 4.3.7 Доклад по СЭО должен содержать информацию, соответствующую уровню современных знаний и методов оценки, а также использовать данные о проведении анализа всех аспектов планируемой деятельности во взаимодействии с другими стратегическими решениями, выявленными на стадии предварительной оценки. Глубина такого анализа определяется целесообразностью и зависит от того, насколько такой анализ сможет способствовать формированию целей и задач СЭО, с учетом вертикальных и горизонтальных взаимосвязей между программами, градостроительными проектами на национальном, региональном и местном уровнях.

- 4.3.8 Обоснование выбора основного варианта стратегического решения должно опираться на сформированное оптимальное сочетание достоинств нескольких альтернативных экологических и социально-экономических сценариев, и учитывать наиболее существенные из прогнозируемых последствий, а также оценки возможности реализации мер по уменьшению воздействия до приемлемых значений.

- 4.3.9 Экологический доклад по СЭО должен содержать рекомендации и мероприятия по предотвращению, снижению или компенсации неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также предложения по интеграции выводов доклада в разрабатываемые проекты программ, градостроительные проекты.

- 4.3.10 В целях определения эффективности реализации мероприятий, разрабатываемых программ, градостроительных проектов, инициатором планируемой деятельности в составе экологического доклада по СЭО представляется план мониторинга эффективности реализации программы, градостроительного проекта (далее – план мониторинга).

- Выбор показателей для организации мониторинга реализуемых программ, градостроительных проектов производится с учетом влияния каждой из установленных проблем или вида значительных воздействий, в том числе для обеспечения принятия надлежащих мер на ранних стадиях выявленных неблагоприятных воздействий.

- Определение видов и перечня показателей, используемых при организации мониторинга, необходимо осуществлять с использованием существующих и функционирующих систем экологического и социально-экономического мониторинга на национальном и отраслевом уровнях в различных временных периодах.

- 4.3.11 К экологическому докладу по СЭО должны прилагаться сведения об использовании литературных источников, результатах научно-исследовательских, опытно-технологических работ, статистических и кадастровых данных, картографические материалы.

- 4.3.12 Картографические и иные графические материалы должны быть выполнены в удобном для прочтения масштабе и оформлены на бумажном и электронном носителях. Обозначения на картографических (графических) материалах должны соответствовать информации экологического доклада по СЭО и исключать разночтения.

В обязательном порядке на картографических (графических) материалах отображаются природоохранные и иные (планировочные) ограничения:

- особо охраняемые природные территории и охранные зоны различного назначения, места обитания охраняемых, редких и исчезающих видов животного и растительного мира, объекты и виды, включенные в реестры международных соглашений или Красную книгу Республики Беларусь, месторождения полезных ископаемых;

- историко-культурные ценности;

- места и пункты наблюдений за состоянием компонентов природной среды.

- 4.4 Требования к основным выводам по результатам проведения СЭО

- 4.4.1 Важнейшим этапом разработки СЭО при стратегическом планировании является разработка выводов/рекомендаций и (или) мероприятий по предотвращению, снижению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду планируемой деятельности в рамках реализации программ, градостроительных проектов.

- 4.4.2 Выводы и предложения, разрабатываемые в рамках СЭО, размещаются как по тексту экологического доклада по СЭО, так и должны быть сгруппированы в отдельном разделе, четко сформулированы, иметь компактный и ясный по изложению характер, ориентированы на конкретного заказчика планируемой деятельности, лиц, принимающих решение, технических и научных экспертов, общественность.

- 4.4.3 Экологические цели и мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду, разрабатываемых программ, градостроительных проектов, должны быть адаптированы по уровню и назначению документов планирования, стратегии экологического и социально-экономического развития, ранжированы по направлениям и степени воздействия с учётом пространственного и временного охвата.

- 4.4.4 На основании проведенных работ по СЭО должны быть сделаны выводы о допустимости (недопустимости) реализации планируемой деятельности на основании:

- анализа пространственного масштаба возможного воздействия на окружающую среду, характера и значимости, частоты и продолжительности процесса;

- учета положительных или негативных факторов, уровня изменений окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов, связанных с ними социально-экономических и иных изменений в результате реализации документов планирования, оценки значимости, обратимости или необратимости изменений;

- предложенных мер и необходимых финансовых и организационных ресурсов по предотвращению, минимизации и (или) компенсации возможного негативного воздействия на окружающую среду и прогнозируемого эффекта таких мероприятий;

- определения возможных рисков, масштаба и вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, способов реагирования на них и ликвидации последствий;

- полученных оценочных результатов социально-экономической целесообразности реализации планируемой деятельности с точки зрения значимости целей и задач планируемой деятельности с учетом затрат на реализацию мероприятий по предотвращению, минимизации и (или) компенсации возможного вредного воздействия;

- выявленных признаков трансграничного характера последствий, степени воздействия на особо ценные или уязвимые районы, включая ландшафты и территории с признанным статусом охраны на международном или национальном уровне.

- 4.4.5 В качестве основы для принятия или непринятия решения о реализации программы, градостроительного проекта, с учетом результатов выполненного СЭО, должны быть положены выводы, опирающиеся в том числе на следующие факторы:

- благоприятности или неблагоприятности современного состояния окружающей среды в целях реализации планируемой деятельности в пределах рассматриваемой территории;

- наличия или отсутствия ограничительных требований и мер в природоохранной сфере и территориальном развитии, иных условий и рисков в рамках планируемой деятельности;

- возможности или невозможности вовлечения в планируемую деятельности необходимого объема и видов природных ресурсов при условии полного обеспечения рационального использования и высокого уровня охраны окружающей среды;

- способности обеспечения или необеспечения нормативов качества окружающей среды при возможных ее изменениях в результате реализации планируемой деятельности и при условии внедрения мер предусмотренных для предотвращения, минимизации и (или) компенсации вредного воздействия;

- обоснованности выбора стратегического решения для реализации планируемой деятельности исходя из установления обоснованности приоритетного альтернативного варианта программы, градостроительного проекта.

- 4.5  Мониторинг эффективности реализации программы, градостроительного проекта

4.5.1 Инициатор планируемой деятельности в рамках своей компетенции разрабатывает план мониторинга для осуществления кратко и долговременных наблюдений за реализацией программных документов.

4.5.2 План мониторинга должен быть направлен, в том числе, на выявление существенных экологических и социально-экономических последствий реализации программных документов с целью обнаружения на ранней стадии непредусмотренных. неблагоприятных или негативных последствий и обеспечения возможности принятия надлежащих мер по стабилизации и улучшению положения.

4.5.3 Основные предусмотренные планом мониторинга показатели эффективности реализации программ, градостроительных проектов инициатор планируемой деятельности размещает в установленные сроки на официальном сайте в сети Интернет, а также в официальном порядке направляет другим заинтересованным органам государственного управления, подготавливает и обеспечивает доступной информацией общественность.

4.5.4 Для осуществления плана мониторинга могут использоваться действующие системы отраслевого и локального мониторинга, другие виды Национальной системы мониторинга окружающей среды, отчетные документы и статистические данные, результаты научно-исследовательских работ и другие источники.

4.5.5 Учитывая, что конкретное направление планируемой деятельности может оказать специфическое воздействие, затрагивать различные по величине территории и иметь индивидуальный характер последствий, необходимо план мониторинга и перечень контролируемых показателей формировать на основании определения видов, степени и характера значительных экологических воздействий.

Перечень контролируемых показателей может быть изменен или дополнен, продлен на определенный срок в зависимости от осуществления мероприятий планируемой деятельности, а процедура социально-экономического мониторинга совмещена с мониторингом окружающей среды.

# 5 Оценка воздействия на окружающую среду

5.1 Объекты оценки воздействия на окружающую среду

5.1.1 Оценка воздействия на окружающую среду проводится при разработке предпроектной (предынвестиционной), проектной документации для объектов, установленных статьей 7 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» в соответствии с Положением
о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47.

5.1.2 Проведение ОВОС следует осуществляется с учетом информации о наилучших доступных технических методах, формируемой Центром по наилучшим доступным техническим методам.

5.1.3 ОВОС проводится на основе подготовленной проектной организацией и утвержденной заказчиком программы проведения ОВОС.

5.1.4 При подготовке программы проведения ОВОС требуется:

определить соответствие объекта регламентам градостроительных проектов общего, специального, детального планирования, а также требованиям государственных программ;

проанализировать альтернативные варианты технологических решений по объекту с учетом их экономической эффективности, экологической безопасности, потребления ресурсов на единицу продукции, степени риска и вероятности возникновения аварий, а также альтернативные варианты размещения объекта, включая отказ от его реализации с учетом природоохранных и иных ограничений в использовании земельных участков, установленных законодательством;

обосновать выбор технологического решения и (или) приоритетного варианта размещения объекта;

проанализировать имеющуюся информацию о существующем состоянии окружающей среды, социально-экономических и иных условиях (данные Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системы социально-гигиенического мониторинга, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, фондовые материалы, материалы изысканий и исследований, выполненных при проектировании объекта, и т.п.) в пределах зоны воздействия объекта.

5.1.5 При проведении ОВОС проводится детальная оценка существующего состояния окружающей среды и прогноз возможного ее изменения в отношении тех компонентов природной среды, на которых предполагается воздействие в результате реализации планируемой деятельности (при строительстве, эксплуатации, выводе из эксплуатации объекта, а также в результате аварий).

Оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий проводится в пределах зоны воздействия планируемой деятельности (объекта).

Зона воздействия планируемой деятельности (объекта) определяется по данным опубликованных источников и (или) фактическим данным по объектам-аналогам либо расчетным путем.

5.1.6 По результатам анализа и оценки предварительно:

оцениваются изменения состояния окружающей среды и социально-экономических условий, в том числе здоровья населения, в пределах потенциальной зоны возможного воздействия (планируемой деятельности) объекта, а также выполняется прогноз возникновения и оценка последствий вероятных проектных и запроектных аварий, в том числе на территории затрагиваемых сторон в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия;

определяются меры (мероприятия) по предотвращению, минимизации и (или) компенсации возможного значительного воздействия планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду, включая мероприятия по обеспечению показателей государственных программ, и улучшению социально-экономических условий, а также меры по предотвращению аварийных ситуаций, реагированию на них, ликвидации последствий аварий, в том числе на территории затрагиваемых сторон в случае возможного трансграничного воздействия;

определяется необходимость проведения послепроектного анализа, предлагаются мероприятия по программе послепроектного анализа (локального мониторинга).

5.1.7 Сведения о результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду, а также об источниках и видах воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, о проектных решениях и мероприятиях по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов включаются в отчет об ОВОС.

5.1.8 Отчет об ОВОС подлежит процедуре общественных обсуждений в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458.

Форма уведомления об общественных обсуждениях отчета об ОВОС приведена в Приложении Л к настоящим ЭкоНиП.

Протокол общественных обсуждений оформляется в соответствии с формой, приведенной в Приложением Д к настоящим ЭкоНиП.

К протоколу общественных обсуждений прилагается сводка отзывов по отчету об ОВОС, которая готовится в соответствии с формой, приведенной в приложении Ж к настоящим ЭкоНиП.

Форма объявления о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС приведена в Приложении М к настоящим ЭкоНиП.

Протокол собрания по обсуждению отчета об ОВОС оформляется в соответствии с формой, приведенной в приложении Е к настоящим ЭкоНиП.

5.1.9 В случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности (объекта) могут проводиться консультации в соответствии с требованиями по полученным от затрагиваемых сторон замечаниям и предложениям по:

программе проведения ОВОС;

отчету об ОВОС.

5.1.10 Консультации с затрагиваемыми сторонами могут проводиться в форме официальной переписки компетентных (контактных) органов затрагиваемых сторон и Минприроды, либо встреч экспертов сторон с обязательным оформлением протокола консультаций по форме согласно Приложению Г к настоящим ЭкоНиП.

5.2. Правила проведения оценки существующего состояния компонентов природной среды

5.2.1 Оценке подлежит существующее состояние компонентов природной среды территории в границах зоны воздействия планируемой деятельности (объекта).

5.2.2 При оценке существующего состояния компонентов природной среды характеристике и анализу подлежат:

компоненты природной среды и (или) их объекты, включая существующий уровень их загрязнения;

природоохранные и иные ограничения в использовании земельного участка (природные территории, подлежащие особой или специальной охране, биосферные резерваты, зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей и т.п.);

природно-ресурсный потенциал, природопользование;

социально-экономические условия, в том числе здоровье населения.

5.2.3 Существующее состояние окружающей среды оценивается с точки зрения возможности/невозможности реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта) в рамках планируемой деятельности.

Существующее состояние компонентов природной среды оценивается с учетом данных по динамике состояния компонентов природной среды.

Существующее состояние компонентов природной среды рассматривается как исходное к началу реализации планируемой деятельности, что необходимо для определения вклада источников воздействия объектов планируемой деятельности в процессе их строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации, а также в результате аварий в изменение состояния природной среды, а также для организации, при необходимости, послепроектного анализа или локального мониторинга.

Источником информации о существующем состоянии окружающей среды являются материалы топографической съемки участка для размещения объекта, материалы изысканий и исследований, выполненных при выполнении оценки воздействия на окружающую среду, данные Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системы социально-гигиенического мониторинга, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, данные государственных кадастров природных ресурсов и государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее, картографические и аэрокосмические материалы, результаты полевых исследований, испытаний проб компонентов природной среды и т.п.

5.2.4 Оценке подлежат:

климат и метеорологические условия;

атмосферный воздух (включая озоновый слой);

поверхностные воды;

геологическая среда и подземные воды (геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия);

рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров;

растительный и животный мир.

5.2.5 При оценке рельефа территории потенциальной зоны воздействия определяются и анализируются следующие его морфологические, морфометрические и генетические особенности: тип рельефа, абсолютные и относительные высоты, формы и элементы рельефа, интенсивность и направленность современных геоморфологических процессов и др.

Оценка выполняется на основании топографических и геодезических материалов.

5.2.6 При оценке состояния земельных ресурсов и почвенного покрова территории потенциальной зоны воздействия анализируются данные о составе, структуре и состоянии земельных ресурсов, виде и категории земель, структуре почвенного покрова, характерных почвообразовательных процессах, закономерностях смены почв, характерных неблагоприятных почвенных процессах (эрозия, дефляция, подтопление), степени деградации (физическое разрушение, химическое загрязнение) почвенного покрова.

5.2.7 Источником сведений о состоянии земельных ресурсов являются сведения государственного земельного и лесного кадастров, данные мониторинга земель Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, схемы землеустройства административно-территориальных и территориальных единиц, почвенные и другие карты.

Существующий уровень химического загрязнения почв оценивается на основании данных мониторинга земель, объектом наблюдения которого являются земли, или результатов однократной почвенно-геохимической съемки.

5.2.8 Оценка уровня загрязнения почв производится по следующим показателям:

содержание (среднее, максимальное, минимальное) валовых форм марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка;

содержание (среднее, максимальное, минимальное) нефтепродуктов;

содержание (среднее, максимальное, минимальное) других химических веществ и другие показатели, перечень которых определяется исходя из возможного воздействия планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду.

Оценка существующего уровня загрязнения почв проводится с точки зрения соответствия/несоответствия фоновой концентрации загрязняющего вещества в почве нормативам качества почв. Уровень существующего химического загрязнения почв оценивается по коэффициентам концентрации химического вещества и суммарному показателю загрязнения, отражающим отношение фактического содержания химического вещества к нормативу качества почв.

Уровень существующего химического загрязнения почв дополнительно определяться по отношению фактического содержания химического вещества к его фоновому содержанию.

5.2.9 Отбор проб почв проводится в соответствии с законодательством.

Обоснование выбора схемы отбора проб, их вида, количества, а также дополнительного перечня определяемых в пробах химических веществ и показателей следует приводить в отчете об ОВОС.

5.2.10 Целесообразно производить оценку устойчивости почвенного покрова к химическому загрязнению по показателям сенсорности почв, рассчитываемым на основе результатов почвенно-геохимической съемки или по другим методикам, опубликованным в рецензируемых научных изданиях, с обязательным указанием в отчете об ОВОС ссылки на их публикацию.

5.2.11 Геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия оцениваются по данным (материалам) инженерно-геологических изысканий и исследований, выполненных при проектировании объекта, государственного геологического фонда, региональных гидрогеологических и геологических съемок четвертичных отложений территории в масштабе 1:2 00 000 или более крупных масштабов, результатам геолого-экологических исследований и картографирования на территории потенциальной зоны возможного воздействия и т.п.

5.2.12 Существующее состояние водных объектов оценивается по показателям в соответствии с Приложением Н к настоящим ЭкоНиП.

Для водохранилищ и озер также определяются батиграфические характеристики, показатели водообмена, характер зарастания высшей водной растительностью.

Для рек рассчитываются гидрологические величины на основании данных гидрометрических наблюдений.

Для водохранилищ и прудов указываются следующие сведения: название водохранилища (пруда), название зарегулированного водного объекта, тип водохранилища (пруда), назначение водохранилища (пруда), вид регулирования, объем и площадь при нормальном подпорном уровне, данные о гидротехнических сооружениях и др.

Для озер указываются: название озера, морфометрические данные (ширина, глубина, длина, площадь зеркала озера), генетический тип, название впадающих и вытекающих из озера водотоков.

5.2.13 Приводится характеристика использования водных объектов с указанием цели водопользования (питьевые, хозяйственно-бытовые, сельскохозяйственные, промышленные, рекреационные и др.).

5.2.14 Существующий уровень загрязнения водных объектов оценивается с точки зрения соответствия/несоответствия содержания загрязняющего вещества в воде нормативам качества воды водного объекта.

Анализу подлежат данные о содержании загрязняющих веществ по показателям, используемым для характеристики водных объектов.

Для объектов, используемых в целях рекреации, кроме основных загрязняющих веществ рассматривается и уровень загрязнения по показателям санитарно-токсикологического и органолептического характера.

Оценка существующего состояния водных объектов по гидробиологическим показателям производится на основе гидробиологических данных.

5.2.15 В случае, если проектными решениями предусматривается отведение сточных вод в водные объекты, производится оценка степени загрязнения донных отложений этих водных объектов по следующим показателям: железо общее, медь, нефтепродукты, никель, ртуть, свинец, хром, цинк.

5.2.16 Источниками сведений для оценки существующего состояния водных объектов являются данные мониторинга поверхностных вод Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, государственного водного кадастра и т.п.

В случае, если планируемая деятельность (объект) является источником сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод, регулярные наблюдения за содержанием которых в водных объектах не ведутся, рекомендуется проводить измерения содержания таких загрязняющих веществ в поверхностных водах.

Отбор проб воды для оценки состояния водных объектов производится в соответствии с требованиями, установленными актами законодательства. Отбор проб донных отложений водных объектов осуществляется с требованиями, установленными актами законодательства. Место отбора проб определяется исходя из предполагаемого места организации сброса сточных вод в водный объект.

5.2.17 Объектами оценки геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условий в пределах потенциальной зоны возможного воздействия являются:

общие региональные структурно-тектонические условия (для объектов, которые могут представлять повышенную экологическую опасность при взаимодействии с геологической средой: АЭС, прочие объекты и (или) сооружения по обращению с ядерными материалами, радиоактивными и опасными отходами и т.п.);

генетические типы отложений;

строение геологического разреза (порядок напластования, мощность, состав грунтов, слагающих основание приоритетной площадки размещения объекта, фильтрационные и сорбционные свойства грунтов зоны аэрации и водовмещающих пород, глубина залегания первого от поверхности водоупора, уровень подземных вод, направление движения потока подземных вод, условия их питания и разгрузки, наличие гидравлической взаимосвязи между горизонтами подземных вод и с поверхностными водами);

качество подземных вод.

При этом необходимо:

выявить условия, способствующие активизации экзогенных геологических процессов в результате реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта);

определить возможную мобильность и условия аккумуляции загрязняющих веществ, которые могут поступать в окружающую среду при реализации (размещении) планируемой деятельности (объекта);

выявить водоносные горизонты, которые могут испытывать воздействие в результате реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта) и, соответственно, подлежат защите от загрязнения и истощения;

выявить возможность подтопления объекта и (или) площадки строительства.

5.2.18 При оценке состояния подземных вод указываются:

название и фильтрационные параметры водоносных горизонтов;

уровенный режим подземных вод;

физические, химические, санитарно-гигиенические характеристики подземных вод в соответствии с действующим законодательством.

5.2.19 Источниками сведений о состоянии подземных вод являются данные мониторинга подземных вод Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований, выполненных при проектировании объекта и т.п.

5.2.20 Климат и метеорологические условия характеризуются на основе следующих показателей:

температурный режим (средняя температура воздуха за год, средние температуры воздуха самого жаркого и самого холодного месяца, протяженность периода с положительными среднесуточными температурами);

ветровой режим (повторяемость направлений ветра в течение года, в зимний и в летний периоды, средняя годовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%);

режим атмосферных осадков (среднее количество осадков за год, средняя высота снежного покрова).

Перечни анализируемых показателей могут дополняться и пересматриваться в зависимости от их значимости для оценки состояния окружающей среды.

5.2.21 Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании информации о фоновых концентрациях загрязняющих вещества в атмосферном воздухе.

Оценка существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха по каждому загрязняющему веществу и группам суммации проводится с точки зрения соответствия/несоответствия фоновой концентрации загрязняющего вещества (групп суммации) в атмосферном воздухе нормативам качества атмосферного воздуха.

5.2.22 Источником сведений по климатическим и метеорологическим условиям, существующему уровню загрязнения атмосферного воздуха в пределах потенциальной зоны возможного воздействия являются справка о значении фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения природопользователя (площадки размещения планируемого к строительству объекта), данные мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, государственного кадастра атмосферного воздуха.

В случае, если планируемая деятельность (объект) является источником выбросов загрязняющих веществ, регулярные наблюдения за содержанием которых в атмосферном воздухе не ведутся, рекомендуется проводить измерения содержания таких загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Отбор проб атмосферного воздуха осуществляется в различных точках потенциальной зоны воздействия и (или) на разных расстояниях от действующих в ее пределах объектов воздействия на атмосферный воздух.

5.2.23 Состояние объектов растительного мира оценивается на основании определения и анализа:

видового разнообразия (в том числе преобладающих видов) фитоценозов;

наличия мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

функциональной значимости объектов растительного мира;

существующего антропогенного воздействия на объекты растительного мира (нарушение пространственной целостности, повреждения растений и другие признаки) и возможных источников такого воздействия.

Состояние лесного фонда характеризуется:

категорией лесов: природоохранные леса; рекреационно-оздоровительные леса; защитные леса; эксплуатационные леса.

породным и возрастным составом леса, его состоянием, включая лесопатологическое и санитарное состояния насаждений, наличие повреждения древостоев вредителями и болезнями леса, а также повреждения в результате антропогенного воздействия;

характером естественного возобновления леса.

5.2.24 Источником сведений о состоянии объектов растительного мира являются карты растительности, аэрокосмические материалы, данные мониторинга растительного мира Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, государственного кадастра растительного мира, ботанические коллекции, результаты полевых флористических, геоботанических и экологических исследований и т.п.

Источником сведений о лесном фонде являются данные лесоустройства, материалы государственного учета лесного фонда, государственного лесного кадастра и мониторинга лесов и т.п.

5.2.25 Состояние объектов животного мира оценивается на основании определения и анализа:

изменения динамики численности, плотности, биомассы, половозрастного состава, биотопического распределения объектов животного мира;

наличия мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

мест обитания, важных в реализации сезонных циклов (мест размножения, нагула, кормовой базы, зимовки, путей (участков) миграции).

5.2.26 Источником сведений о состоянии объектов животного мира являются материалы охотустройства, рыбоводно-биологических обоснований, данные мониторинга и государственного кадастра животного мира, зоологические коллекции, результаты полевых зоологических и экологических исследований и т.п.

5.2.27 Оценке подлежит радиоактивное загрязнение компонентов окружающей среды на основе измерения мощности эквивалентной дозы ионизирующего излучения.

5.2.28 Анализу подлежат природные комплексы и природные объекты в границах зоны воздействия. При наличии в ее границах особо охраняемых природных территорий, территорий, зарезервированных для объявления особо охраняемыми природными территориями, учитывается режим их охраны и использования, в том числе охранных зон.

5.2.29 Природно-ресурсный потенциал территории зоны воздействия анализируется с точки зрения определения:

ресурсной ценности территории;

возможности вовлечения необходимого количества природных ресурсов в планируемую деятельность при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объекта;

целесообразности реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта).

Природно-ресурсный потенциал оценивается по следующим показателям:

наличие природных ресурсов (земельных, водных, лесных, животного и растительного мира, полезных ископаемых);

их территориальное размещение;

их количественные и качественные характеристики;

характер использования, в том числе хозяйственного использования земель.

Земельные ресурсы характеризуются по видам земель, категориям землепользователей, данными кадастровой оценки земель, земельных участков; ресурсы полезных ископаемых – по запасам полезных ископаемых, лесные ресурсы – по запасам древесины в пределах преобладающих пород по классам возраста, запасам других компонентов и продуктов жизнедеятельности леса, ресурсы растительного мира – по продуктивности объектов растительного мира (вне земель лесного фонда), ресурсы животного мира – по характеристике охотничьих и рыболовных угодий, состоянию запасов диких животных.

5.2.30 При оценке существующих социально-экономических условий на изучаемой территории анализу подлежат:

экономические условия;

социально-демографические условия;

здоровье населения;

историко-культурная ценность территории.

5.2.31 Экономические условия характеризуются потенциалом трудовых ресурсов, развитием отраслей народного хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры территории.

Социально-демографические условия характеризуются характером расселения населения, демографической ситуацией, развитием социальной инфраструктуры, уровнем жизни населения.

Здоровье населения оценивается по медико-демографическим показателям (смертность, рождаемость и др.), а также по показателям заболеваемости.

Историко-культурная ценность территории определяется по наличию на изучаемой территории памятников археологии, архитектуры и истории.

5.2.32 Оценка существующих социально-экономических условий производится на основе официальной статистической информации, а также статистических данных, запрашиваемых в соответствующих местных исполнительных и распорядительных органах.

5.3 Правила описания источников и оценки возможных видов воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

5.3.1 При проведении ОВОС необходимо:

определить и охарактеризовать источники возможного воздействия планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду (источники выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов, источники физического воздействия и др.);

определить качественные и количественные параметры (характеристики, показатели), длительность и периодичность, пространственный масштаб и значимость возможного воздействия.

5.3.2 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на компоненты и объекты (условия) окружающей среды и окружающую среду в целом оценивается по уровню его значимости.

Оценка значимости воздействия необходима для обоснования выбора технологического решения и приоритетного варианта размещения объекта.

Значимость воздействия определяется пространственным масштабом воздействия, его длительностью, а также значимостью изменений окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов в результате данного воздействия.

Значимость воздействия рекомендуется оценивать с использованием положений методики, приведенной в Приложении В к настоящим ЭкоНиП. Для оценки значимости воздействия могут использоваться другие методические (методологические) подходы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, с обязательным указанием в отчете об ОВОС ссылки на их публикацию.

5.3.3 При выявлении источников и определении возможных видов воздействия планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду необходимо учитывать планируемые к использованию при ее реализации (его строительстве и эксплуатации) виды топлива, сырья, вспомогательных материалов и веществ, а также их свойства.

5.3.4 Характеристика источников и видов воздействия планируемой деятельности (объекта) на атмосферный воздух должна включать:

краткое описание планируемых (проектируемых и реконструируемых) технологических процессов, технологического и иного оборудования, являющихся источниками выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источниками выбросов, в том числе стационарных организованных и неорганизованных, нестационарных, мобильных;

перечень загрязняющих веществ, которые могут выбрасываться в атмосферный воздух в ходе планируемых технологических процессов и эксплуатации планируемого технологического и иного оборудования, данные по массам выбросов загрязняющих веществ (т/год, кг/сут, г/с, мг/куб. м), результаты их анализа.

5.3.5 Перечень загрязняющих веществ, которые могут выбрасываться в атмосферный воздух и массы выбросов загрязняющих веществ для каждого источника выбросов определяются в соответствии с ТНПА, устанавливающими правила расчета выбросов, по максимальным удельным показателям на основе проектных решений, данных, гарантированных изготовителем или поставщиком оборудования (или его аналога), – паспортных данных, технических условий, ведомственных или отраслевых технологических и технических нормативов (регламентов) и другой обоснованной информации с обязательным указанием в отчете об ОВОС ссылки на нее. Допускается также использование результатов отбора и анализа проб (в том числе выполненных на аналогичном оборудовании или производстве), балансовых расчетов (с учетом качественного и количественного состава применяемых сырья и материалов).

5.3.6 При отсутствии на момент проведения ОВОС данных по проектируемому технологическому и иному оборудованию, машинам, механизмам, от которых происходит выделение загрязняющих веществ, перечень загрязняющих веществ, которые могут выбрасываться от источников выбросов проектируемого объекта, а также ориентировочная масса выбросов загрязняющих веществ для каждого источника выбросов определяются по объектам-аналогам. Данные объекта-аналога по массам выбросов загрязняющих веществ пересчитываются пропорционально производственной мощности проектируемого объекта.

5.3.7 Воздействие на атмосферный воздух реконструируемых объектов определяется на основании данных учетной документации в области охраны окружающей среды, актов инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проектов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и другой обоснованной информации с обязательным указанием в отчете об ОВОС ссылки на нее.

5.3.9 Характеристика источников и видов физического воздействия планируемой деятельности (объекта) должна включать:

перечень и краткое описание планируемых технологических процессов, технологического и иного оборудования, являющихся источниками внешнего физического воздействия на окружающую среду и здоровье населения – ионизирующего и теплового излучения, шума, вибрации, ультразвука, электромагнитного излучения и др.;

параметры источников внешнего физического воздействия.

Параметры источников определяются по их технико-эксплуатационным характеристикам (паспортным данным).

5.3.10 Характеристика источников и видов воздействия планируемой деятельности (объекта) на поверхностные воды и подземные воды должна включать:

краткое описание планируемых технологических процессов, технологического и иного оборудования, в (для) которых используется вода и являющихся источниками образования сточных вод;

характеристику источников водоснабжения (утвержденные запасы и дебит скважин, объем водопотребления);

количественные (объем, расход) и качественные (перечень загрязняющих веществ, их содержание) характеристики отводимых сточных вод, места сброса и параметры выпусков;

описание и оценку предусмотренных проектными решениями очистных сооружений сточных вод (состав, производительность, эффективность (степень очистки));

порядок обращения с отходами водоподготовки, очистки сточных вод.

5.3.11 Перечень загрязняющих веществ, которые могут отводиться в водные объекты, массы загрязняющих веществ для каждого выпуска сточных вод определяются в соответствии с ТНПА, устанавливающими правила расчета объемов водоотведения, по максимальным удельным показателям на основе проектных решений, данных, гарантированных изготовителем или поставщиком планируемого оборудования (или его аналога), – паспортных данных, технических условии, ведомственных или отраслевых технологических и технических нормативов (регламентов) и другой обоснованной информации с обязательным указанием в отчете об ОВОС ссылки на нее. Допускается также использование результатов отбора и анализа проб (в том числе выполненных на аналогичном оборудовании или производстве), балансовых расчетов (с учетом качественного и количественного состава применяемых сырья и материалов).

5.3.12 При отсутствии на момент проведения ОВОС данных по проектируемому технологическому и иному оборудованию, машинам, механизмам, от которых происходит выделение загрязняющих веществ, перечень загрязняющих веществ, а также масса загрязняющих веществ для каждого выпуска сточных вод определяются по объектам-аналогам. Данные объекта-аналога пересчитываются пропорционально производственной мощности проектируемого объекта.

5.3.13 Воздействие на поверхностные воды и подземные воды реконструируемых объектов определяется на основании данных учетной документации в области охраны окружающей среды, нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты и другой обоснованной информации с обязательным указанием в отчете об ОВОС ссылки на нее.

5.3.14 Предусмотренные проектом технологические решения, технологическое и иное оборудование оцениваются с точки зрения минимизации объемов образования отходов, уменьшения видов образующихся отходов, образования неопасных отходов, повторного использования образующихся отходов в качестве вторичного сырья и т.п.

Характеристика и оценка воздействия планируемой деятельности (объекта), связанного с образованием отходов, должна выполняться для строительства, эксплуатации и вывода объекта из эксплуатации и включать:

перечень и краткое описание источников образования отходов;

виды образующихся отходов, их код, степень опасности и опасные свойства отходов производства и класс опасности опасных отходов производства, агрегатное состояние, потенциальный объем образования;

описание предусмотренного проектными решениями порядка обращения с отходами;

в случае хранения (захоронения, обезвреживания, использования) отходов, определение необходимой (или оценка достаточности предусмотренной проектом) мощности объектов хранения (захоронения, обезвреживания, использования) отходов.

5.3.15 Потенциальные объемы образования отходов рассчитываются на основании нормативов образования отходов или определяются по объектам-аналогам. Данные объекта-аналога по объемам образования отходов пересчитываются пропорционально производственной мощности проектируемого объекта.

5.3.16 Предусмотренный проектными решениями порядок обращения с отходами должен оцениваться исходя из приоритета использования отходов над их обезвреживанием и захоронением с учетом экономической эффективности, исключения направления на захоронение отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами.

5.3.17 Характеризуются источники и виды воздействия планируемой деятельности (объекта) на:

недра и их запасы, в том числе полезные ископаемые;

эксплуатируемые и находящихся на консервации горные выработки и буровые скважины.

5.3.18 Характеристика источников и видов воздействия планируемой деятельности (объекта) на земельные ресурсы и почвенный покров должна включать:

площадь и объем снимаемого плодородного слоя;

площадь вертикальной планировки, толщину срезки (подсыпки) минерального грунта, объем изымаемого минерального грунта и порядок обращения с ним.

5.3.19 Характеристика источников и видов воздействия планируемой деятельности (объекта) на объекты растительного мира должна включать видовой состав, количество (объем), характеристики удаляемых объектов растительного мира, на землях лесного фонда – площадь лесных земель, с которых удаляются насаждения, возраст и полнота лесных насаждений, их качественные и количественные таксационные характеристики.

При оценке воздействия на растительный мир необходимо учитывать наличие ограничений пользования объектами растительного мира, расположенными на землях отдельных категорий.

5.3.20 Характеристика источников и видов воздействия планируемой деятельности (объекта) на объекты животного мира должна включать видовой состав и численность диких животных, подлежащих переселению из ареалов их обитания или изъятию.

5.3.21 При проведении ОВОС определяются все виды возможного воздействия планируемой деятельности (объекта) на социально-экономические условия, в том числе на характер расселения, демографическую ситуацию, здоровье населения, использование трудовых ресурсов, экономическую деятельность, инвестиционную активность, уровень жизни населения, инфраструктуру, жилищно-бытовые условия, историко-культурную ценность территории.

5.4 Требования к прогнозу и оценке изменений состояния окружающей среды при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов планируемой деятельности

5.4.1 Прогноз и оценка возможного изменения состояния атмосферного воздуха в результате реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта) проводится на основании расчета рассеивания загрязняющих веществ, в том числе групп суммации, в атмосферном воздухе.

В расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе учитываются:

проектируемые источники выбросов;

для реконструируемого объекта (предприятия) – существующие источники выбросов;

фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Вклад существующих и ликвидируемых источников выбросов исключается из фонового загрязнения атмосферного воздуха.

Прогноз и оценка возможного изменения состояния атмосферного воздуха выполняется при условии загрузки оборудования в соответствии с проектной мощностью с учетом режима работы технологического оборудования и протекания технологических процессов.

При реконструкции объекта (предприятия) для оценки динамики загрязнения атмосферного воздуха определяются максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по состоянию до и после реконструкции объекта (предприятия).

В случае, если на момент проектирования имеется утвержденная проектная документация на реконструкцию объекта (предприятия), предусматривающая изменение воздействия на окружающую среду (увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух), прогноз и оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха на перспективу следует проводить с учетом реализации утвержденных проектных решений.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, выполняются:

отдельно по каждому загрязняющему веществу;

по суммарным выбросам всех загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, при этом в расчетах учитываются фоновые концентрации загрязняющего вещества «твердые частицы суммарно» (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (код 2902).

Расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, сопоставляются с установленными нормативами качества атмосферного воздуха:

отдельно по каждому загрязняющему веществу;

по веществу «твердые частицы суммарно» (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (код 2902).

На основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе определяется зона возможного значительного вредного воздействия (размеры и граница зоны возможного значительного воздействия), за пределами которой максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысят нормативы качества атмосферного воздуха.

В случае, если в границах зоны воздействия находятся  особо охраняемые природные территории, отдельные природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий, а также природные территории, подлежащие специальной охране, производится перерасчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране, и фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и определяется граница воздействия в пределах этих территорий.

5.4.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия источника определяется в соответствии с ТНПА по установленным в них показателям, расчетным путем по технико-эксплуатационным характеристикам источника, на основании расчетных данных или результатов фактических измерений, выполненных для объектов-аналогов.

Зона возможного значительного вредного воздействия (ее размеры и граница) определяется как территория, за пределами которой прогнозный уровень физического воздействия на население не превышает нормативы допустимого физического воздействия.

5.4.3 Прогноз и оценка возможного изменения состояния водных ресурсов производится на основании:

водохозяйственного баланса, целью которого является установление величины, режима и местоположения избытков или дефицитов воды для гарантированного обеспечения водопользователей;

расчета разбавления отводимых сточных вод водой водного объекта с учетом гидрологических и гидравлических параметров водного объекта.

В расчете учитываются:

проектируемые источники сбросов;

для реконструируемого объекта (предприятия) – существующие источники сбросов;

фоновые концентрации загрязняющих веществ в водном объекте.

Прогноз и оценка возможного изменения состояния водных ресурсов выполняется при условии загрузки оборудования в соответствии с проектной мощностью с учетом режима работы технологического оборудования и протекания технологических процессов.

В случае, если на момент проектирования имеется утвержденная проектная документация на реконструкцию объекта, предусматривающая изменение воздействия на окружающую среду (увеличение сбросов сточных вод), прогноз и оценку уровня загрязнения водных объектов на перспективу следует проводить с учетом реализации утвержденных проектных решений.

Оценка изменения состояния водных объектов выполняется для наиболее неблагоприятных для водных объектов условий маловодных меженных периодов.

В случае, если проектными решениями предусматривается отведение сточных вод в мелиоративные каналы, выполняется оценка (расчет) способности мелиоративной системы принять предусмотренные объемы сточных вод.

5.4.4 Прогноз и оценка возможного изменения состояния подземных вод производится на основании анализа естественной защищенности подземных вод; изменения уровенного режима и качественного состава подземных вод.

5.4.5 Прогнозируются и оцениваются возможные изменения геологических условий и рельефа:

активизация экзогенных процессов;

увеличение густоты эрозионной расчлененности рельефа;

возникновение техногенных форм рельефа;

другие изменения, в том числе связанные с воздействием на недра.

5.4.6 Прогнозируются и оцениваются возможные изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова:

механическое нарушение, развитие эрозионных процессов;

затопление и подтопление;

изменение строения, свойств, состава почв;

загрязнение почв, глубина проникновения загрязняющих веществ по почвенному профилю, исходя из характерных почв и почвообразовательных процессов.

На основании прогноза и оценки определяется зона возможного значительного вредного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров.

5.4.7 Прогнозируются и оцениваются возможные изменения состояния объектов растительного мира, включая лесной фонд, в том числе связанные с воздействиями на другие компоненты природной среды:

изменение видового разнообразия, ресурсного потенциала и продуктивности объектов растительного мира;

изменение пространственной и популяционной целостности объектов растительного мира;

изменение пространственной организации (структуры) растительных сообществ;

смена одних растительных сообществ другими (сукцессионные процессы);

изменение качества среды произрастания объектов растительного мира;

изменение функциональной значимости объектов растительного мира (защитной, противоэрозионной, санитарно-гигиенической, водоохраной, эксплуатационной и других);

изменение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и распространения болезней, вредителей и инвазий в пределах объектов растительного мира.

5.4.8 Прогнозируется и оценивается возможное изменение среды обитания диких животных и состояние запасов объектов животного мира, в том числе связанное с воздействиями на другие компоненты природной среды:

изменение биологического (видового) разнообразия животного мира;

нарушение (изменение, трансформация) мест обитания, размножения, нагула, зимовки и популяций охраняемых видов животных, состояния ресурсов (запасов) животного мира, путей миграции диких животных.

5.4.9 Изменения состояния окружающей среды прогнозируются и оцениваются с учетом возможного возникновения проектных и запроектных аварийных ситуаций.

Возможные проектные и запроектные аварийные ситуации, а также вероятность их возникновения определяются на основании анализа причин аварийности на объектах-аналогах, данных по аварийности объекта-аналога, показателей экологического ущерба от зарегистрированных аварий и реализованных мероприятий по их ликвидации.

Прогноз и оценка последствий возможных аварийных ситуаций производится путем формального анализа, методом аналогий, экспертным методом.

5.4.10 Прогнозируются и оцениваются возможные изменения социально-экономических условий: состояния здоровья населения, характера расселения, демографической ситуации, использования трудовых ресурсов, результативности экономической деятельности, инвестиционной активности и привлекательности, уровня жизни населения, инфраструктуры, жилищно-бытовых условий, историко-культурной ценности территории и другие возможные изменения.

5.4.11 В случае расположения жилой застройки, включая отдельные жилые дома, в пределах санитарно-защитной зоны объектов планируемой деятельности, требуется проводить оценку риска здоровью населения.

5.4.12 По результатам прогноза и оценки возможного изменения состояния каждого из компонентов природной среды и природных объектов в результате реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта) определяется единая зона возможного значительного вредного воздействия, размер которой определяется границами зон возможного значительного вредного воздействия на отдельные компоненты природной среды и природные объекты.

5.5 Требования к разработке мер по предотвращению, минимизации и (или) компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов планируемой деятельности

5.5.1 По результатам оценки возможного изменения состояния окружающую среду планируемой деятельности (объекта) определяются меры (мероприятия) по:

предотвращению, минимизации и (или) компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду (далее – природоохранные мероприятия);

предупреждению аварийных ситуаций, реагированию на них, ликвидации их последствий (далее – природоохранные мероприятия);

улучшению социально-экономических условий;

а также определяется необходимость проведения и объем (программа и объекты) послепроектного анализа либо локального мониторинга окружающей среды.

5.5.2 Природоохранные мероприятия необходимо планировать:

с учетом возможности и (или) на основе прогноза естественного восстановления компонентов природной среды и воспроизводства возобновляемых природных ресурсов;

на основании оценки их эффективности в соответствии с разделами 6 и 7 настоящих ЭкоНиП.

5.5.3 Природоохранные мероприятия должны предусматриваться для каждой стадии реализации планируемой деятельности: строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объекта.

5.5.4 Достаточность и эффективность природоохранных мероприятий (очистного оборудования и т.п.), предусмотренных проектными решениями, подлежит обоснованию (с использованием технической, справочной документации, расчетов по действующим методикам и других официальных источников) и оценке, по результатам которой определяется необходимость разработки дополнительных необходимых мероприятий.

5.5.5 Природоохранные мероприятия могут предусматривать:

1) по охране атмосферного воздуха:

оснащение организованных стационарных источников выбросов газоочистными установками и иные решения по сокращению и (или) предотвращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха;

оснащение организованных стационарных источников выбросов автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

иные мероприятия;

2) по охране поверхностных и подземных вод:

строительство очистных сооружений сточных вод;

изменение технологий водопользования, применение систем оборотного или повторно-последовательного водоснабжения, повышение эффективности использования существующих регулирующих емкостей водохранилищ и прудов или оценка необходимости строительства новых и др.;

иные мероприятия;

3) по рациональному использованию и охране недр, земельных ресурсов и почв (почвенного покрова):

предупреждение и ликвидация возможного загрязнения почв, предотвращение деградации земель, восстановление деградированных земель, благоустройство нарушенных территорий, сохранение плодородия почв и иных полезных свойств земель;

- иные мероприятия;

4) по охране объектов растительного мира:

компенсационные посадки, компенсационные выплаты стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира, озеленение, благоустройство;

пересадка объектов растительного мира;

иные мероприятия;

5) по охране объектов животного мира:

строительство сооружений для беспрепятственного прохода диких животных через транспортные коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их миграции, зоопитомников и других объектов для разведения диких животных в целях сохранения путей миграции и мест концентрации диких животных;

иные мероприятия.

5.5.6 С учетом природоохранных мероприятий:

корректируются размеры и граница зоны воздействия;

определяются нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, в том числе по очередям и пусковым комплексам, если последние предусмотрены заявленным намерениям.

5.6 Требования к основным выводам по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду

5.6.1 По результатам проведения ОВОС должны быть:

определены (оценены) и описаны характер (значимость) и пространственный масштаб (зона воздействия) возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду;

определены (оценены) и описаны возможные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов и связанные с ними социально-экономические и иные изменения в результате реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта), в том числе возникновения и последствий вероятных проектных и запроектных аварий, и оценена значимость изменений;

определены и описаны меры по предотвращению, минимизации и (или) компенсации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду, по предотвращению аварийных ситуаций, реагированию на них, ликвидации последствий аварий, а также по улучшению социально-экономических условий;

соотнесены социально-экономическая целесообразность реализации мероприятий по предотвращению, минимизации и (или) компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объекта и прогнозируемый природоохранный эффект таких мероприятий;

оценена достаточность проектных решений с точки зрения охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

сделаны выводы о допустимости (недопустимости) реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта) на выбранном земельном участке;

оценена социально-экономическая целесообразность реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта) с точки зрения значимости воздействия на окружающую среду и целей планируемой деятельности с учетом затрат на реализацию мероприятий по предотвращению, минимизации и (или) компенсации возможного значительного вредного воздействия;

обоснован выбор технологического решения и приоритетного варианта размещения объекта.

5.6.2 Выводы по результатам проведения ОВОС должны быть сформированы исходя из следующих основных факторов:

благоприятности (неблагоприятности) состояния окружающей среды для реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта);

наличия (отсутствия) природоохранных и иных ограничений или запретов для реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта);

возможности (невозможности) вовлечения в планируемую деятельность необходимого количества природных ресурсов при условии обеспечения рационального природопользования;

обеспечения (необеспечения) нормативов качества окружающей среды при возможных ее изменениях в результате реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта) – строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объекта и при условии реализации предусмотренных мероприятий по предотвращению, минимизации и (или) компенсации возможного вредного воздействия.

5.7 Требования к содержанию отчета об оценке воздействия на окружающую среду, картографическим (графическим) материалам, прилагаемым к отчету об оценке воздействия на окружающую среду

5.7.1 Отчет об ОВОС должен содержать разделы, в которых фиксируются результаты анализа, прогноза и оценки согласно подпунктам 5.2 – 5.5 настоящих ЭкоНиП, а также выводы согласно подпункту 5.6 настоящих ЭкоНиП.

5.7.2 Структура отчета об ОВОС приведена в Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47.

Типовая структура раздела «Резюме нетехнического характера» приведена в приложении П к настоящим ЭкоНиП.

Объем и степень детализации информации, представляемой в отчете об ОВОС, определяются в программе проведения ОВОС и должны отражать полноту проведенной ОВОС.

5.7.3 Картографические и иные графические материалы по ОВОС должны быть выполнены в удобном для прочтения масштабе и оформлены на бумажном и электронном носителях. Обозначения на картографических (графических) материалах должны соответствовать информации отчета об ОВОС и исключать разночтения.

5.7.4 На картографических (графических) материалах по ОВОС указываются:

альтернативные варианты размещения объекта;

природоохранные и иные (планировочные) ограничения: особо охраняемые природные территории и их охранные зоны, места обитания диких животных, места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их охранные зоны, природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных, водоохранные зоны и прибрежные полосы, зоны санитарной охраны, курортные зоны и зоны отдыха, их охранные зоны, месторождения полезных ископаемых и т.п.;

места отбора проб атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв (если при выполнении работ по ОВОС производился пробоотбор);

потенциальная зона возможного воздействия, зоны возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности (объекта) на отдельные компоненты природной среды и единая зона возможного значительного вредного воздействия на окружающую среду (источники воздействия, расчетные точки по всем направлениям света, на границе санитарно-защитной зоны, на территории жилой застройки, особо охраняемых природных территорий, результаты расчета рассеивания в виде карт изолиний, результаты моделирования зоны затопления и подтопления, изменения уровней грунтовых вод и т.п.), санитарно-защитные зоны, границы объекта, границы жилой застройки и т.п;

материалы проектов зон охраны историко-культурных ценностей.

5.7.5 В отчете об ОВОС следует:

приводить расчеты масс выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также планируемые параметры выбросов загрязняющих веществ и расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;

указывать наименование документации, на основании которой учитываются существующие, строящиеся и запроектированные источники выбросов со ссылкой на ее разработчика и документы ее согласования с территориальным органом Минприроды;

для реконструируемых объектов прилагать копию разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

при наличии на объекте нового строительства (для реконструируемых предприятий – на проектируемом объекте и связанных с ним производствах) сложных технологических переделов следует прилагать технологическую схему с указанием материальных, сырьевых и энергетических потоков, а также мест образования отходов производства, источников образования и поступления в окружающую среду загрязняющих веществ, очистного оборудования;

приводить краткую характеристику объекта, принятого в качестве аналога, с обоснованием его выбора;

приводить краткую характеристику территории и объектов, попадающих в зону возможного значительного вредного воздействия, с указанием категорий и видов земель.

# 6 Оценка эффективности природоохранных мероприятий

- 6.1 Общие принципы оценки экономической эффективности внедрения природоохранных мероприятий

6.1.1 Результатом экономической оценки внедрения природоохранных мероприятий является вывод об экономической эффективности природоохранного мероприятия.

6.1.2 Экономическая оценка для обоснования выбора варианта внедрения природоохранного мероприятия выполняется:

- при возможности проведения стоимостной оценки результатов внедрения природоохранного мероприятия – по результатам экономической оценки на основе анализа выгод и затрат в соответствии с подпунктом 6.2 настоящих ЭкоНиП;

- при невозможности проведения стоимостной оценки результатов природоохранного мероприятия или при необходимости достижения конкретных целевых показателей природоохранного мероприятия, превышение которых невозможно или не имеет практического значения, – по результатам экономической оценки на основе критерия минимизации затрат в соответствии с подпунктом 6.3 настоящих ЭкоНиП.

6.1.3 Подходы к экономической оценке внедрения и критерии экономической эффективности природоохранных мероприятий зависят от интересов субъекта оценки и его возможности формировать решение о реализации таких мероприятий.

6.1.4 Существуют две ситуации экономической оценки природоохранного мероприятия:

- природоохранное мероприятие является частью инвестиционного проекта;

- природоохранное мероприятие представляет собой самостоятельный инвестиционный проект, инициируемый, как правило, органами государственного управления и финансируемый за счет бюджетных средств или с  привлечением  внебюджетных источников финансирования, в том числе иностранных.

Экономическая оценка на основе анализа выгод и затрат вариантов природоохранного мероприятия, которое является частью инвестиционного проекта, выполняется по разнице затрат и выгод, оцениваемой по всем рассматриваемым вариантам природоохранного мероприятия относительно варианта природоохранного мероприятия, который обеспечивает соблюдение нормативных требований природопользования при минимальной величиной инвестиций.

Экономическая оценка на основе анализа затрат и выгод вариантов природоохранного мероприятия, которое представляет собой самостоятельный инвестиционный проект, выполняется по разнице затрат и выгод, оцениваемой по всем рассматриваемым вариантам природоохранного мероприятия относительно варианта без учета реализации инвестиционного проекта.

6.1.5 Экономическая оценка внедрения природоохранного мероприятия, выполняется с позиции:

субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект;

общества, чьи интересы представляет организация, осуществляющая проведение экологической экспертизы.

6.1.6 Интерес субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, предполагает:

получение прибыли;

соблюдение нормативных требований природопользования, являющихся обязательным условием присутствия на рынке;

достижение субъективных целей.

6.1.7 Субъект хозяйствования, реализующий инвестиционный проект с природоохранным мероприятием, формирует свое решение в целях обеспечения эффективности и финансовой реализуемости инвестиционного проекта. Соответственно оценка природоохранного мероприятия с позиции субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, выполняется в контексте обеспечение эффективности инвестиций в проект при условии соблюдения нормативных требований природопользования.

6.1.8 Оценка эффективности инвестиций с позиции субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, выполняется в порядке, предусмотренном актами законодательства.

6.1.9 Оценка эффективности инвестиций с позиции субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, должна быть выполнена с учетом альтернативных вариантов природоохранных мероприятий, в состав которых в обязательном порядке включаются природоохранные мероприятия с использованием НДТМ.

6.1.10 Окончательный выбор субъектом хозяйствования, реализующим инвестиционный проект, варианта природоохранного мероприятия осуществляется на основании экономической оценки, скорректированной с учетом возможных мер экономического стимулирования для применения более эффективных с позиции общества природоохранных технологий.

6.1.11 Интерес общества при оценке эффективности природоохранного мероприятия предполагает:

рост национального дохода;

устойчивое экономическое развитие, в том числе рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;

восстановление и защиту благоприятной окружающей среды.

6.1.12 Возможности реализации интереса общества при формировании субъектом хозяйствования, реализующим инвестиционный проект, решения о реализации природоохранного мероприятия, ограничены:

предъявлением субъекту хозяйствования нормативных требований природопользования;

предложением субъекту хозяйствования мер экономического стимулирования для применения более эффективных с позиции общества природоохранных технологий.

6.1.13 Интересы общества при формировании субъектом хозяйствования, реализующим инвестиционный проект, решения о внедрении природоохранного мероприятия представляет организация, осуществляющая проведение экологической экспертизы.

6.1.14 Документация, предоставляемая для проведения государственной экологической экспертизы, должна содержать:

информацию о видах и величине вредного воздействия на окружающую среду с расчетом вреда, причиненного окружающей среде, в объеме, достаточном для выполнения экономической оценки внедрения природоохранного мероприятия с позиции общества по формам таблиц, приведенных в приложении А, по годам реализации проекта и по вариантам:

без внедрения природоохранных мероприятий,

с внедрением предусмотренных проектом природоохранных мероприятий,

с внедрением природоохранных мероприятий с использованием НДТМ (если мероприятия с использованием НДТМ не предусмотрены проектом). При этом представляется обоснование Центра ТНиС выбора технологии в качестве НДТМ;

информацию о совокупных затратах субъекта хозяйствования для всех рассмотренных альтернативных вариантов внедрения природоохранного мероприятия, детализированную по видам затрат и по годам реализации;

расчеты экономической оценки с позиции субъекта хозяйствования всех рассмотренных вариантов внедрения природоохранного мероприятия, обосновывающие выбор субъекта хозяйствования, выполненные в соответствии с настоящими ЭкоНиП;

расчеты экономической оценки с позиции общества всех рассмотренных альтернативных вариантов внедрения природоохранного мероприятия, выполненные в соответствии с настоящими ЭкоНиП и детализированные по формам таблиц, приведенных в приложении А.

6.1.15 Экономическая оценка внедрения природоохранного мероприятия с позиции общества должна быть выполнена с учетом альтернативных вариантов реализации природоохранных мероприятий, в состав которых в обязательном порядке включаются природоохранные мероприятия с использованием НДТМ.

6.1.16 Организация, осуществляющая проведение экологической экспертизы документации по проекту с позиции общества, осуществляет проверку:

соблюдения нормативных требований природопользования в результате реализации инвестиционного проекта;

соответствия природоохранных мероприятий, предусмотренных в документации, мероприятиям с использованием НДТМ;

экономическую оценку внедрения альтернативных вариантов природоохранных мероприятий с позиции общества.

6.1.17 Если документацией предусмотрено применение природоохранных мероприятий, отличных от мероприятий с использованием НДТМ, то организация, осуществляющая проведение экологической экспертизы, по результатам экономической оценки внедрения с позиции общества на основе анализа затрат и выгод вариантов природоохранных мероприятий с использованием НДТМ. подготавливает предложения о применении мер экономического стимулирования субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, для применения более эффективных с позиции общества природоохранных технологий.

6.1.18 Особенностью экономической оценки внедрения природоохранного мероприятия с позиции общества является интегрирование интересов субъекта хозяйствования, реализующего проект, и остальной части общества. Это обуславливает отличие в содержании результатов и затрат, учитываемых для выполнения экономической оценки с позиции общества:

часть результатов и затрат не учитывается в оценке с позиции общества, поскольку по своей сути представляет собой трансферты между участниками национальной экономики, характеризующие перераспределение национального дохода без изменения его величины: налоги из выручки и прибыли, финансовые издержки по кредитам, плата за переработку отходов, субсидии, дотации и иные меры стимулирования;

часть результатов и затрат подлежит переоценке с позиции общества: экологические налоги, уплачиваемые субъектом хозяйствования, реализующим инвестиционный проект, замещаются оценкой вреда, причиненного окружающей среде.

- 6.2 Экономическая оценка внедрения природоохранных мероприятий на основе анализа затрат и выгод

6.2.1 Для экономической оценки природоохранных мероприятий на основе анализа затрат и выгод осуществляется расчет следующих показателей эффективности:

показатель чистой приведенной стоимости природоохранного мероприятия (ЧПС);

показатель внутренней нормы доходности природоохранного мероприятия (ВНД);

показатель соотношения выгод и затрат по природоохранному мероприятию (ВЗС).

6.2.2 Расчет показателей эффективности осуществляется на горизонте расчета, который, соответствует средневзвешенному сроку службы основных средств в составе природоохранного мероприятия.

В случаях переменной по годам динамики результатов и/или затрат, связанных с реализацией природоохранного мероприятия, отличающейся по сравниваемым альтернативным вариантам, в целях оценки долгосрочных последствий горизонт расчета может быть увеличен кратно сроку службы основных средств до 50 (реже 100) лет. При этом расчетами предусматриваются все периодические расходы на охрану окружающей среды, возникающие в связи с исчерпанием нормативных сроков службы создаваемых объектов основных средств и необходимостью выполнения иных регламентных работ по рассматриваемым вариантам.

6.2.3 Показатель чистой приведенной стоимости природоохранного мероприятия (ЧПС) характеризует величину прогнозируемого эффекта в виде дополнительного прироста чистого дохода субъекта оценки, превышающего доход, исчисленный по принятой норме дисконта, приведенную к моменту начала реализации природоохранного мероприятия (в рублях).

Критерием экономической эффективности природоохранного мероприятия является значение ЧПС больше либо равное нулю.

Рассчитывается по формуле (1).

ЧПС=t=1nРt−Зt1+E100t,	(1)

где

Рt – результаты от реализации природоохранного мероприятия в t-ом году, представляют собой сумму стоимостных оценок прямых и косвенных выгод субъекта оценки (в рублях);

Зt – совокупные расходы на охрану окружающей среды в t-ом году в связи с реализацией природоохранного мероприятия (в рублях);

E – норма дисконта, принимаемая в зависимости от субъекта оценки (в процентах);

t – номер года;

n – количество лет на горизонте расчета.

Порядок расчета результатов от реализации природоохранного мероприятия в t-ом году (Рt) зависит от субъекта оценки.

Особое внимание в процессе расчетов уделяется недопущению двойного счета результатов для субъекта хозяйствования и для общества.

Для выполнения экономической оценки внедрения природоохранных мероприятий с позиции общества результаты Рt определяются как сумма стоимостных оценок прямых и косвенных выгод субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, и остальной части общества и рассчитываются по формуле (2).

РtO=УtБаз.−УtМ+ЗtБаз.−ЗtМ+ДtМ−ДtБаз.+ПtБаз.−ПtМ	(2)

где

РtO – результаты для общества от реализации природоохранного мероприятия в t-ом году в виде интегральной стоимостной оценки выгод общества (в рублях);

УtБаз.и УtМ – вред, причиненный окружающей среде в t-ом году без учета и с учетом реализации природоохранного мероприятия соответственно. Рассчитывается по утвержденным методикам, допускается расширенная оценка при наличии соответствующих обоснованных методик;

ЗtБаз. и ЗtМ- затраты на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, в t-ом году без учета и с учетом реализации природоохранного мероприятия соответственно. Рассчитываются по обоснованным методикам оценки затрат на ремонт, обслуживание оборудования, зданий и сооружений, иных затрат, на которые оказывает влияние изменение состояния окружающей среды. Не учитывают экологических налогов и сборов, так как они учтены в общей оценке вреда окружающей среде;

ДtБаз. и ДtМ- дополнительный доход от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, в t-ом году без учета и с учетом реализации природоохранного мероприятия соответственно. Рассчитывается на основании предусмотренных документацией решений о производстве товарной продукции в результате реализации природоохранного мероприятия (например, биогаз, электроэнергия, тепло, вторичные ресурсы от переработки отходов), а также по обоснованным методикам: объемов выпуска продукции исходя из фонда рабочего времени работников и оборудования, производительности труда и основных средств, продуктивности сельского хозяйства при различных состояниях окружающей среды;

ПtБаз. и ПtМ- вред, причиненный обществу (физическим и юридическим лицам, системе государственных финансов) в t-ом году без учета и с учетом реализации природоохранного мероприятия соответственно, который не был учтен показателями УtБаз.и УtМ. Рассчитывается по обоснованным методикам оценки затрат на лечение граждан, упущенной выгоды отдельных видов экономической деятельности (например, лесное, сельское, жилищно-коммунальное, строительство и недвижимость, туризм).

При оценке природоохранных мероприятий с позиции субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, результаты Рt представляет собой сумму стоимостных оценок прямых и косвенных выгод данного субъекта хозяйствования и рассчитываются по формуле (3).

РtИ=НtБаз.−НtМ+ЗtБаз.−ЗtМ+ДtМ−ДtБаз.	(3)

где

РtИ – результат для субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, от реализации мероприятия в t-ом году в виде стоимостной интегральной оценки его выгод (в рублях);

НtБаз.и НtМ – экологические налоги и платежи в t-ом году, которые должны быть выплачены субъектом хозяйствования, реализующим инвестиционный проект, исходя из планируемых объемов загрязнения окружающей среды без учета и с учетом реализации природоохранного мероприятия соответственно. Рассчитывается по утвержденным методикам;

ЗtБаз. и ЗtМ- затраты на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, в t-ом году без учета и с учетом реализации природоохранного мероприятия соответственно. Рассчитываются по обоснованным методикам оценки затрат на ремонт, обслуживание оборудования, зданий и сооружений, иных затрат, на которые оказывает влияние изменение состояния окружающей среды. Не учитывают экологических налогов и сборов, так как они учтены в общей оценке вреда окружающей среде;

ДtБаз. и ДtМ- дополнительный доход от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, в t-ом году без учета и с учетом реализации природоохранного мероприятия соответственно. Рассчитывается на основании проектных данных о производстве товарной продукции в результате реализации природоохранного мероприятия (например, биогаз, электроэнергия, тепло, вторичные ресурсы от переработки отходов), а также оценок по обоснованным методикам объемов выпуска продукции исходя из фонда рабочего времени работников и оборудования, производительности труда и основных средств, продуктивности сельского хозяйства при различных состояниях окружающей среды. Также включает возможную плату за переработку отходов, субсидии, дотации и иные меры экономического стимулирования.

Норма дисконта (Е) обосновывается в зависимости от субъекта оценки. Ее минимальная величина, как правило, соответствует стоимости для субъекта оценки долгосрочного финансирования, очищенной от инфляционной составляющей.

Общественная норма дисконта EО для оценки эффективности природоохранных мероприятий с позиции общества может быть принята на уровне ставки долгосрочных государственных облигаций RГДО, очищенной от инфляционной составляющей, и рассчитывается по формуле (4).

EO=1+RГДО100IЦ100−1∗100,	(4)

где

RГДО – индикатор рыночного портфеля государственных долгосрочных облигаций по данным Национального банка Республики Беларусь (в процентах);

IЦ – индекс потребительских цен в процентах в текущем году, принимается на уровне утвержденного органами государственного управления показателя на год IЦПрогноз., но не ниже ожидаемого по году показателя IЦОжид., исчисленного по фактическому значению IЦФакт.за период Т месяцев (для Т>=6) с начала года по формуле (5).

IЦОжид.=maxТIЦФакт.10012∗100 ; IЦПрогноз.,	(5)

Коммерческая норма дисконта EК для оценки эффективности природоохранных мероприятий с позиции интересов субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, принимается на уровне ставки долгосрочного банковского кредитования RКр, очищенной от инфляционной составляющей, и рассчитывается по формуле (6).

EK=1+RКр100IЦ100−1∗100,	(6)

где

RКр – средняя процентная ставка по новым кредитам банков в национальной валюте, выданным юридическим лицам на срок свыше 1 года, по данным Национального банка Республики Беларусь (в процентах).

При проведении государственной экологической экспертизы могут возникнуть следующие ситуации:

- инвестиции в природоохранное мероприятие, представляющее собой самостоятельный инвестиционный проект, являются неэффективными с позиции субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, в то время как рассматриваемое природоохранное мероприятие представляется эффективным с позиции общества;

- выбранный субъектом хозяйствования вариант природоохранного мероприятия, являющегося частью инвестиционного проекта, отличается от варианта с использованием НДТМ.

В этих случаях организацией, осуществляющей проведение государственной экологической экспертизы, на основании информации, содержащейся в представленной документации, может быть выполнена оценка целесообразности предоставления субъекту хозяйствования, реализующему инвестиционный проект, мер экономического стимулирования для реализации выгодного для общества природоохранного мероприятия.

Максимальная величина мер экономического стимулирования для реализации природоохранного мероприятия, представляющего собой самостоятельный инвестиционный проект, ограничена значением показателя чистой приведенной стоимости природоохранного мероприятия (ЧПС), рассчитанного с позиции общества.

Максимальная величину мер экономического стимулирования субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, к выбору в составе проекта альтернативного варианта природоохранного мероприятия с применением НДТМ оценивается на основании расчета дополнительных результатов общества от внедрения данного варианта в сравнении с выбранным.

Дополнительные результаты общества от внедрения альтернативного варианта природоохранного мероприятия с использованием НДТМ в сравнении с выбранным оцениваются по формуле (2), где вместо базовых значений «без учета мероприятия» используются значения показателей с учетом запроектированного в документации природоохранного мероприятия, а вместо показателей «с учетом природоохранного мероприятия» – значения показателей по природоохранному мероприятию, спроектированному с учетом НДТМ.

При этом рассчитанное с позиции общества по дополнительным результатам общества значение показателя чистой приведенной стоимости природоохранного мероприятия (ЧПС), характеризует величину оценку мер экономического стимулирования субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект, для изменения выбора варианта природоохранного мероприятия в составе проекта.

6.2.4 Показатель внутренней нормы доходности природоохранного мероприятия (ВНД) характеризует среднегодовую рентабельность затрат на реализацию природоохранного мероприятия с точки зрения субъекта оценки, исчисленную по приросту его чистого дохода (в процентах).

Критерием экономической эффективности природоохранного мероприятия является значение ВНД больше либо равное норме дисконта Е, принятой в зависимости от субъекта оценки.

Рассчитывается путем подбора значения ВНД, обеспечивающего равенство (7):

t=1nРt−Зt1+ВНДпр.100t=0.	(7)

6.2.5 Показатель соотношения выгод и затрат по природоохранному мероприятию (ВЗС) показывает, во сколько раз прирост чистого дохода субъекта оценки в результате реализации природоохранного мероприятия превышает величину нормального дохода, исчисляемую по принятой норме дисконта и характеризующую:

для субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект – величину дохода, которая могла бы быть получена при выборе альтернативных вариантов инвестиций;

для общества – недополученную величину национального дохода в связи с изъятием из национальной экономики ресурсов, затраченных на реализацию природоохранного мероприятия.

Критерием экономической эффективности природоохранного мероприятия является значение ВЗС больше либо равное единице.

Рассчитывается по формуле (8).

ВЗС=t=1nРt1+E100tt=1nЗt1+E100t.	(8)

6.2.6 Показатели ВНД и ВЗС рассчитываются по единой схеме для всех случаев оценки эффективности природоохранных мероприятий с позиции общества и интересов субъекта хозяйствования, реализующего инвестиционный проект.

6.2.7 Пример экономической оценки вариантов внедрения условного природоохранного мероприятия, представляющего собой самостоятельный инвестиционный проект, приведен в Приложении Б.

# 6.3 Экономическая оценка природоохранных мероприятий на основе критерия минимизации затрат

6.3.1 Экономическая оценка природоохранного мероприятия на основе критерия минимизации затрат может дифференцирована в зависимости от возможности и целесообразности изменения показателя результата природоохранного мероприятия, характеризующего достижение поставленной неэкономической цели.

Для сравнения вариантов природоохранных мероприятий, характеризующихся единой качественной или жестко определенной количественной целью (например, создание природоохранного объекта с заданными параметрами, восстановление биоразнообразия, выполнение рекультивации определенной площади земли, снижение до заданного уровня оценки экологического риска со слабо предсказуемыми и потенциально катастрофическими последствиями, стоимостное измерение которых не возможно, не целесообразно либо не приемлемо), рассчитывается показатель приведенных затрат.

Для сравнения вариантов природоохранных мероприятий, количественные характеристики результата которых существенно расходятся (например, при необходимости выбора стратегии реализации комплекса природоохранных объектов, предполагающей строительство несколько крупных или распределенную сеть мелких природоохранных объектов, выбора технологии природопользования для ее внедрения) рассчитывается показатель минимальных удельных приведенных затрат.

6.3.2 Показатель приведенных затрат на реализацию природоохранного мероприятия (ПЗ) характеризует общую величину затрат на осуществление мероприятия, приведенную к моменту начала реализации природоохранного мероприятия (в рублях).

Применение показателя ограничено ситуацией сравнения альтернативных вариантов мероприятий, обеспечивающих достижение целевого значения показателя результата, превышение которого не дает альтернативе преимущества с точки зрения субъекта оценки.

Критерием экономической эффективности природоохранного мероприятия является наименьшее среди сравниваемых альтернативных вариантов природоохранных мероприятий значением ПЗ.

Рассчитывается по формуле (9).

ПЗ=t=1nЗt1+EО100t.	(9)

6.3.3 Показатель удельных приведенных затрат на реализацию природоохранного мероприятия (УПЗ) характеризует удельную величину затрат на осуществление природоохранного мероприятия в расчете на единицу изменения ключевого параметра (в рублях на единицу).

Применение показателя удельных приведенных затрат в отличие от показателя приведенных затрат осуществляется для сравнения альтернативных вариантов природоохранных мероприятий, результаты которых в абсолютном выражении могут существенно отличаться между собой.

Критерием экономической эффективности природоохранного мероприятия является наименьшее среди сравниваемых альтернативных вариантов природоохранных мероприятий значение УПЗ.

Рассчитывается по формуле (10).

УПЗ=t=1nЗt1+EО100tKP,	(10)

где

КР – показатель ключевого результата природоохранного мероприятия, определяемый в соответствии с целью мероприятия.

- 7 Оценка экологических и социальных последствий осуществления хозяйственной и иной деятельности на основе анализа выгод и затрат

- 7.1 Общие принципы оценки экологических и социальных последствий осуществления хозяйственной и иной деятельности на основе анализа выгод и затрат

- 7.1.1 Оценка экологических и социальных последствий осуществления хозяйственной и иной деятельности на основе анализа выгод и затрат осуществляется  в целях определения допустимости реализации и целесообразности планируемой хозяйственной и иной деятельности и предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных последствий.

7.1.2 Целью анализа выгод и затрат является рассмотрение экологических аспектов планируемой деятельности, выраженных в стоимостном выражении, посредством  сравнения  общих экономических выгод  от деятельности и связанных с ней затрат от прогнозируемых/ожидаемых отрицательных воздействий на окружающую среду.

7.1.3 Задачами анализа выгод и затрат является:

получение количественных критериев принятия решений о целесообразности или нецелесообразности реализации деятельности;

обеспечение выбора варианта планируемой деятельности с наименьшими экологическими и социальными издержками.

7.1.4 Анализ выгод и затрат применяется для оценки выгод и затрат при планировании деятельности в следующих областях, характеризующихся максимальной социально-экологической значимостью:

промышленность – имеет важнейшее социальное, экономическое и экологическое значение и последствия;

водоснабжение и канализация - комплексный подход к планированию и проектированию сетей водоснабжения и канализации должен включать использование различных типов воды, и свести к минимуму использование питьевой воды;

энергетика – использование возобновляемых источников энергии смягчает последствия изменения климата и вредные местные экологические последствия;

транспорт - планирование транспортных систем может улучшить мобильность в городах, улучшить региональное сообщение;

вторичные материальные ресурсы – использование отходов в качестве ресурсов улучшает состояние окружающей среды и качество жизни людей;

архитектура – правильная планировка и проектирование зданий  могут повысить их энергоэффективность и уменьшить  воздействие на окружающую среду;

ландшафт - ландшафтное планирование и создание устойчивых экосистем, способствуют смягчению последствий изменения климата, укрепление экологического биоразнообразия и обеспечение отдыха и социальной деятельности в городских районах.

7.1.5 Анализ выгод и затрат целесообразно проводить при распространении деятельности как минимум на две из указанных выше области.

7.1.6 Инвестиции в указанные в подпункте 7.1.4 настоящих ЭкоНиП области (подсистемы) затрагивают широкий круг заинтересованных.

Анализ выгод и затрат должен охватывать существенные последствия для всех сторон, которых они затрагивают.

Анализу в том или ином виде должны подвергаться все экологические и другие связанные с планируемой деятельностью последствия.

Предполагается, что результаты анализа являются вкладом в процесс принятия решений о целесообразности реализации деятельности (или выбора наиболее оптимальной в сравнении с альтернативными), а не результатом осуществления комплекса принимавшихся ранее окончательных в политическом плане решений.

Для выбора наиболее оптимального из альтернативных вариантов реализации деятельности, анализ выгод и затрат позволяет оценить:

является ли данная деятельность целесообразна или от нее следует отказаться;

является ли она наилучшей из ряда взаимоисключаемых альтернатив;

следует ли деятельности уделить первостепенное или второстепенное внимание в рамках общей программы, т.е. как она соотносится с другими возможными проектами, претендующими на те же финансовые ресурсы;

-  правильно ли выбраны сроки реализации или следует рассмотреть возможность ее отсрочки.

7.1.7 Анализ выгод и затрат состоит из следующих этапов и  выполняется до начала проектного цикла, разработки  инвестиционного предложения  и декларации о намерениях (экспресс-оценка проектного предложения) до разработки «обоснований инвестиций», разработки ТЭО (технико-экономического обоснования проекта), осуществления  инвестиционного проекта (экономический мониторинг):

идентификация деятельности и видов воздействия, объектов, подвергающихся воздействию в зависимости от области реализации деятельности;

определение социальных и экологических затрат, вызываемых  данной деятельностью и возможными  альтернативными вариантами;

сбор информации, проведение расчетов и получение количественных оценок выгод и затрат;

обобщение анализа выгод и затрат с проведением сравнения различных вариантов реализации деятельности, включая при необходимости рассмотрение варианта «с реализацией» и «без реализации» и проведением анализа чувствительности деятельности.

7.1.8 Для выбора оптимального варианта сравниваются  разные варианты реализации деятельности по  основным критериям оценки эффективности (таблица 1).

Для дальнейшего сравнения альтернативных вариантов должна быть выбрана общая схема проведения анализа выгод и затрат, учитывающая требования пунктов.

Таблица 1 – Критерии оценки экологических факторов реализации деятельности

| Загрязнение атмосферного воздуха | Осуществление деятельности ведет к увеличению или сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в особенности пыли, NOx, SO2, NH3, ЛОС), и, как следствие, влияет на качество атмосферного воздуха |
| --- | --- |
|  | Осуществление деятельности ведет к изменению дорожного движения или за счет сокращения/увеличения транспортных средств, или за счет смещения движения в сторону другого транспортного средства (например, с автомобилей на железную дорогу) |
|  | Осуществление деятельности ведет к изменению состава транспортных средств (например, соотношение наземного, воздушного транспорта), их класса (улучшение класса транспортного средства) |
|  | Осуществление деятельности ведет к изменению способа выработки электроэнергии/тепловой энергии домохозяйств, организаций или государственного сектора. Изменится состав потребителей энергии или вид производимой энергии. |
|  | Осуществление деятельности ведет к изменениям в потреблении топлива (уголь, нефтепродукты, природный газ, древесина, бензин, дизельное топливо) |
| Изменение климата | Осуществление деятельности ведет к увеличению или сокращению выбросов парниковых газов в атмосферный воздух (в особенности СО2, СH4, N2O, фторированных газов HFC, PFC, SF6) и, как следствие, влияет на изменение климата |
|  | Осуществление деятельности ведет к изменению дорожного движения или за счет сокращения/увеличения транспортных средств, или за счет смещения движения в сторону другого транспортного средства (например, с автомобилей на железную дорогу) |
|  | Изменится состав транспортных средств (например, соотношение наземного, воздушного транспорта), их класс (улучшение класса транспортного средства) |
|  | Осуществление деятельности ведет к изменению (увеличению, уменьшению) потребления электроэнергии/тепловой энергии домохозяйств, организаций или государственного сектора. Изменится состав потребителей энергии или вид производимой энергии |
|  | Осуществление деятельности ведет к изменениям в потреблении топлива (уголь, нефтепродукты, природный газ, древесина, бензин, дизельное топливо) |
|  | Осуществление деятельности ведет к изменению экосистемных услуг |
| Экосистемы и ландшафт | Осуществление деятельности ведет к увеличению или сокращению наносимого вреда экосистеме или ландшафту? |
|  | Осуществление деятельности повлияет на биоразнообразие, т.е. ведет к сокращению или увеличению разнообразия видов, экосистемного разнообразия или генетического разнообразия |
|  | Осуществление деятельности ведет к изменению экосистемных услуг |
|  | Осуществление деятельности ведет к застройке естественных поверхностей, ландшафтов или экосистем, например путем строительства новых зданий или инфраструктуры |
|  | Осуществление деятельности ведет к преобразованию или изменению в землепользовании, то есть изменению типа экосистем: например, неиспользованные болота вновь будут использоваться в качестве пастбищ |
|  | Осуществление деятельности ведет к интенсивному использованию или чрезмерному изменению формы сельского хозяйства / лесного хозяйства |
|  | Осуществление деятельности ведет к исчезновению или появлению экологически важных типов экосистем (например, живые изгороди, широко используемые пастбища) |
|  | Осуществление деятельности ведет к фрагментации (дроблению) природных экосистем |
|  | Осуществление деятельности ведет к строительству дополнительной транспортной инфраструктуры (или демонтажу существующей) или такому сильному увеличению объема трафика, что новая инфраструктура будет необходима |
| Отходы | Осуществление деятельности ведет к сокращению или увеличению объемов образования отходов |
|  | Осуществление деятельности ведет к изменению качества атмосферного воздуха, воды, земель (почв) вследствие размещения отходов в окружающей среде |
|  | Осуществление деятельности ведет к изменению качества и доступности питьевой воды |
|  | Осуществление деятельности ведет к сокращению или увеличению производства |
| Загрязнение воды | Осуществление деятельности ведет к увеличению или сокращению числа домовладений, подключенных к централизованным системам водоснабжения или канализации |
|  | Осуществление деятельности ведет к увеличению или сокращению сельскохозяйственного и промышленного производства |
|  | Осуществление деятельности ведет к созданию новой/демонтажу старой инфраструктуры (сетей водоснабжения и канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки) |
| Загрязнение земель (почв) | Осуществление деятельности ведет к увеличению или сокращению сельскохозяйственного и промышленного производства |
|  | Осуществление деятельности ведет к увеличению или сокращению объемов образования отходов |
|  | Осуществление деятельности ведет к изменению дорожного движения или за счет сокращения/увеличения транспортных средств, или за счет смещения движения в сторону другого транспортного средства (например, с автомобилей на железную дорогу) |

- 7.2 Порядок расчета выгод и затрат

7.2.1 Идентификация деятельности

До начала проведения анализа выгод и затрат, при идентификации деятельности необходимо оценить:

наличие достаточных требуемых входных данных;

наличие параметров и показателей величин в рамках анализа затрат и выгод, таких, как временные рамки для проведения анализа, ставки дисконтирования;

зона воздействия деятельности;

масштаб оценки.

Временные рамки проводимого анализа должны включать весь период воздействия деятельности на окружающую среду и население, а не только  период жизненного цикла проекта, но и период после завершения жизненного цикла проекта, так как экологические воздействия ощущаются еще долгое время после окончания обычного срока существования проекта. Поэтому для  анализа и оценки эколого-экономической эффективности  деятельности  нужно расширить  временные границы для того, чтобы полнее учесть все связанные с данной деятельностью экологические затраты. Период времени осуществлении деятельности может быть продлен  за пределы нормального периода жизни проекта на дополнительное число лет, например до периода восстановления затрагиваемых деятельностью ресурсов.

Средние значения временных рамок для оценки выгод и затрат по подсистемам составляют:

энергетика – 25 лет;

водоснабжение и канализация – 30 лет;

транспорт – 25-30 лет;

промышленность-10 лет;

отходы – 30 лет;

ландшафт, архитектура, историко-культурные ценности – 15 лет.

Оценка выгод и затрат проводится в соответствии с 4.2 на весь определенный период планирования.

Учет фактора времени через использование ставок дисконтирования является одним из инструментов  для отражения долгосрочных  экологических и социальных  последствий. При оценке экологически значимой деятельности  могут быть заданы более низкие ставки  дисконта  по сравнению с частным сектором. Такие ставки называются общественными нормами временного предпочтения и используются для оценки государственных экологических программ. Обычно приемлемыми ставками по экологическим проектам считаются ставки в 2-4 %, а иногда и ниже. Это связано с тем, что при  слишком высоких ставках дисконтирования приведенная стоимость  выгод и затрат, которые имеют место спустя много лет, становится равной нулю. При оценке эколого-экономической эффективности проектов намечаемой деятельности важно проводить анализ чувствительности  проекта с использованием  нескольких значений ставки для того, чтобы получить  информацию для сопоставления  вариантов, имеющих разные профили  выгод и затрат во времени. Смешение ставок дисконтирования  в рамках одного анализа  является ошибкой. При проведении анализа целесообразно указать, какие ставки используются – в номинальном (с включением инфляционной составляющей) или реальном (без включения инфляционной составляющей) выражении.

Зоной воздействия деятельности при проведении анализа в зависимости от категории объекта  рассматривается вся территория, на которую может повлиять намечаемая хозяйственная деятельность, отдельные ее составляющие и инфраструктурное и иное вспомогательное обеспечение, а не только территория санитарно-защитной зоны.  К подобным объектам могут относиться  трассы электропередач,  трубопроводы, каналы, тоннели, транспортные и подъездные пути, места захоронения отходов и т.п. Зона воздействия может включать водораздел, зону отдыха или зеленую зону, устье реки или прибрежную полосу.

К зоне воздействия могут относиться участки за пределами места осуществления деятельности, подверженные таким видам воздействия, как выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, загрязнение водных ресурсов и т.д.

Оценка выгод и затрат социально-экономической эффективности намечаемой хозяйственной деятельности  может проводиться в разных масштабах - : локальном, региональном (крупномасштабные и народнохозяйственные проекты), национальном (крупномасштабные и народнохозяйственные проекты) или глобальном. Уровень влияния деятельности соответствует его общественной значимости.

В зависимости от значимости (масштаба) деятельность  подразделяется:

на глобальную, осуществление которой существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую  ситуацию на Земле;

на национальную,  реализация которой существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую  ситуацию в стране или  отраслях страны;

на региональную, реализация которой существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую  ситуацию в одном или нескольких регионах;

на локальную, реализация которой существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую  ситуацию непосредственно в месте размещения объекта.

Проведение экономического анализа на разных уровнях связано с несовпадением глобальных, региональных  и локальных выгод. Выбор уровня проведения анализ зависит от  масштаба влияния деятельности и значимости  затрагиваемых ей  природных ресурсов и компонентов окружающей среды. То, что невыгодно для отдельного региона может оказаться жизненно важным для других регионов и наоборот.

На этапе идентификации деятельности должны быть определены цели осуществлении деятельности, направленные на улучшение как минимум двух областей

Основным критерием определения цели должны  быть социальные,  экономические и экологические  выгоды от осуществления деятельности.

Примеры целей в зависимости от их областей приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Примеры целей деятельности

| промышленность . | Строительство новых жилых районов в зонах, хорошо обслуживаемых транспортных сетей и общественной инфраструктуры может свести к минимуму затраты на транспорт и системы связи, энерго- и водоснабжения |
| --- | --- |
| транспорт | Создание велосипедных и пешеходных дорожек приведет к экономии топлива. Координация движения по определенным маршрутам (например, транспортировка опасных веществ), может повысить безопасность и снизить экологические риски. Применять возобновляемые виды топлива для обслуживания общественного транспорта |
| энергетика | Применение отходов в качестве топлива позволит сократить использование различных видов невозобновляемого топлива Использование осадка сточных вод или аналогичных отходов для производства биогаза для отопления |
| отходы | Переработка биоразлагаемых отходов, шламов, осадка сточных вод и аналогичных материалов для производства биогаза. Исключение загрязнения подземных вод в местах хранения отходов. |
| водоснабжение и канализация | Грамотное планирование систем водоснабжения и канализации на этапе проектирования зданий позволит сократить потребление воды и образование сточных вод. |
| архитектура- | Практичный дизайн, сочетающий функции, технологии и привлекательность с доступностью. Применение зеленых технологий строительства |
| ландшафт | Трансформация пустых районов в зеленые зоны и парки; Использование зеленых зон, чтобы помочь детям понять экологию и окружающую среду; Посадка зеленых насаждений для сокращения загрязнения воздуха, диффузного загрязнение воздуха, уменьшения воздействия солнца и ветра. |

7.2.2 Определение социальных и экологических затрат

После проведения идентификации деятельности необходимо определить социальные и экологические последствия его реализации – как положительные, так и отрицательные.

На рисунке 1 представлены варианты возможного воздействия различных направлений деятельности на окружающую среду, их последствий и взаимосвязи.

Рисунок отражает причинно-следственную связь между загрязнением окружающей среды (например, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух) и социально-экономическими последствиями этого воздействия.

Если деятельность характеризуется хотя бы одним критерием, необходимо проводить оценку выгод/затрат по данному фактору и связанных с ним социальных последствий.

Рисунок 1 - Воздействие различных направлений деятельности на окружающую среду, их последствие и взаимосвязи

7.2.3 Расчет выгод и затрат от снижения/увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе парниковых газов, сбросов сточных вод, образования отходов производства

Выгоды/затраты, связанные со снижением/увеличением выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе парниковых газов, сбросов сточных вод, образования отходов производства при осуществлении деятельности определяются через разницу выплат экологического налога , тыс.руб/год и рассчитывается по формуле (11):

| , | (11) |
| --- | --- |

где  – изменение выбросов  загрязняющего вещества в атмосферный воздух, в том числе парниковых газов, сбросов в составе сточных вод, хранение, захоронение отходов производства до и после осуществлении деятельности;

Si – ставка экологического налога за выброс i-ого загрязняющего вещества в атмосферный воздух, сброс в составе сточных вод, захоронение, хранение отходов производства, руб./т.

7.2.4 Расчет выгод от снижения выбросов парниковых газов

Расчет выгод от продажи добровольных сокращений выбросов парниковых газов, тыс.руб./год, определяется по международным расценкам в зависимости от их состава, количества, стоимости и рассчитывается по формуле (12):

| , | (12) |
| --- | --- |

где GПГ  – снижение выбросов парниковых газов в атмосферный воздух в пересчете на диоксид углерода, т/год, определяемое в соответствии с ТНПА в области охраны окружающей среды;

СПГ  – стоимость тонны выбросов парниковых газов в пересчете на диоксид углерода, реализованных по схеме добровольных сокращений выбросов, руб./т.

7.2.5 Расчет выгод и затрат от улучшения/ухудшения качества земель/почв, водных ресурсов

Выгоды/затраты от улучшения/ухудшения качества земель/почв определяются через изменение стоимостной оценки земель/почв и водных ресурсов, определяемых до и после осуществления деятельности рассчитываются по формуле (13):

|  | (13) |
| --- | --- |

где Оiвпр0,Оiвпр1 –  экономическая оценка земель/почв, водных ресурсов, до и после осуществлении деятельности соответственно;

Кi0, Кi1 – коэффициент экономической доступности земель/почв, водных ресурсов, до и после осуществления деятельности соответственно.

7.2.6 Расчет выгод и затрат от изменения урожайности сельскохозяйственных культур

Большое количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух, и в особенности выбросы О3 влияют на урожайность и его качество.

Затраты\прибыль от увеличения/снижения урожайности , тыс.руб./год, обусловленным влиянием озона на растения, рассчитывается по формуле (14):

| , | (14) |
| --- | --- |

где U0i- урожайность i-ой сельскохозяйственной культуры до осуществления деятельности, т/год;

– стоимость i-ой сельскохозяйственной культуры, руб./т, принимается по среднерыночным расценкам на момент проведения расчетов.

U1i - снижение урожайности i-ой сельскохозяйственной культуры после осуществлении деятельности, определяемое согласно таблице 3, %;

U0i - снижение урожайности i-ой сельскохозяйственной культуры до осуществления деятельности, определяемое согласно таблице 3, %.

Таблица 3 – Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под воздействием выбросов озона, %

| Сельскохозяйственная культура | функция увеличение/снижение урожайности i-ой сельскохозяйственной культуры |
| --- | --- |
| бобовые | y=2.4010-2c |
| свекла (красная, сахарная) | озон не влияет на урожайность |
| салат | y=5.1910-2 c |
| лук | y=5.9710-2 c |
| картофель | y=1.0310-2c |
| шпинат | y=4.00610-2c |
| клубника | озон не влияет на урожайность |
| помидоры | y=2.2910-2c |
| с – концентрация O3, ppm |  |

7.2.7 Расчет выгод/затрат от изменения стоимости экосистемных услуг

Оценка выгод/затрат Цэу, руб., от осуществления деятельности относительно экосистемных услуг определяется по формуле (15):

|  | (15) |
| --- | --- |

где Rэу0,Rэу1 – оценка  услуг экологической системы до и после осуществлении деятельности соответственно, тыс. руб./га, определяемые согласно ТНПА в области охраны окружающей среды;

S – площадь территории экологической системы, га.

7.2.8 Расчет выгод/затрат от изменения стоимости биологического разнообразия

Оценка выгод/затрат Обр, тыс. руб. от осуществления деятельности относительно изменения биологического разнообразия определяется по формуле (16):

|  | (16) |
| --- | --- |

где: Оэкос1 и Оэкос2 - экономическая оценка первичной продукции (естественной экологической системы) до и после осуществления деятельности соответственно,  руб.;

Цв1 и Ц’в1 – цена воспроизводства биологических ресурсов растительного мира, относящихся к видам дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь и (или) охраняемым в соответствии с международными договорами Республики Беларусь до и после осуществления деятельности соответственно, руб.;

Цв2 и Ц’в2– цена воспроизводства вторичной продукции (биологических ресурсов животного мира) до и после осуществления деятельности соответственно, руб.

7.2.9 Расчет выгод/затрат от изменения объемов и видов потребляемых ресурсов

Оценка выгод\затрат от изменения объемов потребления ресурсов, сырья, материалов Vрес, тыс. руб. в результате осуществлении деятельности рассчитывается по формуле (17):

|  | (17) |
| --- | --- |

где Vi0, Vi1 – объем потребления i-го ресурса до и после осуществления деятельности соответственно, т.;

Si – стоимость i-го ресурса, руб./т.

Оценка выгод\затрат от изменения вида потребляемых ресурсов, сырья, материалов Арес, тыс. руб. в результате осуществлении деятельности рассчитывается по формуле (18):

|  | (18) |
| --- | --- |

где Vi – объем потребления i-го ресурса до осуществления деятельности, т.;

Vm – объем потребления m-го ресурса после осуществлении деятельности, т.;

Si – стоимость i-го ресурса, руб./т;

Sm – стоимость m-го ресурса, руб/т.

7.2.10 Расчет выгод/затрат от изменения стоимости недвижимости

Экологические факторы влияют на стоимость недвижимости при проведении ее оценки согласно Положению о порядке оценки принадлежащих физическим лицам зданий и сооружений, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 187.

Расчет выгод/затрат от изменения стоимости недвижимости проводится для зоны активного загрязнения:

для организованных источников выбросов – круг с центром в точке расположения источника и радиусом 50Н, где Н – высота трубы, м.;

для автомагистралей – полосу шириной 200 м., центральная ось проходит через ось магистрали.

Выгоды/затраты Д, руб.  от изменения стоимости недвижимости в связи с загрязнением окружающей среды по рассматриваемой территории определяются по формуле (19):

|  | (19) |
| --- | --- |

где Ос0 и Ос1 – оценочная стоимость недвижимости i-го вида до и после осуществления деятельности соответственно, руб/м2;

n – количество квадратных метров i-го вида недвижимости в зоне активного загрязнения.

7.2.11 Расчет выгод/затрат от изменения транспортных затрат

Выгоды/затраты от осуществления деятельности применительно к транспортным затратам рассчитываются по формуле (20):

|  | (20) |
| --- | --- |

где U – изменение стоимости использования 1 км дороги;

Н =Н0-Н1 – изменение времени пути на 1 км дороги до и после осуществления деятельности;

ОС=ОС1-ОС2- изменение операционных расходов на 1 км дороги до и после осуществлении деятельности;

АС=АС0-АС1- изменение невозмещенных расходов на 1 км дороги до и после осуществлении деятельности;

V0 – количество транспортных средств определенного класса до осуществлении деятельности;

V1 – количество транспортных средств определенного класса после осуществления деятельности;

L – длина дороги, км.

7.2.12 Расчет выгод/затрат от изменения безопасности

Определение воздействия деятельности на сферу безопасности производится через оценку степени тяжести транспортного происшествия.

Степень тяжести происшествий определяется как:

происшествие "только с материальным ущербом" – происшествие без жертв;

происшествие "со смертельным исходом" – происшествие, повлекшее за собой смерть по крайней мере одного человека;

"серьезное" происшествие – происшествие, повлекшее за собой тяжелое ранение по крайней мере одного человека, но без смертельного исхода.

"легкое" происшествие – происшествие, повлекшее за собой легкое ранение по крайней мере одного человека, но без серьезных ранений и без смертельного исхода.

Выгоды\затраты, связанные с изменением уровня безопасности для каждой степени тяжести происшествия, определяется по формуле (21):

|  | (21) |
| --- | --- |

где Пi – издержки связанные с происшествием, включающие в себя материальный ущерб, участие полиции и пожарной охраны, страховые выплаты, судебные издержки, руб.;

Рi – издержки, связанные с ранением, включающие в себя медико-санитарную помощь, экономический ущерб от госпитализации/смерти человека, определяемый согласно методикам Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руб.;

N =N1-N2=количество пострадавших в результате транспортного происшествия до и после осуществлении деятельности соответственно.

Количество происшествий в обследуемом районе следует оценивать с использованием национальных или местных данных о количестве дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий, и тенденциях в этой сфере.

7.2.13 Сравнение суммарных выгод и затрат деятельности

Сравнение суммарных выгод и затрат и принятие решения о целесообразности/нецелесообразности осуществлении деятельности с социально-экологической точки зрения проводится через определение чистой приведенной стоимости экологических затрат и выгод за весь период оценки по формуле (22):

| , ) 1 ( ) 1 ( / 0 0                    T t T t t рес рес бр эу ур пг t r Á В Д À V О Ц Z П Ç П Ï r затраты Bыгоды NPV | (22) |
| --- | --- |

где t – год оценки;

r – ставка дисконтирования, принимается на уровне ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь или фактической ставки процента по долгосрочным  кредитам банка;

Т– период времени, учитываемый в анализе.

Решение о целесообразности/нецелесообразности осуществления деятельности принимается исходя из полученного значения NPV:

при NPV>0 деятельность экологически целесообразна;

при NPV<0 деятельность экологически нецелесообразна;

при NPV = 0 деятельность нейтральна, но возможно  для принятия решений требует рассмотрения  качественных характеристик экологических затрат и выгод, не нашедших выражения в денежной форме и их учета на уровне экспертных оценок.

7.2.14 Учет рисков потенциального вреда

Осуществление деятельности, затрагивающей окружающую среду, характеризуются  наличием риска возникновения аварий, приводящих к значительному экологическому ущербу. Однако в  обычном безаварийном  режиме работы размещаемых объектов экологический ущерб невелик.

В то же время, в случае наступления аварии могут произойти катастрофические по своим последствиям воздействия на окружающую среду. Вероятность нанесения ущерба в месте осуществления проекта связана с наличием опасных материалов или несовершенством применяемых технологий, сложными природными условиями и другими факторами.

Например, прокладка трубопроводов по ценным природным территориям, открытие нефтяных промыслов в рекреационных и курортных местностях, размещение атомных  и опасных производств в густонаселенных районах, использование,  хранение или захоронение опасных материалов или отходов, строительство плотин, крупномасштабные строительные работы в районах  подверженных сейсмической активности или другим потенциально опасным природным явлениям и т.п.

В результате возникает большая неоднозначность и неопределенность в оценке общественной и, в частности,  эколого-экономической эффективности и целесообразности  подобных  проектов из-за высоких потенциальных экономических, социальных  и экологических потерь.  Для учета  потенциального ущерба требуется оценка степени  риска  по проектам, могущим причинить  серьезный экологический ущерб.

Одним из способов учета подобных рисков при определении эколого-экономической эффективности проектов, является  включение вероятности наступления случая, приводящего к  серьёзным негативным последствиям для окружающей среды и людей, в расчеты эколого-экономической эффективности деятельности. Для этого анализ эколого-экономической эффективности проводится по критерию чистой  приведенной стоимости для нескольких сценариев осуществлении деятельности, характеризующихся различной степенью риска наступления неблагоприятных последствий или иных ситуаций.

Степень риска определяется как вероятность наступления того или иного события (развития  ситуации). Для этого каждый потенциальный результат взвешивается по вероятности его получения.  Итоговый результат или ожидаемый   интегральный эффект рассчитывается как средневзвешенное значение посредством суммирования потенциальных результатов, умноженных на вероятность их получения. В качестве итогового результата могут использоваться:

- чистая  приведенная  стоимость, определяемая в соответствии с подпунктом 6.2 настоящих ЭкоНиП;

- экологический ущерб, рассчитанный в денежном выражении в соответствии с законодательством.

7.2.15 Выбор оптимальной деятельности на основе выгод и затрат

После проведения анализа выгод и затрат, определяющих социально-экологический аспект  всех предполагаемых к осуществлению направлений деятельности, для выбора оптимальной из них необходимо выделить общие характеристики с применением небольшого числа основных показателей (например, экономия затрат и времени, улучшение  экологических показателей, более широкие экономические последствия,  безопасность) и использовать их в качестве приблизительных критериев для отбора или ранжирования деятельностей.

Также выбор деятельности может проводиться путем сравнения чистой приведенной стоимости каждой из них, а также с учетом возможности потенциального вреда, нанесенного окружающей среде.

Необходимо также определить, зависят ли выгоды от осуществления смежной деятельности, которые также реализуются в данный момент.

# 8 Оценка возможного воздействия на окружающую среду при разработке проектной документации

# 8.1 Общие положения

8.1.1 Настоящий раздел устанавливает необходимые требования в области охраны окружающей среды для обеспечения экологической безопасности, которые должны быть учтены при разработке проектной документации.

Для обеспечения экологической безопасности параметры воздействия объекта на окружающую среду определяются на периоды осуществлении строительства и эксплуатации объекта. Данные параметры, рассчитанные при разработке проектной документации, не должны превышать параметры установленные в предпроектной (прединвестиционной) документации.

8.1.2 При разработке проектной документации должны быть предусмотрены, в том числе ранее предусмотренные и не реализованные, мероприятия, обеспечивающие:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

- снижение и (или) предотвращение возможных вредных воздействия при строительстве и эксплуатации объекта, в том числе решения, направленные на снижение образования и поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сточные воды, на уменьшение объемов образования сточных вод, отходов, влияния физических и иных факторов воздействия;

- соблюдение нормативов в области охраны окружающей среды;

- рациональное использование природных ресурсов, в том числе применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- компенсацию возможного вреда окружающей среде;

- проведение локального мониторинга окружающей среды.

8.1.4 Соответствие НДТМ подтверждается проведением Центром по НДТМ сравнения предлагаемых решений в части их экономической эффективности, промышленной и экологической безопасности, потребления ресурсов на единицу продукции, эксплуатационных затрат.

8.1.5 Показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду приводятся в сравнении до и после реализации проектных решений. Данные по существующему положению должны подтверждаться документацией, утвержденной в установленном порядке.

8.1.6 Если разработка проектной документации осуществляется с выделением очередей строительства, пусковых комплексов, в разделе ООС по каждой(ому) из них дается краткое описание основных проектных решений (перечень зданий, сооружений, цехов, основных технологических решений, решений по инженерному обеспечению, планируемым срокам ввода в эксплуатацию и др.). Проектные технико-экономические показатели, данные по выбросам, сбросам, отходам производства и иным видам воздействия на окружающую среду в случае выделения очередей строительства, пусковых комплексов приводятся в проектной документации в целом по объекту, а также по каждому из предусмотренных в рамках одного проекта, очередей строительства, пусковых комплексов, если ввод их в эксплуатацию будет осуществляться в разное время. Проектные решения каждой очереди, пускового комплекса должны обеспечивать экологическую безопасность.

8.1.7 В случае, если для объекта проводится ОВОС, в проектной документации расчеты качественных и количественных показателей воздействия на окружающую среду с применением соответствующих методик и программных продуктов и иная информация большого объема, приводится в виде ссылки на соответствующие разделы (пункты) отчета об ОВОС

8.1.8 При отсутствии закупленного в установленном порядке оборудования, предусмотренного к установке, в проектной документации указывается тип оборудования, приводятся его технические характеристики (в том числе производительность), степень очистки и т.д.

8.1.9 В текстовой части, таблицах и схемах проектной документации следует указывать наименования и номера проектируемых и реконструируемых зданий, сооружений и иных объектов согласно экспликации зданий и сооружений, а также наименования и номера позиций технологического, очистного и иного оборудования, технологических линий согласно экспликациям. В проектной документации должны приводится номера листов графической части или разделов проектной документации, содержащих соответствующие экспликации.

8.1.10 Разработка проектной документации на мобильные (передвижные) установки (комплексы) осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями настоящего ЭкоНиП, при этом не требуется учитывать существующий уровень загрязнения компонентов природной среды, так как место размещения установок (комплексов) не определено. В ней должны быть установлены ограничения в отношении условий размещения мобильных (передвижных) установок (комплексов), в том числе требований к качеству окружающей среды в районе размещения этих установок (комплексов).

8.1.11 В качестве источников информации о состоянии окружающей среды на площадке строительства и в потенциальной зоне возможного воздействия объекта используются:

- официальная статистическая информация;

- результаты проведенных изыскательских, научно-исследовательских работ и лабораторных исследований;

- Государственный кадастр атмосферного воздуха;

- Государственный кадастр животного мира;

- Государственный кадастр растительного мира;

- Государственный лесной кадастр;

- Государственный кадастр отходов;

- Государственный кадастр недр;

- Государственный водный кадастр;

- Государственный земельный кадастр;

- Кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов;

- реестр объектов по использованию отходов;

- реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов;

- реестр особо охраняемых природных территорий;

- автоматизированная информационная система «Кадастры»;

- результаты радиационно-экологических изысканий для строительства;

- данные органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзора за состоянием источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- данные о состоянии окружающей среды (ее отдельных компонентов), полученные в результате проведения мониторинга окружающей среды (отдельных видов мониторинга окружающей среды).

8.1.12 Данные по существующему состоянию окружающей среды в районе размещения объекта строительства учитывается при принятии проектных решений.

8.1.13 При учете и использовании в процессе разработки раздела ООС данных из проектной и иной документации, НПА, в том числе ТНПА, разрешительных документов, а также программ, планов мероприятий, иных источников сведений и информации на них дается ссылка с полным наименованием (указываются статус, наименование, разработчик документа, данные о его утверждении, согласовании, принятии, издании и др.).

8.1.14 Описание соблюдения требования в области охраны окружающей среды при разработке проектной документации должны представляться на государственную экологическую экспертизу в виде отдельной книги или нескольких книг в соответствии с требованиями  НПА, в том числе ТНПА.

Описание должно содержать выводы об изменении состояния компонентов природной среды (включая данные об отходах производства), обусловленного реализацией проектных решений.

К представляемому на государственную экологическую экспертизу описанию прикладываются:

задание на проектирование, утвержденное в установленном законодательством порядке;

акт выбора места размещения земельного участка, утвержденный в установленном законодательством порядке, с приложениями к нему в случаях, когда его подготовка предусмотрена законодательством об охране и использовании земель, об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и/или документы на право пользования земельным участком;

заключение о наличии (об отсутствии) в границах испрашиваемого земельного участка разведанного месторождения полезных ископаемых с указанием возможности и условий застройки испрашиваемого земельного участка (при наличии в его границах разведанного месторождения полезных ископаемых);

технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

документы о согласовании отступлений от положений технических условий и ТНПА;

данные о фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках района размещения объекта;

материалы в области охраны окружающей среды по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ, технологические нормативы водопотребления водоотведения, свидетельства, регистрационные удостоверения на земельные участки;

для реконструируемых объектов утвержденные планы мероприятий по охране окружающей среды на действующем объекте с информацией природопользователя, осуществляющего хозяйственную деятельность, связанную с эксплуатацией этого объекта, о ходе реализации этих мероприятий;

документы, использованные при расчете масс выбросов согласно требованиям 6.3.4  ЭкоНиП;

иные исходно-разрешительные документы, установленные НПА, в том числе ТНПА, регулирующими архитектурную, градостроительную, строительную, инвестиционную деятельность.

заполненные в установленном настоящим ЭкоНиП порядке таблицы.

Экологический паспорт проекта, оформленный в соответствии с приложением А ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.

перечень графических материалов в составе:

- ситуационная схема, выполненная согласно требованиям приложения Д настоящего ЭкоНиП;

- генеральный план;

- стройгенплан;

-  карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- таксационный план с указанием всех сохраняемых, пересаживаемых, удаляемых объектов растительного мира;

- план озеленения участка с указанием пород древесно-кустарниковой растительности, ассортимента цветов и газонных трав;

- сводный план внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций;

-  план площадки водозабора входящего в состав объекта;

-  планы прокладки трасс наружных сетей (входящих в состав объекта);

- план земляных масс, ведомость объемов земляных масс.

При проектировании объектов, предусматривающих добычу полезных ископаемых, дополнительно прикладываются:

топографический план месторождения, совмещенный с планом подсчета запасов полезных ископаемых, календарный график добычных и вскрышных работ;

погоризонтальные планы добычных и вскрышных работ;

система разработки и вскрытия, схема размещения отвалов;

положение горных работ на конец отработки;

геолого-литологические разрезы.

# 8.2 Общие вопросы обеспечения экологической безопасности при разработке проектной документации на планируемую хозяйственную и иную деятельность

8.2.1 В общей части проектной документации приводятся следующие требования в области охраны окружающей среды:

- утвержденные, но не реализованные проектные решения на объекте (данные о проектной документации, основные проектные решения, планируемые сроки строительства и ввода в эксплуатацию и др.) обеспечивающие:

1) сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

2) снижение и (или) предотвращение возможных вредных воздействия при строительстве и эксплуатации объекта, в том числе решения, направленные на снижение образования и поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сточные воды, на уменьшение объемов образования сточных вод, отходов, влияния физических и иных факторов воздействия;

3) соблюдение нормативов в области охраны окружающей среды;

4) рациональное использование природных ресурсов, в том числе применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

5) компенсацию возможного вреда окружающей среде;

6) проведение локального мониторинга окружающей среды.

- базовый размер СЗЗ объекта и объекта строительства;

- источник теплоснабжения.

перечень НПА, в том числе ТНПА, и других документов, согласно которым разработан раздел ООС.

характеристика физико-географических и метеорологических условий района размещения объекта строительства.

информация о земельном участке, выбранном для размещения объекта:

характеристика земельного участка согласно акту выбора места размещения земельного участка;

информация о наличии в зоне воздействия объекта особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране.

# 8.3 Требования в области охраны окружающей среды при установлении основных проектных решений при разработке проектной документации

При установлении основных проектных решений при разработке проектной документации приводятся следующие требования в области охраны окружающей среды:

8.3.1 виды и объемы потребляемых сырьевых, материальных и энергетических ресурсов;

8.3.2 перечень и краткое описание существующих, проектируемых, реконструируемых и подлежащих сносу зданий и сооружений со ссылкой на прилагаемый к проектной документации генеральный план, выполненный в установленном порядке.

8.3.3  общая характеристика принятых схем производства и данные о составе объекта, описание технологических процессов и оборудования с указанием мест образования загрязняющих веществ (источников выделения загрязняющих веществ), сточных вод и отходов производства, источников иных факторов вредного воздействия на окружающую среду, а также приводятся данные о режимах работы оборудования и течения технологических процессов  (максимальной одновременной загрузке, невозможности одновременной работы, стационарном/нестационарном течении процессов и др.).

В описании указываются здания, сооружения, цеха, участки, иные территории объекта, в(на) которых запроектированы данные процессы и оборудование, а также находятся источники вредного воздействия.

8.3.4 описание изменений в технологическом регламенте (например, изменении химического состава сырья или продолжительности времени работы оборудования), а также качественном и (или) количественном составе выбросов и (или) сбросов загрязняющих веществ, отходов производства и др., если на существующем и (или) ранее запроектированном производстве объекта, на котором проектной документацией не предусматриваются строительно-монтажные работы, но в связи с реализацией проектных решений такие изменения произойдут. Существующие и ранее запроектированные источники вредного воздействия, параметры которых при этом претерпели изменения, следует относить к реконструируемым.

8.3.5 принципиальная схема технологических процессов для объектов строительства производственного назначения с указанием на ней:

основного технологического оборудования, технологических линий;

материальных, сырьевых и энергетических потоков;

мест образования отходов производства;

источников образования и поступления в окружающую среду загрязняющих веществ;

газо- и водоочистного оборудования.

Элементы существующего и ранее запроектированного производств, связанные с проектируемыми и включенные в данную схему, должны быть отмечены на схеме.

8.3.6 для проектируемых и реконструируемых энергоисточников (котлов, печей, пиролизных установок и др.):

тип и количество основного оборудования;

установленная мощность и расчетная производительность каждой единицы энергогенерирующего оборудования, режимы работы;

виды и объемы потребляемого натурального и условного топлива и (или) веществ, смеси веществ, материалов и отходов, используемых в качестве источников получения энергии (далее – топливо) в единицу времени (в час, в год) и на единицу вырабатываемой энергии;

характеристики топлива (теплотворная способность, зольность, содержание серы);

способы доставки, условия хранения и система подготовки и подачи топлива на сжигание;

решения по подключению источников выделения (топливопотребляющего оборудования) к ГОУ и источникам выбросов  (дымовым трубам);

геометрические параметры дымовых труб;

решения по удалению твердых отходов, образующихся в результате процессов сжигания или иного термического разложения топлива.

Для энергетических объектов (котельных, тепловых электростанций и т.д.) технические характеристики приводятся в целом по объекту.

Показатели годовой выработки тепловой и (или) электрической энергии указываются для каждой единицы энергогенерирущего оборудования и в целом по объекту.

8.3.7 сведения по ВИЭ - при проектировании установок по использованию ВИЭ.

8.3.8 для объектов, эксплуатация которых связана с использованием в качестве сырья (материалов) природных ресурсов и (или) отходов:

обоснование возможности их использования с учетом потребностей объекта в сырье (материалах);

данные об их количественном и качественном составе (в том числе физико-химические характеристики, уровень радиоактивного загрязнения и т.д.);

данные о  месте (источниках) их добычи или образования, способах их доставки на объект.

8.3.9  для объектов, на которых в процессе производства образуются побочные продукты (навоз, помет, молочная сыворотка):

данные по их количеству;

решения по обращению с ними, включая системы удаления, методы и способы подготовки, хранения, использования, мероприятия по охране окружающей среды и др.).

При образовании на объекте помета, навоза и навозных стоков отражаются данные по количеству твердой и жидкой фракции, решения по обеззараживанию.

8.3.10 для объекта строительства - виды (факторы) вредного воздействия на окружающую среду (химического, биологического, физического или иного), которые могут привести к изменению состояния компонентов природной среды (земли, включая почвы, недр, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, ландшафта, озонового слоя), при его строительстве и эксплуатации.

8.4 Требования в области охраны атмосферного воздуха при проектировании объектов строительства, оказывающих воздействие на атмосферный воздух

8.4.1 При проектировании объектов строительства, оказывающих воздействие на атмосферный воздух, в документации, с целью обеспечения соблюдения требований в области охраны атмосферного воздуха:

приводятся решения по проектируемым (новым и реконструируемым) источникам выделения и сокращению выбросов и (или) предотвращению выделений и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

определяется воздействие объекта на атмосферный воздух;

оценивается соответствие проектных решений требованиям законодательства Республики Беларусь по охране атмосферного воздуха;

даются предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проведению контроля за выбросами загрязняющих веществ.

Для периода строительства объекта указывается только комплекс мероприятий, позволяющих предотвратить и (или) максимально минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

8.4.2 Номера новым проектируемым источникам выбросов присваиваются с учетом номеров существующих и ранее запроектированных источников выбросов  объекта (без повторений) в диапазоне: организованных – от 0001 до 5999, неорганизованных – от 6001 – до 9999.

Принятая на объекте нумерация существующих и ранее запроектированных источников выбросов сохраняется.

8.4.3 Наименования и коды загрязняющих веществ и групп суммаций загрязняющих веществ в проектной документации должны соответствовать установленным требованиям.

8.4.4 Расположение источников выбросов объекта и объекта строительства указывается на карте-схеме. При проектировании на действующих объектах могут быть использованы карты-схемы расположения источников выбросов из акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух существующего (действующего) объекта.

Карта-схема расположения источников выбросов выполняется в зависимости от геометрических размеров производственной площадки в масштабе 1:500 или 1:1000 или 1:2000 или 1:5000. На карте-схеме должны быть указаны:

наименование объекта;

масштаб;

направления сторон света;

здания, сооружения, объекты инженерных и транспортных коммуникаций (в том числе: существующие, ранее запроектированные, проектируемые, реконструируемые);

экспликация зданий и сооружений объекта;

условные обозначения;

границы территории объекта;

источники выбросов объекта (проектируемые, ранее запроектированные, существующие) и их номера;

система координат объекта, относительно которой определяются координаты источников выбросов, параметры линейных и площадных источников выбросов (далее – локальная система координат).

При задании систем координат принимается левая система координат (ось Х  направлена на север, ось У - на восток).

8.4.5 При описании (упоминании) в текстовой части, таблицах, схемах проектной документации источников выбросов (существующих, ранее запроектированных, новых) указываются их номера.

8.4.6 Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – таблица параметров выбросов) представляются по форме согласно Приложению Р настоящих ЭкоНиП.

8.4.7 В таблице параметров выбросов представляются данные по проектируемым, а также ранее запроектированным и существующим источникам выбросов объекта, подлежащим учету согласно требованиям подпункта 8.5 настоящих ЭкоНиП.

Следует относить к реконструируемым существующие и ранее запроектированные источники выбросов, не затрагиваемые проектом, но у которых вследствие реализации проектных решений меняются параметры выбросов.

Таблицы параметров выбросов по существующим и ранее запроектированным источникам, не претерпевающим изменения в результате реализации проектных решений, могут не включаться в проектную документацию, а утвержденная проектная документация, в которой содержатся эти таблицы параметров в составе проектной документации представляется на государственные экспертизы.

## 8.5 Характеристика существующих и ранее запроектированных источников выбросов загрязняющих веществ объекта

8.5.1 Источниками сведений по существующим источникам выбросов объекта приводятся в проектной документации на основании актов инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проектов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух либо комплексных природоохранных разрешений (копия соответствующего разрешения прилагается к проектной документации).

При наличии на объекте утвержденного в установленном порядке плана (планов) мероприятий по охране атмосферного воздуха необходимо отразить ход реализации данных мероприятий на момент разработки проектной документации и учесть при проектировании в зависимости от сроков их внедрения (план мероприятий и сведения об их реализации, подписанные и заверенные печатью природопользователя, прилагаются к проектной документации).

8.5.2 Сведения о ранее запроектированных источниках выбросов представляются согласно утвержденной проектной документацией, которой они предусмотрены.

8.5.3 Приводится полный перечень загрязняющих веществ, отходящих от существующих и ранее запроектированных источников выбросов объекта.

8.5.4 Из совокупности существующих и ранее запроектированных источников выбросов объекта надлежит учитывать источники, в составе выбросов которых содержатся загрязняющие вещества:

аналогичные загрязняющим веществам, поступающим в атмосферный воздух от проектируемых (новых и реконструируемых) источников объекта;

обладающие эффектом суммации с веществами, выбрасываемыми проектируемыми и реконструируемыми источниками.

## 8.6 Проектные решения по формированию источников выбросов, сокращению и (или) предотвращению выделений и выбросов загрязняющих веществ. Определение качественных и количественных характеристик выделений и выбросов загрязняющих веществ

8.6.1 С учетом описанных согласно требованиям 8.5 настоящих ЭкоНиП проектных решений по источникам выделения (образования) загрязняющих веществ на объекте, а также иных решений, предусмотренных в других разделах проектной документации, подлежат описанию решения по формированию источников выбросов.

8.6.2 Должны предусматриваться решения, в том числе технологические, инженерно-технические и конструктивные, иные решения, методы, средства и мероприятия по:

снижению и предотвращению образования (выделения) загрязняющих веществ;

локализации и удалению загрязняющих веществ от источников выделения и из производственных помещений;

снижению и предотвращению поступления (выброса) загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

При  описании указываются здания и сооружения, производства (цеха, участки), а также источники выделений и источники выбросов, на которых эти мероприятия и решения предусмотрены.

Приводятся показатели эффективности по снижению выделений и выбросов загрязняющих веществ (в процентах).

При отсутствии данных об эффективности (в случае, например, гарантированных фирмой-изготовителем закупленного или аналогичного газоочистного оборудования показателей по выбросам на выходе газовоздушного потока из этого оборудования) может быть указан качественный и количественный состав загрязняющих веществ, который будет обеспечиваться применением мероприятия (метода, решения). Данные показатели должны быть обоснованы с использованием и указанием ТНПА, технической, справочной документации и других официальных источников информации.

8.6.3 При наличии на объекте строительства сложной системы газоочистки, приводятся принципиальная схема системы газоочистки на объекте. На данной схеме указываются: источники выделения загрязняющих веществ, оборудованные местными отсосами или технологическими системами удаления загрязненного воздуха, производственные помещения, из которых удаляемый посредством общеобменной вентиляции загрязненный воздух подается на очистку, газоочистное оборудование, газовоздушные потоки и их направления, источники выбросов.

Пример принципиальной схемы системы газоочистки на объекте приведен в Приложении С настоящих ЭкоНиП.

8.6.4 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и параметры источников выбросов определяются с учетом:

анализа течения технологических процессов и работы технологического оборудования, характеризующиеся относительным постоянством во времени качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ согласно технологическому регламенту,

наиболее неблагоприятных, с точки зрения воздействия на атмосферный воздух, сочетаний одновременно работающих источников выделения и источников выбросов.

8.6.5 При расчете выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов и источников выделения определяются, с учетом требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности»:

максимальные значения, приведенные к 20-минутному периоду осреднения (в том числе в случаях, когда продолжительность выброса составляет менее 20 мин), в граммах в секунду (г/с);

валовые (годовые) значения, в тоннах в год (т/год).

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников выделения выполняются при максимальной проектной загрузке в разрезе каждого источника выброса с учетом режимов, продолжительности и одновременной работы, решений и мероприятий по предотвращению (сокращению) образования и поступления в атмосферный воздух загрязняющих веществ.

Если источники выделения загрязняющих веществ функционируют неравномерно в течение времени, при определении максимальных выбросов загрязняющих веществ и параметров ГВС источников выбросов в расчет принимаются сочетания одновременно функционирующих источников выделения, оказывающих наибольшее вредное воздействие на атмосферный воздух (при их максимальной регламентной загрузке).

8.6.6 Качественный и количественный состав загрязняющих веществ от каждого источника выделения и каждого источника выбросов определяется:

согласно действующим методикам расчета выбросов загрязняющих веществ и ТНПА, устанавливающим правила расчетов выбросов загрязняющих веществ;

с использованием данных, содержащихся в сертификатах, паспортах, технических условиях на данный тип оборудования, в которых устанавливаются гарантированные заводом-изготовителем величины и химический состав выделений (выбросов) загрязняющих веществ;

с использованием данных, полученных при помощи инструментальных методов, а также актов инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проектов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах-аналогах. Принимаемые на основе объектов-аналогов показатели по выбросам пересчитываются (при необходимости) с учетом производственной мощности проектируемого объекта. При этом указываются сведения об объекте-аналоге, а также наименование, местоположение, производственная мощность, наименование и срок эксплуатации оборудования; представляются копии актов, содержащие результаты исследования источников выбросов;

результаты проведенных в установленном порядке испытаний и исследований процессов, оборудования, материалов и веществ, применяемых на объекте или аналогичных им;

Допускается применение балансовых методов расчетов (с учетом качественного и количественного состава используемых сырья и материалов, а также других характеристик и параметров, позволяющих выполнить балансовый расчет) на базе ведомственных и отраслевых НПА, в том числе ТНПА.

Использованные для обоснования (расчета) выбросов загрязняющих веществ документов, кроме НПА, в том числе ТНПА, прилагаются; документация и материалы большого объема, представляются на период проведения предусмотренных законодательством Республики Беларусь государственных экспертиз проектной документации.

8.6.7 Расчеты выбросов загрязняющих веществ должны содержать: ссылки на документы, использованные при выполнении расчетов, исходные данные для определения выбросов, данные по ГОУ, формулы расчета с расшифровкой приведенных в формулах буквенных обозначений и их величин (либо даны ссылки на разделы, подразделы, формулы в использованных для расчета НПА, в том числе ТНПА), результаты расчетов по источникам выделения и источникам выбросов. Указываются наименования (типы) и номера источников выделения и источников выбросов, для которых выполняются расчеты масс выбросов загрязняющих веществ, а также количество каждого типа источников выделения, подключенных к источнику выброса, в том числе одновременно работающих. Если на источнике выбросов предусмотрены разные режимы работы, приводятся необходимые данные и выполняется расчет выбросов по каждому режиму.

8.6.8 В расчетах выбросов загрязняющих веществ от проектируемых горячих источников выделения и источников выбросов загрязняющих веществ, для которых:

установлены требования в НПА, в том числе ТНПА,

не установлены требования, но в эти источники поступают дымовые газы: от оборудования для сжигания и/или иного термического разложения топлива, веществ, смеси веществ, материалов и отходов мощностью более 0,1 МВт,

определяются и приводятся следующие параметры при нормальных условиях: объем сухой ГВС (в м3/с), объемное содержание кислорода (в %) или коэффициент избытка воздуха в сухой ГВС, значения максимальной концентрации загрязняющих веществ в сухой ГВС (в мг/м3).

Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, указываются по каждому из этих веществ отдельно, а также суммарное по всем твердым частицам, входящим в состав выбросов источника.

Выполняется и представляется сравнение значений максимальных концентрации загрязняющих веществ на источниках выделения и источниках выбросов со значениями, установленными в НПА, в том числе ТНПА, при сопоставимых условиях.

Проектные показатели по выбросам загрязняющих веществ на проектируемых (реконструируемых) источниках должны достигать установленных в НПА, в том числе ТНПА показателей.

При отсутствии НПА, в том числе ТНПА, для запроектированных горячих источников выделения и (или) источников выбросов концентрации загрязняющих веществ при нормальных условиях целесообразно определять и указывать при содержании кислорода 10 %.

8.6.9 Выбросы от мобильных источников выбросов (автотранспортных средств и самоходных машин) на объекте оцениваются:

при эксплуатации в закрытых помещениях – в граммах в секунду и в тоннах в год;

при эксплуатации на открытом воздухе – в граммах в секунду.

8.6.10 Выбросы от мобильных (передвижных) установок (комплексов) оцениваются в граммах в секунду, в тоннах в час.

8.6.11 Параметры по источникам выбросов при нормальной регламентной работе объекта строительства вносятся в таблицу параметров выбросов.

8.6.12 Характеристика источников залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приводится по форме согласно Приложению Т настоящих ЭкоНиП.

Значения залповых выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, учитываются в валовых годовых выбросах объекта (т/год).

8.6.13 На основании данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объекта строительства необходимо произвести расчет удельных выбросов загрязняющих веществ на единицу производственной мощности и выпускаемой продукции, производимой энергии, объема оказываемой услуги и др.

## 8.7 Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и их результаты

8.7.1 Прогнозируемое в связи с реализацией проектный решений состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта строительства определяется на основании проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее – расчет рассеивания) с использованием программных средств, реализующих действующие методики расчета концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ. К применению допускаются программы расчета загрязнения атмосферного воздуха, рекомендованные Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

8.7.2 Расчетами рассеивания определяются максимальные концентрации загрязняющих веществ и групп суммаций в приземном слое атмосферного воздуха на всей зоне воздействия объекта на атмосферный воздух и в расчетных точках (согласно настоящих ЭкоНиП), а также вклады участвующих в расчетах рассеивания источников выбросов в создание максимальных приземных концентраций.

8.7.3 Для выполнения расчетов рассеивания используются данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района размещения объекта (далее – фон), метеопараметры,  и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ. Данные по фону, метеопараметрам и коэффициентам приводятся в подразделе со ссылкой на источник информации, копия которого прилагается.

Расчеты рассеивания выполняются при максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца года.

Для объектов теплоснабжения, работающих по отопительному графику, и других объектов, воздействие которых на атмосферный воздух в зимний период значительно больше, чем в летний, расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполняются также при средней температуре наружного воздуха самого холодного месяца года.

8.7.4 Производятся учет влияния застройки при выполнении расчетов рассеивания, а также вертикальное распределение концентраций, включая расчет концентраций у стен и крыш зданий.

Вертикальное распределение концентраций целесообразно определять по тем загрязняющим веществам, выбросы которых формируют уровни приземных концентраций в районе жилой застройки, превышающие 0,5 долей от значений нормативов качества атмосферного воздуха без учета фонового загрязнения атмосферного воздуха.

8.7.5 Расчеты рассеивания проводятся:

по загрязняющим веществам из состава выбросов проектируемых источников,

по группам суммаций, в которые входят поступающие в атмосферный воздух от проектируемых источников загрязняющие вещества, а также загрязняющие вещества, обладающие с ними эффектом суммации, от ранее запроектированных и существующих источников объекта.

8.7.6 Перечень названных в подпункте 8.7.5 настоящих ЭкоНиП загрязняющих веществ и групп суммаций, а также установленные для них нормативы качества приводятся по форме согласно Приложению У настоящих ЭкоНиП.

При наличии в составе выбросов веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, следует указывать нормативы качества атмосферного воздуха установленные и для «твердых частиц (недифференцированной по составу пыли (аэрозоли)», код 2902.

8.7.7 Расчеты рассеивания загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, выполняются:

отдельно по каждому загрязняющему веществу;

по суммарным выбросам всех загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, при этом расчет выполняется с учетом фона по загрязняющему веществу «твердые частицы суммарно» (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (код 2902).

Расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, сопоставляются с установленными нормативами качества атмосферного воздуха:

отдельно по каждому загрязняющему веществу;

по веществу «твердые частицы суммарно» (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (код 2902).

8.7.8 Вариант расчетов рассеивания залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполняется в случае, если имеет место хотя бы одно из условий:

продолжительность одного залпового выброса составляет более 20 минут;

залповый выброс осуществляется более одного раза в сутки или более двух раз в неделю;

в составе залповых выбросов содержаться вещества 1 и (или) 2 класса опасности;

размер СЗЗ объекта сокращен относительно базового размера;

концентрации загрязняющих веществ, входящих в состав залповых выбросов, с учетом фона и групп суммаций на границе СЗЗ и на территории жилой застройки составляют более 0,9 долей от норматива качества атмосферного воздуха (по итогам анализа результатов выполненных в соответствии с настоящими ЭкоНиП расчетов рассеивания);

Данные расчеты рассеивания проводятся с учетом аналогичных выбросов, поступающих в атмосферный воздух от источников объекта одновременно с залповыми.

8.7.9 Из перечня загрязняющих веществ, предусмотренного требованиями 8.7.5 и 8.7.6 ЭкоНиП, расчеты рассеивания с учетом фона выполняются по веществам, для которых согласно требованиям рассчитываются фоновые концентрации, а также по группам суммаций, в состав которых эти вещества входят.

При этом, не требуется учет фона при выполнение расчетов рассеивания по тому загрязняющему веществу (или по группе суммации, в которую оно входит), выбросами которого создаются приземные концентрации без учета фона, не превышающие 0,1 долей от значения установленного для данного вещества норматива качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки (существующей и перспективной), на (за) границе(ей) СЗЗ, а также на территории природных объектов, подлежащих особой или специальной охране, в зоне воздействия.

8.7.10 Расчеты рассеивания выполняются с учетом источников выбросов объекта: проектируемых (новых и реконструируемых), существующих и ранее запроектированных с параметрами выбросов, планируемыми на период времени, для которого выполняются эти расчеты рассеивания с учетом наибольшей регламентной производительности и одновременного функционирования технологических процессов, оборудования, машин и механизмов объекта, при которых достигаются максимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Неучтенные в расчетах рассеивания источники выбросов перечисляются с обоснованием невключения их в расчет.

8.7.11 Параметры источников выбросов, задаваемые в качестве исходных данных для выполнения расчетов рассеивания, должны соответствовать приведенным в таблицах параметров выбросов.

8.7.12 При проведении более одного варианта расчетов рассеивании, по каждому варианту расчета рассеивания присваивается номер и дается краткая характеристика с указанием его отличительных особенностей.

8.7.13 Принимаются коэффициенты, учитывающие скорость оседания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

8.7.14 Размер расчетной площадки (расчетного прямоугольника) должен обеспечивать выполнение расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ и групп суммаций на всей зоне воздействия на атмосферный воздух.

При наличии на объекте наряду с высокими источниками выбросов, источников средней высоты и наземных источников, один из вариантов расчета следует выполнить с шагом расчетной сетки от 25 до 100 м (шаг расчетной сетки не должен быть больше размера зоны воздействия или расстояния от источника до ближайшей жилой застройки, природных объектов, подлежащих особой или специальной охране).

8.7.15 При проведении расчетов рассеивания следует определять приземные концентрации в точках на:

территории существующей и перспективной жилой застройки, в том числе на фасаде (наружных стенах) и на крышах зданий при необходимости определения вертикального распределения концентраций согласно 8.7.4;

особо охраняемых природных территориях, отдельных природных комплексах, территориях, подлежащих специальной охране;

границе СЗЗ (по всем направлениям сторон света: С, СВ, В, ЮВ, Ю, Ю-З, З, С-З).

Расчетные точки должны быть указаны на ситуационной схеме размещения объекта.

8.7.16 По результатам расчетов рассеивания определяются зона воздействия объекта на атмосферный воздух и зона значительного вредного воздействия на атмосферный воздух.

Зона значительного вредного воздействия на атмосферный воздух определяется путем объединения зон значительного вредного воздействия на атмосферный воздух загрязняющих веществ и групп суммаций и описывается с указанием размеров (относительно границ территории объекта) по всем направлениям сторон света (С, СВ, В, ЮВ, Ю, Ю-З, З, С-З) и наносится на ситуационную схему объекта.

8.7.17 Анализ результатов расчетов рассеивания включает фиксирование в зоне воздействия на атмосферный воздух, величин максимальных расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ и групп суммаций и сопоставление их значений с нормативами качества атмосферного воздуха: на территории жилой застройки, на(за) границе(й) СЗЗ – с ПДКм.р. или ОБУВ; на территории размещения природных объектов, подлежащих особой или специальной охране – с ЭБК.

Выявляются источники выбросов объекта, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Для реконструируемых объектов оценивается вклад проектируемых источников выбросов не зависимо от величины вклада.

Результаты сводятся в таблицу по форме согласно Приложению Ф настоящих ЭкоНиП.

8.7.18 При разработке проектной документации в установленном порядке разрабатываются решения и мероприятия (в том числе на проектируемых, существующих, ранее запроектированных источниках выбросов), обеспечивающие соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха в случае, если по результатам расчетов рассеивания:

зона значительного вредного воздействия на атмосферный воздух выходит за пределы санитарно-защитной зоны,

имеется превышение нормативов качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ, территории существующей и перспективной жилой застройки, а также на территории размещения природных объектов, подлежащих особой или специальной охране,

имеется превышение нормативов качества атмосферного воздуха в зоне воздействия объекта, для которого согласно требованиям органов госсаннадзора не требуется установление санитарно-защитной зоны.. Достаточность решений и мероприятий подтверждается выполнением расчетов рассеивания.

8.7.19 На картах рассевания должны быть указаны: границы объекта, СЗЗ, жилой застройки, природных объектов, подлежащих особой или специальной охране, зона значительного вредного воздействия на атмосферный воздух, расчетные точки.

8.7.20 Для объектов с размером СЗЗ 300 м и более при наличии источников выбросов, от которых в атмосферный воздух загрязняющие вещества поступают в течение 16 и более часов в сутки на протяжении трех и более месяцев, кроме расчетов максимальных концентраций загрязняющих веществ и групп суммаций следует выполнять расчет осредненных за длительный период (сутки, год) концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с использованием программных средств, разработанных на базе действующих методик расчета осредненных за длительный период концентраций выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ.

## 8.8 Годовыe (валовые) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объекте и их изменение

8.8.1 Годовые (валовые) выбросы в атмосферный воздух определяются отдельно по веществам и в целом по объекту (в тоннах в год) и приводятся по форме согласно Приложению Х настоящих ЭкоНиП.

В объеме годовых (валовых) выбросов не учитываются выбросы от мобильных источников (автотранспортных средств и самоходных машин), эксплуатируемых на открытом воздухе.

Сведения по загрязняющим веществам из состава существующих и ранее запроектированных источников выбросов, выбросы которых после реализации проектных решений не меняются по сравнению с существующими, могут быть просуммированы и указаны в таблице Х.1 Приложения Х с наименованием «прочие вещества».

8.8.2 В краткой форме излагаются факторы, которыми обусловлено изменение качественного и количественного состава годовых (валовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объекте.

## 8.9 Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

8.9.1 Разрабатываются предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно требованиям актов законодательства.

8.9.2 Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанавливаются для проектируемых (новых и реконструируемых) источников выбросов. Из числа проектируемых источников выбросов определяются источники выбросов и загрязняющие вещества, подлежащие и не подлежащие нормированию. Описание проводится с обоснованием и ссылкой на требования применяемых НПА, в том числе ТНПА.

8.9.3 Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приводится по форме согласно Приложению Ц настоящих ЭкоНиП.

## 8.10 Организация контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух

8.10.1 При проектировании объектов и технологического оборудования, выбросы от которых в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» подлежат непрерывным (квазинепрерывным) измерениям, в проектной документации отражаются решения по проектированию автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух (далее – АСК) либо дается ссылка на проектную документацию строительства АСК. Данные решения излагаются в краткой форме с указанием типа устанавливаемых газоанализаторов, перечня контролируемых параметров, источников выделения и номеров источников выбросов, на которых предусматривается установка АСК.

8.10.2 Должны описываться решения по организации мест отбора проб на проектируемых источниках выбросов загрязняющих веществ (в том числе оборудованных АСК), разработанные согласно ТНПА.

# 9 Требования в области охраны водных ресурсов

## 9.1 Общие требования к подразделу

9.1.1 Требования в области охраны ввозных ресурсов при разработке проектной документации устанавливаются в целях определения источников и уровней воздействия проектных решений на поверхностные и подземные воды.

9.1.2 Должна быть выполнена оценка существующего состояния поверхностных и подземных вод в районе проектируемого объекта, проведена оценка возможного воздействия проектируемого объекта на состояние водных ресурсов, а также разработаны мероприятия по охране и рациональному использованию вод.

9.1.3 В проектной документации приводится  информация о природно-климатических условиях в районе проектируемого объекта, технологических процессах производства, связанных с потреблением воды и образованием сточных вод, о существующих гидрологическом и гидрогеологическом режимах водных объектов, используемых в качестве источника водоснабжения или приемника сточных вод объекта строительства.

9.1.4 Приводятся проектные решения по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и иным мероприятиям по охране и рациональному использованию вод.

9.1.5 При разработке проектной документации обязательным является составление баланса водопотребления и водоотведения для проектируемого объекта.

При составлении баланса водопотребления и водоотведения промышленного проектируемого объекта следует рассматривать схемы водопотребления и водоотведения по отдельным структурным подразделениям и всему объекту, в целом.

В материалах баланса водопотребления и водоотведения промышленного проектируемого объекта должны приводиться данные о потерях воды в технологическом процессе в результате испарения, протечек и т.п.

9.1.6 При разработке проектной документации должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие:

рациональное использование водных ресурсов, в том числе путем внедрения систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения;

учет добываемых подземных вод, изымаемых поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду;

охрану вод от загрязнения и засорения, а также предупреждение вредного воздействия на водные объекты;

применение наилучших доступных технических методов, повторное использование сточных вод, использование поверхностных сточных и дренажных (карьерных) вод;

предотвращение чрезвычайных ситуаций;

предотвращение подтопления, заболачивания, засоления земель, эрозии почв;

9.1.7 Приводится описание решений по:

организации и осуществлению аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды в части охраны и использования вод;

организации и проведению в установленном порядке локального мониторинга окружающей среды, объектами которого являются поверхностные, подземные и сточные воды;

9.1.8 Индивидуальные технологические нормативы водопользования, приводимые в проектной документации, рассчитываются в соответствии с ТНПА.

9.1.9 При оценке качества вод в поверхностных водных объектах следует выявить фоновое их загрязнение и определить количество загрязняющих веществ, которое будет поступать в водную среду в результате эксплуатации объекта.

Степень очистки сточных вод следует устанавливать исходя из максимально возможного удаления загрязняющих веществ с учетом экономической эффективности.

9.1.10 Должны указываться места установки водорегулирующих устройств и средств измерений расхода (объема) вод, устанавливаемых для измерения расходов (объемов) вод при:

- добыче подземных вод;

-	изъятии поверхностных вод;

-	использовании воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения (с расходом воды в них более 5 м3/сут) путем измерения:

1) объемов циркуляционной воды;

2) объемов воды для подпитки систем;

-	сбросе сточных вод в поверхностные водные объекты;

-	сбросе сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители;

-	сбросе сточных вод в недра.

9.1.11 Места сброса сточных вод должны быть оснащены автоматизированными системами контроля за сбросом загрязняющих веществ в составе сточных вод в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.

## 9.2 Оценка существующего состояния поверхностных и подземных вод в зоне воздействия объекта

9.2.1 Для водных объектов, являющихся источником водоснабжения и (или) приемником сточных вод, необходимо провести оценку допустимого антропогенного воздействия на них.

9.2.2 Для оценки допустимого антропогенного воздействия на подземные и поверхностные воды должны быть определены:

перечень используемых водных объектов, являющихся источником водоснабжения и (или) приемником сточных вод;

экологический статус поверхностных водных объектов, расположенных на рассматриваемой территории;

перечень водопользователей, объемы их водопотребления и водоотведения с привязкой ко времени года;

виды, цели и условия водопользования;

водохозяйственный баланс водных объектов;

уровень загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами в контрольных створах;

уровень загрязнения подземных вод в существующих наблюдательных скважинах (при их наличии);

количество, состав и характеристики сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, степень очистки, места выпуска сточных вод;

тепловое загрязнение поверхностных водных объектов, его причины и характеристики.

9.2.3 Гидрологические характеристики поверхностных водных объектов должны отражать:

расходы расчетной обеспеченности водотоков, используемых для водоснабжения и водоотведения;

тип регулирования, полный и полезный объем, отметку НПУ и УМО, для водохранилищ, прудов и озер;

среднемноголетний расход в створах плотин для водохранилищ и прудов;

границы затопления (подтопления) во время паводков и в связи с реализацией проектных решений;

границы водоохранных зон и прибрежных полос.

9.2.4 Гидрологические характеристики водного объекта приемника сточных вод допускается определять в соответствии с ТНПА. Определение гидрологических характеристик водных объектов должно быть основано на данных наблюдений Белгидромета с использованием данных архивных, литературных и справочных гидрологических материалов.

9.2.5 При отсутствии данных гидрометеорологических и гидрологических наблюдений, исходные гидрографические и морфологические характеристики водных объектов определяются в результате проведения натурных гидрометрических работ.

9.2.6 Гидрохимические характеристики водных объектов должны отражать:

химический состав поверхностных вод и температуру воды в зимний и летний периоды;

уровень загрязнения поверхностных вод.

9.2.7 Для оценки гидробиологического режима поверхностных водных объектов определяют:

наличие и содержание фитопланктона и зоопланктона в воде в зависимости от времени года;

виды высшей водной растительности, характер распространения в водных объектах, ее влияние на качество поверхностных вод;

состав ихтиофауны, наличие промысловых и проходных видов рыб, условия нереста и зимовки ценных пород рыб;

наличие (отсутствие), характер и причины гидробиологического загрязнения поверхностных водных объектов.

9.2.8 В тех случаях, когда для водоснабжения проектируемого объекта используются подземные воды, должны быть указаны:

данные об утвержденных эксплуатационных запасах подземных вод на рассматриваемой территории. При эксплуатации, в случаях, предусмотренных законодательством, одиночных водозаборных сооружений с неутвержденными запасами, сведения о наблюдениях за водоотбором и уровнем подземных вод, их качеством и температурой;

основные сведения о водоносных горизонтах (глубина залегания, мощность, наличие перекрывающих и подстилающих водоупоров, их мощность, статические уровни);

данные по эксплуатационному дебиту имеющихся водозаборных скважин;

наличие перекрывающих и подстилающих поглощающий горизонт водоупоров, их мощность;

коэффициенты фильтрации, пьезопроводности поглощающего горизонта и водоупоров.

9.2.9 В тех случаях, когда предусматривается сброс сточных вод в подземные поглощающие горизонты, должны быть указаны:

основные сведения о водоносных горизонтах (глубина залегания, мощность, наличие перекрывающих и подстилающих водоупоров, их мощность, статические уровни);

обоснование необходимости сброса сточных вод в подземные поглощающие горизонты;

глубина залегания поглощающих горизонтов, их мощность;

коэффициенты фильтрации, пьезопроводности поглощающего горизонта и водоупоров;

результаты специальных исследований, подтверждающие экологическую безопасность сброса сточных вод в поглощающие горизонты, и отсутствие влияния сброса сточных вод на водоносные горизонты, поверхностные водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 9.3 Водоснабжение проектируемого объекта

9.3.1 Проектные решения по водоснабжению должны быть разработаны в соответствии с требованиями законодательства.

9.3.2 В проектной документации следует указать:

цель водопользования и наименование источника водоснабжения (существующий или проектируемый водозабор; из поверхностного водного объекта и (или) подземного горизонта, и (или) сети водопровода населённого пункта);

наличие и техническое состояние существующих сооружений водоподготовки (при наличии);

рыбозащитные сооружения и мероприятия (при изъятии воды из рыбохозяйственных водных объектов);

мероприятия по организации зоны санитарной охраны источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения и мероприятия по охране ее от загрязнения];

удельные показатели водопотребления объекта строительства для производственных процессов в соответствии с таблицей Ч.1 приложения Ч настоящих ЭкоНиП и производительность систем оборотного и повторного водоснабжения в соответствии с таблицей Ч.2 Приложения Г настоящих ЭкоНиП (при отсутствии повторного использования сточных вод дается соответствующие обоснование).

В подразделе необходимо предусматривать мероприятия по минимизации использования воды на производственные нужды.

Водопотребление необходимо разделять по требованиям к качеству воды, используемой в различных производственных процессах, а также для хозяйственно-питьевых нужд.

9.3.3 Для реконструируемых объектов следует указать существующее состояние системы водоснабжения (с разбивкой по источникам водоснабжения), и отдельно - проектируемый расход на хозяйственно-питьевые, производственные нужды и нужды пожаротушения в соответствии с таблицей Ч.2 приложения Ч; затем проектные решения, предусматривающие подключение к действующей системе водоснабжения и (или) решения по проектированию новых источников водоснабжения.

9.3.4 Необходимо описать схему подачи воды для объекта строительства с приведением принципиальной блок-схемы.

9.3.5 В проектной документации на основе данных о гидрологическом режиме и потребности в воде объекта строительства должен быть пересчитан водохозяйственный баланс поверхностного водного объекта, используемого одновременно для нужд водоснабжения другими водопользователями.

## 9.4 Водоотведение и очистка сточных вод

9.4.1 При проектировании водоотводящих сооружений, систем канализации и сооружений по очистке сточных вод следует руководствоваться актами законодательства.

9.4.2 При выборе схемы отведения и очистки сточных вод определяется их количественной и качественной характеристиками и осуществляется на основании оценки технической возможности реализации того или иного варианта НДТМ и сравнения технико-экономических показателей разрабатываемых вариантов.

Система водоотведения объекта принимается раздельная и состоит из сетей хозяйственно-фекальной (бытовой), производственной, дождевой канализации.

9.4.3 При отведении сточных вод в водный объект должны соблюдаться требования, изложенные в актах законодательства.

Место выпуска сточных вод и качество этих их вод должно соответствовать требованиям законодательства.

9.4.4 При описании наличия и состояния действующих систем водоотведения приводятся :

сведения о существующих системах водоотведения на объекте;

сведения о существующих источниках образования сточных вод и химическом составе отводимых сточных вод производственных объектов;

существующий расход сточных вод, в том числе производственных, бытовых и поверхностных сточных вод (м3/сут);

сведения о состоянии существующих сооружений для очистки производственных, хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод;

сведения о водоприемнике сточных вод и месте выпуска сточных вод;

биохимическое, радиационное загрязнение.

9.4.5 Описание решений по отведению и очистке производственных, хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод должно включать в себя:

сведения о проектируемых источниках образования сточных вод;

планируемый расход производственных, хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод по форме согласно таблице Ч.3 приложения Ч ЭкоНиП;

очистные сооружения производственных, хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, их состав и производительность;

характеристику состава сточных вод - перечень и концентрация химических и иных веществ до и после очистки, наименование и тип очистных сооружений, их производительность и эффективность очистки по форме согласно таблице Ч.4 приложения Ч ЭкоНиП;

баланс водопотребления и водоотведения объекта строительства по форме согласно таблице Ч.5 приложения Ч ЭкоНиП;

данные об отходах  очистных сооружений сточных вод (количество, влажность, состав) и характеристику и состав сооружений по обработке, обезвреживанию или захоронению отходов и осадка сточных вод (если они в составе объекта).

9.4.6 Необходимо указать параметры проектируемых выпусков сточных вод в водные объекты (расстояние от устья до створа, конструктивные особенности выпуска) и характеристику водных объектов, принимающих сточные воды по форме согласно таблице Ч.6 приложения Ч ЭкоНиП.

9.4.7 Степень очистки сточных вод должна отвечать следующим требованиям:

при использовании воды для производственных нужд (повторном использовании сточных вод) требованиям, предъявляемым к качеству воды для производственных нужд объекта;

при отведении сточных вод в системы канализации - требованиям НПА, в том числе ТНПА, регламентирующих условия приёма сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую и дождевую канализацию конкретного объекта (согласно решениям местных исполнительных органов со ссылкой на эти решения либо собственника систем канализации). В случае, если производственные сточные воды (смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод) не отвечают вышеуказанным требованиям, эти сточные воды должны в обязательном порядке подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед их отведением в систему канализации.

9.4.8 Состав очистных сооружений и методы очистки сточных вод следует выбирать в зависимости от качественных характеристик и объёма сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени очистки и методов обработки осадков сточных вод.

При необходимости обеззараживания очищенных сточных вод, его следует проводить согласно требованиям законодательства.

Необходимо предусмотреть решения по обращению с осадком сточных вод.

При проектировании очистных сооружений сточных вод приводится принципиальная технологическая блок-схема очистки с описанием процессов очистки.

9.4.9 Проектирование систем дождевой канализации объекта следует выполнять согласно требованиям актов законодательства.

9.4.10 Степень очистки поверхностных сточных вод определяется исходя из требований к качеству воды, используемой на производственные нужды (в случае использования), а также условиями отведения в систему дождевой канализации населенного пункта или условиями отведения в водные объекты.

9.4.11 Проектные решения по отведению и очистке поверхностных сточных вод должны содержать:

данные об источниках загрязнения отводимых поверхностных сточных вод;

расчетные и среднегодовые расходы дождевых талых, поливо-моечных  вод л/с, м3/сут, м3/год;

принципиальную технологическую блок-схему очистки поверхностных сточных вод с описанием процессов очистки;

характеристику проектируемых очистных сооружений дождевых сточных вод, их состав, производительность, параметры очистки, качественный состав сточных вод после очистки, расход дождевых вод, подлежащих очистке, м3/сут, л/с;

возможности использования поверхностных сточных вод на объекте после их очистки.

9.4.12 Должны быть приведены  расчеты нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод, отводимых в сети коммунальной канализации и в окружающую среду и выводы о соблюдении нормативов качества водного объекта-приемника сточных вод.

Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод производится для каждого нормируемого загрязняющего вещества с учетом типа сточных вод, нормативов качества воды водного объекта, фоновой концентрации нормируемых загрязняющих веществ в воде водного объекта, ассимилирующей способности водного объекта, а также в зависимости от технологических процессов, используемых на проектируемом промышленном объекте.

9.4.13 Перечень загрязняющих веществ и допустимые концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, отводимых в сети канализации и на сооружения биологической очистки, определяется решениями местных исполнительных органов.

9.4.14 При проектировании объектов, связанных с эксплуатацией водных объектов, или расположенных в водоохранной зоне  водного объекта необходимо учитывать:

назначение водных объектов;

наивысшие уровни воды, границы затопления и подтопления;

видовой состав ихтиофауны, мест нереста и нагула, наличие зимовальных ям.

9.4.15 В обобщающей оценке влияния объекта строительства в период строительства и эксплуатации объекта строительства на водный режим территории и на вероятность загрязнения и истощения поверхностных и подземных вод  следует указывать:

месторасположение источников загрязнения водных объектов и подземных вод (в том числе очистных сооружений) объекта строительства; мероприятия,  обеспечивающие минимизацию и предотвращению вредного воздействия на состояние водных объектов и подземных вод;

краткую оценку естественной защищенности подземных вод от возможного загрязнения при строительстве и эксплуатации объекта строительства;

информацию о строительстве систем дождевой канализации и благоустройства территории объекта строительства;

сведения о необходимости создания (развития, оптимизации) сети наблюдательных скважин за состоянием подземных вод, а также предложения о периодичности проведения наблюдений и перечне наблюдаемых параметров (показателей) состояния подземных вод;

сведения об организации обращения с отходами производства и отходов очистных сооружений с мероприятиями по защите от загрязнения водных объектов и подземных вод;

вероятность изменений русловых процессов, связанных с проектированием водозабора, с указанием возможных негативных последствий;

для объектов строительства в границах подтопляемых (затопляемых) территорий – мероприятия по предотвращению подтопления (затопления).

9.4.16 В проектной документации приводится  прогноз и оценка возможного воздействия на состояние подземных вод, которые проводятся на основе:

прогнозирования воздействия планируемой деятельности (объекта) на уровенный режим подземных вод с количественной оценкой возможного повышения (понижения) уровней подземных вод и истощения их запасов;

прогнозирования изменения гидрохимических условий и загрязнения подземных вод с определением масштабов воздействия, выделением наиболее неблагоприятных участков для размещения объекта и построением карт-схем;

прогнозирования воздействия планируемой деятельности (объекта) на подземные источники централизованного водоснабжения населения.

# 10 Требования в области обращения с отходами

10.1 При планировании хозяйственной и иной деятельности должны быть проанализированы все виды деятельности (основные и вспомогательные), работ и (или) услуг (технологические процессы, строительные, ремонтные работы, работы по реконструкции, сносу зданий и сооружений, их частей, вспомогательные работы при устранении возможных аварийных ситуаций и др.) объекта строительства, предполагаемых источников образования отходов.

10.2 Информация об образующихся отходах, отражающая их количественные и качественные характеристики, возможность дальнейшего использования в качестве вторичного сырья приводится по форме согласно Приложению Ш настоящих ЭкоНиП.

10.3 На этапе оценки образования отходов от основных технологических процессов необходимо учитывать стадии переработки сырья и материалов, в процессе которых образуются отходы, а также брак, некондиционная продукция, остатки механической, термической, электрохимической обработки материалов, упаковку и другие виды отходов.

10.4 При проведении регламентных ремонтных работ возможно образование отходов в результате обслуживания и ремонта технологического оборудования и транспортных средств в том числе: отработанных (вышедших из употребления) фильтровальных материалов, радиоизотопных излучателей, деталей технологического оборудования и транспортных средств, изоляционных материалов, растворителей и их смесей, аккумуляторы, электролиты, горюче-смазочные материалы, изношенные шины и другие резинотехнические изделия, шламы от мойки транспортных средств и другие виды отходов.

10.5 При проведении вспомогательных операций также  возможно образование отходов тары и упаковки (картонная, деревянная, металлическая, пленка полиэтиленовая и термоусадочная и др.) как чистой так и загрязнённой; смёта с территории, вагонов, контейнеров; сырья, материалов, продукции, утративших  потребительские свойства; грунта загрязненного и других видов отходов.

10.6 Объем смета с проездов и садово-парковой зоны, мест погрузочно-разгрузочных работ, площадок размещения транспорта и др. определяется в соответствии с утвержденными нормативами образования отходов.

10.7 При реконструкции объекта строительства следует приводить данные об отходах в соответствии с данными учёта отходов.

10.8 Для объектов, подлежащих выводу из эксплуатации, должен быть предусмотрен  порядок обращения с накопленными ранее и образующимися на этапе вывода отходами. При этом следует учитывать особенности объекта, подлежащего сносу, в том числе наличие химического, бактериалогического воздействия на строительные конструкции и возможность вторичного загрязнения компонентов природной среды.

10.10 В соответствии с количественными и качественными показателями разрабатывается порядок временного накопления и хранения отходов на территории объекта с учетом требований НПА.

10.11 При наличии видов отходов, для которых отсутствуют зарегистрированные объекты по использованию, объекты обезвреживания, не может быть произведено их захоронение ввиду ограничений, устанавливаемых НПА, в том числе ТНПА, подраздел должен предусматривать проектирование объектов хранения отходов с учетом требований законодательства.

10.12 Порядок временного хранения отходов определяется в соответствии с требованиями НПА, в том числе ТНПА. Предусматриваются места временного хранения отходов производства, с указанием предельного количества накопления отходов производства, необходимого для перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов

Места временного хранения отходов, образующихся при эксплуатации объекта, указываются на генплане. Места для временного хранения отходов, образующихся при строительстве объекта, указываются на стройгенплане.

10.13 Количество отходов для временного хранения устанавливаются исходя из:

годового объема образования отходов производства;

условий обеспечения экологически безопасного хранения отходов производства;

требований по срокам хранения отходов на территории объекта;

класса опасности опасных отходов производства;

объемов транспортной единицы, которая может использоваться для перевозки отходов;

- дальнейшего порядка обращения с отходами производства.

10.14 Для жилых домов, административных и общественных зданий необходимо рассчитывать количество отходов от жизнедеятельности населения, коммунальных отходов производства от объектов социально-культурного и социально-бытового назначения в порядке, установленном соответствующими НПА.

# 11 Требования в области охраны и рационального использования земельных ресурсов

При планировании хозяйственной и иной деятельности, в результате которой оказывается воздействие на земли, описывается

11.1 площадь предоставленного земельного участка в постоянное и временное пользование, функциональная зона, в которой находится земельный участок, а также виды земель, предоставленные для возведения объекта.

11.2 геологическое строение недр, а также наличие (отсутствие) горных выработок, возможное влияние их на объект строительства;

11.3 характеристика почв:

мощность плодородного слоя почвы;

уровень загрязнения почв (химическое, биологическое и радиационное).

11.4 характеристика рельефа участка:

рельеф, его природные и техногенные особенности;

подверженность эрозионным процессам, виды эрозии, их проявления; проводимые мероприятия по предупреждению эрозии.

11.5 наличие (отсутствие) в границах испрашиваемого земельного участка разведанного месторождения полезных ископаемых (на межселенных территориях) с указанием возможности и условий застройки испрашиваемого земельного участка в соответствии с выданным в установленном порядке заключением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

11.6 воздействие на земельные ресурсы:

объемы минерального грунта, извлекаемые при строительстве подземных частей зданий, сооружений и иных объектов строительства и решения по использованию излишков грунта;

проектные решения при использовании недр и их охране;

объекты добычи полезных ископаемых (в том числе грунта) за пределами объекта строительства;

мероприятия по предотвращению загрязнения почв при строительстве и эксплуатации объекта;

мероприятия по санации почв, в том числе подверженных химическому, биологическому и радиационному загрязнению;

проектные решения по сохранению и использованию плодородного слоя почвы согласно с указанием его объемов (всего, в том числе по каждому направлению использования) и площадок временного хранения;

объемы грунта используемые для рекультивации нарушенных земель;

проектные решения по изменению и преобразованию рельефа, оценка предполагаемого воздействия на ландшафт.

11.7 Проектные решения по рекультивации и благоустройству, с учетом требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, а также  баланс территорий с указанием площадей, используемых под застройку, искусственный покрытия, озеленение.

## 12 Требования в области охраны  и рационального использование недр при разработке месторождений»

При планировании хозяйственной и иной деятельности, в результате которой оказывается воздействие на недра, приводятся:

планируемые объемы добычи полезных ископаемых, их качественную характеристику и область применения;

объемы балансовых запасов полезных ископаемых, не планируемых к выемке, но залегающих в границах предоставленного земельного участка;

способы добычи совместно залегающих (сопутствующих) полезных ископаемых, предусмотренные проектной документацией; сведения о возможности (невозможности) селективной выемки сопутствующих полезных ископаемых,  утвержденных в установленном порядке;

пригодность вскрышных и вмещающих пород к использованию;

акт, удостоверяющий горный отвод;

обоснование способа вскрытия и системы разработки месторождения полезных ископаемых;

обоснование выбора средств механизации и автоматизации производственных процессов, обеспечивающих наиболее полное, комплексное и экономически целесообразное извлечение полезных ископаемых из недр;

обеспечение подготовки добытых полезных ископаемых, обеспечивающих применение прогрессивных схем обогащения и эффективных способов переработки минерального сырья, рациональное, комплексное извлечение содержащихся в нем компонентов, имеющих промышленное значение;

обеспечение рационального использования вскрышных и вмещающих пород, а также отходов производства при разработке месторождения полезных ископаемых и первичной переработке минерального сырья;

обеспечение раздельного складирования и сохранения попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, а также отходов производства, содержащих полезные ископаемые и компоненты в промышленных количествах;

обоснование вместимости складов, порядка и технологии складирования, условий и сроков сохранения и вовлечения в использование полезных ископаемых и отходов производства, содержащих полезные ископаемые и компоненты в промышленных количествах;

мероприятия по предотвращению потерь сырья и его порчи при хранении на складах;

предложения по дальнейшему использованию проектируемых горных выработок;

решения по сокращению земель под горные разработки;

обоснования мест расположения отвалов, их форма, высота, меры, предотвращающие самовозгорание, другие меры обеспечения их минимального воздействия на компоненты природной среды (приведение горнотехнической рекультивации, озеленения);

при наличии участков, пластов и залежей промышленных типов и видов полезных ископаемых, резко различных по качеству, горнотехническим условиям залегания и другим параметрам, технико-экономические расчеты последовательности (очередности) отработки таких участков, пластов, залежей;

мероприятия по предотвращению или препятствию развития водной и ветровой эрозии почв, засоления, заболачивания или других форм утраты плодородия почв, снижения качества неиспользуемых полезных ископаемых; мероприятия по охране временно консервируемых запасов полезных ископаемых;

мероприятия по обеспечению проведения гидрогеологических наблюдений и контроля за состоянием подземных и поверхностных вод;

для предприятий калийной промышленности должны быть проработаны мероприятия закладки отходов обогащения в выработанное пространство горных выработок;

в случае необходимости добычи полезных ископаемых (в том числе грунта) за пределами объекта строительства указываются конкретные объекты такой добычи;

планируемые по окончании эксплуатации объекта мероприятия по рекультивации горных выработок.

# 13 Требования в области охраны объектов  растительного мира

## 13.1 Общие требования к подразделу

13.1.1 При планировании хозяйственной и иной деятельности, в результате которой оказывается воздействие на объекты растительного мира,  на земельном участке, предоставленном (используемом при реконструкции) для размещения объекта строительства, должна быть:

выполнена оценка существующего состояния объектов растительного мира (древесно-кустарниковая растительность, газоны, цветники);

проведена оценка возможного влияния объекта строительства на растительный мир, а также среду произрастания объектов растительного мира и определено негативное влияние на окружающую среду;

разработаны мероприятия по охране объектов растительного мира и мероприятия по предупреждению и устранению вредного воздействия на среду произрастания объектов растительного мира;

- разработан таксационный план, который прилагается к проектной документации.

## 13.1.2 При проведении оценки  существующего состояния объектов растительного мира и оформлении ее результатов, определяются:

площади, занимаемые, древесно-кустарниковой растительностью (в том числе земли лесного фонда), лугами, болотами и др.;

наличие (отсутствие) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь;

наличие (отсутствие) объектов растительного мира, подлежащих охране в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

наличие и характеристика (группа и (или) категория, тип, бонитет) лесов.

13.2.2 Для объектов, размещаемых на землях населенных пунктов и иных территорий, за исключением земель государственного лесного фонда, на таксационном плане приводятся характеристики древесно-кустарниковой растительности.

13.2.3 Для объектов, размещаемых на землях лесного фонда, объемы удаляемой древесно-кустарниковой растительности указываются в акте технического обследования земельного участка, испрашиваемого к отводу из состава земель лесного фонда.

## 13.3 При проведении оценки влияния объекта строительства на состояние объектов растительного мира и оформления ее результатов, определяются:

1) основные факторы влияния объекта строительства на объекты растительного мира:

- изменение характера землепользования на участке, подлежащем застройке;

- осушение или подтопление территории;

- изменение гидрологического режима водных объектов, расположенных в зоне влияния объекта строительства;

- изменение рельефа и параметров поверхностного стока;

- удаление объектов растительного мира;

- другие факторы воздействия.

2) объемы и характеристики удаляемых (пересаживаемых) объектов растительного мира (количество, площадь, видовой состав, состояние и др.);

3)  осушения (орошения).

Оценка влияния объекта строительства на объекты растительного мира определяется, в том числе исходя из наличия (отсутствия) на территории объекта строительства особо охраняемых природных территорий.

Оценка влияния объекта строительства на объекты растительного мира должна включать проектируемые изменения в среде произрастания объектов растительного мира на участке объекта, обоснование объемов удаления, пересадки объектов растительного мира (количество, площадь, видовой состав, состояние и пр.).

## 13.4 Мероприятия по охране объектов растительного мира должны включать комплекс мероприятий:

по сохранению объектов растительного мира, произрастающих на участке размещения объекта строительства, и улучшению их состояния (в первую очередь – занесенных в Красную книгу Республики Беларусь и т.д);

по сохранению отдельных видов (пород) зеленых насаждений (особо ценных пород, молодняка, подростка, сеянцев, трав, ягодников и пр.) на участке размещения объекта строительства;

по восстановлению объектов растительного мира - компенсационные посадки, в том числе посадки древесно-кустарниковой растительности специального назначения (шумо- и ветрозащитные, посадки в СЗЗ и др.);

компенсационные мероприятия взамен удаляемых объектов растительного мира;

по обеспечению соблюдения установленного режима особо охраняемых природных территорий;

по обеспечению охраны объектов растительного мира от вредного влияния на них отходов, образующихся на объекте строительства, и иных факторов.

Должны быть предусмотрены элементы благоустройства, а также мероприятия по озеленению участка объекта , с учетом соблюдения нормативов озелененности, а также с учетом организации озеленения санитарно-защитной зоны.

При разработке проектной документации, предусматривающей удаление, пересадку объектов растительного мира, должны быть предусмотрены компенсационные мероприятия.

Порядок определения условий проведения компенсационных посадок либо осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира определяется в установленном порядке.

Ведомость учета удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира и таксационный план должна содержать сведения по каждому объекту растительного мира, необходимые для надлежащего расчета количественных показателей компенсационных посадок либо компенсационных выплат: вид (порода), параметры (диаметр ствола деревьев, высота кустарников, длина живой изгороди, площадь газонов и цветников), качественное состояние.

## 13.5 Требования к таксационному плану

Таксационный план разрабатывается на топографической основе М1:500, М1:1000 с нанесением на нем местоположения каждого дерева, кустарника. На таксационный план наносят существующие и проектируемые здания и сооружения, автомобильные дороги и площадки, элементы благоустройства (тротуары, спортивные площадки и площадки для отдыха), железные дороги, элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, подпорные стенки, пандусы), водоотводные сооружения, инженерные сети, границы участка проектирования. Каждому дереву, кустарнику присваивают порядковый номер.

Таксационный план и входящие в его состав ведомости должны содержать:

существующий баланс объектов растительного мира на участке объекта строительства;

планируемый баланс объектов растительного мира на участке объекта строительства после завершения строительства;

информацию по каждому существующему на участке объекта строительства объекту растительного мира: порядковый номер; местоположение на участке объекта строительства; порода, вид; параметры (диаметр ствола дерева на высоте 1,3 метра, высота кустарника, длина кустарника, произрастающего в виде живой изгороди, площадь газона, цветника); качественное состояние; планируемое действие (сохранение, удаление или пересадка), причина удаления или пересадки.

# 14 Требования в области охраны объектов животного мира и среды их обитания

14.1 При проектировании хозяйственной и иной деятельности,  определяется перечень видов и количество диких животных каждого вида, обитающих на предоставленном для строительства объекта земельном участке, а также характер их пребывания на этой территории (гнездование, размножение, нагул, зимовка).

Указывается охранный статус диких животных, выявленных на этой территории.

14.2 Представляется информация о наличии/отсутствии путей миграций диких животных.

14.3 Разрабатываются и указываются:

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их обитания от физического, химического и радиационного воздействия;

мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации диких животных, в том числе строительство сооружений для прохода диких животных через транспортные коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их миграции;

мероприятия по обеспечению непрерывности среды обитания;

решения по организации зоопитомников и других объектов для разведения диких животных, а также иных сооружений, обеспечивающих предотвращение и (или) компенсацию возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания;

альтернативные варианты сохранения локальных популяций путем биотехнических и инженерных мероприятий (при наличии обоснования), включающих перенаправление путей миграций, создание альтернативных мест обитания, обеспечивающих реализацию сезонных циклов, и др.;

иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания.

14.4 Разрабатываемые мероприятия по сохранению животного мира должны быть основаны на актуальной информации, в том числе получаемой в ходе проведения ОВОС.

14.5 Если в силу особенностей объекта строительства прогнозируемое негативное влияние на объекты животного мира сохраняется, необходимо пересмотреть технологические решения или выбор площадки для размещения объекта строительства.

14.6 В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, необходимо предусмотреть компенсацию вредного воздействия на объекты животного мира и выполнить расчет компенсационных выплат.

# 15  Охрана окружающей среды от воздействия физических факторов

15.1 При планировании хозяйственной и иной деятельности,  в которых имеются источники шума, вибрации, электромагнитных полей, источников ионизирующего излучения и иных физических воздействий, приводятся  характеристика объекта строительства в части его физического воздействия на окружающую среду и принципиальные решения по снижению (предотвращению) вредного воздействия этих физических факторов.

15.2 Следует рассматривать источники только по фактору внешнего воздействия на окружающую среду и указывать существующие и проектируемые источники внешнего воздействия физических факторов, их характеристики, расположение расчетных точек на карте-схеме или генплане объекта (объекта строительства).

15.3 Необходимо приводить расчеты и на их основании указывать параметры значительного вредного воздействия физических факторов объекта (объекта строительства) на окружающую среду в сравнении с допустимыми уровнями.

15.4 Оценку внешнего шумового воздействия, в том числе инфразвука и ультразвука, следует выполнять согласно требованиям актов законодательства.

15.5 Допустимые уровни загрязнения в виде вибрации должны соответствовать требованиям актов законодательства.

15.6 Комплекс планировочных и технических решений по снижению неблагоприятного влияния источников электромагнитного излучения на население следует выполнять с учетом требований актов законодательства.

15.7 Обеспечение радиационной безопасности населения от воздействия природных и техногенных источников ионизирующего излучения следует осуществлять с учетом требований актов законодательства.

15.8 Необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению теплового воздействия на водные объекты.

Приложение А

Форма представления информации о наличии ограничений по месторасположению объектов

Таблица А.1

| Наличие ограничений для реализации перспективных проектов с учетом местоположения объектов | Соблюдение условий, установленных актами законодательства (да, нет) | Требуется научное обоснование (да, нет) |
| --- | --- | --- |
| Наличие природных территорий подлежащих специальной охране |  |  |
| курортные зоны |  |  |
| зоны отдыха |  |  |
| парки, скверы и бульвары |  |  |
| водоохранные зоны |  |  |
| прибрежные полосы |  |  |
| зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей |  |  |
| зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны в местах водозабора |  |  |
| рекреационно-оздоровительные и защитные леса |  |  |
| типичные и редкие природные ландшафты и биотопы |  |  |
| верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков |  |  |
| места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь |  |  |
| природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных |  |  |
| охранные зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |
| иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и использования |  |  |
| Наличие особо охраняемых природных территорий |  |  |
| заповедники |  |  |
| национальные парки |  |  |
| заказники |  |  |
| памятники природы |  |  |
| Наличие природных территорий, имеющих международный статус |  |  |
| Наличие территорий, расположенных в зонах охраны нематериальных историко-культурных ценностей |  |  |
| Наличие территорий, связанных с месторождениями полезных ископаемых |  |  |
| Наличие антропогенно преобразованных территорий (рекультивированные объекты захоронения отходов, захоронения ветеринарных отходов, рекультивированных кладбищ, и иных аналогичных объектов) |  |  |
| Иные ограничения |  |  |

Приложение В

Мировые тенденции в области охраны окружающей среды

| Наименование проблемы | Показатели и мировая тенденция 1970-1990 гг. | Мировой сценарий 2030 г. | Влияние документа стратегической инициативы на проблемы в области охраны окружающей среды (высокое, среднее, низкое) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение площади естественных экосистем | Сокращение со скоростью 0,5- 1,0% в год на суше; к началу 1990-х гг. их сохранилось около 40% | Сохранение тенденции, приближение к почти полной ликвидации на суше |  |
| Потребление первичной биологической продукции | Рост потребления: 40% на суше, 25% — глобальный (оценка 1985 г.) | Рост потребления: 80- 85% на суше, 50-60%- глобальный |  |
| Изменение концентрации парниковых газов в атмосфере | Рост концентрации парниковых газов от десятых процента до первых процентов ежегодно | Рост концентрации, ускорение роста концентрации СО, и СН4за счет ускорения разрушения биоты |  |
| Истощение озонового слоя | Истощение на 1-2% в год озонового слоя, рост площади озоновых дыр | Сохранение тенденции даже при прекращении выбросов ХФУ к 2000 г. |  |
| Сокращение площади лесов | Сокращение со скоростью от 117 (1980 г.) до 180 ± 20 тыс. км2 (1989 г.) в год; лесовосстановление относится к сведению лесов как 1 : 10 | Сохранение тенденции, сокращение плошали лесов в тропиках с 18 (1990 г.) до 9-11 млн км2, сокращение площади лесов умеренного пояса |  |
| Деградация земель | Рост эрозии (24 млрд т ежегодно), снижение плодородия, накопление загрязнителей, закисление, засоление | Сохранение тенденции, рост эрозии и загрязнения, сокращение сельскозяйственных земель надушу населения |  |
| Стихийные бедствия, техногенные аварии | Рост числа на 5-7%, рост ущерба на 5-10%, рост числа жертв на 6- 12% в год | Сохранение и усиление тенденций |  |
| Исчезновение биологических видов | Быстрое исчезновение биологических видов | Усиление тенденции по разрушения биосферы |  |
| Качественное истощение вод суши | Рост объема сточных вод, точечных и площадных источников загрязнения, числа поллютантов и их концентрации | Сохранение и нарастание тенденций |  |
| Накопление поллютантов в средах и организмах, миграция в трофических цепочках | Рост массы и числа поллютантов, накопленных в средах и организмах, рост радиоактивности среды, «химические бомбы» | Сохранение тенденций и возможное их усиление |  |
| Ухудшение качества жизни, рост заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды (в том числе генетических), появление новых болезней | Рост бедности, нехватка продовольствия, высокая детская смертность, высокий уровень заболеваемости, необеспеченность чистой питьевой водой в развивающихся странах; рост генетических заболевай и й, высокий уровень аварийности, рост потребления лекарств, рост аллергических заболеваний в развитых странах; пандемия СПИД в мире, понижение иммунного статуса | Сохранение тенденций, рост нехватки продовольствия, рост заболеваний, связанных с экологическими нарушениями (в том числе генетических), расширение территории инфекционных заболеваний, появление новых болезней |  |

Приложение В

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Таблица В.1 – Определение показателей пространственного масштаба воздействия

| Градация воздействий | Балл оценки |
| --- | --- |
| Локальное: воздействия на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории площадью до 2 км2 | 1 |
| Ограниченное: воздействия на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории площадью до 10 км2 | 2 |
| Местное: воздействия на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) площадью до 100 км2 | 3 |
| Региональное: воздействия на компоненты природной среды, ландшафты и природно-территориальные комплексы на территории (акватории) более 100 км2 | 4 |

Таблица В.2 – Определение показателей временного масштаба воздействия

| Градация воздействий | Балл оценки |
| --- | --- |
| Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев | 1 |
| Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 года до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет | 4 |

Таблица В.3 – Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне территорий под техническими сооружениями)

| Градация изменений | Балл оценки |
| --- | --- |
| Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия | 2 |
| Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению | 4 |

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые коэффициенты значимости каждого показателя в общей оценке.

Общее количество баллов в пределах 1-8 баллов характеризует воздействие как воздействие низкой значимости, 9-27 – воздействие средней значимости, 28-64 – воздействие высокой значимости.

Приложение Г

Форма протокола консультаций с затрагиваемыми сторонами

ПРОТОКОЛ

консультаций по стратегической экологической оценке (отчету об ОВОС)

_______________________________________________________

наименование планируемой деятельности (объекта)

_____________                                                                              _________________

дата                                                                                          место проведения

| Наименование сторон: Представители сторон: __________________ инициалы, фамилия | ______________________________ место работы, должность |
| --- | --- |

ПОВЕСТКА ДНЯ

________________________________________________________________________

ВЫСТУПИЛИ:

_______________________________________

инициалы, фамилии выступивших участников

________________________________________________________________________

краткое содержание выступлений участников

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

________________________________________________________________________

| Уполномоченные представители сторон: __________________ инициалы, фамилия | _______________ личная подпись |
| --- | --- |

Приложение Д

Форма протокола общественных обсуждений

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

должность председателя комиссии

по подготовке и проведению

общественных обсуждений

____________      ____________________

подпись              инициалы, фамилия

М.П.

"___" _____________ 20___ г.

ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений отчета по экологическому докладу по стратегической экологической оценке

(отчета об ОВОС)

______________________________________

наименование объекта проектирования

Процедура проведения общественных обсуждений проводилась с ___ по ___.

Информация о проведении общественных обсуждений отчета по экологическому докладу по стратегической экологической оценке (отчета об ОВОС) публиковалась (размещалась)___________________________________________________________

наименование печатного периодического издания, номер и дата публикации,

адрес ресурса сети Интернет, ссылка на публикацию, дата выхода информации

В установленные законодательством сроки предложения от общественности о времени и месте проведения собрания по обсуждению отчета по экологическому докладу по стратегической экологической оценке (Отчету об ОВОС) поступали

________________________________________________________________________

наименование местного исполнительного и распорядительного органа, номер, дата регистрации письма

не поступали ________________________________________________________________________

*Информация о проведении собрания по обсуждению отчета по экологическому докладу по стратегической экологической оценке (Отчета об ОВОС) публиковалась (размещалась)

________________________________________________________________________наименование печатного периодического издания, номер, дата публикации,

адрес ресурса сети Интернет, ссылка на публикацию,

дата выхода информации

*Собрание по обсуждению отчета по экологическому докладу по стратегической экологической оценке (отчета об ОВОС) проводилось _____________________________________

дата, время, место проведения

*Для участия в собрании зарегистрировалось ______________________________________

количество человек

Сведения о поступлении обращений общественности в период общественных обсуждений.

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений:

Общественные обсуждения считать состоявшимися/не состоявшимися:

Все вопросы, замечания и предложения, полученные в ходе проведения общественных обсуждений считать относящимися/не относящимися к объекту обсуждения и включить/не включать в прилагаемую к протоколу сводку отзывов по экологическому докладу по стратегической экологической оценке (Отчету об ОВОС).

| ______________________________________ должность члена комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений | _______________ личная подпись | ______________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

*указывается в случае проведения собрания по обсуждению отчета по экологическому докладу по стратегической экологической оценке (Отчета об ОВОС).

Приложение Е

Форма протокола собрания по обсуждению экологического доклада по стратегической экологической оценке (отчета об ОВОС)

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

должность председателя комиссии

по подготовке и проведению

общественных обсуждений

____________      ____________________

подпись                                       инициалы, фамилия

М.П.

"___" _____________ 20___ г.

ПРОТОКОЛ

собрания по обсуждению экологического доклада по стратегической экологической оценке (отчета об ОВОС)

______________________________________

наименование объекта проектирования

_____________                                                                               _________________

дата                                                                                                                                                      место проведения

| Председатель: __________________ инициалы, фамилия Члены комиссии: __________________ инициалы, фамилия Секретарь: __________________ инициалы, фамилия | ___________ должность ___________ должность ___________ должность |
| --- | --- |
| Всего зарегистрировано участников: | ___________ количество человек (в разрезе административно- территориальных единиц) |

СЛУШАЛИ:

О процедуре проведения общественных обсуждений и проведении собрания

________________________________

должность, инициалы, фамилия

ПОСТАНОВИЛИ:

________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:

О результатах стратегической экологической оценки (оценки воздействия на окружающую среду)____________________________________

наименование объекта проектирования

________________________________

должность, инициалы, фамилия

ВЫСТУПИЛИ:

_______________________________________

инициалы, фамилии выступивших участников

______________________________________________________________________________________

краткое содержание выступлений участников

________________________________________________________________________________

содержание ответа на вопрос (замечание, предложение) по экологическому докладу по стратегической экологической оценке, Отчету об ОВОС

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести в протокол следующую запись «_____________________________________________________»

за _________, против _________, воздержалось _________

человек                                     человек                                                      человек

| ______________________________________ должность члена комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений | _______________ личная подпись | ______________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

Приложение Ж

Форма сводки отзывов по экологическому докладу по стратегической экологической оценке, отчету об ОВОС

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по экологическому докладу по стратегической экологической оценке, отчету об ОВОС

______________________________________

наименование объекта проектирования

| № п/п | ФИО, контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания | Содержание вопроса, замечания и (или) предложения | Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу): |  |  |
|  | Отзывы, поступившие электронными обращениями: |  |  |
|  | Отзывы, поступившие по телефону: |  |  |
|  | Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об по экологическому докладу по стратегической экологической оценке, отчета об ОВОС: |  |  |

| ______________________________________ председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений | _______________ личная подпись М.П. | ______________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________ должность члена комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений | _______________ личная подпись | ______________ расшифровка подписи |

Приложение К

Форма титульного листа экологического доклада по стратегической экологической оценке

| Разработчик: __________________________________________________________________ наименование организации-разработчика |  |  |
| --- | --- | --- |

Заказчик: ___________________________________________________________________

наименование организации-заказчика

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

по стратегической экологической оценке по объекту

_________________________________________

номер и наименование объекта

Разработчики: ____________________________________________________

должность, подпись, ФИО

20___ г.

Приложение Л

Форма уведомления об общественных обсуждениях

Уведомление об общественных обсуждениях

________________________________________________________________________

наименование объекта планируемой хозяйственной и иной деятельности

| Информация о планируемой деятельности |  |
| --- | --- |
| заказчик планируемой хозяйственной и иной деятельности Цели планируемой деятельности Обоснование необходимости планируемой хозяйственной и иной деятельности Описание планируемой хозяйственной и иной деятельности Место размещения планируемой хозяйственной и иной деятельности сроки реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения информация о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности | _______________________________________________ наименование и юридический адрес, почтовый и электронный адрес, номер телефона и факса _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ характер и масштабы _______________________________________________ описание и обоснование выбора места _______________________________________________ начало и продолжительность строительства и эксплуатации _______________________________________________ ________________________________________ наименование, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, номер телефона и факса, электронный адрес |
| Информация об общественных обсуждениях |  |
| Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС С отчетом об ОВОС можно ознакомиться Замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направить | _______________________________________________ даты начала и окончания общественных обсуждений _______________________________________________ наименование, почтовый адрес, сайт в сети Интернет, фамилия, соственное имя, отчестно (при наличии), должность контактного лица,номера телефона и факса, электронный адрес _______________________________________________ наименование, почтовый адрес, интернет-сайт, ФИО и должность контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес |
| Заявление о необходимости проведении общественных слушаний (собрания) можно направить __________________________________________ в срок до _____ наименование и почтовый адрес местного исполнительного и распорядительного органа Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить __________________________________________ в срок до _____ наименование и почтовый адрес заказчика планируемой деятельности Место и дата опубликования уведомления |  |

- Приложение М

- Форма объявления о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС

Уведомление о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС

______________________________________________________________________________________

наименование объекта проектирования

| Информация о планируемой деятельности |  |
| --- | --- |
| Заказчик планируемой деятельности Цели планируемой деятельности Обоснование планируемой деятельности Описание планируемой деятельности Место осуществления планируемой деятельности Сроки осуществления планируемой деятельности Орган, принимающий решение о разрешении строительства | _______________________________________________ наименование и юридический адрес, почтовый и электронный адрес, номер телефона и факса _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ характер и масштабы _______________________________________________ описание и обоснование выбора места _______________________________________________ начало и продолжительность строительства и эксплуатации _______________________________________________ наименование и почтовый адрес местного исполнительного и распорядительного органа |
| Информация о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС |  |
| Собрание состоится С документацией по ОВОС можно ознакомиться Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить | _______________________________________________ дата, время, адрес места проведения собрания _______________________________________________ наименование, почтовый адрес, интернет-сайт, ФИО и должность контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес _______________________________________________ наименование, почтовый адрес, интернет-сайт, ФИО и должность контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес |

Приложение Н

Показатели для характеристики поверхностных вод при оценке существующего состояния окружающей среды

Таблица Н.1 – Годовой сток реки различной обеспеченности, м3/с

| Сток различной обеспеченности, % |  |  | Параметры кривых обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 75 | 95 | коэффициент вариации (CV) | коэффициент вариации (CS) |

Таблица Н.2 – Максимальный сток весеннего половодья, м3/с

| Максимальные расходы воды весеннего половодья различной обеспеченности, % |  |  |  |  | Параметры кривых обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | коэффициент вариации (CV) | коэффициент вариации (CS) |

Таблица Н.3 – Максимальный сток дождевых паводков, м3/с

| Максимальные расходы воды дождевых паводков различной обеспеченности, % |  |  |  |  | Параметры кривых обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | коэффициент вариации (CV) | коэффициент вариации (CS) |

Таблица Н.4 – Характеристика уровенного режима реки

| Максимальные уровни |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальные уровни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| весеннего ледохода |  | половодья |  |  |  | дождевых паводков |  |  | летне-осенней межени | зимней межени |  |
| 1 | 10 | 1 | 5 | 10 | 25 | 1 | 10 | 25 | 97 | 95 | 97 |

Таблица Н.5 – Температура воды

| Створ (географические координаты) | Температура воды |  | Дата наступления температуры 0,20С |  | Дата наступления температуры 00С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | максим. | миним. | весной | осенью | весной |  | осенью |  |
|  |  |  |  |  | 1о | 10о | 1о | 10о |

Таблица Н.6 – Характеристика водохранилища (пруда)

| Название вдхр. (пруда) | Зарегули-рованный водоток | Тип вдхр. (пруда) | Вид регулиро-вания | Объем при НПУ, млн.м3 |  | Площадь при НПУ, км2 | НПУ | УМО | Средний многолетний сток в створе плотины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | полный | полезный |  |  |  |  |

Таблица Н.7 – Характеристика озера

| Назва-ние озера | Географи-ческие координаты | Площадь, км2 | Морфометрические данные |  |  |  |  | Генети-ческий тип | Водотоки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина |  | глубина |  |  | впадаю-щие в озеро | вытекаю-щие из озера |
|  |  |  |  | средняя | максим. | средняя | максим. |  |  |  |

Приложение П

Примерная структура резюме нетехнического характера

1 Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта)

2 Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)

3 Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических условий

4 Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-экономических условий

6 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

7 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

8 Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности

(в случае трансграничного воздействия)

9 Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия

10 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями

Приложение Р

Форма таблицы параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица Р.1

| Наимено-вание здания, соору- жения и номер по ген- плану | Наиме-нование произ-водства, цеха, участка | Источник выбросов |  | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Координаты источника выбросов в локальной системе координат |  |  |  | Параметры источника выбросов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | но-мер | наиме- нование | наиме- нование (тип), номер позиции | коли-чество | точечного источника или одного конца линейного источника выбросов, или середины одной стороны площадного, м |  | второго конца линейного источника выбросов или середины противо-положной стороны площадного, м |  | высота,м | диаметр устья точеч-ного или ширина площад-ного, м |
|  |  |  |  |  |  | Х1 | У1 | Х2 | У2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Продолжение таблицы Р.1

| Номер источ-ника выбро-са | Параметры ГВС на выходе из источника выбросов |  |  |  | ГОУ |  |  |  | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при реальных условиях |  |  | объем при н.у., м3/с | наиме- нование, тип | коли-чество, ед. | вещества, по кото-рым про-изводится газо-очистка | эф-фек-тив-ность рабо-ты, % | загрязняющее вещество |  | концентрация загряз-няющего вещества, мг/м3 |  | масса загрязняющего вещества |  |
|  | темпе-рату-ра, °C | ско-рость, м/с | объем м3/с |  |  |  |  |  | код | наиме-нование |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макси-маль- ная на источнике выброса | установлен-ная в НПА, в т.ч. ТНПА |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макси-мальный, г/с | годо-вой т/г |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Примечание: - в графах таблицы Р.1 указываются: - в графе 3 – номера источников выбросов согласно номерам на карте-схеме расположения источников выбросов; - в графе 4 – для организованных источников выбросов – наименование систем, оборудования, сооружений, посредством которых загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух (дымовая труба, аспирационная система, крышный вентилятор, аэрационный фонарь и т.п.) и номера вытяжных систем. Не локализованные и не оборудованные техническими устройствами выбросы в атмосферный воздух указываются как неорганизованные (к ним относятся выбросы от отвалов, площадок складирования и мест выгрузки материалов, поверхностей испарения, неплотностей технологического оборудования и т.д.); - в графе 5 – наименование источника выделения (оборудования, машин, механизмов и т.д.), если оборудование закуплено, или тип планируемого к установке, номер позиции согласно спецификации проектной документации; - в графах 7, 8, 9, 10 – координаты источников выбросов и размеры линейных и площадных источников – согласно их местоположению и размерам в локальной системе координат, нанесенной на карту-схему источников выбросов. Для точечного источника выброса – координаты (Х1; У1); для линейного – координаты его начала и конца – (Х1; У1) и (Х2; У2). Площадные источники выброса (в связи со спецификой задания параметров площадного источника в качестве исходных данных для выполнения расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с использованием программных средств) могут рассматриваться только как источники прямоугольной формы. Для площадного источника прямоугольной формы указываются координаты середин двух его противоположных сторон – (Х1; У1) и (Х2; У2), длина этих сторон вносится в графу 12. Если площадной источник имеет сложную форму, его можно представить несколькими площадными источниками прямоугольной формы. - в графе 11 – высота источника выброса над уровнем земли; - в графе 12 – для точечного источника – диаметр устья, для площадного (прямоугольного) – длина сторон, координаты середин которых указываются в графах 7, 8, 9, 10; - в графах 14, 15, 16 – температура, скорость и объем ГВС на выходе из источника выброса при реальных условиях работы оборудования и течения технологических процессов; - в графе 17 – объем ГВС при н.у. – заполняется для горячих источников выбросов; - в графе 18 – наименование закупленного или тип планируемого к установке ГОУ; - в графе 19 – количество единиц каждого типа ГОУ с указанием ступеней газоочистки (если ступеней не менее двух); - в графе 20 – перечень веществ, по которым проводится очистка (если запроектирована установка более одного типа ГОУ и каждый тип ГОУ предусмотрен для разного состава загрязняющих веществ, для каждого типа ГОУ дается соответствующий перечень загрязняющих веществ); - в графе 21 – эффективность работы (степень очистки) ГОУ; - в графах 22 и 23 – соответственно, коды и наименования загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от источников выброса; - в графе 24 – значения максимальных концентраций загрязняющих веществ на источниках выбросов, с подсоединенными к ним источниками выделения, согласно требованиям и рекомендациям 7.3.8 настоящего технического ЭкоНиПа. - в графе 25 – значения концентраций, установленные в НПА, в том числе ТНПА (после последней ступени очистки ГВС). При отсутствии названных НПА графа 25 не заполняется. - в графах 26 и 27 – значения массовых выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от источника выбросов, по каждому загрязняющему веществу максимальные и годовые (валовые), соответственно (после последней ступени очистки ГВС). При наличии двух и более характерных режимов работы источника выброса в течение года (в том числе в разные периоды – летний, зимний) указываются параметры этого источника для каждого из этих режимов, но годовые (валовые) выбросы на данном источнике определяются и приводятся по каждому загрязняющему веществу суммарные в целом по источнику выброса. Показатели в графах 26 и 27 указываются с точностью: не менее трех знаков после запятой, а для веществ 1-го класса опасности с точностью до шестого знака после запятой.

Приложение С

Пример принципиальной схемы системы газоочистки на объекте

# Приложение Т

Форма представления характеристики источников залповых выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух

Таблица Т.1

| Номер источника выброса | Наименование ЗВ | Код ЗВ | Объем ГВС при н.у. | Температура ГВС, °C | Максимальная концентрация ЗВ при н.у., мг/ м3 | Масса выброса ЗВ |  | Периодичность, раз в сутки, месяц, год | Максимальная продолжительность одного залпового выброса ЗВ, минуты или часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение У

Форма представления перечня загрязняющих веществ (ЗВ), выбрасываемых источниками объекта, групп суммаций (ГС) и нормативов качества атмосферного воздуха

Таблица У.1

| Код ЗВ, ГС | Наименование ЗВ | Агрегатное состояние ЗВ | Нормативы качества атмосферного воздуха, мг/м3 |  |  |  |  | Класс опасности ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПДКм.р. | ПДКс.с. | ОБУВ | ЭБКм.р. | ЭБКс.с. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение Ф

Форма представления результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферном воздухе

Таблица Ф.1

| Код загрязняющего вещества или группы суммации | Наименование загрязняющего вещества или группы суммации | Максимальная расчетная приземная концентрация ЗВ, в долях от значения норматива качества атмосферного воздуха |  |  |  | Источники выбросов, дающие наибольший вклад в расчетную приземную концентрацию ЗВ |  |  |  | Высота приземного слоя атмос-ферного воздуха, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с учетом фона |  | без учета фона |  | номера источников выбросов |  | вклад источника выброса, % |  |  |
|  |  | в жилой зоне | на (за) границе(й) санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на (за) границе(й) санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на (за) границе(й) санитарно-защитной зоны | в жилой зоне | на (за) границе(й) санитарно-защитной зоны |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Примечания: Максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ указываются в долях от значений ПДКм.р., ОБУВ, ЭБКм.р.. Графа включается в таблицу и заполняется в случае выполнения вариантов расчетов рассеивания на высоте, отличной от 2 м (на фасадах, на крышах зданий и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Х

Форма представления годовых (валовых) выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух

Таблица Х.1

| Наименование ЗВ | Величина выброса ЗВ, т/г |  |  |  |  | Изменение выбросов ЗВ на объекте, т/год («графа 3» минус «графа 2») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее состояние год | После реализации проектных решений на год |  |  |  |  |
|  | Всего на объекте | всего на объекте | в том числе от источников выбросов: |  |  |  |
|  |  |  | существу-ющих | ранее запроекти-рованных | проекти- руемых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| Примечание.  В графе 7 показатель, отражающий увеличение выброса, указывается со знаком «плюс», снижение выброса – со знаком «минус». |  |  |  |  |  |  |

Приложение Ц

Форма представления предложений по допустимым выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица Ц.1

| Наименование цеха, участка, технологического оборудования | Номер источника выброса | Существующее положение ________ год |  |  | После реализации проекта _________ год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 при н.у. | г/с | т/год | мг/м3 при н.у. | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарно по загрязняющему веществу |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание.  Показатель указывается по загрязняющему веществу в том случае, если предложения по нормативам допустимых выбросов даются по всем подлежащим нормированию источникам объекта, выбрасывающих данное вещество.  Показатель указывается по объекту в том случае, если предложения по нормативам допустимых выбросов даются по всем подлежащим нормированию источникам выбросов объекта. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Ч

Форма таблиц для подраздела «Рациональное использование и охрана поверхностных и подземных вод»

Таблица Ч.1 - Характеристика водопотребления

| Наименование источника водоснабжения | Наименование потребителей и производств | Расход воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение |  |  | Проектное решение |  |  | В целом с учётом проектного решения |  |  |
|  |  | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/ч | л/с |
| Поверхностный водный объект | 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Производственные нужды, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Подпитка систем оборотного и повторного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Нужды пожаротушения | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземный источник водоснабжения | 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Производственные нужды, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Подпитка систем оборотного и повторного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Нужды пожаротушения | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальный (ведомственный) водопровод | 1. Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Производственные нужды, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Подпитка систем оборотного и повторного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Нужды пожаротушения | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система оборотного водоснабжения |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Система повторного водоснабжения |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Всего по всем системам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Ч.2 - Удельные показатели водопотребления объекта строительства

| Наименование производства | Вид продукции, единица измерения | Наименование источника водоснабжения | Удельное водопотребление, м3/единицу измерения продукции |  | Использование оборотной (повторной) воды в общем объеме водопотребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе свежая вода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблица Ч.3 – Характеристика и объемы отводимых сточных вод от объектов строительства

| Наименование приемника сточных вод | Наименование производства, цеха, участка, территории | Расход сточных вод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение |  | Проектное решение |  | В целом с учётом проектного решения |  |
|  |  | суточный, м3/сут | макси-мальный, м3/ч | суточный, м3/сут | макси-мальный, м3/ч | суточный, м3/сут | макси-мальный, м3/ч |
| Производственные сточные воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхностные сточные воды |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Ч.4 – Характеристика очистных сооружений по очистке сточных вод

| Наименование и тип очистных сооружений | Производительность очистных сооружений, м3/сут. | Наименование загрязняющего вещества | Концентрация химических и иных веществ, мг/дм3 |  | Эффективность очистных сооружений (удаление загрязняющих веществ) | Приемник очищенных сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до очистки | после очистки |  |  |
| Производственные сточные воды |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  |  |  |  |  |
| Поверхностные сточные воды |  |  |  |  |  |  |

Таблица Ч.5 – Баланс водопотребления и водоотведения

| Наименование производства, цеха, участка | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. на хозпитьевые нужды | в т.ч. на производственные нужды |  |  | всего | хозбытовые сточные воды | производственные сточные воды |  | безвоз вратные потери |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. для повторного использо-вания |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. свежая вода |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Ч.6 – Характеристика водных объектов, принимающих сточные воды

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в фоновом створе | в контрольном створе (ниже выпуска сточных вод) |
| 1 | Минимальный среднемесячный расход воды в водотоке года 95 %-й обеспеченности (Р = 95 %), м3/с |  | - |
| 2 | Средняя скорость воды в водотоке, м/с |  | - |
| 3 | Объём полный (для водоемов), млн м3 |  | - |
| 4 | Водородный показатель рН |  |  |
| 5 | Химическое потребление кислорода (ХПК, мг О2/дм3) |  |  |
| 6 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5, мг О2/дм3) |  |  |
| 7 | Взвешенные вещества, мг/дм3 |  |  |
| 8 | Минерализация, мг/дм3 |  |  |
| 9 | Аммоний-ион (в пересчёте на азот), мг/дм3 |  |  |
| 10 | Фосфор общий, мг/дм3 |  |  |
| 11 | Хлорид-ион, мг/дм3 |  |  |
| 12 | Сульфат-ион, мг/дм3 |  |  |
| 13 | Нефтепродукты, мг/дм3 |  |  |
| 14 | СПАВ (анион), мг/дм3 |  |  |
| 15 | Железо общее, мг/дм3 |  |  |
| 16 | Другие нормируемые вещества, входящие в состав сточных вод объекта строительства |  |  |

Приложение Ш

Форма представления информации об образующихся отходах

Таблица Ш.1

| Наименование отхода | Код отхода | Количество отходов, т/год | Степень опасности или класс опасности отходов | Физическое состояние отходов | Предлагаемый порядок обращения с отходами | Объект, на который планируется передача отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| а) отходы при осуществлении строительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| б) производственные отходы |  |  |  |  |  |  |
| В графах 1 и 2 указывается соответственно наименование и код отходов. В графе 3 указывается максимальное (ориентировочное) количество каждого вида отходов, которое может образоваться: а) за период строительства объекта строительства, б) за год при эксплуатации объекта строительства исходя из нормативов их образования и проектной мощности производства. В графе 4 указывается степень опасности и класс опасности опасных отходов, либо сведения о том, что данная информация отсутствует. В графе 5 указывается физическое состояние отходов согласно приложению 1 к указаниям по заполнению формы государственной статистической отчетности. В графах 6 и 7 указывается предполагаемый порядок обращения с отходами (использование, обезвреживание, захоронение, хранение) с учетом принципа приоритетности использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению, и в случае отсутствия возможности использования – приоритетности обезвреживания отходов по отношению к их захоронению, с указанием объекта, на который планируется передача отходов. При определении предполагаемого порядка обращения с отходами следует руководствоваться информацией, содержащейся в соответствующих реестрах введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, размещенной на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь При определении порядка обращения с отходами необходимо учитывать запрет на захоронение вторичных материальных ресурсов, то есть отходов для использования которых в Республике Беларусь имеются зарегистрированные объекты по использованию. |  |  |  |  |  |  |