|  | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь |
| --- | --- |
|  | ПОСОБИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|  | П-ООС 17.06-02-2017 Водный кодекс Республики Беларусь; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2010 N 345 «Об утверждении Положения о порядке ведения государственного водного кадастра» |
| «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОДНОГО КАДАСТРА» Минск |  |

___________________________________________________________________________________

УДК					МКС 13.020				КП 02

Ключевые слова: водный кадастр

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению техническим нормированием и стандартизацией в области охраны окружающей среды установлены Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».

1 РАЗРАБОТАНО и ВНЕСЕНО Республиканским унитарным предприятием «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест»

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом Центра по техническому нормированию и стандартизации в области охраны окружающей среды и природопользования Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (Государственного предприятия «Экологияинвест») № 40 от 25.08.2017.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

Настоящее пособие не может быть воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

____________________________________________________________________________

Издано на русском языке

Содержание

| 1 Область применения…………………………………………………………………………. | 1 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки………………………………………………………………................ | 1 |
| 3 Термины и определения………………………………………………………..…................ | 2 |
| 4 Общие положения………………………………..…………………………………………… | 2 |
| 5 Порядок составления разделов государственного водного кадастра……………….. | 3 |
| 6 Порядок оформления разделов государственного водного кадастра……………….. | 5 |
| Приложение А (рекомендуемое) Форма предоставления сведений о поверхностных водных объектах, подлежащих длительному хранению (Реестр поверхностных водных объектов Республики Беларусь)……………………….…………………………… | 7 |
| Приложение Б (рекомендуемое) Табличный материал, представляемый в разделе «Поверхностные воды» ………………………………………………………………………… | 53 |
| Приложение В (рекомендуемое) Табличный материал, представляемый в разделе «Подземные воды»……………………………………………………………………………… | 59 |
| Приложение Г (рекомендуемое) Табличный материал, представляемый в разделе «Водопользование»……………………………………………………………………………… | 61 |
| Приложение Д (рекомендуемое) Табличный материал, представляемый в разделе «Характеристика гидротехнических сооружений и устройств»………………………….. | 70 |
| Библиография…………………………………………………………………………………….. | 71 |

III

III

ПОСОБИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера

Порядок составления и ОФОРМЛЕНИЯ разделов государственного водного кадастра

Ахованавакольнагаасяроддзя и прыродакарыстанне. Гiдрасфера

Парадак састаулення і афармлення раздзелау дзяржаунага воднага кадастра

Environmental Protection and Nature Use. Hydrosphere

Order of drafting and registration of divisions of state water cadastre

Дата введения 2017 – 01 –01

1 Область применения

Настоящее пособие в области охраны окружающей среды (далее - пособие) определяет порядок выполнения работ по составлению и оформлению разделов государственного водного кадастра - составу данных, формам их представления и видам публикаций в данной области.

2 Нормативные ссылки

В настоящем пособии использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее - ТНПА):

ТКП 17.02-12-2014 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Порядок ведения учета в области охраны окружающей среды и заполнения форм учетной документации в области охраны окружающей среды

ТКП17.06-12-2015 (33140) Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила ведения учета добываемых подземных вод, изымаемых поверхностных вод и сбрасываемых сточных вод в окружающую среду

ТКП 17.10-24.1-2010 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая деятельность. Правила составления гидрологического ежегодника. Часть 1. Реки и каналы

ТКП 17.10-24.2-2010 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая деятельность. Правила составления гидрологического ежегодника. Часть 2. Озера и водохранилища

ТКП 17.10-25-2010 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая деятельность. Государственный водный кадастр. Правила составления справочника «Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод»

ТКП 17.13-04-2011 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Правила проведения наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим и гидробиологическим показателям

Примечание - при пользовании настоящим пособием целесообразно проверить действие ТНПА по перечню, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим пособием, следует руководствоваться заменёнными (изменёнными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем пособии применяют термины, установленные в [1]-[3].

- Общие положения

4.1 Государственный водный кадастр представляет собой систематизированные данные о количестве, качестве вод и их использовании в пределах Республики Беларусь, накапливаемые в ИБД разделов Государственного водного кадастра.

4.2 Основной задачей государственного водного кадастра является информационное обеспечение комплексного использования водных ресурсов.

4.3 Данные государственного водного кадастра используются при разработке планов управления речными бассейнами, государственных программ и региональных мероприятий в области охраны и использования вод [3].

4.4 Разделы государственного водного кадастра

4.4.1 Государственный водный кадастр состоит из следующих разделов:

- «Реестр поверхностных водных объектов Республики Беларусь»;

- «Подземные воды»;

- «Водопользование»;

- «Характеристика гидротехнических сооружений и устройств».

4.4.2 Разделы государственного водного кадастра состоят из подразделов, содержащих систематизированные данные по теме раздела.

4.4.3 Состав данных, подлежащих взаимному обмену между организациями, подчиненными Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, участвующими в составлении и оформлении разделов государственного водного кадастра, и формы предоставления данных и сроки определяются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды).

4.5 Данные разделов государственного водного кадастра представляются в разрезе основных речных бассейнов (Днепр, Западная Двина, Западный Буг, Неман и Припять), административно-территориальных единиц и по видам экономической деятельности.

4.6 Государственный водный кадастр содержит:

- данные длительного хранения – «Реестр поверхностных водных объектов Республики Беларусь» (обновляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в 10 лет), Приложение А»;

- ежегодные данные.

4.7 Актуализация информации, содержащейся в государственном водном кадастре, производится ежегодно до 30 ноября года, следующего за отчетным. Данные государственного водного кадастра размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет, за исключением данных, отнесенных законодательством к государственным секретам, а также информации, которая подлежит ограниченному предоставлению или распространению в соответствии с законодательством. Подготовка публикаций и издание данных государственного водного кадастра осуществляется в соответствии с подразделом 6.1 настоящего пособия.

5Порядок составления разделов государственного водного кадастра

5.1 Реестр поверхностных водных объектов Республики Беларусь

5.1.1 Раздел государственного водного кадастра «Реестр поверхностных водных объектов Республики Беларусь» содержит сведения о (об):

- поверхностных водных объектах, их количестве, местоположении, площадных характеристиках, протяженности водотоков с учетом их классификации, формы представления которых определены в приложении А к настоящему пособию;

- гидрологических характеристиках поверхностных водных объектов, годовом и среднемноголетнем речном стоке;

- гидрометеорологических условиях;

- пунктах наблюдений за состоянием поверхностных вод.

- поверхностных водных объектах, относящихся к внутренним водным путям;

- водопользователях, осуществляющих использование вод на праве специального, обособленного водопользования поверхностными водными объектами (их частями) для хозяйственно-питьевых, гидроэнергетических нужд и нужд обеспечения обороны или праве аренды для рыбоводства (в соответствии с видами и целями водопользования);

- результатах мониторинга поверхностных вод (по гидробиологическим и гидрохимическим показателям;

- присвоенном гидробиологическом и гидрохимическом статусах поверхностным водным объектам [3].

-  поверхностных водных объектах, используемых для рекреации, спорта и туризма в местах, определённых местными исполнительными и распорядительными органами;

5.1.2  Раздел «Реестр поверхностных водных объектов Республики Беларусь» заполняется на основании справочной информации, результатов инвентаризации поверхностных водных объектов, изыскательских и научно-исследовательских работ по изучению водосборных территорий и поверхностных водных объектов, данных гидрологических наблюдений государственной сети гидрометеорологических наблюдений, данных мониторинга поверхностных вод, а также информации, представляемой республиканскими органами государственного управления о судоходных участках рек, информации, представляемой местными исполнительными и распорядительными органами о водных объектах, предоставленных в аренду для рыбоводства, а также находящихся в обособленном водопользовании, и поверхностных водных объектах, используемых для рекреации, спорта и туризма в местах, определённых местными исполнительными и распорядительными органами[3].

5.2 Подземные воды

5.2.1 Раздел «Подземные воды» заполняется на основании данных мониторинга подземных вод по гидрогеологическим и гидрохимическим показателям и содержит сведения о (об):

- ресурсах и запасах пресных подземных вод;

- запасах минеральных подземных вод;

- количестве наблюдательных скважин режимной сети;

- прогнозных ресурсах и балансовых запасах пресных подземных вод с распределением по административным областям, артезианским и речным бассейнам;

- режиме и качестве подземных вод в естественных и нарушенных эксплуатацией условиях [3].

- 5.3Водопользование

5.3.1 Раздел государственного водного кадастра «Водопользование» содержит сведения о (об):

- использовании водных ресурсов в соответствии с целями водопользования, объемах добычи (изъятия) вод и сброса сточных вод в окружающую среду, а также удельном водопотреблении и водоотведении, расходах воды в системах оборотного, повторного (последовательного) водоснабжения и потерях воды;

- учете добываемых подземных вод, изымаемых поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду;

- качестве сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты по среднегодовым результатам аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды;

- поверхностных водных объектах, подверженных риску загрязнения в результате сброса сточных вод (по мере формирования информации в рамках разработки Планов управления речными бассейнами) [3];

- состоянии поверхностных водных объектов, предназначенных для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования в административно-территориальном разрезе.

5.3.2 Раздел «Водопользование» заполняется на основании:

- официальной статистической информации об использовании воды, на основании обобщенных данных госстатотчетности по форме 1-вода (Минприроды);

- сведений, указанных в разрешениях на специальное водопользование, комплексных природоохранных разрешениях;

- результатов государственного аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды;

- о качестве воды поверхностных водных объектов, пригодных для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования в административно-территориальном разрезе;

- результатов ведомственного и производственного контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, осуществляемого водопользователями, а также Минприроды, его территориальными органами и уполномоченной им подчиненной организацией, имеющей в своем составе аккредитованные испытательные лаборатории (центры) [3].

5.4 Характеристика гидротехнических сооружений и устройств

5.4.1 Раздел государственного водного кадастра «Характеристика гидротехнических сооружений и устройств» содержит сведения о (об):

- водозаборных сооружениях, предназначенных для добычи (изъятия) вод, их количестве и проектной мощности;

- очистных сооружениях сточных вод, в том числе сооружениях биологической очистки в естественных условиях (полях фильтрации, полях подземной фильтрации, фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также земляных накопителях, водонепроницаемых выгребах.

5.4.2 Раздел «Характеристика гидротехнических сооружений и устройств» заполняется на основании официальной статистической информации об использовании воды, формируемой на основании обобщенных данных госстатотчетности по форме 1-вода (Минприроды)), данных разрешений на специальное водопользование, комплексных природоохранных разрешений, а также проектной документации (при ее наличии).

6 Порядок оформления разделов государственного водного кадастра

6.1 Подготовка публикаций и издание данных государственного водного кадастра

6.1.1 Данные государственного водного кадастра оформляются в виде следующих изданий:

- «Водные ресурсы, их использование и качество вод»;

- «Сводные статистические данные по показателям использования вод в Республике Беларусь» (за отчетный период);

- «Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод»;

- «Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод».

6.1.2 Издание «Водные ресурсы, их использование и качество вод» ежегодно публикуется путем размещения его на официальном сайте Минприроды в глобальной компьютерной сети Интернет.

6.1.3«Сводные статистические данные по показателям использования вод в Республике Беларусь» ежегодно на бумажном носителе передаются в Минприроды.

6.1.4 Структура ежегодного издания «Водные ресурсы, их использование и качество вод», определяется подразделом 6.2 и приложениями Б-Д к настоящему пособию.

6.1.5 Структура изданий «Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод» и «Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод» определяется в соответствие с требованиями ТКП 17.10-24/1-2010 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая деятельность. «Правила составления гидрологического ежегодника. Часть 1 Реки и каналы», ТКП 17.10-24/2-2010 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая деятельность. «Правила составления гидрологического ежегодника. Часть 2 Озера и водохранилища», ТКП 17.10-25-2010 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая деятельность. «Государственный водный кадастр. Правила составления справочника «Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод».

6.2 Структура ежегодного издания «Водные ресурсы, их использование и качество вод»

6.2.1Издание «Водные ресурсы, их использование и качество вод» состоит из введения, основной части, заключения и списка использованных источников.

Источником информации является ИБД разделов Государственного водного кадастра.

6.2.2 Введение включает краткие сведения об используемом материале, в том числе количестве пунктов наблюдений за состоянием поверхностных и подземных вод, гидрометеорологических наблюдений, данные о количестве выпусков сточных вод.

6.2.3 Основная часть ежегодного издания «Водные ресурсы, их использование и качество вод» содержит обобщенные аналитические материалы по разделам государственного водного кадастра в разрезе административно-территориальных единиц, основных речных бассейнов (Днепр, Западная Двина, Западный Буг, Неман и Припять) и по видам экономической деятельности.

6.2.4 Основная часть ежегодного издания «Водные ресурсы, их использование и качество вод» включает в себя текстовую часть, табличный материал, картографический блок и диаграммы (при необходимости).

Текстовая часть формируется на основании представленного аналитического и табличного материала в соответствии с Приложением Б-Д:

- о гидрологических характеристиках поверхностных водных объектов по результатам мониторинга поверхностных вод по гидрологическим показателям, предоставляемых ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»;

- о качестве поверхностных вод по гидрохимическим показателям в разрезе основных бассейнов рек, предоставляемом по результатам мониторинга поверхностных вод в рамках НСМОС ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»;

- о качестве поверхностных вод по гидробиологическим показателям в разрезе основных бассейнов рек, предоставляемом по результатам мониторинга поверхностных вод в рамках НСМОС ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»;

- о качестве воды поверхностных водных объектов, пригодных для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования в административно-территориальном разрезе, предоставляемом органами Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

- о качестве подземных вод, формируемой на основании результатов мониторинга подземных вод в рамках НСМОС и кадастра подземных вод, предоставляемых ГП «НПЦ по геологии»;

- о прогнозных ресурсах и балансовых запасах пресных подземных вод в разрезе основных речных бассейнов, предоставляемых ГП «НПЦ по геологии», на основании Государственного баланса пресных подземных вод, представленного ГП «Белгосгеоцентр»;

- о балансовых запасах пресных и минеральных подземных вод в разрезе областей, предоставляемых ГП «Белгосгеоцентр»;

- анализа динамики водопользования путем сравнения данных за отчетный год и год, предшествующий отчетному, с обоснованием изменения тенденций водопользования, формируемой РУП «ЦНИИКИВР».

6.2.5 Табличный материал ежегодного издания «Водные ресурсы, их использование и качество вод» оформляется в соответствии с приложениями Б-Д настоящего пособия.

6.2.6 Картографический блок включает следующие материалы:

- карты бассейнов рек с нанесенными пунктами наблюдений за состоянием поверхностных вод (в разрезе основных речных бассейнов (Днепр, Западная Двина, Западный Буг, Неман и Припять);

- карты пунктов наблюдений за стоянием подземных вод;

- карты выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты. (при наличии информации).

6.2.7 Диаграммы содержат следующие материалы (анализ проводится в сравнении с предыдущим годом):

- динамика показателей водопользования по областям, городам областного подчинения, бассейнам рек;

- динамика сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод;

- динамика состояния поверхностных и подземных вод;  (в разрезе бассейнов).

6.2.8 Заключение содержит выводы о состоянии водных ресурсов, степени использования речного стока, причинах изменения качества вод и показателей водопользования, существующих экологических проблемах и возможных путях их решения.

6.2.9 Список использованных источников состоит из работ, упоминающихся в тексте. Приведенные источники располагаются в алфавитном порядке.

Приложение А

(рекомендуемое)

Форма предоставления сведений о поверхностных водных объектах, подлежащих длительному хранению (Реестр поверхностных водных объектов Республики Беларусь)

Таблица А.1 (основная) – Реестр водотоков (реки, ручьи, каналы)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Наименование водотока | Категория водотока согласно статье 5 Водного кодекса РБ | Местоположение водотока | Бассейн реки | Исток | Исток - координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Строка | Числовой | Массив | Числовой | Числовой | географ. координаты |
| Размерность | 40 | 200 | 2 | {код СОАТО района, …, ... } | 40 | код СОАТО района | WGS 84 |
| Код |  |  | 1 - река большая, 2- река средняя, 3- река малая, 4- канал, 5- ручей |  | по коду бассейна из справочника |  |  |
| Дополнительно |  |  |  | Код СОАТО только первые 4 знака | Бассейн реки по ВК РБ (1 - Неман, 2 - Западный Буг,3 - Западная Двина, 4 - Припять, 5- Днепр ) | Код СОАТО только первые 4 знака |  |

| Окончание таблицы А.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устье | Устье - координаты | Приемник вод | Протяжен ность водотока | Площадь водосбора | Классификация водотоков по видам рыб | Описание (текстовка). Где берет начало, куда впадает |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | км | км2 |  |  |
| Числовой | географ. координаты | Строка | Массив | Числовой |  | Строка |
| код СОАТО района | WGS 84 | 40 | {значение 1, …, ... } | 8 |  | 10000 |
|  |  |  |  |  | 1 – лососеобразные, 2 – осетрообразные |  |
| Код СОАТО только первые 4 знака |  | учетный/ реестровый номер | Приводиться протяжен ность (км) в виде массива (для каждого района из массива Местоположение водотока - задается значение, значения протяжен ности должны соответство вать последова тельности массива Местоположение водотока) |  | Согласно Перечню поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных |  |

Таблица А.1.1 (дополнительная) – Справочник приточности водотоков

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Уникальный код притока согласно принятой классификации * |
| --- | --- | --- |
| Тип поля | Строка | Строка |
| Размерность | 40 | 200 |
| 1 | 2 | 3 |

* Справочник водохозяйственных участков и водотоков Республики Беларусь

Таблица А.1.2 (дополнительная) – Границы внутренних водных путей водотоков Республики Беларусь по полю (учетный номер/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Местоположение границ судоходного участка |  | Начало судоходного пути | Конец судоходного пути |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Единица измерения |  |  |  | Координаты | Координаты |
| Тип поля | Строка | Массив |  | географ. координаты | географ. координаты |
| Размерность | 40 | {код СОАТО района, …, ...} |  | WGS 84 | WGS 84 |
| Код |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.1.2 |  |  |  |  |  |
| Протяженность судоходного пути | Отметка начала судоходного пути относительно устья водотока | Отметка окончания судоходного пути относительно устья водотока | Начало судоходного пути (населенный пункт) |  | Окончание судоходного пути (населенный пункт) |
| 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| км | км | км | Числовой |  | Числовой |
| Числовой | Числовой | Числовой | Код н.п. СОАТО |  | Код н.п. СОАТО |
| 8 | 8 | 8 | 10 |  | 10 |

Таблица А.1.3 (дополнительная) – Экологический статус водотока по полю (учетный номер/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер |  |  | Местоположение пункта наблюдений (описание) |  | Местоположение пункта наблюдений |  |  | Реестровые координаты местоположения |  |  | Расстояние от устья |  | Признак наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидрохимическим показателям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | Координаты |  |  | км |  |  |  |
| Тип поля | Строка |  |  | Строка |  | Числовой |  |  | географ. координаты |  |  | Число вой |  | Числовой |  |
| Размерность | 40 |  |  | 200 |  | код СОАТО района |  |  | WGS 84 |  |  | 8 |  | 2 |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 - нет наблюдений |  |
| Дополнительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год открытия - есть наблюдения |  |
| Окончание таблицы А.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Признак наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидробиологическим показателям |  | Признак наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидроморфологиче ским показателям |  |  | Экологическое состояние (статус) |  |  | Класс водотока по гидрохимическим показателям |  | Класс водотока объекта по гидробиологическим показателям |  |  | Класс поверхностного водотока по гидроморфологиче ским показателям |  | Год |
| 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |
| Числовой |  | Числовой |  |  | Числовой |  |  | Числовой |  | Числовой |  |  | Числовой |  | Числовой |
| 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
| 0 - нет наблюдений |  | 0 - нет наблюдений |  |  | Код в зависимости от определенного статуса речной экосистемы в пункте наблюдения |  |  | Код в зависимости от класса |  | Код в зависимости от класса |  |  | Код в зависимости от класса |  |  |
| Год открытия - есть наблюдения |  | Год открытия - есть наблюдения |  |  | 5 - отличный ... 1 - очень плохой |  |  | 5 - отличный ... 1 - очень плохой |  | 5 - отличный ... 1 - очень плохой |  |  | 5 - отличный ... 1 - очень плохой |  |  |
| Таблица А.1.4 (дополнительная) – Гидрологические наблюдения на водотоке по полю (учетный номер/реестровый номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование поля |  |  | Учетный номер/реестровый номер |  |  |  | Код гидрологического поста |  |  |  | Коды берутся из таблицы 5 "Гидрологические посты", а до этой таблицы - из гидрологических ежегодников |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля |  |  | Строка |  |  |  | Массив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размерность |  |  | 40 |  |  |  | {код поста,…,….} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица А.1.5 (дополнительная) – Гидрологические посты по полю (код гидрологического поста) - из ежегодников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поля |  | Код гидрологического поста |  |  | Описание местоположения гидрологического поста на реках и каналах |  |  |  |  |  |  | Местоположение (район) |  |  |  |  | Реестровые координаты местоположения гидрологического поста |  |  |  | Расстояние от устья |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координаты |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля |  | Строка |  |  | Строка |  |  |  |  |  |  | Числовой |  |  |  |  | географ. координаты |  |  |  | Числовой |  |  |  |  |  |  |  |
| Размерность |  | 40 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | код СОАТО района |  |  |  |  | WGS 84 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь водосбора гидрологического поста |  | Признак работы поста |  |  |  |  |  |  |  | Дата открытия |  |  |  |  | Дата закрытия |  |  |  | Признак поста – уровенный или стоковой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Числовой |  | Числовой |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код: 1 - действующий Код: 0 - закрытый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код: 1 – уровенный Код: 0 – стоковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица А.1.6 (дополнительная) – Наблюдения на гидрологических постах (код гидрологического поста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование поля |  |  | Код гидрологического поста |  |  | Средний месячный расход воды за текущий год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  | V |  |  | VI |  | VII |  | VIII |  |  | IX | X | XI | XII |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  | м3/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля |  |  | Строка |  |  | Числовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размерность |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний годовой расход | Характерные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  | Годовой расход воды для расчетного года 95% обеспеченности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наименьшие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наибольший |  |  | зимний |  |  |  | открытого русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| м3/с | м3/с |  |  | м3/с |  |  |  | м3/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Числовой | Числовой |  |  | Числовой |  |  |  | Числовой |  |  |  |  |  | Числовой |  |  |  |  |  |  |  | Числовой |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.1.7 (дополнительная) – Гидрографические характеристики водотока по полю (учетный номер/ реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер |  | Средний уклон |  | Площадь водосбора |  | Длина водосбора |  | Средняя ширина водосбора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Единица измерения |  |  | ‰ |  | км2 |  | км |  | км |
| Тип поля | Строка |  | Числовой |  | Числовой |  | Числовой |  | Числовой |
| Размерность | 40 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесистость | Длина водораздельной линии | Густота речной сети |  | Озерность |  | Заболоченность |  | Коэффициент извилистости |  |
| 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| % | км | км/ км2 |  | % |  | % |  | % |  |
| Числовой | Числовой | Числовой |  | Числовой |  | Числовой |  | Числовой |  |
| 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |

Таблица А.1.8 (дополнительная) – Гидрометеорологические условия по полю (учетный номер/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Принадлежность к гидрологическому району |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Единица измерения |  |  |
| Тип поля | Строка | Число |
| Размерность | 40 | 4 |
| Код |  | Код гидрологического района |

Таблица А.1.9 (дополнительная) – Гидрологические явления по полю (принадлежность к гидрологическому району)

| Наименование поля | Код гидрологического района | Название гидрологического района | Год | Дата появления ледовых явлений за год | Дата установления ледостава за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Число | Строка | Числовой | Дата | Дата |
| Размерность | 4 | 4 | 4 |  |  |
| Окончание таблицы А.1.9 |  |  |  |  |  |
| Дата окончания ледовых явлений год | Дата начала весеннего подъема уровня за год | Дата появления ледовых явлений (многолетние) | Дата установления ледостава (многолетние) | Дата окончания ледовых явлений (многолетние) | Дата начала весеннего подъема уровня (многолетние) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата |

| Таблица А.1.10 (дополнительная) – Метеорологические явления по полю (Принадлежность к гидрологическому району) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поля | Код гидрологического района | Название гидрологического района | Год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Тип поля | Число | Строка | Числовой |  |
| Размерность | 4 | 4 | 4 |  |

| Окончание таблицы А.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние суммы осадков |  |  |  | Средние суммы осадков за многолетие |  |  |  | Средняя температура воздуха (°С) |  |  |  | Средняя температура воздуха (°С) |  |  |  |
| Зима | Весна | Лето | Осень | Зима | Весна | Лето | Осень | Зима | Весна | Лето | Осень | Зима | Весна | Лето | Осень |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| XII–II | III–V | VI–IX | X, XI | XII–II | III–V | VI–IX | X, XI | XII–II | III–V | VI–IX | X, XI | XII–II | III–V | VI–IX | X, XI |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | (°С) | (°С) | (°С) | (°С) | (°С) | (°С) | (°С) | (°С) |
| Числовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.1.11 (дополнительная) – Цели пользования поверхностными водными объектами (водотоками) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Цель пользования поверхностными водными объектами согласно статье 38 Водного кодекса Республики Беларусь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Единица измерения |  | Массив {код 38 ст, …, ... } |
| Тип поля | Строка |  |
| Размерность | 40 |  |
| Код |  | 1 - для хозяйственно-питьевых нужд 2 - рекреации, спорта и туризма; 3- лечебных (курортных, оздоровительных) нужд 4 – противопожарных нужд 5- нужд сельского хозяйства 6- нужд промышленности 7 - энергетических (гидроэнергетических и теплоэнергетических) нужд 8-нужд внутреннего водного транспорта и воздушного транспорта; 9- иные нужды |

| Окончание таблицы А.1.11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о принадлежности земель под поверхностными водными объектами |  |  |  |  | Целевое использование | Примечание |
| решение РИК о предоставлении таких земель в хозяйственное ведение |  |  |  | наименование субъекта хозяйствования, в ведении которого находятся данные земли |  |  |
| наименование местного исполнительного и распорядительного органа | дата решения | номер решения |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Строка | Дата | Строка | Строка |  | Строка | Строка |
| 400 |  | 100 | 1000 |  | 1000 | 10000 |

Таблица А.1.12 (дополнительная) – Цели пользования поверхностными водными объектами (водотоками) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/ реестровый номер | Сведения о поверхностных водных объектах, находящихся в обособленном водопользовании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | решение РИК о предоставлении в обособленное водопользование |  |  | наименование водопользова теля, в обособленном водопользовании которого находится пов. водный объект | цель обособленного водопользования |
|  |  | название местного исполнительного и распорядительного органа | дата решения | номер решения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Строка | Дата | Строка | Строка | Массив |
| Размерность | 40 | 400 |  | 100 | 300 | {код целей, …, ... } |
| Код |  |  |  |  |  |  |

| Окончание таблицы А.1.12 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о поверхностных водных объектах, находящихся в обособленном водопользовании |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность участка водотока, км | Координаты начала участка водотока | Координаты конца участка водотока | Отметка начала участка от устья водотока | Отметка конца участка от устья водотока | дата окончания права обособленного водопользования | документ, удостоверяющий право обособленного водопользования, и его реквизиты* |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| км |  |  | км | км |  |  |
| Числовой | географ. координаты | географ. координаты | Числовой | Числовой | Дата | Строка |
| 4 | WGS 84 | WGS 84 | 4 | 4 |  | 10000 |

Таблица А.1.13 (дополнительная) – Аренда поверхностных водных объектов (водотоков) по полю учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер |  | Сведения о поверхностных водных объектах, предоставленных в аренду |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сведения о договоре аренды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основание заключения договора аренды |  |  | цель передачи в аренду |  |  |  | дата окончания договора аренды |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |
| Тип поля | Строка |  | Строка |  |  | Массив |  |  |  | Дата |
| Размерность | 40 |  | 1000 |  |  | {код целей аренды, …, ... } |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 - Рыбоводство 2 - Интенсивное рыборазведение 3 - Промышленный лов рыбы 4 - Оказание услуг, связанных с прудовым рыбоводством 5 - Рыбоводство в рекреационных целях 6 - Рыболовство 7- Платное любительское рыболовство 8 - Другие цели |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о поверхностных водных объектах, предоставленных в аренду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование водопользователя, в аренду которому предоставлен поверхностный водный объект |  | Протяжен ность участка водотока, передан ного в аренду, км |  | дата окончания договора аренды | Координаты начала участка водотока |  | Координаты конца участка водотока | Отметка начала участка от устья водотока, км | Отметка конца участка от устья водотока, км |  |
| 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
| Строка |  | Числовой |  | Дата | географ. координаты |  | географ. координаты | Числовой | Числовой |  |
| 1000 |  | 4 |  |  | WGS 84 |  | WGS 84 | 4 | 4 |  |

Таблица А.1.14 (дополнительная) – Зоны отдыха на поверхностных водных объектах (водотоках) (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Местоположение зон (мест, пляжей) отдыха - область, район, населенный пункт | Название пляжа | Координаты зон (мест, пляжей) отдыха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Единица измерения |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Числовой | Строка | географ. координаты |
| Размерность | 40 | 20 | 100 | WGS 84 |
| Код |  | код СОАТО населенного пункта |  |  |

| Окончание таблицы А.1.14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об утвержденных исполкомами зонах (местах, пляжах) отдыха |  |  | Дополнительная информация (сведения об обустройстве зон отдыха ) |
| решение РИК об организации зоны отдыха |  |  |  |
| наименование местного исполнительного и распорядительного органа | дата решения | номер решения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строка | Дата | Строка |  |
| 400 |  | 100 |  |

Таблица А.2 (основная) – Реестр водоемов (озер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Наименование озера | Местоположение озера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Единица измерения |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Строка | Массив |
| Размерность | 40 | 200 | {код СОАТО района, …, ... } |
| Код |  |  |  |
| Дополнительно |  |  | Код СОАТО только первые 4 знака |
| Окончание таблицы А.2 |  |  |  |
| Код населенного пункта | Бассейн реки | Координаты центра озера | Описание (текстовка). |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Массив | Числовой | географ. координаты | Строка |
| {код СОАТО н.п., …, ... } | 40 | WGS 84 | 10000 |
|  | по коду бассейна из справочника |  |  |
| Полный код СОАТО | Бассейн реки по ВК РБ (1 - Неман, 2 - Западный Буг,3 - Западная Двина, 4 - Припять, 5- Днепр ) |  |  |

Примечание: Основные характеристики озер приводятся в Таблице А.2.6 (дополнительная) – Гидрографические характеристики озер

Таблица А.2.1 (дополнительная) – Границы внутренних водных путей озер Республики Беларусь по полю (учетный номер/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Местоположение границ судоходного участка на акватории | Начало судоходного пути на акватории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Единица измерения |  |  | Координаты |  |
| Тип поля | Строка | Массив | географ. координаты |  |
| Размерность | 40 | {код СОАТО района, …, ... } | WGS 84 |  |
| Код |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.2.1 |  |  |  |  |
| Конец судоходного пути на акватории | Протяженность судоходного пути | Начало судоходного пути (населенный пункт) | Окончание судоходного пути (населенный пункт) |  |
| 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Координаты | км | Числовой | Числовой |  |
| географ. координаты | Числовой | Код н.п СОАТО | Код н.п СОАТО |  |
| WGS 84 | 8 | 10 | 10 |  |

Таблица А.2.2 (дополнительная) – Экологический статус озера по полю (учетный номер/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/ реестровый номер | Местоположение пункта наблюдений (описание) | Местоположение пункта наблюдений | Реестровые координаты местоположе ния | Признак наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидрохимическим показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Строка | Числовой | Координаты географ. координаты | Числовой |
| Размерность | 40 | 200 | код СОАТО района | WGS 84 | 2 |
| Код |  |  |  |  | 0 - нет наблюдений |
|  |  |  |  |  | Год открытия - есть наблюдения |

| Окончание таблицы А.2.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Признак наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидробиологическим показателям | Экологическое состояние озера (статус) | Класс озера по гидрохимическим показателям | Класс озера по гидробиологическим показателям | Год |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Числовой | Числовой | Числовой | Числовой | Числовой |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 0 - нет наблюдений | Код в зависимости от определенного статуса озерной экосистемы в пункте наблюдения | Код в зависимости от класса | Код в зависимости от класса |  |
| Год открытия - есть наблюдения | 5 - отличный ... 1 - очень плохой | 5 - отличный ... 1 - очень плохой | 5 - отличный ... 1 - очень плохой |  |

Таблица А.2.3 (дополнительная) – Гидрологические посты наблюдений на озерах по полю (учетный номер/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Код озерного поста |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Массив |  |  |
| Размерность | 40 | {код поста,…,….} |  |  |

Таблица А.2.4 (дополнительная) – Озерные посты по полю (код поста)

| Наименование поля | Код озерного поста | Описание местоположения озерного поста на озере | Местоположение (район) | Реестровые координаты местоположения озерного поста | Площадь зеркала водоема (озера) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Единица измерения |  |  |  | Координаты | км |
| Тип поля | Строка | Строка | Числовой | географ. координаты | Числовой |
| Размерность | 40 | 200 | код СОАТО района | WGS 84 | 8 |
| Код |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.2.4 |  |  |  |  |  |
| Площадь водосбора водоема (озера) | Признак работы озерного поста | Дата открытия | Дата закрытия | Отметка нуля поста | Система высот |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| км2 |  |  |  | м |  |
| Числовой | Числовой | Дата | Дата | Числовой | Строка |
| 8 | 2 |  |  | 5 | 100 |
|  | Код: 1 - действующий Код: 0 - закрытый |  |  |  |  |

Таблица А.2.5 (дополнительная) – Наблюдения за изменением уровня и запасов на озерах (код озерного поста)

| Наименование поля |  |  | Код озерного поста |  |  |  | Отчетный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля |  |  | Строка |  |  |  | Числовой |  |
| Размерность |  |  | 40 |  |  |  | 4 |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасы воды |  |  |  |  | Уровни воды |  |  |  |
| средний многолетний | предыдущий год на 01.01 | отчетный на 01.01 |  | изменение за год | средний многолетний | предыдущий год на 01.01. |  | отчетный год на 01.01. |
| 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| млн. куб.м | млн. куб.м | млн. куб.м |  | млн. куб.м | см | см |  | см |
| Числовой | Числовой | Числовой |  | Числовой | Числовой | Числовой |  | Числовой |
| 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |

| Таблица А.2.6 (дополнительная) – Гидрографические характеристики озер (учетный номер/реестровый номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поля | Учетный номер/ реестровый номер | Площадь зеркала | Площадь водосбора | Глубина максимальная | Глубина средняя |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  | км2 | м | м |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Числовой | Числовой | Числовой | Числовой |  |  |  |  |  |  |  |
| Размерность | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Окончание таблицы А.2.6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина озера | Длина береговой линии | Ширина максимальная | Ширина средняя | Объем воды |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| км | км | км | км | млн.куб.м |
| Числовой | Числовой | Числовой | Числовой | Числовой |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Таблица А.2.7 (дополнительная) – Цели пользования поверхностными водными объектами (озерами) по полю (учетный/ реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Цель пользования поверхностными водными объектами согласно статье 38 Водного кодекса Республики Беларусь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Единица измерения |  | Массив {код 38 ст, …, ... } |
| Тип поля | Строка |  |
| Размерность | 40 |  |
| Код |  | 1 - для хозяйственно-питьевых нужд 2 - рекреации, спорта и туризма; 3- лечебных (курортных, оздоровительных) нужд 4 - противопожарных нужд 5- нужд сельского хозяйства 6- нужд промышленности 7 - энергетических (гидроэнергетических и теплоэнергетических) нужд 8-нужд внутреннего водного транспорта и воздушного транспорта; 9- иные нужды |

| Окончание таблицы А.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о принадлежности земель под поверхностными водными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решение РИК о предоставлении таких земель в хозяйственное ведение |  |  | наименование субъекта хозяйствования, в ведении которого находятся данные земли | Целевое использование |  | Примечание |  |  |
| наименование местного исполнительного и распорядительного органа | дата решения | номер решения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| Строка | Дата | Строка | Строка | Строка | Строка |  |  |  |
| 400 |  | 100 | 1000 | 1000 | 10000 |  |  |  |

Таблица А.2.8 (дополнительная) – Обособленное водопользование поверхностными водными объектами (озерами) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Сведения о поверхностных водных объектах, находящихся в обособленном водопользовании |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | решение РИК о предоставлении в обособленное водопользование |  |  |  |
|  |  | название местного исполнительного и распорядительного органа | дата решения | номер решения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Строка | Дата | Строка |  |
| Размерность | 40 | 400 |  | 100 |  |
| Код |  |  |  |  |  |

| Окончание таблицы А.2.8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о поверхностных водных объектах, находящихся в обособленном водопользовании |  |  |  |  |
| наименование водопользователя, в обособленном водопользовании которого находится поверхностный водный объект | цель обособленного водопользования | Площадь озера | дата окончания права обособленного водопользования | документ, удостоверяющий право обособленного водопользования, и его реквизиты* |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | га |  |  |
| Строка | Массив | Числовой | Дата | Строка |
| 300 | {код целей, …, ... } | 4 |  | 10000 |

Таблица А.2.9 (дополнительная) – Аренда поверхностных водных объектов (озер) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Сведения о поверхностных водных объектах (озерах), предоставленных в аренду |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сведения о договоре аренды |  |  |
|  |  | основание заключения договора аренды | цель передачи в аренду | дата окончания договора аренды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Единица измерения |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Строка | Массив | Дата |
| Размерность | 40 | 1000 | {код целей аренды, …, ... } |  |
|  |  |  | 1 - Рыбоводство; 2 - Интенсивное рыборазведение; 3 - Промышленный лов рыбы; 4 - Оказание услуг, связанных с прудовым рыбоводством; 5 - Рыбоводство в рекреационных целях; 6 - Рыболовство; 7- Платное любительское рыболовство; 8 - Другие цели |  |

| Окончание таблицы А.2.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о поверхностных водных объектах (озерах), предоставленных в аренду |  | дата окончания договора аренды |
| наименование водопользователя, в аренду которому предоставлен поверхностный водный объект (озеро) | Площадь озера, переданного в аренду, га |  |
| 6 | 7 | 8 |
|  | Га |  |
| Строка | Числовой | Дата |
| 1000 | 4 |  |

Таблица А.2.10 (дополнительная) – Зоны отдыха на озерах (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер |  | Местоположение зон (мест, пляжей) отдыха - область, район, населенный пункт |  | Название пляжа |  | Координаты зон (мест, пляжей) отдыха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка |  | Числовой |  | Строка |  | географ. координаты |  |
| Размерность | 40 |  | 20 |  | 100 |  | WGS 84 |  |
| Код |  |  | код СОАТО населенного пункта |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об утвержденных исполкомами зонах (местах, пляжах) отдыха |  |  |  |  |  | Дополнительная информация (сведения об обустройстве зон отдыха ) |  |  |
| решение РИК об организации зоны отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование местного исполнительного и распорядительного органа |  | дата решения |  | номер решения |  |  |  |  |
| 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| Строка |  | Дата |  | Строка |  | Строка |  |  |
| 400 |  |  |  | 100 |  | 1000 |  |  |

Таблица А.3 (основная) – Реестр водоемов (водохранилищ)

| Наименование поля |  | Учетный номер/реестровый номер | Наименование водохранилища | Местоположение водохранилища | Код населенного пункта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля |  | Строка | Строка | Массив | Массив |  |
| Размерность |  | 40 | 200 | {код СОАТО района, …, ... } | {код СОАТО н.п , … , ... } |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно |  |  |  | Код СОАТО только первые 4 знака | Полный код СОАТО |  |
| Окончание таблицы А.3 |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн реки | Географ. центр водохранилища |  | Способ образования | Характер регулирования стока |  | Описание ( текстовка) |
| 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| Числовой | географ. координаты |  | Числовой | Числовой |  | Строка |
| 4 | WGS 84 |  | 2 | {массив по коду} |  | 10000 |
| по коду бассейна из справочника |  |  | По коду из справочника | По коду из справочника |  |  |
| Бассейн реки по ВК РБ (1 - Неман, 2 - Западный Буг,3 - Западная Двина, 4 - Припять, 5- Днепр ) |  |  | 1 – русловое 2 – наливное 3 - озерное | 1 – многолетнего регулирования 2 – сезонного (годичного) 3 – месячного 4 – недельного 5 - суточного |  |  |

Примечание:

Основные характеристики водохранилищ приводятся в дополнительной таблице А.3.6 Основные характеристики водохранилищ

Таблица А.3.1 (дополнительная) – Границы внутренних водных путей водохранилищ Республики Беларусь по полю (учетный номер/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Местоположение границ судоходного участка на акватории | Начало судоходного пути на акватории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Единица измерения |  |  | Координаты |  |
| Тип поля | Строка | Массив | географ. координаты |  |
| Размерность | 40 | {код СОАТО района, …, ... } | WGS 84 |  |
| Код |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.3.1 |  |  |  |  |
| Конец судоходного пути на акватории | Протяженность судоходного пути | Начало судоходного пути (населенный пункт) | Окончание судоходного пути (населенный пункт) |  |
| 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Координаты | км | Числовой | Числовой |  |
| географ. координаты | Числовой | Код н.п СОАТО | Код н.п СОАТО |  |
| WGS 84 | 8 | 10 | 10 |  |

Таблица А.3.2 (дополнительная) – Экологический статус водохранилища по полю (учетный номер/реестровый номер)

| Наименование поля | Код |  | Учетный номер/реестровый номер |  | Местоположение пункта наблюдений (описание) | Местоположение пункта наблюдений |  | Реестровые координаты местоположения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля |  |  | Строка |  | Строка | Числовой |  | Координаты географ. координаты |  |
| Размерность |  |  | 40 |  | 200 | код СОАТО района |  | WGS 84 |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Признак наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидрохимическим показателям | Признак наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов по гидробиологическим показателям | Экологическое состояние (статус) |  | Класс водного объекта по гидрохимическим показателям |  |  | Класс водного объекта по гидробиологическим показателям |  | Год |
| 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
|  | Числовой | Числовой |  | Числовой |  |  | Числовой |  | Числовой |
| Числовой | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 4 |
| 2 | 0 - нет наблюдений | Код в зависимости от определенного статуса экосистемы в пункте наблюдения |  | Код в зависимости от класса |  |  | Код в зависимости от класса |  |  |
| 0 - нет наблюдений | Год открытия - есть наблюдения | 5 - отличный ... 1 - очень плохой |  | 5 - отличный ... 1 - очень плохой |  |  | 5 - отличный ... 1 - очень плохой |  |  |
| Год открытия - есть наблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица А.3.3 (дополнительная) – Гидрологические наблюдения на водоемах (водохранилища) по полю (учетный номер/реестровый номер) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Код наблюдательного поста |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Единица измерения |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Массив |  |
| Размерность | 40 | {код поста,…,….} |  |

Таблица А.3.4 (дополнительная) – Характеристики наблюдательных постов на водохранилищах

| Наименование поля | Код наблюдательного поста | Описание местоположения наблюдательного поста на водоеме (водохранилище) |  | Местоположение (район) |  | Реестровые координаты местоположения наблюдательного поста |  | Площадь зеркала водоема (водохранилища) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  | Координаты |  | км |  |
| Тип поля | Строка | Строка |  | Числовой |  | географ. координаты |  | Числовой |  |
| Размерность | 40 | 200 |  | код СОАТО района |  | WGS 84 |  | 8 |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Признак работы поста |  |  | Дата открытия |  | Дата закрытия |  | Отметка нуля поста |  | Система высот |
| 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |
| Числовой |  |  | Дата |  | Дата |  | Числовой |  | Строка |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 100 |
| Код: 1 - действующий Код: 0 - закрытый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.3.5 (дополнительная) – Наблюдения за изменением уровня и запасов на водохранилищах (код наблюдательного поста)

| Наименование поля | Код наблюдательного поста | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Единица измерения |  |  |
| Тип поля | Строка | Числовой |
| Размерность | 40 | 4 |
| Код |  |  |

| Окончание таблицы А.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запасы воды |  |  |  |  | Уровни воды |  |  |
| средний многолетний | предыдущий год на 01.01 | отчетный на 01.01 | изменение за год | средний |  | предыдущий год на 01.01. | отчетный год на 01.01. |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  |  | многолетний |  |  |  |
| млн. куб.м | млн. куб.м | млн. куб.м | млн. куб.м | см |  | см | см |
| Числовой | Числовой | Числовой | Числовой | Числовой |  | Числовой | Числовой |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |

Таблица А.3.6 (дополнительная) – Основные характеристики водохранилищ

| Наименование поля |  | Учетный номер/реестровый номер | Год создания | Площадь зеркала |  | Глубина средняя |  | Длина |  | Длина береговой линии |  | Ширина максимальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  | м |  | км |  | км |  | км |  |
| Тип поля |  | Строка | Числовой | Числовой |  | Числовой |  | Числовой |  | Числовой |  | Числовой |  |
| Размерность |  | 40 | 4 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина средняя | Объем полный |  | Объем полезный |  | Отметка НПУ |  | Отметка УМО |  | Среднегодовой сток за многолетний период |  | Среднегодовой сток за половодье |  |  |
| 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |
| км | млн.куб.м |  | млн.куб.м |  | м |  | м |  | млн.куб.м |  | млн.куб.м |  |  |
| Числовой | Числовой |  | Числовой |  | Числовой |  | Числовой |  | Числовой |  | Числовой |  |  |
| 8 | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |

Таблица А.3.7 (дополнительная) – Цели пользования поверхностными водными объектами (водохранилищами) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Цель пользования поверхностными водными объектами согласно статье 38 Водного кодекса Республики Беларусь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Единица измерения |  | Массив {код 38 ст, …, ... } |
| Тип поля | Строка |  |
| Размерность | 40 |  |
| Код |  | 1 - для хозяйственно-питьевых нужд 2 - рекреации, спорта и туризма; 3- лечебных (курортных, оздоровительных) нужд 4 - противопожарных нужд 5- нужд сельского хозяйства 6- нужд промышленности 7 - энергетических (гидроэнергетических и теплоэнергетических) нужд 8-нужд внутреннего водного транспорта и воздушного транспорта; 9- иные нужды |

| Окончание таблицы А.3.7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о принадлежности земель под поверхностными водными объектами |  |  |  |  | Целевое использование | Примечание |
| решение РИК о предоставлении таких земель в хозяйственное ведение |  |  |  | наименование субъекта хозяйствования, в ведении которого находятся данные земли |  |  |
| наименование местного исполнительного и распорядительного органа | дата решения | номер решения |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Строка | Дата | Строка | Строка |  | Строка | Строка |
| 400 |  | 100 | 1000 |  | 1000 | 10000 |

Таблица А.3.8 (дополнительная) – Обособленное водопользование поверхностными водными объектами (водохранилищами) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер |  | Сведения о поверхностных водных объектах, находящихся в обособленном водопользовании |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | решение РИК о предоставлении в обособленное водопользование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | название местного исполнительного и распорядительного органа |  |  |  | дата решения | номер решения |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка |  | Строка |  |  |  | Дата | Строка |
| Размерность | 40 |  | 400 |  |  |  |  | 100 |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о поверхностных водных объектах, находящихся в обособленном водопользовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование водопользователя, в обособленном водопользовании которого находится поверхн. водный объект |  | цель обособленного водопользования |  | Площадь водохранилища | дата окончания права обособленного водопользования | документ, удостоверяющий право обособленного водопользования, и его реквизиты* |  |  |
| 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | га |  |  |  |  |
| Строка |  | Массив |  | Числовой | Дата | Строка |  |  |
| 300 |  | {код целей, …, ... } |  | 4 |  | 10000 |  |  |

Таблица А.3.9 (дополнительная) – Аренда поверхностных водных объектов (водохранилищ) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Сведения о поверхностных водных объектах (водохранилищах), предоставленных в аренду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сведения о договоре аренды |  |  |  |  |
|  |  | основание заключения договора аренды | цель передачи в аренду |  |  | дата окончания договора аренды |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Строка | Массив |  |  | Дата |
| Размерность | 40 | 1000 | {код целей аренды, …, ... } |  |  |  |
|  |  |  | 1 - Рыбоводство; 2 - Интенсивное рыборазведение; 3 - Промышленный лов рыбы; 4 - Оказание услуг, связанных с прудовым рыбоводством; 5 - Рыбоводство в рекреационных целях; 6 - Рыболовство; 7- Платное любительское рыболовство; 8 - Другие цели |  |  |  |
| Окончание таблицы А.3.9 |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о поверхностных водных объектах (водохранилищах), предоставленных в аренду |  |  |  |  | дата окончания договора аренды |  |
| наименование водопользователя, в аренду которому предоставлен поверхностный водный объект (водохранилище) |  |  |  | Площадь водохранилища, переданного в аренду, га |  |  |
| 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | Га |  |  |
| Строка |  |  |  | Числовой | Дата |  |
| 1000 |  |  |  | 4 |  |  |

Таблица А.3.10 (дополнительная) – Зоны отдыха на поверхностных водных объектах (водохранилищах) (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер |  | Местоположение зон (мест, пляжей) отдыха - область, район, населенный пункт |  | Название пляжа |  | Координаты зон (мест, пляжей) отдыха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка |  | Числовой |  | Строка |  | географ. координаты |  |
| Размерность | 40 |  | 20 |  | 100 |  | WGS 84 |  |
| Код |  |  | код СОАТО населенного пункта |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об утвержденных исполкомами зонах (местах, пляжах) отдыха |  |  |  |  |  | Дополнительная информация (сведения об обустройстве зон отдыха ) |  |  |
| решение РИК об организации зоны отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование местного исполнительного и распорядительного органа |  | дата решения |  | номер решения |  |  |  |  |
| 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| Строка |  | Дата |  | Строка |  | Строка |  |  |
| 400 |  |  |  | 100 |  | 1000 |  |  |

Таблица А.4 (основная) – Реестр прудов

| Наименование поля | Учетный номер/ реестровый номер |  | Наименование пруда |  | Местоположение пруда |  | Код населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка |  | Строка |  | Массив |  | Массив |
| Размерность | 40 |  | 200 |  | {код СОАТО района, …, ... } |  | {код СОАТО н.п , … , ... } |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно |  |  |  |  | Код СОАТО только первые 4 знака |  | Полный код СОАТО |
| Окончание таблицы А.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн реки |  | Географ. центр пруда |  | Способ образования |  | Описание ( текстовка) |  |
| 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Числовой |  | географ. координаты |  | Числовой |  | Строка |  |
| 4 |  | WGS 84 |  | 2 |  | 10000 |  |
| по коду бассейна из справочника |  |  |  | По коду из справочника |  |  |  |
| Бассейн реки по ВК РБ (1 - Неман, 2 - Западный Буг, 3 - Западная Двина, 4 - Припять, 5- Днепр ) |  |  |  | 1 – русловой 2 – пойменный 3 – пруд-копань |  |  |  |

Примечание:

Основные характеристики прудов приводятся в Таблице А.4.1 Основные характеристики прудов

Таблица А.4.1 (дополнительная) – Основные характеристики прудов по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Год создания | Площадь зеркала | Глубина средняя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Единица измерения |  |  |  | м |
| Тип поля | Строка | Числовой | Числовой | Числовой |
| Размерность | 40 | 4 | 8 | 8 |
| Код |  |  |  |  |

Таблица А.4.2 (дополнительная) – Цели пользования поверхностными водными объектами (прудами) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Цель пользования поверхностными водными объектами согласно статье 38 Водного кодекса Республики Беларусь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Единица измерения |  | Массив {код 38 ст, …, ... } |
| Тип поля | Строка |  |
| Размерность | 40 |  |
| Код |  | 1 - для хозяйственно-питьевых нужд 2 - рекреации, спорта и туризма; 3- лечебных (курортных, оздоровительных) нужд 4 - противопожарных нужд 5- нужд сельского хозяйства 6- нужд промышленности 7 - энергетических (гидроэнергетических и теплоэнергетических) нужд 8-нужд внутреннего водного транспорта и воздушного транспорта; 9- иные нужды |

| Окончание таблицы А.4.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о принадлежности земель под поверхностными водными объектами |  |  |  |  | Целевое использование | Примечание |
| решение РИК о предоставлении таких земель в хозяйственное ведение |  |  |  | наименование субъекта хозяйствования, в ведении которого находятся данные земли |  |  |
| наименование местного исполнительного и распорядительного органа | дата решения | номер решения |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Строка | Дата | Строка | Строка |  | Строка | Строка |
| 400 |  | 100 | 1000 |  | 1000 | 10000 |

Таблица А.4.3 (дополнительная) – Обособленное водопользование поверхностными водными объектами (прудами) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Сведения о поверхностных водных объектах, находящихся в обособленном водопользовании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | решение РИК о предоставлении в обособленное водопользование |  |  |
|  |  | название местного исполнительного и распорядительного органа | дата решения | номер решения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Единица измерения |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Строка | Дата | Строка |
| Размерность | 40 | 400 |  | 100 |
| Код |  |  |  |  |

| Окончание таблицы А.4.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о поверхностных водных объектах, находящихся в обособленном водопользовании |  |  |  |  |
| наименование водопользователя, в обособленном водопользовании которого находится пруд | цель обособленного водопользования | Площадь пруда | дата окончания права обособленного водопользования | документ, удостоверяющий право обособленного водопользования, и его реквизиты* |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | га |  |  |
| Строка | Массив | Числовой | Дата | Строка |
| 300 | {код целей, …, ... } | 4 |  | 10000 |

Таблица А.4.4 (дополнительная) – Аренда поверхностных водных объектов (прудов) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Сведения о поверхностных водных объектах (водохранилищах), предоставленных в аренду |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сведения о договоре аренды |  |  |
|  |  | основание заключения договора аренды | цель передачи в аренду | дата окончания договора аренды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Единица измерения |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Строка | Массив | Дата |
| Размерность | 40 | 1000 | {код целей аренды, …, ... } |  |
|  |  |  | 1 - Рыбоводство; 2 - Интенсивное рыборазведение; 3 - Промышленный лов рыбы; 4 - Оказание услуг, связанных с прудовым рыбоводством; 5 - Рыбоводство в рекреационных целях; 6 - Рыболовство; 7- Платное любительское рыболовство; 8 - Другие цели |  |

| Окончание таблицы А.4.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о поверхностных водных объектах, предоставленных в аренду |  | дата окончания договора аренды |
| наименование водопользователя, в аренду которому предоставлен поверхностный пруд | Площадь пруда, переданного в аренду, га |  |
| 6 | 7 | 8 |
|  | Га |  |
| Строка | Числовой | Дата |
| 1000 | 4 |  |

Таблица А.4.5 (дополнительная) – Зоны отдыха на поверхностных водных объектах (пруды) (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер |  | Местоположение зон (мест, пляжей) отдыха - область, район, населенный пункт |  | Название пляжа |  | Координаты зон (мест, пляжей) отдыха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка |  | Числовой |  | Строка |  | географ. координаты |
| Размерность | 40 |  | 20 |  | 100 |  | WGS 84 |
| Код |  |  | код СОАТО населенного пункта |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об утвержденных исполкомами зонах (местах, пляжах) отдыха |  |  |  |  |  | Дополнительная информация (сведения об обустройстве зон отдыха ) |  |
| решение РИК об организации зоны отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование местного исполнительного и распорядительного органа |  | дата решения |  | номер решения |  |  |  |
| 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Строка |  | Дата |  | Строка |  | Строка |  |
| 400 |  |  |  | 100 |  | 1000 |  |

Таблица А.5 (основная) – Реестр родников

| Наименование поля |  | Учетный номер/реестровый номер | Наименование родника |  | Бассейн реки |  | Местоположение родника (район) |  | Местоположение родника (н.п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля |  | Строка | Строка |  | Числовой |  | Код района |  | Код района |
| Размерность |  | 40 | 200 |  | 40 |  | {код СОАТО района} |  | {код СОАТО н.п} |
| Код |  |  |  |  | по коду бассейна из справочника |  |  |  |  |
| Дополнительно |  |  |  |  | Бассейн реки по ВК РБ (1 - Неман, 2 - Западный Буг, 3 - Западная Двина, 4 - Припять, 5- Днепр ) |  | Код СОАТО только первые 4 знака |  |  |
| Окончание таблицы А.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координаты выхода на поверхность подземных вод | Источник питания |  |  | Характер действия |  | Описание (текстовка). |  | Сведения о принадлежности к ООПТ |  |
| 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| географ. координаты | Код |  |  | Строка |  | Строка |  | Строка |  |
| WGS 84 |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |
|  | 1 - верховодка 2 - грунтовое питание 3 - артезианские воды |  |  | Устанавливается в зависимости от напора |  |  |  |  |  |

Таблица А.5.1 (дополнительная) – Гидрологические характеристики родников по полю (учетный номер/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Дебит | Скорость течения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Единица измерения |  | л/с | м/с |
| Тип поля | Строка | Числовой | Числовой |
| Размерность | 40 | 8 | 8 |
| Код |  |  |  |

| Окончание таблицы А.5.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина родникового ручья | Глубина родникового ручья | Прозрачность | Размер родниковой ванны |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| м | м | м | кв.м |
| Числовой | Числовой | Числовой | Числовой |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

Таблица А.5.2 (дополнительная) – Физические и гидрохимические характеристики родников по полю (учетный номер/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Температура | Общая минерализация | Жесткость воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Единица измерения |  | град. С | мг/дм3 | мг/дм3 |
| Тип поля | Строка | Числовой | Числовой | Числовой |
| Размерность | 40 | 8 | 8 | 8 |
| Код |  |  |  |  |

| Окончание таблицы А.5.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Дополнительный набор показателей (HCO3-,Cl-,Na+,…) |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

Таблица А.5.3 (дополнительная) – Цели пользования поверхностными водными объектами (родниками) по полю (учетный/реестровый номер

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Цель пользования поверхностными водными объектами согласно статье 38 Водного кодекса Республики Беларусь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Единица измерения |  | Массив {код 38 ст, …, ... } |
| Тип поля | Строка |  |
| Размерность | 40 |  |
| Код |  | 1 - для хозяйственно-питьевых нужд 2 - рекреации, спорта и туризма; 3- лечебных (курортных, оздоровительных) нужд 4 - противопожарных нужд 5- нужд сельского хозяйства 6- нужд промышленности 7 - энергетических (гидроэнергетических и теплоэнергетических) нужд 8-нужд внутреннего водного транспорта и воздушного транспорта; 9- иные нужды |

| Окончание таблицы А.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о принадлежности земель под поверхностными водными объектами |  |  |  |  | Целевое использование | Примечание |
| решение РИК о предоставлении таких земель в хозяйственное ведение |  |  |  | наименование субъекта хозяйствования, в ведении которого находятся данные земли |  |  |
| наименование местного исполнительного и распорядительного органа | дата решения | номер решения |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Строка | Дата | Строка | Строка |  | Строка | Строка |
| 400 |  | 100 | 1000 |  | 1000 | 10000 |

Таблица А.6 (основная таблица) – Реестр обводненных карьеров

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Наименование обводненного карьера | Местоположение обводненного карьера | Код населенного пункта | Бассейн реки | Географ. центр обводненного карьера | Способ образования | Описание ( текстовка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Строка | Массив | Массив | Числовой | географ. координаты | Числовой | Строка |
| Размерность | 40 | 200 | {код СОАТО района, …, ... } | {код СОАТО н.п , … , ... } | 4 | WGS 84 | 2 | 10000 |
| Код |  |  |  |  | по коду бассейна из справочника |  | По коду из справочника |  |
| Дополнительно |  |  | Код СОАТО только первые 4 знака | Полный код СОАТО | Бассейн реки по ВК РБ (1 - Неман, 2 - Западный Буг, 3 - Западная Двина, 4 - Припять, 5- Днепр ) |  |  |  |

Таблица А.6.1 (дополнительная) – Основные характеристики обводненных карьеров по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Год создания | Площадь зеркала | Глубина средняя | Максимальная глубина | Объем воды | Длина береговой линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Единица измерения |  |  | кв.м | м | м | тыс. куб. м | м |
| Тип поля | Строка | Числовой | Числовой | Числовой | Числовой | Числовой | Числовой |
| Размерность | 40 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.6.2 (дополнительная) – Цели пользования поверхностными водными объектами (обводненными карьерами) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименова ние поля | Учетный номер/реестровый номер | Цель пользования поверхностными водными объектами согласно статье 38 Водного кодекса Республики Беларусь | Сведения о принадлежности земель под поверхностными водными объектами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | решение РИК о предоставлении таких земель в хозяйственное ведение |  |  | наименование субъекта хозяйствования, в ведении которого находятся данные земли | Целевое использование | Примечание |
|  |  |  | наименование местного исполнительного и распорядительного органа | дата решения | номер решения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Массив | Строка | Дата | Строка | Строка | Строка | Строка |
| Размерность | 40 | {код 3 8ст, …, ... } | 400 |  | 100 | 1000 | 1000 | 10000 |
| Код |  | 1 - для хозяйственно-питьевых нужд 2 - рекреации, спорта и туризма; 3- лечебных (курортных, оздоровительных) нужд 4 - противопожарных нужд 5- нужд сельского хозяйства 6- нужд промышленности 7 - энергетических (гидроэнергетических и теплоэнергетических) нужд 8-нужд внутреннего водного транспорта и воздушного транспорта; 9- иные нужды |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.6.3 (дополнительная) – Обособленное водопользование поверхностными водными объектами (обводненными карьерами) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Сведения о поверхностных водных объектах, находящихся в обособленном водопользовании |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | решение РИК о предоставлении в обособленное водопользование |  |  | наименование водопользователя, в обособленном водопользовании которого находится обводненный карьер | цель обособленного водопользования | Площадь обводнен ного карьера, га | дата окончания права обособленного водопользования | документ, удостоверяющий право обособлен ного водопользования, и его реквизиты* |
|  |  | название местного исполнительного и распорядительного органа | дата решения | номер решения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  | га |  |  |
| Тип поля | Строка | Строка | Дата | Строка | Строка | Массив | Числовой | Дата | Строка |
| Размерность | 40 | 400 |  | 100 | 300 | {код целей, …, ... } | 4 |  | 10000 |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.6.4 (дополнительная) – Аренда поверхностных водных объектов (обводненных карьеров) по полю (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Сведения о поверхностных водных объектах, предоставленных в аренду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сведения о договоре аренды |  |  |  |  |
|  |  | основание заключения договора аренды | цель передачи в аренду |  |  | дата окончания договора аренды |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Строка | Массив |  |  | Дата |
| Размерность | 40 | 1000 | {код целей аренды, …, ... } |  |  |  |
|  |  |  | 1 - Рыбоводство; 2 - Интенсивное рыборазведение; 3 - Промышленный лов рыбы; 4 - Оказание услуг, связанных с прудовым рыбоводством; 5 - Рыбоводство в рекреационных целях; 6 - Рыболовство; 7- Платное любительское рыболовство; 8 - Другие цели |  |  |  |
| Окончание таблицы А.6.4 |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о поверхностных водных объектах, предоставленных в аренду |  |  |  |  | дата окончания договора аренды |  |
| наименование водопользователя, в аренду которому предоставлен обводненный карьер |  |  |  | Площадь обводненного карьера, переданного в аренду, га |  |  |
| 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | Га |  |  |
| Строка |  |  |  | Числовой | Дата |  |
| 1000 |  |  |  | 4 |  |  |

Таблица А.6.5 (дополнительная) – Зоны отдыха на поверхностных водных объектах (обводненные карьеры) (учетный/реестровый номер)

| Наименование поля | Учетный номер/реестровый номер | Местоположение зон (мест, пляжей) отдыха - область, район, населенный пункт | Название пляжа | Координаты зон (мест, пляжей) отдыха | Сведения об утвержденных исполкомами зонах (местах, пляжах) отдыха |  |  | Дополнительная информация (сведения об обустройстве зон отдыха) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | решение РИК об организации зоны отдыха |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наименование местного исполнительного и распорядительного органа | дата решения | номер решения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип поля | Строка | Числовой | Строка | географ. координаты | Строка | Дата | Строка |  |
| Размерность | 40 | 20 | 100 | WGS 84 | 400 |  | 100 |  |
| Код |  | код СОАТО населенного пункта |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Табличный материал, представляемый в публикуемом издании водного кадастра

Таблица Б.1 – Речной сток бассейнов рек Республики Беларусь

| - Бассейн - реки | - Речной сток, км3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный |  | общий |  |  |
|  | средне многолет ний | обеспечен ностью 95% | средне многолет ний | обеспечен ностью 95% | 20___ год |
| Всего |  |  |  |  |  |

Таблица Б.2 – Ресурсы речного стока по областям Республики Беларусь

| Область | Многолетние характеристики общих водных ресурсов, км3/год |  |  | Речной сток в 20__ году, км3/год | Изъятие речных вод в 20__ году, км3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднее | наибольшее | наименьшее |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

- Таблица Б.3 – Речной сток за многолетний период и 20___ год по бассейнам рек

| - Бассейн - реки | Створ | Площадь водосбора, тыс.км2 | Многолетние значения речного стока, км3/год |  |  | Речной сток 20__ года, км3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сред нее | наиболь шее | наимень шее |  |
| Всего по бассейнам, в т.ч. в пределах республики (местный сток) |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.4– Ресурсы речного стока (км3) до гидрологических створов за 20___ год и сравнение с многолетними значениями

| Ресурсы речного стока (км3) до гидрологических створов за 20__год и сравнение с многолетними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участок бассей на реки (нижний створ) | Наблюденный сток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год |  | Зима (XII-II) |  | Весна (III-V) |  | Лето (VI-IX) |  | Осень (X-XI) |  |
|  |  | значение | в % от много-летних | значение | в % от много-летних | значение | в % от много-летних | значение | в % от много-летних | значение | в % от много-летних |

Таблица Б.5– Средние месячные, наибольшие, наименьшие расходы воды за 20__ год и сравнение с многолетними значениями (в числителе – за 20__ год, в знаменателе – за многолетний период)

| Река-пост | Средний месячный расход воды, м3/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сред ний годо вой расход, м3/с | Характерные расходы, м3/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | наибольший | наименьшие |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зимний | откры того русла |

Таблица Б.6 – Безвозвратное водопотребление при регулировании речного стока по бассейнам рек Республики Беларусь

| Бассейн реки | Безвозвратное водопотребление, км3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | макс. за 20__–20__ годы | 20__ год | % к местному стоку 95% обеспеченности |

Таблица Б.7– Дата появления гидрологических явлений по гидрологическим районам (в числителе – за 20__ год, в знаменателе – за многолетие)

| Район | Дата появления ледовых явлений | Дата установления ледостава | Дата окончания ледовых явлений | Дата начала весеннего подъема уровня | Дата высшего уровня весеннего половодья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица Б.8 – Средние суммы осадков (мм) и средняя температура воздуха (°С) по гидрологическим районам (в числителе – за 20__ год, в знаменателе – за многолетие)

| Гидрологический район | Зима XII–II | Весна III–V | Лето VI–IX | Осень X, XI | Год I–XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние суммы осадков (мм) |  |  |  |  |  |
| Средняя температура воздуха (°С) |  |  |  |  |  |

Таблица Б.9 – Изменение запасов и уровней воды основных озер и водохранилищ в 20__ году

| № п/п | Озеро, водо храни лище | Запасы воды, млн. м3 |  |  |  | Уровни воды, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сред ний много летний | 01.01. 20__г. (предыду щий год) | 01.01.20__г. (отчетный год) | годо вое изме нение | сред ний много летний | 01.01. 20__г. (предыду щий год) | 01.01.20__г.(отчетный год) |
| Озера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.10– Перечень поверхностных водных объектов, относящихся к внутренним водным путям, открытым для судоходства

| Наименование водного объекта | Местоположение границ судоходного участка водного объекта | Протяженность судоходного пути, км |
| --- | --- | --- |

Таблица Б.11 – Перечень действующих гидрологических постов на реках и каналах на 01.01.20___ года

| № поста | Наименова ние водного объекта | Местонахождение (название) поста | Расстояние от устья, км | Площадь водосбо ра,км2 | Отметка нуля поста |  | Дата открытия поста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | высота, м | система высот |  |

Таблица Б.12– Перечень действующих гидрологических постов на озёрах и водохранилищах на 01.01.20___ года

| № поста | Наименование водного объекта | Местонахождение (название) поста | Площадь, км2 |  | Отметка нуля поста |  | Дата открытия поста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водо сбора | поверх ности воды | высота, м | система высот |  |

Таблица Б.13 – Перечень пунктов наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим показателям

| № п/п | Наименование поверхностного водного объекта | Местонахождение пункта наблюдений |
| --- | --- | --- |

Таблица Б.14 – Перечень пунктов наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидробиологическим показателям

| № п/п | Наименование поверхностного водного объекта | Местонахождение пункта наблюдений |
| --- | --- | --- |

Таблица Б.15– Состояние поверхностных водных объектов по гидрохимическим показателям за 20___ год

| Поверхност ный водный объект, пункт наблюдений | Взвешен ные вещества, мг/дм3 | Растворенный кислород, мгО2/дм3 | ХПКCr, мгО2/дм3 | БПК5, мгО2/дм3 | Аммоний-ион, мгN/дм3 | Нитрит-ион, мгN/дм3 | Фосфат-ион, мгР/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Окончание таблицы Б.15

| Поверхностный водный объект, пункт наблюдений | Железо общее, мг/дм3 | Медь, мг/дм3 | Цинк, мг/дм3 | Никель, мг/дм3 | Нефте продукты, мг/дм3 | СПАВ (анион.), мг/дм3 | Гидрохи мический статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Таблица Б.16 – Состояние поверхностных водных объектов по гидробиологическим показателям в 20__ году

| Поверхностный водный объект, пункт наблюдений | Индекс сапробности по Пантле и Букку |  |  | Биотический индекс по макрозоо бентосу | Гидробиологический статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фитопланк тон | зоопланк тон | фитопери фитон |  |  |

Таблица Б.17 – Наиболее загрязненные участки водотоков по совокупности гидробиологических показателей в 20__ году

| Наименование поверхностного водного объекта | Пункт наблюдений | Гидробиологический статус |
| --- | --- | --- |

Таблица Б.18 - Качество воды источников централизованного питьевого водоснабжения (ЦПВ) в 20___- 20___ гг.

| Область, Город | Год | Число источ ников ЦПВ | Удельный вес источников ЦПВ, не отвечающих гигиениче ским нормативам, % | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по санитарно-химическим показателям |  | по микробиологиче ским показателям |  |
|  |  |  |  | всего | 5 ПДК и более | всего | НВЧ. 2 (к.и. 20) |
|  | 20___ |  |  |  |  |  |  |
|  | 20___ (отчетн. год) |  |  |  |  |  |  |
| Республика Беларусь | 20___ |  |  |  |  |  |  |
|  | 20___ (отчетн. год) |  |  |  |  |  |  |

- Таблица Б.19 - Качество воды источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (НПВ) в 20__- 20__ гг.

| Область, Город | Год | Число источников НПВ | Удельный вес источников НПВ, не отвечающих гигиениче ским нормативам, % | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по санитарно-химическим показателям |  | по микробиологиче ским показателям |  |
|  |  |  |  | всего | 5 ПДК и более | всего | к.и. 20 |

Окончание таблицы Б.19

| Область, Город | Год | Число источников НПВ | Удельный вес источников НПВ, не отвечающих гигиениче ским нормативам, % | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по санитарно-химическим показателям |  | по микробиологиче ским показателям |  |
|  |  |  |  | всего | 5 ПДК и более | всего | к.и. 20 |
|  | 20___ (отчетн. год) |  |  |  |  |  |  |
| Республика Беларусь | 20___ |  |  |  |  |  |  |
|  | 20___ (отчетн. год) |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.20 - Качество воды водных объектов для хозяйственно-питьевого использования в 20__ - 20__ гг.

| Область, город | Год | Количество постоянных створов | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по санитарно- химическим показателям | по микробиологическим показателям |
|  | 20___ |  |  |  |
|  | 20___ (отчетн. год) |  |  |  |
| Республика Беларусь | 20___ |  |  |  |
|  | 20___ (отчетн. год) |  |  |  |

Таблица Б.21 - Качество воды водных объектов для культурно-бытового (рекреационного) использования за 20__- 20__ гг.

| Область, город | Год | Количество постоянных створов | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по санитарно-химическим показателям | по микробиoлогическим показателям |  |
|  |  |  |  | всего | наличие возбудителей инфекций |
|  | 20___ |  |  |  |  |
|  | 20___ (отчетн. год) |  |  |  |  |
| Республика Беларусь | 20___ |  |  |  |  |
|  | 20___ (отчетн. год) |  |  |  |  |

Приложение В

(рекомендуемое)

Табличный материал, представляемый в разделе «Подземные воды»

Таблица В.1 – Ресурсы и балансовые запасы пресных подземных вод в границах бассейнов рек Республики Беларусь по состоянию на 01.01.20___ года

| Бассейн реки | Ресурсы подземных вод, тыс.м3/сут. |  | Балансовые запасы, тыс.м3/сут. | Добыча пресных подземных вод в 20__ году, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | естественные | прогнозные |  |  |  |
|  |  |  |  | всего по Республике Беларусь | в том числе, по участкам месторождений (месторождениям) с утвержденными запасами |
| Всего |  |  |  |  |  |

Таблица В.2 – Ресурсы и балансовые запасы пресных подземных вод в границах областей Республики Беларусь по состоянию на 01.01.20___ года

| Область | Ресурсы подземных вод, тыс.м3/сут. |  | Балансовые запасы, тыс.м3/сут. | Добыча пресных подземных вод в 20__ году, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | естественные | прогнозные |  |  |  |
|  |  |  |  | всего по Республике Беларусь | в том числе, по участкам месторождений (месторождениям) с утвержденными запасами |
| Всего |  |  |  |  |  |

Таблица В.3 – Балансовые запасы минеральных подземных вод в границах областей Республики Беларусь по состоянию на 01.01.20___года

| Область | Количество участков месторождений | Балансовые запасы, м3/сут. | Добыча минеральных подземных вод по Республике Беларусь в 20__ году, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |

Таблица В.4 – Распределение балансовых запасов пресных подземных вод по административным областям по состоянию на 01.01.20__ год

| - Область | - Количество участков месторождений | Балансовые запасы, тыс. м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - А | - В | С1 | С2 | - всего |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.5 – Распределение прогнозных ресурсов и балансовых запасов пресных подземных вод по артезианским и речным бассейнам по состоянию на 01.01.20__ г.

| Бассейны артезианские и речные | Прогнозные ресурсы подземных вод, тыс. м3/сут | Количество участков месторождений | Балансовые запасы подземных вод по категориям, тыс. м3/сут |  |  |  |  | Отношение балансовых запасов к прогнозным ресурсам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С1 | С2 | всего |  |
| Артезианский бассейн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Речной бассейн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.6 – Превышения ПДК компонентов в подземных водах, выявленные в процессе эксплуатации действующих водозаборов в 20___ г.

| Город | Водозабор | Содержание компонентов, превышающее ПДК в подземных водах в наблюдательных и эксплуатационных скважинах | Источники загрязнения в зоне влияния водозаборов |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица В.7 – Выявленные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в подземных водах на гидрогеологических постах в 20___ г.

| Наиме нованиегидргеологиче ских постов | № скв. | Подзем-ные воды | Темпе ратура, оС | рН | Содержание веществ, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая жесткость, мг-экв/дм3 | общая минерализ., мг/дм3 | окисляемость перманганатная, О2/дм3 | хлорид-ион, мг/дм3 | сульфат-ион, мг/дм3 | нитрат-ион, мг/дм3 | аммоний-ион, мг/дм3 | нитрит-ион, мг/дм3 | железо общее, мг/дм3 | Источники загрязнения |

Приложение Г

(рекомендуемое)

Табличный материал, представляемый в разделе «Водопользование»

Таблица Г.1 – Основные показатели водопользования в Республике Беларусь

за 20__– 20__годы

| Показатель | млн. м3 в год |  |  |  |  | отчетн. год в % к предыдуще му |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ (отчетн. год) |  |
| Количество отчитывающихся водопользователей |  |  |  |  |  |  |
| Добыто подземной воды |  |  |  |  |  |  |
| в том числе минеральной воды |  |  |  |  |  |  |
| Изъято поверхностной воды |  |  |  |  |  |  |
| Использовано воды на собственные нужды (по целям водопользования) всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: – на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |
| из них подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| – на нужды промышленности |  |  |  |  |  |  |
| из них подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| в том числе минеральных вод |  |  |  |  |  |  |
| – на нужды сельского хозяйства (кроме рыбоводства) |  |  |  |  |  |  |
| из них подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| в том числе минеральных вод |  |  |  |  |  |  |
| - на нужды сельского хозяйства (только рыбоводство) |  |  |  |  |  |  |
| из них подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| – на энергетические нужды |  |  |  |  |  |  |
| из них подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| – на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды |  |  |  |  |  |  |
| из них подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| в том числе минеральных вод |  |  |  |  |  |  |
| - для производства алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива (кроме бутилирования пресных и минеральных вод) |  |  |  |  |  |  |
| из них подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| - бутилирование пресных и минеральных вод |  |  |  |  |  |  |
| из них подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| в том числе минеральных вод |  |  |  |  |  |  |
| – на иные нужды (указать какие) |  |  |  |  |  |  |
| из них подземных вод |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы Г.1

| Показатель | млн. м3 в год |  |  |  |  | отчетн. год в % к предыдущему |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ (отчетн. год) |  |
| Расходы воды в системах оборотного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Расходы воды в системах повторного (последовательного) водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Безвозвратное водопотребление |  |  |  |  |  |  |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты |  |  |  |  |  |  |
| из них поверхностных сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| Сброс сточных вод различной степени очистки – недостаточно очищенных – нормативно очищенных – без предварительной очистки |  |  |  |  |  |  |
| Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров |  |  |  |  |  |  |
| Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) |  |  |  |  |  |  |
| Сброс сточных вод в недра |  |  |  |  |  |  |
| Отведено сточных вод в систему канализации |  |  |  |  |  |  |
| из них в систему дождевой канализации |  |  |  |  |  |  |
| Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб |  |  |  |  |  |  |
| Сброс сточных вод в технологические водные объекты |  |  |  |  |  |  |

Таблица Г.2 – Добыча (изъятие), использование и потери воды по областям, городам областного подчинения (г. Минск) и бассейнам рек за 20____ год

млн. м3

| Область, город, бассейн реки, вид экономической деятельности | Добыто (изъято) воды |  |  | Получено из системы водоснабжения | Использо вано воды | Передано потребите лям | Потери и неучтенные расходы воды | Безвозврат ное водопотреб ление | Расход воды в системах оборотного водоснаб жения | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подзем-ной | поверх ностной |  |  |  |  |  |  |  |
| Область, город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн реки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Г.3 – Использование воды на различные нужды по областям, городам областного подчинения и бассейнам рек за 20___год

млн. м3

| Область, город, бассейн реки | Использовано воды по целям водопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | хозяйст венно-питье вые нужды | нужды промышленнос ти |  |  | нужды сельского хозяйства |  |  |  | энергетиче ские нужды |  | лечебные нуж ды |  | про чие цели |
|  |  |  |  | всего |  | в т.ч. подзем ные воды | всего | только рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |
| Область, город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн реки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Г.4 – Удельное водопотребление и водоотведение на душу населения по областям и городам областного подчинения за 20___ год

л/сут./чел.

| Область, город | Удельный показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопотребление |  | сброс сточных вод |  |
|  | всего | в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды | всего | в т.ч. прошедших очистку |
| Республика Беларусь |  |  |  |  |

Таблица Г.5– Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по областям, городам областного подчинения, бассейнам рек и видам экономической деятельности за 20___– 20___ годы

млн. м3

| Область, город, бассейн реки, вид экономической деятельности | Всего |  |  | Без предварительной очистки |  |  | Нормативно очищенных сточных вод |  | Недостаточно очищенных сточных вод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20___ (пре-дыдущ. год) |  | 20___ (отчетн. год) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20___ (предыдущ. год) |  | 20___ (отчетн. год) | 20___ (предыдущ. год) | 20____ (отчетн. год) | 20___ (предыдущ. год) | 20____ (отчетн. год) |
| Область, город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн реки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Г.6 – Сброс сточных, карьерных (шахтных, рудничных) и дренажных вод в окружающую среду по областям, городам областного подчинения и бассейнам рек за 20___ год

млн. м3

| Область, город, бассейн реки | Сброшено сточных вод |  |  |  |  |  |  | Сбро шено карьерных вод | Сброшено дренаж ных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: в поверхностные водные объекты | в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | в окружающую среду через земляные накопители | в недра | в водонепроницаемый выгреб | в технологические водные объекты |  |  |
| Область, город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн реки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Г.7 - Сведения о сбросе поверхностных сточных вод по областям, городам областного подчинения и бассейнам рек за 20___ год

| Область, город, бассейн реки | Количество выпусков поверхностных сточных вод |  | Объем сброса поверхностных сточных вод, млн. м3 | Мощность очистных сооружений дождевой канализации, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | без предварительной очистки |  |  |
| Область, город |  |  |  |  |
| Бассейн реки |  |  |  |  |

- Таблица Г.8 – Масса загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты за 20___ – 20___ годы

| Показатель | Размерность | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ (отчетн. год) |
| Количество водопользователей, имеющих выпуски сточных вод в поверхностные водные объекты | единиц |  |  |  |  |  |
| ХПК | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| БПК5 | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Аммоний-ион | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Нитрат-ион | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Нитрит-ион | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Фосфор общий | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Фосфат-ион | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Минерализация | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Сульфат-ион | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Хлорид-ион | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукты | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Медь | тонн |  |  |  |  |  |
| Свинец | тонн |  |  |  |  |  |
| Ртуть | тонн |  |  |  |  |  |
| Железо общее | тонн |  |  |  |  |  |
| Хром общий | тонн |  |  |  |  |  |
| Никель | тонн |  |  |  |  |  |
| Цинк | тонн |  |  |  |  |  |
| СПАВ (анион.) | тонн |  |  |  |  |  |

Таблица Г.9 – Масса загрязняющих веществ в составе сточных вод по областям, городам областного подчинения (г. Минск) и бассейнам рек за 20___–20___ годы

| Область, город, бассейн реки | Масса загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХПК, тыс. тонн | БПК5, тыс. тонн | взвешенные вещества, тыс. тонн | аммоний-ион, тыс. тонн | нитрат-ион, тыс. тонн | нитрит-ион, тыс. тонн | фосфор общий, тыс. тонн | фосфат-ион, тыс. тонн | минерализация, тыс. тонн |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Область, город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн реки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы Г.9

| Бассейн реки, область, город | Количество загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сульфат-ион, тыс. тонн | хлорид-ион, тыс. тонн | нефтепродукты, тыс. тонн | медь, тонн | свинец, тонн | ртуть, тонн | железо общее, тонн |  | цинк, тонн |  | никель, тонн |  | хром общий, тонн |  | СПАВ (анион.), тонн |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Область, город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн реки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Г.10 – Перечень рек, испытывающих наибольшую нагрузку в результате сброса сточных вод в 20___ году (по мере формирования данных)

| Наименование водного объекта (пункт наблюдений) | Объем сбрасываемых сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, млн. м3 |  | Приоритетное загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | недостаточно очищенных |  |
| Всего: |  |  |  |
| % от итоговых данных по Республике Беларусь |  |  |  |

- Таблица Г.11 – Сведения о водопользователях, оказывающих вредное воздействие на поверхностные водные объекты в результате сброса сточных вод за 20___ год

| Наименование водопользователя | Наименование и место нахож дение водоп риемни ка | Объем сброса сточных вод в 20___ (преды-дущ.) году, млн. м3 | Объем сброса сточных вод в 20___ (отчетн.) году, млн. м3 | Масса загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект за 20__ год, тонн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | БПК5 | нефтепродукты | аммоний-ион | Фосфат-ион | металлы (железо общее, цинк, никель, хром общий, медь) |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в % от итоговых данных по Республике Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Г.12 – Перечень водных объектов, предоставленных в обособленное водопользование, за 20___год

| Наименование водного объекта | Наименова ние водопользователя | Решение местного исполнительно го и распорядитель ного органа | Срок обособлен ного водопользования | Цели водополь зования | Протяженность участка водотока, предоставленного в обособленное водопользование, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица Г.13 – Перечень водных объектов, предоставленных в аренду для рыбоводства, за 20___ год

| Наименование водного объекта | Наименование арендатора | Решение местного исполнительного и распорядительного органа | Срок аренды | Цели водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица Г.14 – Сведения о поверхностных водных объектах, используемых для рекреации, спорта и туризма, в местах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами за 20___год

| Наименование поверхностного водного объекта | Место пользования поверхностным водным объектом для рекреации, спорта и туризма (область, район, населенный пункт) | Решение местного исполнительного и распорядительного органа, определяющее место пользования поверхностным водным объектом для рекреации, спорта и туризма |
| --- | --- | --- |

Приложение Д

(рекомендуемое)

Табличный материал, представляемый в разделе «Характеристика гидротехнических сооружений и устройств»

Таблица Д.1 - Сведения о водозаборных сооружениях

| Область, бассейн | Количество водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод | Количество водозаборных сооружений (скважин), предназначенных для добычи подземных вод |  |  | Суммарная проектная мощность водозаборных сооружений, куб.м/сут. |  | Количество приборов учета, установленных на водозаборных сооружениях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ликвидиро-вано | законсерви-ровано | для изъятия поверхност-ных вод | для добычи подземных вод | для изъятия поверхност-ных вод | для добычи подземных вод |
| Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн реки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Д.2 - Сведения о гидротехнических сооружениях и устройствах, предназначенных для очистки и сброса сточных вод

| Область, бассейн | Количество сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сооруже-ния биологической очистки | сооруже-ния физ.-химич. очистки | сооружения механич. очистки | сооружения очистки поверхност-ных сточных вод |  | сооружения очистки в составе полей фильтрации | земля-ные накопи-тели | водоне-проницае-мые выгреба |  |
| Область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн реки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Д.3 – Основные характеристики очистных сооружений сточных вод

| Область, бассейн | Мощность очистных сооружений сточных вод |  |  |  | Площадь полей фильтрации | Количество средств измерений расхода (объема) сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сооружения очистки поверхностных сточных вод |  | иные очистные сооружения |  |  |  |
|  | л/сек | куб.м/сут | л/сек | куб.м/сут |  |  |
| Область |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн реки |  |  |  |  |  |  |
| Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |

Библиография

| [1] | Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. |
| --- | --- |
| [2] | Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 17 июля 2002 г. № 126-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 21.12.2007) |
| [3] | Положение о порядке ведения государственного водного кадастра и использования его данных Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.03.2015 № 152 |