ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

НОРМЫ И ПРАВИЛА                                                          ГЕоНиП

________________________________________________________________________

Охрана окружающей среды и природопользование

Недра

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне

Правілы распрацоўкі радовішчаў нафты і газавага кандэнсату

Проект

|  | Минприроды |
| --- | --- |
|  | Минск |

________________________________________________________________________

УДК

Ключевые слова: охрана окружающей среды, разработка нефтяных месторождений.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Республиканским унитарным предприятием «Производственное объединение «Белоруснефть»

2 ВНЕСЕНЫ Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Содержание

| 1 2 3 4 |  | Общие положения. Термины и определения Аббревиатуры Классификация скважин в нефтянои и газовой промышленности | 1 1 4 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Подготовка месторождений к разработке | 6 |
| 6 |  | Промышленная разработка месторождений УВС | 14 |
| 7 |  | Системы поддержания пластового давления заводнением | 25 |
| 8 |  | Строительство скважин | 29 |
| 9 |  | Эксплуатация добывающих скважин | 33 |
| 10 |  | Учет добычи УВС | 38 |
| 11 |  | Охрана недр и окружающей среды | 40 |
| Приложение А Предельные отклонения по добыче УВС Приложение Б Перечень документов подлежащих передаче от подрядчика (подрядчиков) к недрапользователю |  |  | 46 47 |
| Приложение В Форма акта приемки законченной строительством скважины из бурения в эксплуатацию |  |  | 48 |

Геологические нормы и правила

Охрана окружающей среды и природопользование.

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне

Правілы распрацоўкі радовішчаў нафты і газавага кандэнсату

Environmental Protection and Nature Use.

Rules of development of oil and gas condensate fields

______________________________________________________________________

- 1 Общие положения.

1.1 Настоящие нормы и правила в области охраны и рационального использования недр (далее - ГеоНиП) определяют требования к разработке нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений Республики Беларусь.

Настоящие Правила являются обязательными для индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих на территории Республики Беларусь разведку, подсчет запасов, проектирование разработки и обустройства, разбуривание и разработку нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений, строительство и эксплуатацию скважин и других промысловых сооружений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

2 Термины и определения.

2.1. бурение: совокупность технологических операций, обеспечивающих углубление скважины в процессе ее строительства и включающая спуско-подъемные операции, работу привода породоразрушающего инструмента, разрушение горной породы и удаление ее с забоя;

2.2. бурение скважин: специфический вид горно-технического строительства, включающий в себя комплекс работ, связанный с проводкой и креплением ствола скважины, а также с испытанием скважины в процессе бурения;

2.3. воздействие на залежь: комплекс технологических и технических мероприятий, направленных на поддержание естественной пластовой энергии и создание благоприятных условий для вытеснения углеводородного сырья из пород-коллекторов к забоям эксплуатационных скважин с целью интенсификации добычи и увеличения коэффициента извлечения углеводородного сырья  из пластов;

2.4. геологические запасы: количество нефти, газа и конденсата и содержащихся в них компонентов, которое находится в недрах в изученных бурением залежах, наличие которых в недрах доказано: пробной или промышленной эксплуатацией, испытанием скважин или обосновывается геолого-геофизическими исследованиями;

2.5. геолого-промысловые исследования: комплексные исследования залежей с целью создания постоянно действующих геолого-технологических моделей и их составляющих, а также их использования для контроля, анализа и регулирования процессов разработки;

2.6. геофизические исследования и работы в скважинах: исследования и работы, основанные на измерениях естественных и искусственных физических полей во внутрискважинном, околоскважинном и межскважинном пространствах, а также работы, связанные с вторичным вскрытием продуктивных пластов перфорацией и интенсификацией притоков;

2.7. гидродинамические методы исследования скважин и пластов: система мероприятий, проводимых по специальным программам: замер в скважинах с помощью глубинных приборов ряда величин (изменений забойных давлений, дебитов, температур во времени и др., относящихся к продуктивным пластам); методы последующей обработки замеряемых данных; определение фильтрационных, геометрических и др. параметров пласта; анализ и интерпретация полученной информации о продуктивных характеристиках пластов и скважин с рекомендациями по их практическому использованию;

2.8. лабораторные исследования керна и проб пластовых флюидов:  изучение свойств природных коллекторов и насыщающих их углеводородных систем, воды и газов, а также процессов, связанных с их взаимодействием;

2.9. залежь углеводородного сырья: естественное скопление жидких и газообразных углеводородов в промышленной концентрации, приуроченное к одному или нескольким гидродинамически связанным пластам-коллекторам общей ловушки;

Примечание:

Типы залежей:

- нефтяные, содержащие только нефть, насыщенную в различной степени газом;

- газонефтяные, в которых основная часть залежи нефтяная, а газовая не превышает по объёму нефтяную часть залежи;

- нефтегазовые, к которым относятся газовые залежи с нефтяной оторочкой и залежи, в которых газовая шапка превышает по объему нефтяную часть залежи;

- газовые, содержащие только газ;

- газоконденсатные, содержащие газ с конденсатом;

- нефтегазоконденсатные, содержащие нефть, газ и конденсат;

2.10. извлекаемые запасы: часть геологических запасов, которая может быть добыта из залежи (месторождения) за весь срок разработки в рамках оптимальных проектных решений с использованием доступных технологий и с учетом соблюдения требований по охране недр и окружающей среды;

2.11. месторождение нефти и газа: скопление углеводородов (нефти, газа и газоконденсата) в одной или нескольких залежах, связанных территориально, общностью геологического строения и нефтегазоносности.

Примечание:

Под территориальной связанностью нескольких залежей понимается общность их внешнего контура, то есть полное или частичное перекрытие их контуров в проекции на земную поверхность;

2.12. норма отбора углеводородного сырья  из объектов разработки: добыча нефти и нефтегазоконденсата (газа), предусмотренная утвержденным технологическим проектным документом на разработку залежи, достигаемая при выполнении технологических решений с соблюдением требований охраны недр и окружающей среды, с учетом их реализации на данный период;

2.13. опробование вскрытых пластов: установление характера их насыщенности путем непосредственного отбора проб содержащихся в них жидкостей и газов, изучение количественного и качественного состава последних;

2.14. опытно-промышленная разработка месторождений, залежей или участков залежей: промышленные испытания новой для данных условий технологии разработки (в том числе по повышению извлечения нефти, газа, конденсата из пластов и различных систем поддержания пластового давления методом закачки рабочих агентов);

2.15. освоение скважины: мероприятия, обеспечивающие вызов притока флюида из пласта или осуществление закачки в него рабочего агента в соответствии с ожидаемой продуктивностью (приемистостью) пласта;

2.16. перфорация скважины: операция, проводимая в скважине при помощи специальных аппаратов (кумулятивных перфораторов, сверления, гидропескоструйных систем и т.д.) с целью создания в обсадной колонне отверстий, служащих для сообщения между скважиной и пластом-коллектором;

2.17. подземное оборудование: совокупность устройств и механизмов, спускаемых в скважину, с помощью которых осуществляется подъем пластового флюида на дневную поверхность для дальнейшей его транспортировки по системе сбора;

2.18. пробная эксплуатация поисковых и единичных разведочных скважин: комплекс работ, проводимых с целью уточнения добычных возможностей скважин (в том числе с применением технологий интенсификации притока), состава и физико-химических свойств пластовых флюидов, эксплуатационных характеристик пластов и их изменений во времени (коэффициенты продуктивности, максимально возможные дебиты, приёмистости скважины и т.д.);

2.19. пробная эксплуатация залежей или их отдельных участков: временная (сроком не более срока пользования недрами, указанного в акте, удостоверяющем геологический отвод, при этом объём добычи не должен превышать 10 процентов от утверждённых извлекаемых запасов) эксплуатация поисковых, разведочных, а при необходимости, и специально пробуренных опережающих добывающих и нагнетательных скважин с целью получения необходимой информации для уточнения геологического строения, добычных возможностей, выполнения подсчета запасов и подготовки месторождения к промышленному освоению;

2.20. промышленная разработка месторождения углеводородного сырья: технологический процесс извлечения из недр нефти, газа и сопутствующих ценных компонентов для последующей их переработки и продажи;

2.21. разведка месторождения (залежи) углеводородного сырья: заключительный этап геологоразведочных работ на нефть и газ, основной целью которого является подготовка месторождения (залежи) к разработке с подсчетом запасов углеводородов по категориям С1 и частично С2;

2.22. разработка месторождения: технологический процесс, направленный на извлечение из недр углеводородов и других попутных полезных ископаемых и компонентов на основе технического проекта разработки месторождения (залежи);

2.23 регулирование процесса разработки залежей: целенаправленное поддержание и изменение условий разработки продуктивных пластов в рамках принятых технологических решений;

2.24. система разработки месторождения: комплекс мероприятий по извлечению нефти, конденсата и газа из недр и управлению этим процессом.

Примечание:

Определяет количество эксплуатационных объектов, способы воздействия на пласты и темпы отбора углеводородного сырья из них, размещение и плотность сетки добывающих и нагнетательных скважин, способы и режимы их эксплуатации, мероприятия по контролю и регулированию процесса разработки, охране недр и окружающей среды;

2.25. строительство скважин: под строительством нефтяных и нефтегазовых скважин понимается полный цикл работ, включающий в себя всю совокупность мероприятий от проектирования скважины в соответствии с геологическими условиями района и проведения подготовительных работ, до процесса испытания на приток нефти и освоения скважины;

2.26. технический проект разработки месторождения: основной документ, по которому осуществляется комплекс технологических и технических мероприятий по извлечению нефти и газа из недр, обеспечению безопасности населения, охране недр и окружающей среды;

2.27. установленный технологический режим скважин: совокупность основных параметров работы скважины, обеспечивающих получение предусмотренных нормами отбора на данный период отборов нефти, жидкости, газа и конденсата с соблюдением условий надежности эксплуатации;

2.28. эксплуатационный объект (объект разработки): продуктивный пласт или группа пластов, выделенных для разработки самостоятельной сеткой скважин.

Примечание:

Залежи, объединяемые в один объект разработки, должны быть близки по составу коллекторов и физико-химическим свойствам флюидов, величинам начальных пластовых давлений. Продуктивные пласты, к которым приурочены залежи одного эксплуатационного объекта, должны иметь одинаковые литологические характеристики и близкие фильтрационно-емкостные свойства. Между выделяемыми эксплуатационными объектами должны быть выдержанные разделы из непроницаемых пород, во избежание перетоков флюидов между близкими по глубине объектами;

3.	Аббревиатуры.

ВНК – водонефтяной контакт;

ГНК – газонефтяной контакт;

ГТМ – геолого-технические мероприятия;

ГИС – геофизические исследования скважин;

ДТПР – дополнение к техническому проекту разработки месторождения;

ДТСР – дополнение к технологической схеме разработки месторождений;

ДППЭ – дополнение к проекту пробной эксплуатации;

КРС – капитальный ремонт скважин;

МОП – межочистной период;

МРП - межремонтный период;

НКТ – насосно-компрессорные трубы;

НТС – научно-технический совет;

НПА – нормативно-правовой акт;

ОИЗ – остаточные извлекаемые запасы;

ОПР – опытно-промышленная разработка;

ПАВ – поверхностно-активные вещества;

ПВР – прострелочно-взрывные работы;

ПЗП – призабойная зона пласта;

ППД – поддержание пластового давления;

ППР – планово-предупредительный ремонт;

ППЭ – проект пробной эксплуатации;

ПТД – проектно-технологическая документация;

РКЗ – Республиканская комиссия по запасам полезных ископаемых при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

СТБ – стандарт Беларуси;

ТКП – технический кодекс установившейся практики;

ТНПА – технический нормативный правовой акт;

ТПР – технологический проект разработки месторождения;

ТСР – технологическая схема разработки месторождения;

УВС – углеводородное сырье;

ШГН – штанговый глубинный насос;

ЭО – эксплуатационный объект;

ЭЦН – электроцентробежный насос.

4. Классификация скважин в нефтяной и газовой промышленности.

Скважины классифицируются по цели бурения и назначению. По цели бурения скважины подразделяются на:

- поисково-разведочные;

- эксплуатационные;

- специальные.

4.1. В поисково-разведочном бурении выделяются следующие типы скважин по их назначению:

- 4.1.1. опорные скважины бурятся для изучения геологического строения и гидрогеологических условий крупных геологических регионов на значительную глубину (5000 м и более) с целью определения перспективных направлений геологоразведочных работ и выявления закономерностей распространения комплексов отложений, благоприятных для нефтенакопления.

- 4.1.2. параметрические скважины бурят для выявления перспективных районов поисков месторождений углеводородов и сбора информации о геолого-геофизических характеристиках горных пород с целью уточнения результатов региональных геофизических (сейсмических) исследований, подготовки нефтегазоносных ловушек.

- 4.1.3. структурные скважины служат для тщательного изучения выявленных при бурении опорных и параметрических скважин структур и для подготовки проекта поисково-разведочного бурения на эти структуры.

- 4.1.4. поисковые скважины бурят на подготовленных на основе результатов предыдущего бурения и геолого-геофизических исследований площадях с целью открытия новых месторождений нефти и газа или на ранее открытых месторождениях для поисков новых залеганий нефти и газа.

- 4.1.5. разведочные скважины бурят на площадях с установленной промышленной нефтегазоносностью с целью оконтуривания месторождения и сбора исходных данных для составления проекта его разработки.

- 4.2. в эксплуатационном бурении выделяют следующие типы скважин по их назначению:

- 4.2.1. эксплуатационные (добывающие) скважины бурят на полностью разведанном и подготовленном к разработке месторождении.

- 4.2.2. оценочные скважины предназначены для уточнения режима работы пласта и степени выработки интересующих участков залежи, выявления и уточнения границ продуктивных полей;

- 4.2.3. нагнетательные скважины служат для организации законтурного и внутриконтурного нагнетания в эксплуатационный пласт воды, газа или воздуха в целях поддержания пластового давления;

- 4.2.4. контрольные (наблюдательные, пьезометрические) скважины служат для осуществления систематического контроля за изменением давления, положением водо-нефтяного (ВНК), газо-водяного (ГВК) и газо-нефтяного (ГНК) контактов в процессе эксплуатации пласта;

- 4.3. к категории специальных относятся скважины водозаборные, поглощающие (сбросовые), скважины на подземных хранилищах газа, рассолодобывающие, для добычи термальных вод, технологические (стенд-скважины), скважины для ликвидации открытых фонтанов нефти и газа и других технических целей.

- По окончании строительства скважины могут ликвидироваться (как решившие геологические задачи или по техническим причинам), переходить в категорию добывающих (при получении промышленных притоков УВ) или быть законсервированными (при невозможности текущих отборов продукции, или нерентабельности или по другим причинам), но которые в будущем могут рассматриваться как перспективные для перевода в другие категории (п.п. 4.6-4.9, 4.12).

- 5 Подготовка месторождений к разработке

Подготовка месторождения к разработке включает в себя следующие этапы:

Разведка месторождения;

Пробная эксплуатация скважины;

Пробная эксплуатация месторождения;

Промышленная эксплуатация месторождения.

- 5.1. Основные требования к разведке месторождений

5.1.1. Подготовка месторождения к промышленной разработке начинается на этапе разведки месторождения.

Разведка месторождения или отдельной залежи – это комплекс работ, целью которых является:

размещение и бурение по определенной системе оптимального числа разведочных скважин;

пробная эксплуатация продуктивных скважин;

проведение промыслово-геофизических и гидродинамических исследований в процессе бурения, испытания и пробной эксплуатации;

лабораторные исследования отобранных из скважин керна и пластовых флюидов.

5.1.2. В процессе разведки должны быть установлены строение и тип залежи, характер залегания УВС, положения контуров нефтегазоносности, геолого-физические и фильтрационные характеристики продуктивных пластов, состав и свойства флюидов, полученные данные о гидродинамическом режиме месторождения (залежи).

5.1.3. По результатам разведки месторождений (залежей): подсчитываются начальные геологические и извлекаемые запасы, добычные возможности, определяется качество нефти, газа, газового конденсата и их попутных компонентов для составления достоверного технико-экономического обоснования, необходимого при принятии решения о порядке и условиях вовлечения в промышленное освоение. Детальность изучения геологического строения месторождения (залежи) обеспечивает возможность классификации не менее 80 процентов его запасов по категории С1.

5.1.4. Основными документами, на основании которых проводятся разведочные работы, являются проекты разведки отдельных площадей и месторождений, а также проектная документация на строительство разведочных скважин.

5.1.5. В проекте разведки обосновываются:

конкретные задачи, плотность сетки и система размещения разведочных скважин, их проектные глубины;

интервалы отбора керна, испытания на приток продуктивных пластов;

порядок опробования и испытания нефтегазоносных горизонтов в процессе бурения;

комплекс геофизических (включая вертикальное сейсмическое профилирование) и гидродинамических исследований скважин, лабораторных исследований керна и пластовых флюидов;

мероприятия по охране недр, окружающей среды и безопасности работ при бурении, испытании и пробной эксплуатации разведочных скважин;

объемы и сроки обустройства площадей для разведочного бурения (подъездные дороги, водоснабжение, базы снабжения и др.);

примерная стоимость и ожидаемая эффективность разведочных работ;

для нефтегазовых, газонефтяных и нефтегазоконденсатных залежей –    система размещения разведочных скважин и расстояния между ними,  которые должны быть обоснованы с учетом необходимости обязательного определения промышленной ценности нефтяной и газовой части этих залежей.

5.1.6.	Проектная документация на строительство разведочных скважин разрабатывается на основании действующих НПА, ТНПА и содержит:

обоснование конструкции скважины;

проектные решения по технике и технологии бурения и крепления;

мероприятия по обеспечению промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, мероприятия по охране недр и окружающей среды;

сметную стоимость строительства скважины.

Конструкции разведочных скважин на площадях с выявленной нефтегазоносностью должны согласовываться с нефтегазодобывающими организациями.

5.1.7. Проектная документации должна пройти государственную геологическую экспертизу на геологическое изучение недр.

5.1.8. Для каждого имеющего промышленное значение месторождения (залежи) по данным разведочного бурения, геологических, промыслово-геофизических и лабораторных исследований скважин в процессе разведки устанавливаются:

структурный план продуктивных горизонтов (структурная модель ловушки);

литолого-стратиграфический разрез, положение в этом разрезе нефтегазонасыщенных продуктивных пластов и непроницаемых разделов, основные закономерности в литологической изменчивости продуктивных горизонтов месторождения по площади и по разрезу;

гипсометрическое положение контактов газ-нефть-вода в разных частях залежи, форма, размеры и типы залежей;

общая, эффективная и нефтегазонасыщенная толщина продуктивных пластов, их изменения в пределах контуров нефтегазоносности;

тип, минеральный и гранулометрический состав, пористость, трещиноватость (кавернозность), проницаемость, карбонатность и глинистость пород продуктивных пластов;

характеристика пород-покрышек (вещественный состав, пористость, проницаемость и др.);

начальные значения нефтегазонасыщенности пород-коллекторов, характер их изменения по площади и разрезу продуктивных пластов;

значения начальных пластовых давлений и температур всех продуктивных пластов;

гидрогеологические условия и режимы залежей;

физико-химические свойства пластовой нефти по данным контактного и дифференциального разгазирования (давление насыщения нефти газом, газосодержание, плотность, вязкость, объемный коэффициент и сжимаемость в пластовых условиях, компонентный состав);

физико-химические свойства дегазированной нефти (плотность, кинематическая вязкость, температура начал кипения и начала застывания,  температура плавления парафина, выделенного из нефти, массовое содержание парафинов, асфальтенов, селикагелевых смол, серы, воды, механических примесей, фракционный состав);

физико-химические свойства газа в стандартных условиях (компонентный состав, плотность по воздуху, молекулярная масса, плотность);

физико-химические свойства стабильного конденсата (плотность,  молекулярная масса, начало и конец кипения, компонентный и фракционный составы, содержание парафинов, серы, смол);

физико-химические свойства пластовых вод (плотность, минерализация, водородный показатель, жесткость, ионный состав);

дебиты нефти, газа и воды в зависимости от забойных давлений, коэффициенты продуктивности скважин или приемистости (для нагнетательных скважин);

смачиваемость (гидрофильность, гидрофобность) пород-коллекторов продуктивных пластов, значения насыщенности связанной водой, остаточной нефтегазонасыщенности при вытеснении нефти водой или газом, соответствующие им значения относительных фазовых проницаемостей для нефти, газа и воды, абсолютной проницаемости по воздуху;

зависимость относительных фазовых проницаемостей и капиллярного давления от водонасыщенности пород-коллекторов продуктивных пластов;

средние значения коэффициента теплопроводности, удельного теплового сопротивления, удельной теплоемкости пород и насыщающих их жидкостей;

запасы нефти, нефтяного и природного газа, конденсата и сопутствующих ценных компонентов по категориям С1+С2;

сырьевая база строительных материалов и возможные источники хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, обеспечивающее удовлетворение потребностей в них будущих предприятий по добыче;

поглощающие горизонты, которые могут быть использованы для закачки промышленных и сточных вод;

степень влияния разработки месторождения на окружающую среду и рекомендации по предотвращению или снижению прогнозируемого уровня вредного воздействия на неё.

5.1.9. Работы по разведке месторождений (залежей) и подсчет запасов нефти, горючих газов и конденсата осуществляются производственными геологоразведочными или нефтегазодобывающими и научно-исследовательскими организациями в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о недрах.

5.1.10. Для имеющих промышленное значение месторождений запасы нефти и газа и технико-экономическое обоснование параметров для их подсчета должны в обязательном порядке пройти государственную геологическую экспертизу.

- 5.2. Геолого-промысловые исследования, опробование, испытания и пробная эксплуатация поисковых и разведочных скважин

5.2.1.	С целью получения данных, необходимых для подсчета запасов и составления технологических схем-проектов разработки, при разведке месторождений по каждой поисковой или разведочной скважине проводится комплекс исследовательских работ по изучению разреза пород, слагающих месторождение, и опробование всех вскрытых продуктивных (нефтегазоносных) пластов.

5.2.2. 	Виды исследовательских работ (отбор и лабораторные исследования шлама, керна, глубинных и поверхностных проб пластовых флюидов, промыслово-геофизические и гидродинамические исследования скважин и т.п.), объемы и порядок их проведения определяются проектом разведки месторождения, групповыми или индивидуальными проектами на строительство поисковых или разведочных скважин.

5.2.3.	Интервалы отбора керна, опробований и испытаний пластов, геофизических и гидродинамических исследований пластов и другие виды исследований (с указанием их видов) в каждой поисковой или разведочной скважине устанавливаются геолого-техническим нарядом или отдельными планами работ по скважине и при необходимости корректируются проектной организацией по согласованию с геологической службой нефтедобывающего управления.

5.2.4. Испытание вскрытых пластов в поисковых или разведочных скважинах проводится в процессе бурения в открытом стволе, если их геолого-геофизические характеристики показывают вероятность наличия нефтегазонасыщения этих пластов, и в колонне, если установлена перспектива их промышленного использования.

5.2.5. При испытании вскрытых продуктивных пластов необходимо проведение работ по определению следующих начальных характеристик:

пластовые давления и температуры;

положение водонефтяных, газоводяных и газонефтяных контактов;

дебиты пластовых флюидов;

продуктивная характеристика пластов;

геолого-физическая характеристика продуктивных пластов;

состав и физико-химические свойства пластовых флюидов.

5.2.6. При необходимости проводится пробная эксплуатация поисковых или разведочных скважин.

При пробной эксплуатации поисковых и единичных разведочных скважин выполняется комплекс работ, проводимых с целью уточнения добычных возможностей скважин (в том числе с применением различных технологий интенсификации притока), состава и физико-химических свойств пластовых флюидов, эксплуатационных характеристик пластов и их изменений во времени.

Пробная эксплуатация поисковых или разведочных скважин осуществляется по индивидуальным планам и программам.

Пробная эксплуатация разведочных скважин допускается на срок не более срока пользования недрами, указанного в акте, удостоверяющем геологический отвод. При этом объем добычи углеводородов не должен превышать 10 процентов от утвержденных в соответствии с Кодексом  Республики Беларусь о недрах извлекаемых запасов  углеводородов по этому объекту разработке или отдельной буровой скважине.

5.2.7. При испытании и пробной эксплуатации поисковых или разведочных скважин обеспечивается сбор и использование углеводородов. Допускается пробная эксплуатация поисковых или разведочных скважин с вывозом нефти автотранспортом при соблюдении всех природоохранных мероприятий.

5.2.8. Пробная эксплуатация поисковых или разведочных скважин  проводится в начальный период разработки нефтяного (газового) месторождения или его части поисково-разведочными и опережающими (первыми добывающими) скважинами с целью получения необходимого количества информации, используемой для обоснования системы и показателей промышленной разработки и составления её технологической схемы.

5.2.9. Основные задачи пробной эксплуатации поисковых или разведочных скважин: изучение геологического строения месторождения или его части, закономерностей изменения пластовых давлений и температур по площади месторождения и во времени, определение допустимых пределов их снижения, выбор режима работы залежи, коллекторских и фильтрационных свойств пласта, исследование физико-химических свойств пластовых флюидов, изучение поведения насыщенного флюидом коллектора для оценки допустимой депрессии без разрушения скелета породы, изучение интерференции скважин и обоснование рациональных способов эксплуатации добывающих скважин, проверка возможных методов воздействия на залежь с целью повышения коэффициента нефтеотдачи и интенсификации процесса разработки, определение динамики основных показателей эксплуатации скважин, испытание технологий разработки с целью выбора наиболее эффективной.

5.2.10. Для решения указанных задач используют гидродинамические, геофизические и лабораторные методы исследований.

- 5.3. Пробная эксплуатация залежей углеводородного сырья.

5.3.1. На месторождениях, находящихся на стадии разведки, производится пробная эксплуатация месторождений (залежей). Во время пробной эксплуатации изучаются характеристики месторождения (залежи), собираются необходимые геолого-геофизические, технико-технологические и другие материалы, позволяющие подготовить месторождение к составлению технологической схемы разработки месторождения и вводу его в промышленную разработку.

5.3.2.	 Пробная эксплуатация залежей осуществляется в соответствии с ППЭ или ДППЭ.

5.3.3.	Исходной информацией для составления проекта пробной эксплуатации залежей служат данные разведки месторождения, полученные в результате геолого-промысловых исследований, опробования, пробной эксплуатации отдельных разведочных скважин.

5.3.4. В проектах пробной эксплуатации и дополнениях к нему обосновываются:

5.3.4.1.количество и местоположение вводимых в пробную эксплуатацию разведочных скважин;

5.3.4.2.количество и местоположение опережающих добывающих и нагнетательных скважин, проектируемых к бурению в пределах разведанного контура с запасами категории С1, интервал отбора керна из них;

5.3.4.3.комплекс детальных сейсмических исследований, включая вертикальное сейсмическое профилирование, направленных на уточнение геологического строения и детализацию структурного плана, границ распространения коллектора, положения контуров газо- и нефтеносности сложнопостроенных продуктивных горизонтов с целью обоснования  размещения скважин;

5.3.4.4. комплекс опытных работ, виды геолого-промысловых и геофизических исследований скважин, лабораторных исследований керна и пластовых флюидов, проводимых с целью:

уточнения положения ВНК, ГНК, продуктивности добывающих скважин, приемистости нагнетательных скважин по воде, оптимальных депрессий;

изучения фильтрационно-емкостных характеристик пластов, состава и физико-химических свойств пластовых жидкостей и газа, физико-гидродинамических характеристик коллекторов (величин начальной нефтегазонасыщенности, остаточной нефтенасыщенности при вытеснении нефти водой и газом, соответствующих им значений проницаемости для нефти, воды и газа, зависимости фазовых проницаемостей от насыщенности);

определения ориентировочных уровней добычи нефти, газа, закачки воды на период пробной эксплуатации.

5.3.5.	Проекты пробной эксплуатации месторождений составляются на геологические запасы, прошедшие государственную экспертизу запасов УВС в РКЗ.

5.3.6. На основе утвержденных проектов пробной эксплуатации составляется проектно-сметная документация на обустройство скважин. Проект обустройства должен предусматривать минимум сооружений, включающий объекты по сбору, транспорту нефти, газа и конденсата, обеспечивающий промышленную безопасность эксплуатации и меры по охране окружающей среды.

- 5.4. Опытно-промышленная разработка залежей углеводородного сырья.

5.4.1. Опытно-промышленная разработка месторождений осуществляется по технологическим схемам опытно-промышленной разработки, составляемым как для разведуемых площадей, так и для объектов или их участков, находящихся на любой стадии промышленной разработки. Технологические схемы опытно-промышленной разработки составляются для участков залежей (месторождений) или объектов в целом, намеченных к опробованию новых для данных геолого-физических условий технологий разработки.

5.4.2. Участок или залежь для проведения опытно-промышленных работ выбирается так, чтобы эти работы, в случае получения отрицательных результатов, не влияли на сохранность запасов в остальной части залежи (месторождения).

5.4.3. 	В технологической схеме опытно-промышленной разработки обосновываются:

комплекс технологических мероприятий по воздействию на пласт;

необходимость строительства оценочных, добывающих, нагнетательных и специальных скважин, их местоположение, порядок и время бурения;

потребность в специальном оборудовании, агентах воздействия на пласт;

уровни добычи нефти и закачки агента воздействия на период проведения опытно-промышленной разработки;

комплекс исследований по контролю над процессом разработки с целью получения информации о ходе и эффективности проводимого процесса, дополнительных данных о строении и геолого-физических свойствах эксплуатационного объекта;

основные требования к схеме промыслового обустройства;

технологическая схема сбора, подготовки и транспортировки;

мероприятия по охране недр и окружающей среды;

мероприятия по безопасному ведению работ;

предполагаемая экономическая эффективность опытно-промышленных работ.

- 5.5. Подсчет и учет запасов нефти, газа и конденсата. Порядок передачи разведанных месторождений для опытных работ и промышленного освоения

5.5.1.	Данные о запасах месторождений, утвержденных в  соответствии с Кодексом о недрах Республики Беларусь, служат основой для составления технологических схем и проектов разработки.

5.5.2.	На месторождениях обязательному подсчету и учету подлежат запасы нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов (этана, пропана, бутанов, серы, гелия, металлов), целесообразность извлечения которых обоснована технологическими и технико-экономическими расчетами.

5.5.3. Месторождения углеводородов по величине извлекаемых запасов подразделяются на:

крупные - более 30 млн. тонн нефти или более 30 млрд. куб. метров природного газа;

средние - от 10 до 30 млн. тонн нефти или от 10 до 30 млрд. куб. метров природного газа;

мелкие - от 1 до 10 млн. тонн нефти или от 1 до 10 млрд. куб. метров природного газа;

очень мелкие - менее 1 млн. тонн нефти или менее 1 млрд. куб. метров природного газа.

5.5.4.	По промышленно-экономическому значению извлекаемые запасы нефти, газа, конденсата, а также запасы попутных компонентов относятся к двум группам:

балансовые (рентабельные) – часть геологических запасов месторождения (залежи), извлечение которых на момент оценки по технико-экономическим расчетам экономически эффективно в условиях конкурентного рынка при существующей системе налогообложения и уровне цен, при использовании современной техники и технологии добычи, обеспечивающих соблюдение требований по рациональному использованию недр и охране окружающей среды;

забалансовые (нерентабельные) – часть геологических запасов месторождения (залежи), извлечение которых на момент оценки не обеспечивает экономически приемлемую эффективность их добычи в условиях конкурентного рынка из-за низких технико-экономических показателей разработки, но которые при изменении технико-экономических условий могут быть переведены в рентабельные.

5.5.5. Классификация запасов по категориям производится в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.5.6.	Геологическая информация о свойствах недр, разведанных запасах и ресурсах нефти, газа и конденсата и попутных компонентов подлежит государственной экспертизе и утверждению с целью создания условий для рационального комплексного использования недр, государственного учета запасов полезных ископаемых и участков недр, предоставляемых для добычи полезных ископаемых, оценки достоверности информации о количестве и качестве разведанных запасов полезных ископаемых.

5.5.7.	Подсчет запасов по месторождению (залежи) определен Кодексом Республики Беларусь о  недрах и проводится в три этапа:

предварительный подсчёт на основании фактических материалов бурения и испытания поисковых и разведочных скважин с утверждением их РКЗ;

подсчет запасов по данным разведочного бурения и испытания скважин или разведочного бурения и пробной эксплуатации (опытно-промышленной разработки залежей (их участков) с утверждением их РКЗ);

уточнение запасов в процессе разработки месторождения (залежи) с учетом данных эксплуатационного бурения и дополнительно пробуренных разведочных скважин с целью перевода запасов в другие категории, с переутверждением их в РКЗ при увеличении извлекаемых запасов месторождения (категорий А+В+С1) более чем на 50% или уменьшение их более чем на 20% по сравнению с ранее утвержденными.

5.5.8.	На разрабатываемых месторождениях по данным разработки, бурения и исследования добывающих и нагнетательных скважин, а в необходимых случаях – по данным доразведки должны производиться перевод запасов категорий С1 и С2 в категории В и А или их списание с баланса нефтегазодобывающего предприятия.

Списание с баланса нефтегазодобывающей организации не подтвердившихся и добытых из недр (с учетом нормируемых потерь) запасов нефти, горючих газов, конденсата и содержащихся в них ценных компонентов производится в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.5.9.	Подсчет и учет запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них имеющих промышленное значение компонентов осуществляется по каждой залежи раздельно и месторождению в целом по наличию их в недрах без учета потерь при разработке. Подсчет запасов по всем залежам и по месторождению в целом производится с выделением запасов нефтяной, газовой, газонефтяной, газонефтеводяной зон.

5.5.10.	Запасы нефти, конденсата, а также содержащихся в нефти, конденсате и горючих газах компонентов подсчитываются и учитываются в единицах массы. Запасы горючих газов и гелия подсчитываются и учитываются в единицах объема. Подсчет запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов производится при условиях, приведенных к стандартным (при давлении 0,1 МПа и температуре 20°С).

5.5.11.	При подсчете запасов нефти, газа и конденсата подсчитываются:

общие геологические – запасы, находящиеся в недрах;

извлекаемые запасы – та часть запасов, которая может быть извлечена из недр при рациональном использовании современных или прогнозируемых к внедрению технических средств и технологий добычи, при существующих ценах с соблюдением требований по охране недр и окружающей среды.

5.5.12. Подсчет запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них ценных компонентов производятся по принятым РКЗ методикам и в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Подсчет запасов УВС выполняется проектными организациями.

Для выполнения работ по подсчету запасов УВС предусматривается составление недропользователем геологического задания. В геологическом задании на выполнение работ по подсчету запасов детально прописываются основные положения, отвечающие целям и задачам данного подсчета запасов.

В геологическом задании недропользователем указываются следующие данные:

вид подсчета запасов;

цель, задачи и исходные данные для выполнения работ;

основные требования к выполнению работ;

законодательная и регламентирующая база;

перечень документации, предъявляемой по окончании работы;

порядок рассмотрения и сдачи работы;

сроки составления проектных документов;

другие возможные сведения.

Материалы подсчета запасов в обязательном порядке рассматриваются на НТС недропользователя и оформляются протоколом.

При выполнении работ по подсчету геологических запасов УВС и технико-экономического обоснования коэффициента извлечения УВС по результатам составления проектного документа на разработку месторождения государственная экспертиза геологической информации может проводиться в два этапа:

экспертиза материалов подсчета геологических запасов УВС;

экспертиза материалов технико-экономического обоснования коэффициента извлечения УВС.

При необеспеченности годовой добычи ОИЗ возможно выполнить прирост запасов в объёме годовой добычи по ЭО с проведением в течение года работ по пересчёту запасов и составлению проектного документа.

- 6 Промышленная разработка месторождений углеводородного сырья.

- 6.1. Ввод месторождений (залежей) углеводородного сырья в промышленную разработку

6.1.1.	Передача разведанных месторождений в промышленную разработку осуществляется согласно Кодексу Республики Беларусь о  недрах.

6.1.2. Ввод месторождений (залежей) УВС в промышленную разработку допускается, если:

осуществлена пробная эксплуатация разведочных скважин, при необходимости, пробная эксплуатация залежей или опытно-промышленная разработка представительных участков месторождения;

запасы нефти, горючих газов, конденсата и содержащихся в них полезных компонентов по месторождениям (залежам) утверждены в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о недрах, при этом запасы категории С1 должны быть не менее 80 процентов от суммы запасов категорий С1+С2;

определены добычные возможности скважин, изучены свойства нефти, свободного и растворенного газа, газового конденсата и содержащиеся в них основные полезные компоненты, имеющие промышленное значение;

изучены гидрогеологические, экологические и другие условия разработки месторождения с полнотой, достаточной для достоверного технического и экономического обоснования решения о порядке и условиях его промышленного освоения;

оформлен и утвержден акт о передаче месторождения (залежи) для промышленного освоения;

утверждены технологические проектные документы на промышленную разработку (технологическая схема или проект разработки) и проектно-сметная документация на обустройство, предусматривающие утилизацию нефтяного газа, газового конденсата и сероводорода;

в соответствии с действующими положениями оформлен горный отвод;

издан приказ недропользователем о вводе месторождения (залежи) в промышленную разработку;

6.1.3. При промышленной разработке месторождений осуществляется технологический процесс извлечения из недр нефти, горючих газов, конденсата и содержащихся в них попутных компонентов на основании технологических проектов разработки месторождений.

К техническим проектам, на основании которых может осуществляться промышленная разработка месторождений, относятся:

а) ТСР и дополнения к ней;

б) ТПР и дополнения к нему.

В целях ускорения промышленного освоения нефтяных месторождений разрешается осуществлять проектные и изыскательские работы по строительству промысловых объектов и промышленных сооружений недропользователю, при наличии персонала с соответствующей квалификацией и необходимого оборудования.

6.1.4.	Организация промышленной добычи нефти, конденсата и газа на новом месторождении должна осуществляться в соответствии с проектно-сметной документации на обустройство, разрабатываемой в установленном порядке на основе утвержденных технологических проектов разработки.

6.1.5.	Строительство объектов по использованию добываемых из нефтяного месторождения (группы месторождений) нефтяного газа, конденсата и содержащихся в газе ценных компонентов (серы, гелия и др.) должно осуществляться одновременно со строительством объектов по сбору и транспорту нефти и газа, предусматриваемых проектно-сметной документацией на обустройство месторождений под промышленную разработку.

6.1.6.	Ввод в промышленную разработку нефтяных месторождений (залежей)  допускается с обеспечением полного сбора и использования углеводородов, а так же с вывозом нефти автотранспортом при соблюдении всех природоохранных мероприятий.

- 6.2. Проектирование систем разработки месторождений

6.2.1. Системы разработки месторождений, по которым осуществляется промышленная разработка месторождений, обосновываются в технологических проектных документах. Уровень и обоснованность проектных решений по системам разработки, степень их практической реализации при разработке месторождений являются факторами, определяющими конечную нефтеотдачу пластов и технико-экономическую эффективность процесса их разработки (наряду с геолого-физическими характеристиками продуктивных пластов).

6.2.2. Технологическими проектными документами являются:

на стадии разведки:

проекты пробной эксплуатации месторождения (залежи) и дополнения к ним;

на стадии промышленной разработки:

технологические схемы разработки месторождений и дополнения к ним;

технологические проекты разработки месторождений и дополнения к ним.

Технологические схемы разработки, технологические проекты разработки и дополнения к ним составляются на геологические запасы, прошедшие государственную экспертизу запасов полезных ископаемых.

Действие ТСР, ТПР и дополнений к ним распространяется на весь период разработки месторождений до полной выработки извлекаемых запасов. Новые технологические проекты, на основании которых осуществляется разработка месторождений,  могут подготавливаться в течение срока действия ранее утвержденных документов.

ТСР и ТПР и дополнений к ним составляются для месторождения в целом.

Необходимость составления технологического проекта на разработку месторождения обосновывается недропользователем самостоятельно.

Во всех технологических проектных документах на разработку должно быть предусмотрено:

равномерное разбуривание месторождения (залежи);

рациональное и эффективное использование утвержденных запасов нефти, газа и сопутствующих компонентов;

недопущение выборочной отработки наиболее продуктивных участков месторождения (залежи), приводящей к потерям запасов УВ;

осуществление доразведки месторождения;

обоснованное выделение эксплуатационных объектов для самостоятельной разработки.

6.2.3.	Технологические документы служат основой для составления проектов обустройства и реконструкции обустройства месторождений, схем развития и размещения нефтедобывающей промышленности района, разработки годовых и перспективных планов добычи нефти и газа, объемов буровых работ и капиталовложений.

6.2.4.	Технологическая схема разработки (ТСР и ДТСР) – проектный документ, определяющий систему разработки месторождения с начала промышленной разработки на период разбуривания эксплуатационного фонда скважин.

6.2.5. Основные задачи ТСР и ДТСР:

выделение эксплуатационных объектов;

создание трехмерной гидродинамической модели месторождения на основе выполненной при подсчете запасов геологической модели;

обоснование систем разработки и технологий воздействия;

планирование методов интенсификации добычи УВС;

прогноз технологических показателей разработки;

обоснование коэффициента извлечения УВС из пластов;

технико-экономическое обоснование вариантов дальнейшей разработки;

подготовка программы исследовательских работ, мониторинга и контроля разработки и доразведки месторождения.

6.2.6. В дополнении к ТСР анализируется выполнение утвержденного проектного документа за рассматриваемый период, при необходимости обосновывается изменение системы разработки, уточняются геологические и гидродинамические модели эксплуатационных объектов (залежей), уточняются проектные решения и технико-экономические показатели, проводится планирование применения новых эффективных методов воздействия на пласты, не предусмотренных в последнем утвержденном проектном документе.

6.2.7. Основные задачи ТПР и ДТПР:

определение структуры остаточных запасов УВС;

уточнение геологических и гидродинамических моделей продуктивных пластов;

подготовка мероприятий по рациональному использованию пробуренного фонда скважин;

составление программы применения методов интенсификации добычи и повышения коэффициентов извлечения УВС;

обоснование коэффициентов извлечения и остаточных запасов УВС на момент завершения разработки;

представление общих требований для обеспечения экологической безопасности консервации завершенного разработкой месторождения и ликвидации промысловых объектов.

6.2.8. В ТПР и ДТПР анализируется реализуемая система разработки, и предлагаются мероприятия, направленные на достижение максимально возможных рентабельных коэффициентов извлечения УВС и прочих попутных полезных ископаемых.

6.2.9. В ДТПР анализируется выполнение утвержденного проектного документа за рассматриваемый период, уточняются проектные решения и технологические показатели, проводится планирование применения новых эффективных методов воздействия на пласт, не предусмотренных в утвержденном проектном документе.

6.2.10. При необходимости опробования и внедрения технологии разработки новой для данных геолого-геофизических условий в составе ТСР, ТПР и дополнений к ним допускается выделение участка ОПР, а также допускается составление отдельной технологической схемы проведения ОПР для эксплуатационного объекта. Технологические и технико-экономические показатели разработки для этого участка рассчитываются отдельно. Срок проведения ОПР для утвержденной технологии не должен превышать 7 (семи) лет, уровни добычи в этот период по участку ОПР не регламентируются и не учитываются в суммарном уровне добычи, утвержденном по месторождению.

6.2.11.	Исходной первичной информацией для составления проектных документов на промышленную разработку месторождений являются данные разведки, подсчета запасов, пробной эксплуатации или опытно-промышленной разработки залежей.

Ответственность за качество и объем информации, получаемой в процессе разведки, несет недропользователь.

Ответственность за качество и полноту информации, получение которой предусматривается проектом пробной эксплуатации или опытно-промышленной разработки, несет недропользователь.

6.2.12.	Проектирование разработки месторождений должно быть направлено на достижение максимального извлечения из пластов запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них сопутствующих компонентов при соблюдении требований охраны недр и окружающей среды, правил ведения горных работ.

6.2.13.	Принимаемые в проектных документах решения по системам разработки и темпам освоения месторождений должны:

предусматривать ускоренное внедрение достижений научно-технического прогресса в нефтяную промышленность;

базироваться на применении наиболее эффективной технологии и техники, обеспечивающей возможно высокий стабильный уровень добычи нефти при технологически и экономически обоснованном конечном коэффициенте извлечения углеводородов из пластов, наилучшем использовании основных производственных фондов, материальных и трудовых ресурсов.

6.2.14.	В технологических проектных документах на разработку обосновываются:

выделение эксплуатационных объектов;

порядок ввода объектов в разработку;

выбор способов и агентов воздействия на пласты;

выбор системы размещения и плотности сеток добывающих и нагнетательных скважин;

способы и режимы эксплуатации скважин;

уровни и темпы добычи углеводородов и жидкости из пластов, закачки в них вытесняющих агентов;

применение методов повышения степени извлечения и интенсификации добычи углеводородов, предупреждения осложнений при эксплуатации скважин и борьбы с ними, контроля и регулирования процессов разработки месторождений;

показатели коэффициентов извлечения углеводородов, эксплуатации и использования фонда скважин;

требования к системам сбора и промысловой подготовки продукции скважин;

требования к системам ППД, качеству используемых агентов;

требования и рекомендации к конструкциям скважин и производству буровых работ, методам вскрытия пластов и освоения скважин;

мероприятия по контролю и регулированию процесса разработки;

комплекс геофизических и гидродинамических исследований скважин;

специальные мероприятия по охране недр и окружающей среды при бурении и эксплуатации скважин, промышленной безопасности работ, промышленной санитарии и пожарной безопасности;

объемы и виды работ по доразведке месторождения;

вопросы, связанные с опытно-промышленными испытаниями новых технологий и технических решений.

6.2.15. При составлении технологических проектных документов на разработку выбор расчетных вариантов разработки для сопоставления производится с учетом особенностей геологического строения, коллекторских и фильтрационных характеристик продуктивных пластов, необходимости создания условий максимально возможного охвата их воздействием и эффективного дренирования, физико-химических свойств насыщающих флюидов, опыта разработки залежей со сходными условиями, экономико-геофизических особенностей района, требований охраны недр и окружающей среды.

Проектный технологический документ может содержать несколько расчетных вариантов разработки по каждому эксплуатационному объекту. Число расчетных вариантов разработки ЭО составляет:

не менее трех – в ТСР и дополнениях к ней (помимо базового варианта);

не менее двух – в ТПР и в дополнениях к нему (помимо базового варианта);

в ППЭ и дополнениях к нему допускается рассмотрение одного варианта разработки (помимо базового варианта).

Во всех проектных документах один из рассматриваемых вариантов разработки выделяется в качестве базового варианта (существующим фондом скважин, включая запланированные ГТМ и другие мероприятия, проводимые в год составления проектного документа). Первым вариантом дальнейшей разработки является утвержденный вариант разработки по последнему проектному документу с учетом изменения геологического строения и величины запасов нефти.

Технологические показатели разработки в ПТД рассчитываются до конца проектного срока разработки месторождения. Прогнозные расчеты проводятся исходя из условий выбытия из эксплуатации, указанных в геолого-техническом задании.

Для крупных месторождений с широкими водонефтяными и подгазовыми зонами, содержащими значительные запасы нефти, рассматриваются расчетные варианты разработки с выделением этих зон в самостоятельные объекты разработки. При этом проектные решения по системам разработки, технологии и технике эксплуатации скважин в нефтяных, водонефтяных и подгазовых частях месторождений должны быть взаимосвязаны.

Для многопластовых месторождений с близкими геолого-физическими характеристиками пластов, допускающими возможность их объединения в один или выделение нескольких эксплуатационных объектов, рассматриваются варианты совмещенной и самостоятельной разработки пластов. При выделении нескольких объектов системы их разработки должны быть взаимосвязаны.

6.2.16.	В технологических схемах и проектах разработки обосновывается возможность или необходимость применения методов повышения нефтеизвлечения или необходимость их опытно-промышленных испытаний.

6.2.17.	Прогнозирование и сопоставление технологических показателей в проектных документах проводится за весь срок разработки, а экономических показателей на 15 летний срок (экономически обоснованный период расчета).

6.2.18.	Для контроля над реализацией и эффективностью проектных решений проводится авторский надзор и анализ текущего состояния разработки залежей.

6.2.19.	Авторский надзор осуществляет контроль за соответствием фактических технологических показателей  принятым в технологических схемах или проектах разработки в форме отчета, в котором указываются причины, вызвавшие расхождения. Даются рекомендации, направленные на достижение проектных показателей.

6.2.20.	Анализ текущего состояния разработки осуществляется по разрабатываемым месторождениям с целью углубленной проработки отдельных принципиальных вопросов, направленных на совершенствование систем разработки, повышение их эффективности и увеличение нефтеизвлечения.

6.2.21.	Деятельность  организаций в области проектирования разработки нефтяных месторождений (включая вопросы подготовки исходной информации), регламентируется законодательством Республики Беларусь и настоящим ГеоНиП.

- 6.3. Допустимые отклонения показателей разработки месторождений

6.3.1. Показателями, характеризующими выполнение технического проекта разработки месторождения, являются уровни добычи нефти и (или) свободного газа, утвержденные для промышленных категорий запасов (А+В+С1).

6.3.2. Уровни добычи нефти и свободного газа для ППЭ (дополнений к нему) и участков ЭО ОПР, выделенных в техническом проекте, устанавливаются в соответствии с фактически достигнутыми. Уровни отборов попутного газа и конденсата устанавливаются в соответствии с фактически достигнутыми.

6.3.3. Допускаются отклонения фактической годовой добычи УВС по ЭО от проектной величины, утвержденной в техническом проекте, в следующих величинах согласно таблице А.1 (Приложение А).

6.3.4. Для оценки отклонений фактической	добычи нефти и/или свободного газа по месторождению углеводородов от проектной величины, утвержденной в техническом проекте разработки месторождения, используются уровни добычи нефти и/или сводного газа, рассчитанные для категории запасов А+В+С1.

6.3.5. В случае отклонения уровня фактической годовой добычи УВС от проектной сверх допустимых значений по месторождению, недропользователю необходимо установить причины отклонений и внести соответствующие изменения в процесс разработки месторождения (в рамках авторского надзора проектной организации) или подготовить новый технический проект в течение года, следующего за отчетным.

- 6.4. Порядок составления и утверждения проектных документов на промышленную разработку нефтяных месторождений

6.4.1.	Технологические схемы разработки составляются проектной организацией по данным разведки и пробной эксплуатации месторождения на базе геологических запасов нефти и газа, утвержденных в РКЗ и геолого-технического задания на проектирование. При этом запасы нефти для проектирования должны составлять не менее 80% категории С1 и до 20% категории С2.

Технологические проекты разработки составляются для месторождений с начальными геологическими запасами категорий А+В более 75%.

6.4.2.	Для составления проектных документов предусматривается составление геолого-технического задания. В геолого-техническом задании для каждого вида проектного документа наиболее детально прописываются основные положения, отвечающие целям и задачам данного проектного документа.

В геолого-техническом задании указываются следующие данные:

вид проектного документа;

сведения о ранее выполненных подсчетах запасов и проектных документах;

год начала ввода месторождения в разработку. В случаях, когда не определен год начала ввода месторождения в разработку, показатели технического задания выдаются по порядковым номерам лет эксплуатации;

вид используемых цифровых геологических и гидродинамических моделей, требование их постоянного уточнения в процессе работ;

намечаемые объемы эксплуатационного и разведочного бурения по годам;

источники рабочих агентов для воздействия на пласты, мощность водо- газо- и электроснабжения;

факторы, влияющие на обоснование способов эксплуатации скважин;

условия сепарации и подготовки нефти;

коэффициенты использования и эксплуатации скважин (по способам);

сроки составления проектных документов;

другие возможные сведения.

6.4.3. Проекты разработки составляются по данным уточненных параметров пластов по результатам реализации технологической схемы разработки на базе геологический запасов углеводородов, в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о недрах.

6.4.4. Технологические проектные документы на разработку нефтяных месторождений (залежей) составляются проектными организациями.

- 6.5. Обязанности организаций-составителей проектных документов по разработке и предприятий, осуществляющих их практическую реализацию

6.5.1.	Проектные организации – авторы утвержденных проектных документов на разработку нефтяных месторождений (залежей):

осуществляют авторский надзор за реализацией принятых проектных решений;

осуществляют контроль по выполнению утвержденного проектного документа и вносят предложения об устранении нарушений принятых технологических решений и проведения необходимых работ по их реализации;

вносят в рамках авторского надзора предложения об изменении проектных рекомендаций и намечают мероприятия по достижению проектных показателей на базе уточненной информации о геологическом строении и запасах нефти, более совершенных технологических и технических решений.

6.5.2.	Недропользователи, осуществляющие разработку месторождения (залежи):

выполняют технологические решения и условия разработки, предписываемые утвержденным проектным документом (порядок, очередность и темпы разбуривания, сроки и объемы ввода мощностей по обеспечению воздействия на залежь, сбору и промысловой подготовке продукции скважин, переводу их на механизированные способы эксплуатации, допустимые уровни забойных и устьевых давлений и соответствующие им отборы жидкости и др.);

обеспечивают надежный учет добычи нефти, газа, конденсата, обводненности продукции, объемов закачиваемой воды по каждой скважине. Проводят контроль и анализ осуществляемого процесса разработки совместно с проектными организациями – авторами проектных документов;

своевременно извещают подрядные организации, осуществляющие строительство скважин на данном месторождении, и организации, разрабатывающие проекты на строительство скважин, о текущих пластовых давлениях по всем имеющимся залежам (для учета изменения условий при бурении и проектировании);

соблюдают проектную сетку разбуривания, контролируют качество пробуренных скважин.

- 6.6. Воздействие на нефтяную залежь

6.6.1.	С целью интенсификации добычи УВС и повышения извлечения из пластов следует применять следующие методы воздействия на залежи (эксплуатационные объекты):

6.6.1.1.  Гидродинамические – методы, связанные с закачкой в пласты воды без специальных добавок. В зависимости от геолого-физических характеристик, форм и размеров залежей могут применяться различные системы заводнения: законтурное, приконтурное, внутриконтурное, рядное, площадное, очаговое, избирательное и различные их сочетания. К модификациям относятся: циклическое воздействие на залежь и технология периодического отбора/закачки;

6.6.1.2.  Физические – методы, связанные с воздействием на пласты физическими полями (акустическим, вибросейсмическим, электрическим и пр.), направленным на активизацию фильтрационных процессов и увеличение извлечения УВС из пласта;

6.6.1.3.  Физико-химические – методы, связанные с закачкой в пласты воды с различными химреагентами (ПАВ, полимеры, щелочи и др.) с целью повышения извлечения УВС из пластов;

6.6.1.4. Газовые – методы, связанные с закачкой в пласты газов (углеводородных и неуглеводородных, в том числе в сочетании с водой в виде дисперсии или попеременно – водогазовое воздействие);

6.6.1.5.  Тепловое воздействие на пласты:

закачка горячей воды, пара;

осуществление различных модификаций внутрипластового горения.

При необходимости применяются также различные сочетания указанных методов воздействия на залежь.

6.6.2.	Выбор метода воздействия на пласт, технология его проведения, методы контроля и регулирования обосновываются в проектных документах на разработку в зависимости от геолого-физической характеристики коллекторов и насыщающих их жидкостей, глубины и характера залегания пластов и др. факторов. Также могут обосновываться в технологических схемах ОПР.

6.6.3.	Работы по воздействию на залежь проводятся согласно разработанным мероприятиям на основе текущего анализа состояния разработки.  Эффективность применяемых методов воздействия на пласт определяются ежегодно.

- 6.7. Контроль над разработкой залежей углеводородов

6.7.1.	Контроль над разработкой залежей углеводородов осуществляется в целях:

оценки эффективности принятой системы разработки залежи в целом и отдельных технологических мероприятий по ее осуществлению;

получения информации, необходимой для регулирования процесса разработки и проектирования мероприятий по его совершенствованию.

6.7.2.	В процессе контроля над разработкой залежей (объектов) изучаются:

динамика изменения текущей и накопленной добычи углеводородов, попутной воды, нефтяного газа и конденсата, а также закачки рабочих агентов по месторождению в целом, отдельным участкам (пропласткам) и скважинам;

охват запасов разработкой, характер внедрения вытесняющего агента (воды, газа и др.) по отдельным пластам (пропласткам), участкам залежи с оценкой степени охвата пластов заводнением;

энергетическое состояние залежи, динамика изменения пластового и забойных давлений в зонах отбора, закачки и бурения;

изменение коэффициентов продуктивности и приемистости скважин;

изменение гидропроводности пласта в районе действующих скважин;

состояние герметичности эксплуатационных колонн, взаимодействие продуктивного горизонта с соседними по разрезу горизонтами и наличие перетоков жидкости и газа между пластами разрабатываемого объекта и соседними объектами;

изменение физико-химических свойств добываемой жидкости и газа в пластовых и поверхностных условиях в процессе разработки;

фактическая технологическая эффективность осуществляемых мероприятий по увеличению производительности скважин;

динамика зависимости текущего коэффициента извлечения УВС из пласта от текущей обводнённости продукции.

6.7.3.	Виды, объемы и периодичность исследований и измерений с целью контроля разработки регламентируются действующими руководящими документами, обязательным комплексом гидродинамических и промыслово-геофизических исследований и соответствующими инструкциями по исследованию скважин, систематических измерений параметров, характеризующих процесс разработки залежи и работу отдельных скважин.

6.7.4.	Обязательные комплексы исследований и измерений по контролю за разработкой должны охватывать равномерно всю площадь объекта разработки, весь фонд наблюдательных скважин и содержать следующие виды работ:

замеры пластового давления по контрольным и пьезометрическим скважинам;

замеры пластового и забойного давлений, дебитов скважин по жидкости и газу, газовых и конденсатных факторов и обводненности продукции по добывающим скважинам;

замеры устьевых давлений нагнетания и объемов закачки по нагнетательным скважинам;

гидродинамические исследования по определению продуктивных характеристик добывающих и нагнетательных скважин;

исследования по контролю ВНК, ГНК, нефтегазонасыщенности, технического состояния ствола скважины промыслово-геофизическими методами;

отбор и исследования глубинных проб нефти, поверхностных проб продукции скважин (нефти, газа, конденсата, воды);

специальные исследования, предусмотренные проектным технологическим документом на разработку.

Периодичность исследований и измерений по контролю над разработкой должна удовлетворять рекомендациям технологического проекта на разработку данного месторождения.

6.7.5.	Необходимые комплексы гидродинамических и промыслово-геофизических исследований по контролю разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений определяются проектными документами, учитывающими характерные особенности разных типов залежей.

6.7.6. Авторами проектных документов разрабатывается необходимый комплекс гидродинамических и промыслово-геофизических исследований по контролю разработки месторождений УВС на основе обязательного комплекса. Данный комплекс является неотъемлемой частью проектного документа.

6.7.7.	Исследования по контролю разработки осуществляются недропользователем.

6.7.8.	Материалы по контролю процесса разработки залежей (эксплуатационных объектов) анализируются и обобщаются геологической службой.

6.7.9.	Материалы исследований по контролю за разработкой месторождений (залежей) подлежат обязательному хранению на протяжении сроков, определяемых ведомственными инструкциями.

6.7.10.	Ответственность за выполнение объема исследований по контролю за разработкой нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений несет недропользователь.

- 6.8. Регулирования процесса разработки залежей углеводородов

6.8.1.	К основным методам и мероприятиям по регулированию процесса разработки залежей углеводородов относятся:

изменение режимов работы добывающих скважин (увеличение или ограничение отборов жидкости, остановка высокообводненных, низкопродуктивных скважин, а также скважин с аварийными прорывами свободного газа, форсированный отбор жидкости, периодическое изменение отборов);

изменение режимов работы нагнетательных скважин (увеличение или ограничение закачки рабочего агента, перераспределение закачки по скважинам, циклическая закачка, применение повышенного давления нагнетания и др.);

увеличение гидродинамического совершенства скважин (дополнительная перфорация, различные методы воздействия на призабойную зону пласта и др.);

изоляция или ограничение притока попутной воды в скважинах (различные способы цементных заливок, создание различных экранов, применение химреагентов и т. д.);

выравнивание профиля притока жидкости или расхода воды (селективно-направленное воздействие на пласт с помощью химреагентов и механических добавок, закачка инертных газов, загущенной воды и др.);

изменение направлений фильтрационных потоков;

очаговое заводнение;

перенос фронта нагнетания;

бурение резервных добывающих и нагнетательных скважин.

Комплекс рекомендуемых мероприятий по регулированию процесса разработки обязан проводиться с применением оборудования и методов контроля, позволяющих определять их эффективность, и уточняется в отчете по авторскому надзору.

6.8.2.	Планирование и реализация методов и мероприятий регулирования процесса разработки (составление планов геолого-технических мероприятий) осуществляется недропользователем ежегодно с учетом рекомендаций проектных организаций, выдаваемых в авторских надзорах за реализацией проектов, и рекомендациях по разработке залежей.

6.8.3.	Весь комплекс мероприятий по регулированию процесса разработки и оценка его эффективности, после утверждения в установленном порядке, осуществляется недропользователем.

- 6.9. Воздействие на призабойную зону пласта

6.9.1.	Под воздействием на призабойную зону пластов следует понимать комплекс работ осуществляемых в скважинах по изменению (увеличению или снижению) фильтрационных характеристик вскрытых пластов или физико- химических свойств насыщающих их жидкостей в непосредственной близости от скважины с целью повышения или восстановления продуктивности (приемистости) скважин и улучшения охвата пластов воздействием.

6.9.2.	Работы по воздействию на призабойную зону пласта проводятся на всех этапах разработки месторождений (залежей).

6.9.3.	Методы воздействия на призабойную зону подразделяются на химические, физические,  термические и комплексные.

6.9.4.	Основные методы воздействия на призабойную зону должны предусматриваться в проектных документах и в работах по авторскому надзору за разработкой месторождения (залежи).

6.9.5.	Методы, технологии и периодичность проведения работ по воздействию на призабойную зону обосновываются службами недропользователя в соответствии с рекомендациями проектных документов на разработку.

6.9.6. Работы по воздействию на призабойную зону пласта осуществляются в соответствии со специальными проектами (проектами на геолого-техническое мероприятие).

6.9.7. При воздействии на ПЗП возможно применять технологию ограничения продуктивности пород-коллекторов путем формирования «осадкообразований» (внедрения промышленных и других сточных вод, а также использования отработанных технических жидкостей).

6.9.8.	Работы по воздействию на призабойную зону оформляются специальным актом, подписанным организацией, осуществлявшей данные работы (подрядчиком). Акты хранятся в деле скважины у недропользователя.

- 6.10. Нормирование отборов углеводородов из залежей (объектов разработки)

6.10.1.	Рациональная разработка залежей (объектов) и эксплуатация скважин с соблюдением требований охраны недр и окружающей среды определяется следующими условиями:

рациональное разбуривание залежей, исключающее выборочную отработку запасов;

минимальный уровень забойных давлений добывающих скважин, исключающий возможные смятия колонн и нарушения целостности цементного камня за эксплуатационной колонной;

заданные давления на линии нагнетания или на устье нагнетательных скважин;

предусмотренные проектным документом способы эксплуатации скважин;

запроектированные мероприятия по регулированию разработки

допустимые дебиты скважин или депрессии;

допустимый максимальный газовый фактор по скважинам (в условиях газовой или газоводяной репрессии на пласт).

6.10.2.	Нормы отбора УВС по объекту разработки (блоку, элементу, участку) составляются на основе утвержденных проектных документов на разработку с учетом их реализации в данный период.

При составлении норм отбора принимаются во внимание рекомендации дополнений к технологическим нормативным документам, анализов и авторских надзоров разработки, учитывающих состояние разработки в данный период, реализацию технологических решений по вводу скважин, способам эксплуатации, объемам закачки агента, мощностям подготовки нефти, газа и воды.

6.10.3.	Нормы отбора углеводородов по каждому разрабатываемому объекту устанавливаются ежегодно, на каждый квартал и календарный месяц.

- 7 Системы поддержания пластового давления заводнением

- 7.1. Требования к системе поддержания пластового давления

7.1.1.	Проектирование сооружений системы поддержания пластового давления должно предусматривать:

выбор схемы размещения технологических объектов сбора, подготовки и транспорта попутно-добываемых и сточных вод с учетом проектных объемов закачки, требуемого давления нагнетания, расположения скважин, геологической характеристики продуктивных пластов, рельефа местности расчет производительности технологических объектов с учетом максимальных объемов закачки по каждому объекту разработки и месторождению в целом;

применение замкнутого цикла подготовки и заводнения пластов с учетом максимального использования попутно-добываемых и сточных вод;

автоматизацию и телемеханизацию основных технологических процессов транспорта и закачки воды;

организацию учета закачиваемого агента  по каждой скважине;

надежность трубопроводов системы ППД, применение ингибиторов коррозии, коррозионно-стойких материалов и покрытий;

обеспечение необходимых свойств закачиваемой воды и контроль его качества.

7.1.2. Система ППД должна обеспечивать:

объемы закачки воды в продуктивные пласты и давление ее нагнетания по скважинам участка, объекта разработки и месторождению в целом в соответствии с технологическими схемами и проектами разработки;

подготовку закачиваемой воды до норм, удовлетворяющих требованиям технологических схем и проектов разработки (ионный и микробиологический состав, содержание механических примесей, нефтепродуктов и кислорода); возможность проведения замеров приемистости скважин, учета расхода и давления закачки агента по каждой скважине, контроль ее качества;

возможность изменения режимов закачки воды в скважины, проведение кислотного воздействия или гидравлического (кислотного) разрыва пласта и обработки призабойной зоны с целью повышения приемистости пластов, охвата их заводнением, регулирования процесса вытеснения углеводородов к забоям эксплуатационных скважин.

7.1.3.	Мощности сооружений систем ППД должны обеспечивать осуществление максимальной годовой закачки воды, обоснованной в проектном документе по каждому эксплуатационному объекту.

- 7.2. Требования к нагнетательной скважине и закачиваемой воде

7.2.1.	Нагнетательные скважины предназначены для закачки в них воды, газа, пара и др. рабочих агентов с целью воздействия на нефтяную залежь (пласт).

В процессе разработки месторождения при необходимости бурятся новые скважины или выбираются из числа ранее пробуренных эксплуатационных скважин.

7.2.2.	Параметры бурового раствора при вскрытии продуктивных пластов в нагнетательных скважинах должны соответствовать требованиям, предусмотренным в проектах на строительство данной категории скважин.

7.2.3.	Конструкции нагнетательных скважин (диаметры их обсадных колонн, высота подъема цемента и др.) обосновываются в технологических проектных документах на разработку месторождений. Они должны обеспечить:

возможность закачки предусмотренных в проектах объемов воды и проведение геолого-технических мероприятий при заданных рабочих давлениях;

производство всех видов ремонтов и исследований с использованием соответствующих оборудования, аппаратуры, приборов и инструмента;

надежное разобщение пластов и объектов разработки.

7.2.4.	Для обеспечения запроектированных показателей приемистости и охвата закачкой всего вскрытого продуктивного разреза конструкция забоя нагнетательной скважины должна быть такой, чтобы фильтрующая поверхность пласта была максимально открытой.

7.2.5.	Используемая для заводнения вода по своим физико-химическим свойствам должна быть совместима с пластовой водой, породой коллектора, обладать отмывающей способностью и не ухудшать свойства УВС.

7.2.6. Требования к качеству закачиваемой воды определяются проектными технологическими документами на разработку. Ионный состав воды, допустимое содержание в воде механических примесей устанавливается в зависимости от коллекторских свойств и литологической характеристики продуктивных пластов, разбухаемости глинистых частиц. Выбор способа, и технологии очистки и подготовки воды обосновываются в проектах обустройства месторождения.

- 7.3. Освоение, эксплуатация и исследование нагнетательных скважин

7.3.1.	Освоение нагнетательных скважин под закачку воды осуществляется по проектам на проведение работ.

7.3.2. Нагнетательные скважины, прежде чем освоить под закачку, при необходимости могут вводится в добывающий фонд. Это осуществляется для очистки призабойной зоны от фильтрата бурового раствора, выработки запасов углеводородов в зоне дренирования нагнетательной скважины. Срок использования нагнетательной скважины для добычи углеводородов определяется согласно проекту на проведение геолого-технических мероприятий.

7.3.3.	Освоение нагнетательных скважин в зависимости от геолого-физических характеристик продуктивных пластов и других промысловых условий проводится различными методами интенсификации (гидравлический разрыв пласта, обработкой призабойных зон кислотами, растворами ПАВ)

7.3.4.	По каждой нагнетательной скважине у недропользователя должна систематически вестись документация, отражающая все показатели ее эксплуатации, в том числе проведенные геолого-технические мероприятия.

7.3.5.	В процессе освоения и эксплуатации нагнетательных скважин осуществляется комплекс исследований с целью контроля над разработкой месторождения, установления и проверки выполнения технологического режима работы и технического состояния скважин.

7.3.6.	В процессе эксплуатации нагнетательных скважин должен проводиться постоянный контроль над их приемистостью, пластовым давлением и давлением нагнетания, охватом пластов заводнением по разрезу и площади.

7.3.7.	Пластовое давление, фильтрационные свойства пласта и коэффициенты приемистости скважин определяются периодически проводимыми исследованиями скважин методами восстановления или падения забойного давления и установившихся пробных закачек в период освоения и эксплуатации скважин.

7.3.8.	Взаимодействие скважин и пути перемещения по пласту нагнетаемой воды изучаются по динамике изменения давления на различных участках пласта гидропрослушиванием, геофизическими методами, добавкой в закачиваемую воду индикаторов и наблюдением за их появлением в продукции добывающих скважин.

7.3.9.	Герметичность обсадной колонны и отсутствие затрубной циркуляции в нагнетательных скважинах определяется гидродинамическими исследованиями, а также с применением глубинных расходомеров, резистивиметров, электротермометров, радиоактивных изотопов, поинтервальной опрессовкой с помощью пакера на трубах. Эксплуатация скважин с негерметичными колоннами не допускается.

7.3.10.	Периодичность и объем исследовательских работ в нагнетательных скважинах устанавливается в соответствии с обязательным комплексом гидродинамических и промыслово-геофизических исследований, а также рекомендациями по исследованиям, изложенным в проектных документах и авторском надзоре.

- 7.4. Нормирование объемов закачки и учет закачиваемой воды

7.4.1. Нормы закачки воды по объектам разработки в целом, по пластам и их участкам, элементам при площадном заводнении ежегодно устанавливаются в соответствии с технологическими схемами, проектами разработки и дополнениям к ним, анализами разработки и с авторским надзором.

7.4.2. Нормы закачки воды по скважинам, а также по пластам устанавливаются ежемесячно и оформляются в виде технологического режима эксплуатации нагнетательных скважин. В этом документе указываются: способ закачки, конструкция лифта, пластовое и забойное давление, давление «на выкиде» насоса, устьевое и затрубное давление, суточная приемистость, время закачки воды и месячный объем закачки.

7.4.3. Нормы закачки воды в отдельные пласты и скважины должны в сумме составлять объем закачки по эксплуатационному объекту в целом.

7.4.4.	При больших размерах площади нефтеносности и значительной зональной неоднородности пласта нормы закачки воды устанавливаются сначала для групп нагнетательных скважин, расположенных на участках, затем – для отдельных скважин. При таком методе нормирования нефтеносная площадь должна быть условно разделена на участки. Расчленение площади на условные участки производится в технологических проектах на основе детального изучения строения пластов с учетом возможного взаимодействия нагнетательных и добывающих скважин.

Сумма норм закачки воды в нагнетательные скважины каждого участка должна составлять участковую норму закачки, а сумма участковых норм – норму закачки воды по объекту в целом.

7.4.5.	Для многопластового объекта разработки норма закачки воды для объекта в целом должна быть распределена между отдельными пластами. Норма закачки воды в отдельные пласты объекта должна обеспечивать получение предусмотренных для каждого пласта объемов отбора жидкости.

При раздельной закачке воды в пласты многопластового объекта через самостоятельные системы нагнетательных скважин нормы для каждой скважины определяются как и при однопластовом объекте, исходя из нормы закачки в пласт, вскрытый данной системой скважин.

При совместной закачке воды в несколько пластов норма для каждой нагнетательной скважины слагается из норм для этой скважины, установленных по каждому из пластов.

7.4.6.	В зависимости от принятой системы заводнения, в проектном документе дается обоснование величины оттока нагнетаемой воды за контур нефтеносности по годам освоения заводнения. Величина потерь должна систематически уточняться промысловыми исследованиями и отражаться в авторском надзоре.

7.4.7.	Ответственность за достоверность учета объема нагнетаемой воды по скважинам, объектам и в целом по месторождению возлагается на недропользователя.

- 8 Строительство скважин

8.1. Проектирование строительства скважин

8.1.1.	Строительство скважин является основным этапом в создании проектной системы разработки месторождения (залежи, эксплуатационного объекта) и осуществляется на основе проектной документации, которая разрабатывается проектными организациями, имеющими аттестаты соответствия и специальные разрешения (лицензии) на осуществление  такой деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.1.2.	Основным документом на строительство скважины является проектная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Изменения и отклонения от неё допускаются по согласованию с проектной и утвердившей его организациями.

8.1.3.	Проектная документация разрабатывается на основании задания на проектирование и предусматривает выполнение всех требований проектных документов на разработку месторождений.

8.1.4.	Проектная документация на строительство скважины должна включать проектные решения по подготовке площадки строительства и подъездных путей, технике и технологии бурения, крепления и освоения скважины, а также мероприятия по обеспечению промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, мероприятия по охране недр и окружающей природной среды, энергетической эффективности, сметную стоимость строительства скважины.

8.1.5. Проектная организация обязана:

осуществлять авторский надзор за исполнением проектов;

вносить в установленном порядке предложения об изменении проектных решений;

требовать от подрядной организации, с согласия заказчика проекта, приостановления (прекращения) производства работ, выполняемых с нарушением требований проектной и нормативно-технической документации.

8.1.6.	Ответственность за соблюдение проектной документации и качество строительства скважин возлагается на подрядную организацию.

8.1.7. Проектная документация на строительство скважин подлежит экспертизе в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь о недрах.

8.2. Бурение скважин и их конструкция

8.2.1.	Особенности строительства скважин предусматриваются в:

проектах разведки месторождения;

ПТД  разработки месторождения (залежи);

индивидуальных или групповых строительных проектах на строительство скважин.

8.2.2.	Строительство скважин различного назначения должно проводиться в строгом соответствии с проектной документацией и действующими ТНПА, с обязательным проведением всего комплекса маркшейдерско-геодезических работ, обеспечивающих соответствие фактических точек размещения устьев и забоев скважин их проектным положениям.

8.2.3.	В целях получения дополнительных данных для составления проекта разработки в процессе бурения отдельных  эксплуатационных (оценочных) скважин в интервалах залегания продуктивных пластов производится сплошной отбор керна. Количество таких скважин определяется технологической схемой и должно составлять не менее 5% проектного фонда.

Работы по отбору керна предусматриваются в проектной документации на строительство скважин.

8.2.4.	Конструкции поисково-разведочных, добывающих, нагнетательных и иных скважин должны обеспечивать:

возможность реализации запроектированных способов и режимов эксплуатации скважин, создание прогнозируемых для всех стадий разработки максимальных депрессий и репрессий на пласт;

возможность изменения назначения скважины;

возможность осуществления одновременно-раздельной добычи из нескольких эксплуатационных объектов в одной скважине (в случае, когда это предусмотрено проектными документами);

условия для производства в скважинах промыслово-геофизических, гидродинамических исследований и ремонтных работ;

применение технологической оснастки обсадных колонн, позволяющей производить качественное крепление скважины;

соблюдение требований охраны недр и окружающей среды;

конструкция обсадной колонны должна обеспечивать возможность установки пакерующих и других устройств;

конструкция нагнетательных скважин под закачку горячей воды, пара и газа должна быть обоснована в проектном документе на разработку и указываться в задании на проектирование.

8.2.5. Полный цикл строительства скважин включает в себя следующие технологические операции:

cтроительство площадки, подъездной дороги;

монтаж буровой установки;

подготовительные работы – завоз материалов, приготовление раствора, забурка шурфа;

бурение скважины;

разобщение пластов – спуск и цементирование обсадных колонн;

заканчивание скважин – прострелочные работы и вызов притока нефти;

передвижка буровой установки (демонтаж) и обустройство эксплуатационной площадки.

8.3. Вскрытие продуктивных пластов при бурении и креплении скважин

8.3.1.	Основным требованием, предъявляемым к вскрытию продуктивного пласта при бурении, является обеспечение максимально возможного сохранения естественного состояния призабойной зоны, исключающее ее загрязнение, разрушение, благоприятных условий притока нефти и нефтегазоконденсата в скважину и соблюдения правил охраны недр.

8.3.2.	 В проектной документации на строительство нефтяных и газовых скважин предусматриваются способ проходки, параметры бурового раствора, технологические параметры и режим бурения в интервале продуктивного пласта, которые должны обеспечивать качественное вскрытие продуктивного объекта.

8.3.3.	Тип и параметры бурового раствора для вскрытия продуктивного пласта проектируются в соответствии с особенностями горно-геологических условий, коллекторских и фильтрационных характеристик пластов с учетом целей и методов исследований, проводимых в процессе бурения. В качестве бурового раствора следует применять растворы, обеспечивающие максимальное сохранение естественной проницаемости и углеводородонасыщенности коллектора и возможность выполнения необходимого комплекса геофизических исследований.

8.3.4.	Контроль качественного вскрытия продуктивного пласта осуществляется недропользователем.

8.3.5.	В процессе бурения и после вскрытия продуктивных пластов производится исследование разрезов скважин в околоскважинном пространстве с помощью геофизических исследований. Обязательный (рациональный) комплекс промыслово-геофизических исследований устанавливается регламентирующими документами, согласованными с научно-исследовательскими институтами (составителями проектного документа на разработку), геофизической организацией, проводящей исследования, и утверждается руководством предприятия. Объемы промыслово-геофизических исследований предусматриваются в  проекте на строительство скважин.

8.3.6.	Цементирование обсадных колонн должно обеспечивать:

надежное разобщение нефтяных, газовых и водяных пластов, исключающее циркуляцию нефти, газа и воды в заколонном пространстве;

проектную высоту подъема тампонажного раствора;

высокую степень надежности цементного камня за обсадными трубами, его устойчивость к разрушающему воздействию пластовых жидкостей, механических и температурных нагрузок;

возможность создания проектных депрессий и репрессий на пласт.

8.3.7. Крепление ствола обсадной колонной без цементирования для последующей интенсификации с проведением многостадийного гидроразрыва пласта обеспечивает надежное разобщение зон с продуктивными коллекторами за счет применения специальной технологической оснастки обсадной колонны (заколонных пакеров).

8.3.8.	Качество цементирования колонны в обязательном порядке контролируется специальными геофизическими исследованиями.

8.3.9.	Работы по цементированию завершаются испытанием обсадных колонн на герметичность.

8.3.10.	При некачественном цементировании обсадных колонн возможность использования скважины определяется недропользователем.

8.4. Вскрытие продуктивных пластов перфорацией

8.4.1.	Интервалы перфорации в скважине определяет после получения материалов промыслово-геофизических исследований фактического разреза скважины.

8.4.2.	С учетом геолого-промысловой характеристики объектов, планируемой к применению технологии интенсифицирующего воздействия и методики проведения конкретных видов перфорации должны выбираться способы прострелочно-взрывных работ, типы прострелочно-взрывных аппаратов и плотность прострела интервалов.

8.4.3.	Способ, тип, плотность перфорации и технология проведения должна обеспечить полное гидродинамическое совершенство скважины и не вызывать нарушений в обсадных колоннах и цементном кольце.

8.4.4.	Ствол скважины перед проведением ПВР должен заполняться жидкостью, исключающей возможность нефтегазопроявлений и поглощений, обеспечивающей сохранение основных коллекторских свойств объекта и не вызывающей затруднений при вызове притока жидкости в скважину.

8.4.5.	Качество проведения прострелочно-взрывных работ определяется  геофизическими методами контроля технического состояния скважины.

8.5. Освоение скважин

8.5.1.	Одним из основных этапов заканчивания скважин является этап их освоения, включающий решение задачи получения в минимальные сроки потенциально возможного дебита или приемистости пласта и передачу скважины в эксплуатацию. Под освоением скважин понимается комплекс проводимых в них работ по окончании бурения, крепления и перфорации (или капитального ремонта), включая работы по восстановлению и повышению продуктивности пласта. Необходимые для их реализации технические средства и материалы предусматриваются в проектах на строительство скважин.

8.5.2.	Освоение скважин осуществляется по типовым или индивидуальным проектам, составленным подрядными организациями.

8.5.3.	В планах и  проектах по освоению скважин оговариваются условия, обеспечивающие сохранение целостности скелета пласта в призабойной зоне и цементного камня за эксплуатационной колонной, а также мероприятия по предотвращению:

деформации эксплуатационной колонны;

прорывов пластовых вод (подошвенных, верхних, нижних), газа из газовой шапки;

неконтролируемых газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов;

снижения проницаемости призабойной зоны;

загрязнения недр и окружающей территории.

8.5.4.	Освоение скважин производится с установкой соответствующего технологического оборудования.

8.5.5.	В процессе освоения скважин осуществляется комплекс гидродинамических исследований, производится отбор проб пластовой жидкости.

8.5.6.	Продуктивность скважин восстанавливается или повышается за счет повторной перфорации пластов или обработкой призабойной зоны композициями химических реагентов. Способы дополнительной перфорации и воздействия на призабойную зону пласта, технологии и параметры обработок выбираются в зависимости от геолого-физических свойств залежи.

8.5.7.	Добывающая скважина считается освоенной, если в результате проведенных работ определена продуктивность пласта и получен приток пластовой жидкости на устье из интервала перфорации

8.5.8. Нагнетательная скважина считается освоенной, если в результате проведённых работ получена приёмистость скважины.

8.5.9.	Выбор способа эксплуатации, подбор, установка скважинного оборудования, а также дальнейшие работы по повышению продуктивности и/или достижению намеченной приемистости скважин осуществляются в соответствии с проектными документами на разработку, особенностями геологического строения залежи и текущего состояния разработки месторождения.

8.5.10.	Строительство скважины считается законченным после выполнения всех работ, предусмотренных проектом на строительство.

8.6. Передача и ввод скважин в эксплуатацию

8.6.1.	Законченные строительством скважины подлежат приемке в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с настоящим ГеоНиП.

8.6.2. При приемке в эксплуатацию скважина оценивается приемочной комиссией на соответствие скважины утвержденной проектной и разрешительной документации.

8.6.3. Организация приемки в эксплуатацию скважины возлагается на недропользователя и производится за его счет, если иное не предусмотрено договором на строительство скважины.

8.6.4. Приемочные комиссии создаются недропользователем путем принятия соответствующего решения (приказа, постановления, распоряжения), в котором указываются состав приемочной комиссии, ее председатель, назначаемый из числа ее членов. В решении (приказе, постановлении, распоряжении) недропользователя устанавливается срок, на который создана комиссия.

8.6.5. В состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию скважины включаются представители подрядчика, разработчика проектной документации. В случае невключения в состав приемочной комиссии указанных представителей приемка скважины в эксплуатацию не допускается.

В состав приемочной комиссии могут быть включены представители других государственных органов, иных организаций по согласованию с этими органами, организациями.

8.6.6. При приемке скважины в эксплуатацию подрядчик (подрядчики) обязан (обязаны) в течение пяти дней после завершения работ передать недропользователю  документы, вытекающие из исполненных обязательств  согласно приложению Б.

8.6.7. Приемка в эксплуатацию скважины оформляется актом приемки скважины в эксплуатацию по форме согласно приложению В.

Акт приемки скважины в эксплуатацию подписывается всеми членами приемочной комиссии. Отказ члена приемочной комиссии от подписания акта должен быть оформлен письменно не позднее даты окончания работы приемочной комиссии с обоснованием причин отказа.

8.6.8. По окончании работы приемочной комиссии ее председатель представляет акт приемки скважины в эксплуатацию лицу, создавшему приемочную комиссию, для его утверждения или мотивированное заключение о неготовности скважины к эксплуатации.

Акт приемки скважины в эксплуатацию утверждается приказом (решением, постановлением, распоряжением) недропользователя, создавшего приемочную комиссию.

Утверждение акта приемки скважины в эксплуатацию не допускается при отсутствии в данном акте подписи хотя бы одного члена приемочной комиссии и письменного отказа члена приемочной комиссии от его подписания.

8.6.9. Датой приемки в эксплуатацию скважины считается дата утверждения акта приемки скважины в эксплуатацию.

- 9 Эксплуатация добывающих скважин

9.1. Фонд скважин нефтяных месторождений

9.1.1.	Эксплуатационные (добывающие) скважины, пробуренные и переданные на баланс недропользователя для разработки месторождений (залежей) углеводородов, составляют фонд скважин месторождений.

Фонд скважин планируется в проектных документах на разработку исходя из площади и запасов УВС на месторождении и состоит из:

фонда добывающих скважин;

фонда нагнетательных скважин;

контрольных скважин;

скважин, находящихся в консервации;

скважин, ожидающих ликвидации;

ликвидированных скважин.

9.1.2.	Добывающий фонд включает скважины, предназначенные для извлечения из залежи нефти, нефтяного и природного газа, нефтегазоконденсата и др. сопутствующих компонентов, и подразделяется на:

9.1.2.1.	Находящиеся в эксплуатации (действующие) скважины:

добывающие продукцию в последнем отчетном месяце независимо от отработанного времени в этом месяце;

находящиеся в простое в последнем отчетном месяце из числа давших продукцию (остановленные в целях регулирования разработки или экспериментальных работ, а также для планово-профилактического обслуживания или ремонта);

9.1.2.2.	Скважины в освоении после бурения и в обустройстве, а также скважины с периодической эксплуатацией на время накопления.

9.1.2.3.	 Бездействующие или остановленные скважины, которые не эксплуатировались в течение последнего отчетного месяца:

находящиеся в ожидании подземного ремонта;

остановленные из-за высокой обводненности продукции;

в ожидании проведения исследований.

9.1.3.	Нагнетательный фонд включает скважины, предназначенные для воздействия на продуктивные пласты путем нагнетания  воды и  других рабочих агентов, и подразделяется на:

действующие - находящиеся под закачкой в последнем отчетном месяце независимо от отработанного времени в этом месяце;

остановленные по технологическим причинам в течение последнего отчетного месяца;

находящиеся в освоении после бурения и в обустройстве;

бездействующие скважины, которые не эксплуатировались в течение последнего отчетного месяца.

9.1.4.	Контрольные скважины предназначаются для:

периодического наблюдения за изменением положения водонефтяного, газонефтяного и газоводяного контактов, за изменением нефтеводогазонасыщенности пласта в процессе разработки залежи (наблюдательные);

систематического измерения пластового давления в законтурной области, в газовой шапке и в нефтяной зоне пласта (пьезометрические).

9.1.5.	Скважины переводятся в консервацию в связи с нецелесообразностью или невозможностью их эксплуатации в настоящее время (независимо от их назначения) согласно действующему законодательству Республики.

9.1.6.	Движение фонда скважин контролируется недропользователем с составлением ежемесячного отчета.

9.1.7. Скважины, выполнившие своё назначение и ликвидированные в установленном порядке, учитываются в ликвидированном фонде скважин и могут в дальнейшем рассматриваться как перспективные объекты для восстановления и не исключаются из общего фонда скважин, пробурённых на территории Республики Беларусь.

9.2. Способы эксплуатации добывающих скважин

9.2.1.	Под эксплуатацией скважин понимается их использование в технологических процессах подъема из пласта на поверхность жидкости (нефти, конденсата, воды) и газа.

9.2.2.	Эксплуатация скважин осуществляется следующими основными способами:

фонтанным;

механизированным (насосным и газлифтным).

9.2.3.	Способы эксплуатации скважин и периоды их применения обосновываются в проектных документах на разработку месторождения.

9.2.4.	Эксплуатация скважин должна осуществляться только при наличии в них насосно-компрессорных труб.

9.2.5.	При необходимости в насосных установках ниже приема насоса следует применять специальные защитные приспособления для предохранения насоса от попадания в него посторонних предметов или для отделения нефти от песка и газа, а также «хвостовики» из насосно-компрессорных труб определенного диаметра для удаления из скважин технической воды и сокращения периода выхода скважины на устойчивый режим эксплуатации.

9.2.6.	По возможности насосное оборудование оснащается глубинными или наземными средствами контроля эксплуатационных параметров и телемеханики.

9.2.7.	Одновременно–раздельная эксплуатация нескольких объектов разработки одной скважиной осуществляется при наличии обоснования, согласующегося с проектными документами на разработку месторождения, при условии применения оборудования, допускающего проведение исследований по раздельному учету добываемой продукции.

9.2.8.	Ответственность за правильный подбор и надлежащее использование скважинного оборудования  возлагается на недропользователя.

9.3. Контроль за работой оборудования добывающих скважин

9.3.1.	При эксплуатации добывающих скважин обеспечивается контроль над работой подземного оборудования.

9.3.2. Для контроля за работой подземного эксплуатационного оборудования определены параметры работы скважин: суточный дебит добываемой жидкости, динамический (статический) уровень жидкости в скважине, обводненность продукции, вспомогательные параметры работы насосного оборудования, давление в трубном и затрубном пространстве, линейное давление в системе сбора и транспорта;

Периодичность определения параметров работы скважины устанавливается в соответствии с  требованиями локальных нормативных документов  недропользователя.

9.3.3.	Для контроля за  работой подземного эксплуатационного оборудования скважины должны быть оборудованы стационарными, передвижными (переносными) средствами измерения и контроля. Обвязка скважин должна обеспечивать возможность замера дебита жидкости и определение дебита газа, отбора проб добываемой продукции, замера устьевых давлений, эхометрирования, динамометрирования для скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами, спуска глубинных приборов для скважин фонтанного фонда, спуска скребков и шаблонов для скважин фонтанного фонда и оборудованных установками электроцентробежных насосов.

9.3.4.	Для подбора подземного эксплуатационного оборудования проводятся гидродинамические исследования по определению забойного и пластового давления, коэффициента продуктивности, также исследования по определению газового фактора, плотности добываемой продукции, физико-химических свойств добываемого флюида по требованиям локальных нормативных документов недропользователя, а также согласно обязательному комплексу исследований.

9.3.5.	Межремонтный период оборудования и необходимость  проведения технологических обработок с установленным МОП определяются для каждой скважины в отдельности, исходя из параметоров и режима эксплуатации скважины, работы подземного оборудования,  физико-химических свойств добываемого флюида, степени осложненности объекта асфальтосмолопарафиновыми отложениями, солями, коррозией в процессе УВС, по требованиям локальных нормативных правовых документов недропользователя.

9.3.6.	Контроль за  техническим состоянием скважин производится геофизическими методами и включает в себя: мониторинг технического состояния скважины в процессе эксплуатации, выявление и локализацию дефектов,  оценку их влияния на работу скважины, определение интервалов и условий поступления жидкости.

Периодичность контроля технического состояния скважин устанавливается по требованиям локальных нормативных документов недропользователя.

9.3.7.	Сбор, хранение, анализ, систематизация и использование информации по контролю над работой подземного эксплуатационного оборудования и техническим состоянием скважин осуществляется в системе баз данных недропользователя на основании требований его локальных нормативных документов.

Все первичные материалы контроля за  работой подземного эксплуатационного оборудования и техническим состоянием скважин  подлежат обязательному хранению в фондах недропользователя на протяжении всего периода разработки месторождения (за исключением оперативного ежесуточного учета нефти, суточных рапортов, эхограмм и динамограмм, оперативных карт и эксплуатационных журналов,  срок хранения которых устанавливается не менее трех лет).

9.4. Ремонт скважин

9.4.1.	 Ремонт скважин по видам работ подразделяется на капитальный и подземный (текущий). Подземный ремонт скважин подразделяется на ремонт отказного оборудования и работоспособного подземного оборудования «ППР».

К капитальному ремонту скважин относятся работы, связанные с проведением ремонтно-изоляционных работ; устранением негерметичности эксплуатационной колонны; устранением аварий, допущенных в процессе эксплуатации и ремонта скважин; приобщением пластов и переводом на другие горизонты (интервалы); комплексом подземных работ, связанных с бурением (зарезкой новых стволов и др.); обработкой призабойной зоны (кислотные обработки, гидропескоструйная перфорация, выравнивание профиля приемистости и др.), переводом скважины на использование по другому назначению, вводом в эксплуатацию и ремонтом нагнетательных скважин, консервацией и расконсервацией скважин; подготовкой и ликвидацией скважин.

К подземному (текущему) ремонту скважин относятся работы, связанные с переводом скважин с одного способа эксплуатации на другой с обеспечением заданного технологического режима работы подземного эксплуатационного оборудования, изменением режимов работы и сменой этого оборудования, очисткой ствола скважины и подъемных труб от песка, парафина и солей.

9.4.2.	При производстве ремонтных работ в скважинах не допускается применение рабочих жидкостей, снижающих проницаемость призабойной зоны пласта. Оборудование устья и ствола скважины, плотность «рабочих» жидкостей должны предупреждать открытые нефте- и газопроявления.

9.4.3.	При подземных ремонтах, связанных с полным подъемом труб, при необходимости проводятся работы по обследованию чистоты забоя и проверке состояния цементного камня за колонной (геофизическими методами).

9.4.4.	Информация о проведенных ремонтных работах, их содержании подлежит хранению недропользователем  на протяжении всего периода разработки эксплуатационного объекта.

9.5. Содержание фонда скважин

9.5.1.	Техническое состояние скважин и установленного на них оборудования должно обеспечивать:

безопасную эксплуатацию скважин в соответствии с утвержденными технологическими режимами их работы, возможность технического обслуживания и ремонта;

изменение и контроль параметров (замер устьевых и затрубных давлений, дебитов скважин по жидкости, газовых факторов, обводненности продукции, рабочего давления скважин, подача насосов при механизированной эксплуатации, отборов устьевых проб и т.д.);

промыслово-гидродинамические исследования скважин с целью контроля процессов разработки, состояния подземного оборудования и призабойных зон пластов;

проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин.

9.5.2.	Обслуживание скважин различных категорий проводится в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации скважин и установленного на них оборудования.

9.5.3.	Для выполнения работ по контролю процессов разработки и технологических режимов работы скважин последние должны быть оборудованы:

при фонтанном способе эксплуатации скважин – манометрами для контроля буферного и затрубного давлений, арматурными площадками и лубрикаторами, позволяющими спускать в скважины глубинные приборы (манометры, термометры, дебитомеры, пробоотборники и др.);

при эксплуатации скважин ШГН – системами телединамометрирования;

при эксплуатации скважин погружными ЭЦН – станциями управления, системами телеметрии;

при эксплуатации скважин гидропоршневыми насосами – устройствами для контроля числа ходов погружного агрегата, манометрами для контроля давлений рабочей жидкости.

9.5.4.	В скважинах со значительным выносом песка проводятся мероприятия по закреплению призабойной зоны. Методы закрепления (установка фильтров, цементирование, обработка смолами, полимерами и т.д.) выбираются в зависимости от конкретных условий.

9.5.5.	Перевод скважин на другие объекты разработки осуществляется в соответствии с требованиями локальных нормативных документов  недропользователя.

9.5.6.	Приобщение новых объектов для совместной эксплуатации с ранее эксплуатируемыми в данной скважине объектами производится в соответствии с требованиями локальных нормативных документов  недропользователя.

9.5.7.	Работы по консервации скважин и оформление соответствующей документации должны осуществляться в соответствии с локальными нормативными документами недропользователя.

9.5.8.	Все пробуренные на территории Республики Беларусь скважины (разведочные, добывающие, специальные и др.), выполнившие свое назначение и дальнейшее использование которых нецелесообразно или невозможно, подлежат ликвидации в соответствии с локальными нормативными документами недропользователя и согласно Кодексу Республики Беларусь о недрах.

- 10 Учет добычи углеводородного сырья.

10.1. Учет добычи углеводородного сырья на промыслах.

10.1.1.	Оперативный учет добытой нефти по скважинам осуществляется на основании данных замера дебита скважин по жидкости с помощью групповых замерных установок, расходомеров и других замерных устройств с учетом отработанного скважинами времени и процентного содержания воды.

10.1.2.	Нормируемые технологические потери УВС определяются по фактическому учету в соответствии с отраслевой инструкцией, подтверждаются специальными актами списания потерь.

10.1.3.	Нефтяной газ, извлекаемый из недр и отделенный от нефти, а также природный газ, подлежат сбору, учету и рациональному использованию.

10.1.4. Оперативный учет добычи нефтяного газа осуществляется на основании учета добычи нефти и суммы замеров газа на газовых линиях всех ступеней сепарации, реализуемых на промысле с учетом объема газа, оставшегося в нефти после последней ступени сепарации. Замеры газовых факторов скважин и отдельных ступеней сепарации производятся по графику в соответствии с комплексом промысловых гидродинамических исследований.

10.1.5.	При содержании в нефтяном газе ценных сопутствующих компонентов (этана, пропана, бутана, сероводорода, гелия), запасы которых утверждены в РКЗ (или по старым месторождениям в ГКЗ СССР), их добыча и использование учитываются по компонентам в соответствии с действующими нормативными документами Республики Беларусь.

10.2. Ведение документации о разработке месторождений углеводородного сырья и эксплуатации скважин

10.2.1.	Документация по разработке месторождений УВС и эксплуатации скважин ведется во всех звеньях управления нефтедобывающей промышленности с целью систематизации и хранения информации, необходимой для:

перспективного и оперативного планирования технико-экономических показателей разработки месторождений и составления отчетных документов по выполнению планов;

проектирования разработки месторождений УВС;

обоснования и планирования мероприятий, направленных на повышение эффективности систем разработки залежей (объектов), а также работы отдельных скважин, установок и оборудования, используемых в технологическом процессе добычи УВС;

контроля и анализа разработки залежей (объектов), оценки эффективности мероприятий по совершенствованию и регулированию процесса разработки;

планирования и контроля эффективности мероприятий по охране недр и окружающей среды.

10.2.2.	Документация, ведущаяся различными звеньями управления, должна соответствовать установленным единым формам и удовлетворять требованиям автоматизированных систем управления.

10.2.3.	По видам документация подразделяется на первичную, сводную и обобщающую.

10.2.4.	Первичная документация включает объективные данные различных измерений и исследований, имеющих отношение к технологическим процессам добычи УВС. К  первичным документам относятся:

описание кернового материала;

данные определения коллекторских свойств и параметров пластов;

результаты лабораторных анализов нефти, воды, конденсата и газа;

данные литолого-фациальных исследований пластов;

журнал замеров продукции скважин и закачки вытесняющих агентов;

суточный рапорт о работе скважин или сведения о работе скважин, полученные по системе телемеханики;

данные гидродинамических и геофизических исследований скважин (пластовое и забойное давление, профили притока, поглощения, температуры и т.п.);

результаты замеров глубин забоев и работ по их очистке;

акты о перфорации скважин;

акты и материалы о подземном и капитальном ремонтах скважин;

акты и материалы о прочих работах, проведенных в стволе скважин (возраст, дострел, воздействие на призабойную зону пласта и т.д.);

материалы, полученные от организаций, производивших разведку, бурение скважин, подсчет запасов и т.д.

10.2.5.	Сводная документация систематизирует и объединяет информацию, содержащуюся в первичной документации, и заполняется в нефтегазодобывающей организации. К сводным документам относятся:

дело скважины (паспорт);

технологические режимы;

сводные ведомости по отбору нефти, газа, конденсата, воды, обводненности, учету времени работы скважины и др.;

каталоги, таблицы, графики, диаграммы.

10.2.6.	Обобщающая документация содержит обработанную первичную информацию по укрупненным объектам и показателям и ведётся недропользователем. К обобщающим документам относятся:

каталог структуры запасов;

геологические отчеты;

отчеты по состоянию и движению фонда скважин;

паспорт месторождения (залежи, объекта);

геологические профили и карты (структурные, разработки, изобар, распределения запасов и др.).

10.2.7.	Все документы составляются по утвержденным формам.

10.2.8.	В соответствии с утвержденными в организациях  локальными нормативными документами  первичные документы подлежат обязательному  вводу в автоматизированные банки данных (или должны поступать туда непосредственно из автоматизированной системы управления производством). Обобщающая информация, подготовленная в виде электронных документов, должна передаваться в компьютеризованные фонды для создания единого пространства данных по разработке месторождений УВС и эксплуатации скважин.

- 11 Охрана недр и окружающей среды

11.1. Общие положения

    - Разведка, разработка и обустройство нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождениях должны осуществляться в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды и ее рационального использования, включая охрану недр, санитарными, противопожарными и иными требованиями законодательства Республики Беларусь и с соблюдением режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов.

11.1.2. Мероприятия по охране недр и окружающей среды формулируют в проекте разработки месторождения или его объекта разработки, приводят в проектной документации по обустройству промыслов и в проектах на строительство скважин, отражают в планах ремонта скважин.

    - Мероприятия должны обеспечивать:

снижение потерь газа, конденсата, нефти, сопутствующих компонентов и минимизацию непроизводительных потерь пластовой энергии;

условия для максимального извлечения полезных ископаемых, рационального и комплексного их использования;

предотвращение загрязнения других пластов вследствие утечек из разрабатываемого месторождения;

соблюдение размеров санитарно-защитных и охранных зон;

снижение вредного воздействия на окружающую среду, сбор нефтяного (попутного) газа и попутных вод, охрану и рекультивацию земель, соблюдение правил обращения с отходами производства, охрану атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, объектов растительного и животного мира;

сохранность разведочных скважин и вспомогательных горных выработок, которые могут быть использованы при разработке месторождений и/или в иных хозяйственных целях;

контроль за ликвидированными и законсервированными скважинами.

    - При общей ответственности недропользователя за выполнение требований по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, ответственность за выполнение мероприятий по охране недр и окружающей среды возлагают: в части проектных рекомендаций и обоснований - на руководителей организаций, составляющих и утверждающих проектную документацию по разработке и обустройству; в части реализации мероприятий по охране недр и окружающей среды, а также безопасных условий работ, связанных с пользованием недрами, - на руководителей организаций, проводящих работы на месторождении.

11.2. Охрана недр и окружающей среды при бурении скважин

    - При бурении скважин на нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождениях должны быть приняты меры, обеспечивающие:

предотвращение открытого фонтанирования, грифонообразования, поглощений промывочной жидкости, обвалов стенок скважин и межпластовых перетоков нефти, воды и газа в процессе проводки, освоения и последующей эксплуатации скважин;

надежную изоляцию в пробуренных скважинах нефтеносных, газоносных и водоносных пластов по всему вскрытому разрезу;

необходимую герметичность всех технических и обсадных колонн труб, спущенных в скважину, их качественное цементирование;

предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, сохранение их естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении.

    - Пласты с признаками нефтегазоносности, обнаруженные в процессе бурения скважины по данным керна, каротажа и непосредственных нефтегазопроявлений, должны быть изучены с целью определения возможности получения из них промышленных притоков нефти и газа. Пласты с благоприятными показателями должны быть обязательно взяты на учет. При прохождении их скважинами должны быть приняты меры по охране недр.

    - При наличии в разрезе скважины соленосных толщ, они должны быть надежно изолированы от проницаемых горизонтов.

    - Вскрытие пластов с высоким давлением, угрожающее выбросами или открытым фонтаном, необходимо проводить при установленном на устье скважин противовыбросовом оборудовании с применением промывочной жидкости в соответствии с техническим проектом на бурение скважин.

    - Устьевое герметизирующее и противовыбросовое оборудование должно монтироваться  по типовым схемам, разрабатываемым организацией, выполняющей бурение, добычу нефти и газа, ремонт скважин, утверждаемым заказчиком и проектной организацией и согласованным с противофонтанной службой.

Обвязка устьевого герметизирующего и противовыбросового оборудования, выполненная по схемам, применяемым при бурении, освоении, испытании, добыче нефти и газа и капитальном ремонте скважин, должна обеспечивать:

─  герметизацию устья скважин;

─ прямую промывку скважины с регулируемым противодавлением и дегазацией бурового раствора;

─  обратную промывку скважины;

─ разрядку  скважины  путем  выпуска  пластового флюида через выкидные линии;

─ контроль  давления  в  трубном, затрубном  и  межколонном пространствах скважины;

─  отвод   пластового   флюида,   поступающего   из   скважины,  на безопасное расстояние с учетом требований правил охраны окружающей среды.

Перед установкой устьевое герметизирующее и противовыбросовое оборудование должно быть проверено на исправность и испытано в соответствии с паспортом завода-изготовителя.

    - Эксплуатационные объекты месторождения следует разбуривать при обеспечении всех необходимых мер по предотвращению возможного сообщения с ниже или выше залегающими объектами разработки. При первоочередном разбуривании нижних пластов должны быть предусмотрены все необходимые технические мероприятия, гарантирующие успешную проводку скважин через верхние продуктивные пласты (предотвращающие нефтяные или газовые выбросы и открытые фонтаны, а также глинизацию верхних пластов и ухудшение их естественной проницаемости).

    - В скважинах, проводимых на нижележащие пласты, должны быть осуществлены технические мероприятия по предупреждению ухода промывочной жидкости в верхние пласты. При уходе промывочной жидкости в разрабатываемые верхние пласты эксплуатация добывающих скважин, ближайших к бурящейся, должна быть прекращена до окончания ее бурения или спуска промежуточной колонны, перекрывающей эксплуатируемый пласт.

    - Перфорация и торпедирование скважин должны производиться при строгом соблюдении действующих требований и стандарта организации.

    - Для предотвращения снижения проницаемости призабойной зоны скважин в результате длительного воздействия на них воды или глинистого раствора после окончания бурения скважин и перфорации колонны должны быть приняты меры по немедленному освоению скважин. Временное бездействие скважин, связанное с отставанием обустройства площадей, допускается только при условии заполнения ствола скважины (или хотя бы его нижней части) пластовой жидкостью.

    - В разведочной скважине, имеющей эксплуатационную колонну, последовательное опробование нескольких нефтеносных пластов производится раздельно «снизу-вверх». После окончания опробования очередного пласта его изолируют путем установки цементного моста (или других технических средств) с последующей проверкой его местоположения и герметичности снижением уровня и опрессовкой.

    - В скважинах, не законченных бурением по техническим причинам (вследствие аварий или низкого качества проводки), в пройденном разрезе которых установлено наличие нефтегазоводоносных пластов, необходимо произвести изоляционные работы в целях предотвращения межпластовых перетоков нефти, воды и газа.

    - В процессе бурения и освоения разведочных, эксплуатационных (добывающих) и нагнетательных скважин должен быть проведен комплекс геофизических, гидродинамических и других исследований в соответствии с проектом бурения скважины, утвержденными проектными документами на разработку и проектами на строительство скважин.

    - Мероприятия по охране окружающей среды в процессе разбуривания нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений должны быть направлены на предотвращение загрязнений почв (грунтов), поверхностных и подземных вод буровыми растворами, химреагентами, нефтепродуктами, минерализованными водами и  включают в себя:

планировку и обваловку буровых площадок, емкостей с нефтепродуктами и химреагентами, использование для хранения буровых растворов и шлама разборных емкостей или земляных амбаров с обязательной гидроизоляцией их стенок и днища;

использование материалов и химических реагентов из числа допущенных к применению для этих целей на территории Республики Беларусь. Буровая и промывочная жидкость не должны содержать вредных компонентов (реагентов-стабилизаторов на основе полифенолов, сульфит-спиртовых соединений, хроматов, нефтепродуктов), которые являются источником загрязнения окружающей среды.

многократное использование бурового раствора, нейтрализацию, сброс в поглощающие горизонты или вывоз его и шлама в специально отведенные места;

рациональное использование и обязательную рекультивацию земель после бурения скважин.

11.3. Охрана недр и окружающей среды при разработке нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений

    - Разработка нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений в целом и каждого его отдельного объекта осуществляется в соответствии с утвержденными проектными документами.

    - Вносимые в процессе эксплуатации месторождения (залежи), не предусмотренные проектом (технологической схемой) предложения по совершенствованию системы разработки, ведущие к изменению принятых проектных положений по количеству добывающих и нагнетательных скважин, уровней добычи нефти и закачки воды, могут быть начаты внедрением только после переутверждения проектного документа.

    - Промышленная разработка нефтяных и нефтегазовых месторождений допускается только при условии, когда добываемый вместе с нефтью газ используется или, в целях временного хранения, закачивается в специальные подземные хранилища, в разрабатываемые или подлежащие разработке нефтяные пласты.

    - В процессе промышленной разработки нефтяных месторождений должны быть обеспечены сбор и использование добываемых вместе с нефтью газа, конденсата и сопутствующих ценных компонентов и воды в объемах, предусмотренных в утвержденном технологическом проектном документе. Проект обустройства нефтяного месторождения под промышленную разработку может быть принят к утверждению только в случае, когда в нем решены вопросы сбора и рационального использования нефтяного газа.

    - На разрабатываемых месторождениях (залежах) должен проводиться обязательный комплекс исследований и систематических измерений по контролю разработки, соответствующий утвержденному принципиальному комплексу гидродинамических и промыслово-геофизических исследований и измерений, удовлетворяющий требованиям утвержденного проектного документа на разработку.

В этот комплекс должны быть включены исследования по своевременному выявлению скважин - источников подземных утечек и межпластовых перетоков.

    - Добывающие и нагнетательные скважины должны эксплуатироваться в соответствии с технологическим режимом, утвержденным в установленном порядке.

    - Освоение и эксплуатация добывающих и нагнетательных скважин должны производиться при соответствующем оборудовании устья скважины, которое должно предотвращать возможность выброса и открытого фонтанирования нефти и газа, потерь нагнетаемой воды.

    - Не допускается эксплуатация скважин при нарушении герметичности эксплуатационных колонн, фланцевых соединений и фонтанной арматуры, что может привести к утечкам или перетокам газа (пластовых флюидов). При наличии межколонных давлений выше предельно допускаемых значений в каждом конкретном случае составляют план мероприятий по определению причин возникновения межколонных давлений и принимают меры по их устранению. По результатам выполнения плана мероприятий принимается решение о возможности эксплуатации скважины либо ее ликвидации.

    - Для обеспечения охраны недр при проведении в скважинах комплекса работ по интенсификации добычи должны быть соблюдены следующие основные условия:

сохранность обсадных колонн и ненарушенность цементного кольца;

недопущение разрушения продуктивного пласта в призабойной зоне за исключением операций по гидравлическому разрыву пласта и торпедированию;

предотвращение преждевременного образования языков и конусов обводнения в продуктивных пластах, вызванного их избирательной обработкой.

    - При проведении мероприятий по повышению производительности нефтяных скважин путем воздействия на призабойную зону пласта должна быть обеспечена сохранность колонны обсадных труб и цементного кольца выше и ниже продуктивного горизонта.

В скважинах, где раздел между нефтеносными и газоносными, нефтеносными и водоносными пластами невелик, мероприятия по интенсификации добычи должны производиться при условии создания допустимого перепада давления на перемычку.

    - Если до обработки призабойной зоны вынос породы и разрушение пласта не наблюдались, а после обработки началось интенсивное поступление породы пласта в скважину, необходимо прекратить или ограничить отбор нефти из скважины и осуществить технические мероприятия по ограничению доступа породы пласта в ствол скважины.

    - Практическому осуществлению любого метода интенсификации добычи нефти на каждом новом нефтяном месторождении должны предшествовать экспериментальные исследования, проводимые с целью обоснования основных параметров процесса, соблюдение которых обеспечивает сохранность колонны и цементного кольца скважины.

    - Освоение скважин после бурения, подземного и капитального ремонта следует производить при оборудовании устья скважины герметизирующим устройством, предотвращающим разлив жидкости, открытое фонтанирование.

    - При обводнении эксплуатационных (добывающих) скважин, помимо контроля за обводненностью их продукции, необходимо проводить специальные геофизические и гидрогеологические исследования с целью определения места притока воды в скважину через колонну, источника обводнения и глубины его залегания.

Решение вопроса о прекращении эксплуатации добывающей скважины должно приниматься в соответствии с действующим положением по определению предела разработки нефтяного месторождения и эксплуатации скважин.

    - На нефтяных месторождениях, содержащих сероводород, при бурении скважин, добыче, сборе и транспорте нефти и попутного газа должны выполняться требования действующей инструкции по безопасности работ при разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих сероводород.

11.3.16. При поддержании пластового давления и воздействии на пласт при разработке нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений работы организуют в соответствии со стандартами организации.

    - При уменьшении приемистости нагнетательной скважины рекомендуется применение мероприятий по восстановлению приемистости.

    - При воздействии на пласт необходимо предусмотреть меры по предотвращению:

возможных технологических осложнений, обусловленных образованием твердых отложений (парафина, гипса, кристаллогидратов) в пласте;

межпластовых перетоков закачиваемого агента через литологические окна или по заколонному пространству.

    - Мероприятия по охране окружающей среды при разработке нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений должны обеспечивать:

полную утилизацию промысловой сточной воды путем ее закачки в продуктивные или поглощающие пласты;

при необходимости, обработку закачиваемой в продуктивные пласты воды бактерицидами с целью предотвращения ее заражения сульфатовосстанавливающими бактериями, приводящими к образованию сероводорода в нефти и в воде;

использование герметизированной системы сбора, промыслового транспорта и подготовки продукции скважин;

полную утилизацию попутного газа, использование замкнутых систем газоснабжения при газлифтной эксплуатации скважин;

быструю ликвидацию аварийных разливов нефти, строительство нефтеловушек на реках, в местах поверхностных стоков;

создание сети контрольных пунктов для наблюдения за качественным состоянием поверхностных и подземных вод;

исключение при нормальном видении технологического процесса попадания на почву (грунт), в поверхностные и подземные воды питьевого водоснабжения ПАВ, кислот, щелочей, полимерных растворов и др. химреагентов, используемых как для повышения нефтеотдачи, так и для других целей;

применение антикоррозионных покрытий, ингибиторов для борьбы с солеотложениями и коррозией нефтепромыслового оборудования;

организацию регулярного контроля за состоянием скважин, нефтепромыслового оборудования.

11.4. Охрана недр и окружающей среды при ремонте скважин

    - Капитальный ремонт скважины должен обеспечивать условия ее нормального функционирования (установление сообщаемости с разрабатываемыми пластами, достижение проектного дебита, восстановление герметичности эксплуатационной и лифтовой колонн с проверкой ее путем опрессовки), а также устранение неисправностей, обнаруженных при эксплуатации скважины.

    - При ремонте скважины не допускаются межпластовые перетоки, вызванные негерметичностью резьбовых соединений и некачественным цементированием обсадных колонн. При обнаружении утечек и межпластовых перетоков газа (флюидов) необходимо установить их причины, источник и характер, определить состав и свойства пластового флюида, величины утечек и направление перетоков. Все мероприятия по ликвидации перетоков, восстановлению и повышению герметичности колонн проводят сразу же после обнаружения дефектов.

    - По результатам промысловых наблюдений и исследований составляют программу работ по ремонту дефектных скважин, на основе которой проводят необходимые технические мероприятия.

Мероприятия по охране окружающей среды при ремонте скважин должны обеспечить предотвращение загрязнения земель, поверхностных и подземных вод буровыми растворами, химреагентами, нефтепродуктами, рекультивацию земель, очистку и обезвреживание отходов производства.

Приложение А

Таблица А.1 Предельные отклонения по добыче УВС

| Проектный уровень годовой добычи нефти, по ЭО, млн.т. | Отклонение (±) фактической годовой добычи от проектной, % |
| --- | --- |
| до 0,025 (включительно) | 50,0 |
| более 0,025 до 0,05 (включительно) | 40,0 |
| более 0,05 до 0,10 (включительно) | 30,0 |
| более 0,10 до 1,0 (включительно) | 25,0 |
| более 1,0 до 3,0 (включительно) | 20,0 |
| более 3,0 до 5,0 (включительно) | 15,0 |
| более 5,0 до 7,5 (включительно) | 12,5 |
| более 7,5 | 10,0 |
| Проектный уровень годовой добычи свободного газа/ газа газовых шапок, по ЭО, млрд. м3 | Отклонение (±) фактической годовой добычи от проектной, % |
| до 0,5 (включительно) | 50 |
| более 0,5 до 2 (включительно) | 40 |
| более 2 до 5 (включительно) | 30 |
| более 5 | 20 |

Приложение Б

Перечень документов подлежащих передаче от подрядчика (подрядчиков) к недрапользователю

- После выполнения работ по бурению: акт о заложении скважины; проект на строительство скважины; акты о начале и окончании бурения скважины; акт об измерении альтитуды устья обсадной колонны; расчеты обсадных колонн, их меру, диаметр, толщину стенки, марку стали и другие необходимые характеристики для неметаллических колонн; акты испытания обсадных колонн на герметичность; заключение (акты) на испытание пластов в процессе бурения (испытателями пластов); результаты проводки скважины; описание керна; паспорт скважины с данными о процессе бурения, нефтегазопроявлениях и конструкции; акты о натяжении колонн при недоподьеме цемента за колоннами до устья; схему оборудования устья скважины, паспорт колонной головки, паспорт фонтанной арматуры. 2. После выполнения работ по креплению: акты на цементирование обсадных колонн, расчеты цементирования, лабораторные анализы качества цемента и результаты измерения плотности цементного раствора в процессе цементирования, данные о выходе цемента на устье или высоте подъема цемента (диаграмму цементомера), меру труб, компоновку колонн, данные о плотности бурового раствора в скважине перед цементированием. 3. После выполнения работ исследованию и перфорации: материалы всех геофизических и гидродинамических исследований и заключения по ним, в т.ч. дебиты, давления, анализы нефти, воды, газа и пр.; акты на перфорацию обсадной колонны с указанием интервала перфорации, способа перфорации и количества отверстий. 4. После выполнения работ по освоению: планы работ по опробованию или освоению каждого объекта; акты на проведение работ по воздействию на пласт (растворителями, тепловыми или гидравлическими методами и пр.); акты опробования или освоения каждого объекта; тип насосно-компрессорных труб с указанием оборудования низа, их меру, глубины установки пусковых клапанов (отверстий); результаты освоения скважины..

Приложение В

Форма акта приемки законченной строительством скважины из бурения в эксплуатацию

- РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»

- Утверждено:

_____________________________

(номер и дата приказа)

_____________________________

(Ф.И.О. и должность лица, подписавшего приказ)

___________________________________________________________________________________________________

- АКТ  от  «______»  ______________ 20__ года

приемки законченной строительством скважины из бурения в эксплуатацию

Место расположения –_____________________

- Комиссия, назначенная приказом РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»

от ______________, составила настоящий акт в том, что при приемке объекта

«Строительство эксплуатационной скважины № ___________нефтяного месторождения» из бурения в эксплуатацию установлено следующее:

1. Эксплуатационная скважина №____________ нефтяного месторождения имеет отметку от уровня моря: ротора – ______м; колонного фланца – _______ м.

2. Состояние забоя на момент сдачи (чистый, оставался ли какой инструмент) – _______

3. Пробуренный забой – ________ м.

4. Производилось ли торпедирование (цель, на какой глубине, сколькими зарядами, результат)–____.

5. Промывочная жидкость при вскрытии пласта:_______________________.

6. Способ испытания эксплуатационной колонны _____ мм на герметичность и результаты: __________________________________________________________________.

7. Способ перфорации: не проводилась.

| - Интервал | Количество отверстий | Диаметры отверстий |
| --- | --- | --- |

8. Интервал и вид каротажа: _________________________________________.

9. В скважину спущены трубы:

| наименование | - род трубы | - диаметр, мм | толщина стенки, мм | длина колонны, м | способ заливки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10. Фонтанная арматура, схема ___________________ количество задвижек:

по схеме – ____; фактически – ____.

11. Глубина башмака последней колонны: _________________.

12. Извлечены трубы (род труб, диаметр, длина): не извлекались.

13. Кривизна скважины_______________________________________________________.

14. Глубина залегания кровли продуктивного пласта: __________ м.

15. Глубина залегания подошвы продуктивного пласта: _______ м.

16. Характеристика пород продуктивного пласта: ___________________

17. Начата освоением (опробованием):  ____________________________

18. Объект освоения: _____________________________________________

19. Процесс освоения (опробования):_________________________________

20.  Результат освоения (опробования): Спуск воронки _________ на глубину ______ м.

21. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию________________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)       ____________________________________________________________рублей

Решение приемочной комиссии:

эксплуатационную скважину № _____________ нефтяного месторождения

принять из бурения в эксплуатацию

| Председатель приемочной комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены приемочной комиссии: |  |  |